Контрольні питання до розділу 6:

- Дайте визначення теплового випромінювання, поясніть його механізм.

- Які види випромінювання ви знаєте? Які довжини хвиль їм відповідають?

- Яке випромінювання називається селективним або вибірковим? У якому випадку випромінювання має суцільний спектр?

- Що називають об'ємним і поверхневим випромінюванням?

6.  Яке випромінювання називають рівноважним або нерівноважним?

- Дайте визначення, запишіть позначення і одиниці виміру наступних видів променистих потоків: інтегральний потік випромінювання, спектральный потік випромінювання, випромінювальна здатність тіла, спектральна інтенсивність випромінювання, спектральна яскравість випромінювання, інтегральна яскравість випромінювання.

- Які тіла називають абсолютно чорними? Сірими?

- Коли поверхня називається дзеркальною? Абсолютно білою?

- Які середовища називають діатермічними?

- Дайте визначення коефіцієнтів поглинання, віддзеркалення і промене-вопрозорості. Запишіть співвідношення між ними.

- Сформулюйте закони Планка, Релея – Джінса і Віна для рівновісного випромінювання абсолютно чорного тіла.

- Сформулюйте закон Стефана – Больцмана.

- Сформулюйте закон Кирхгофа і наслідки з нього.

- Сформулюйте закон Ламберта.

- Дайте визначення кутового коефіцієнта випромінювання. Що таке локальний і середній коефіцієнти випромінювання?

- Перерахуєте методи дослідження процесів променистого теплообміну. Поясніть їх основні особливості і відмінності.

- Як визначити повний результуючий потік в системі двох плоскопара-лельних тіл?

- Наведіть парамети, від яких залежить коефіцієнт випромінювання твердих тіл.

- Запишіть вираження для результуючого потоку випромінювання двох чорних тіл, довільно розташованих в просторі.

- Дайте визначення і запишіть вирази для наступних величин: елементарний кутовий коефіцієнт випромінювання, місцевий коефіцієнт опроміненості, коефіцієнт опроміненості, елементарна взаємна поверхня випромінювання, середня взаємна поверхня випромінювання.

- Запишіть вираження для результуючого потоку випромінювання двох сірих тіл, довільно розташованих в просторі.

- Перерахуєте і охарактеризуйте геометричні властивості променистих потоків.

- Вкажіть основні особливості випромінювання газів і пари.

- Чому міра чорноти трьох- і більш атомних газів залежить від товщини і тиску шару газу?

- Від якого тиску залежить міра чорноти вуглекислого газу – парціально-го або повного?

- Як залежить від товщини газового шару співвідношення між ступенями чорноти двоокису вуглецю і водяної пари?

- Який закон виражає перенесення променистої енергії в поглинаючому середовищі? Запишіть його вираження.

- Що називають оптичною довжиною променя?

- Чому інтенсивність випромінювання в поглинаючому середовищі экспоненциально убуває?

- Поясніть наближений метод розрахунку міри чорноти димових газів.

- Які випромінюючі гази, як правило, входять до складу димових газів?