ТЕМА 8. ПЛАНУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

8.1. Зміст планування раціонального природо використання

- 8.2. Екологічне прогнозування

- 8.3. Екологічні програми

- 8.4. Система екологічних стандартів і норм

- 8.5. Екологічне ліцензування

- 8.6. Екологічна паспортизація

  - Зміст планування раціонального природо використання

Планування раціонального 1 природо використання та охорони навколишнього середовища є часткою загального державного регулювання розвитком країни, раціональним виробленням стратегії і тактики майбутнього розвитку у сфері державної екологічної політики. Основні положення і пріоритети екологічної політики в Україні сформульовані постановою Верховної Ради України “Про основні напрями державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”, яка розглядається як Державна програма охорони довкілля в Україні.

До основних пріоритетів охорони довкілля належать:

- формування збалансованої системи 1 природо використання і потенціалу економічного розвитку країни;

- екологізація технологій усіх галузей господарства;

- поліпшення екологічного стану і запобігання забрудненню в екологічно проблемних регіонах;

- будівництво та реконструкція комунальних очисних каналізаційних споруд;

- забезпечення населення якісною питною водою;

- гарантування екологічної безпеки ядерних об‘єктів і радіаційного захисту населення;

- збереження біологічного та ландшафтного розмаїття, заповідна справа.

Основні завдання Державної програми:

- створення мережі ефективної екологічної освіти, виховання та інформування;

- створення ефективної системи правового та організаційного забезпечення у сфері захисту довкілля та населення, екологічної безпеки;

- створення державної системи моніторингу;

- запровадження дійових економічних методів впливу на систему природо використання і охорони довкілля;

- реструктуризація економіки із суттєвим зменшенням її енерго- і матеріаломісткості;

- захист повітряного басейну;

- управління водними ресурсами на основі басейнового підходу, збереження і захист рік, внутрішніх водойм і морських вод;

- захист і збереження земельних ресурсів;

- розширення і збереження територій з природним станом ландшафту, заповідників, рекреаційних зон;

- підвищення стійкості та екологічних функцій лісів;

- знешкодження, утилізація та заховання відходів;

- зменшення радіаційного забруднення;.

- екологізація конверсії військово-промислового комплексу, поліпшення контролю за його функціонуванням;

- створення системи прогнозування, запобігання й оперативних дій у надзвичайних (кризових, аварійних) ситуаціях.

Результативний механізм планування складається з трьох основних послідовних етапів:

- науково обґрунтованого прогнозування;

- вироблення програм розвитку і розв‘язання основних проблем на основі прогнозів;

- вироблення планів або інших документів для оперативної реалізації завдань програм.

Планування охоплює різні об‘єкти і напрями діяльності, відрізняється масштабом території, для якої виробляються плани і програми розвитку. Виділяють таки типи планування:

  - загальнодержавне (національне);

  - галузеве (відомче);

  - регіональне (територіальне);

  - компонентне.

  - Екологічне прогнозування

Прогнозування складається:

- з оцінки перспектив розвитку майбутнього стану прогнозованого явища на основі наявного досвіду;

- умовного тривання у майбутньому тенденцій і закономірностей, що довго тривали у минулому й існують у сучасному;

- моделювання майбутнього стану прогнозованого явища згідно з очікуваними або бажаними змінам.

Основними елементами еколого-економічного прогнозу є:

- оцінка сучасного стану;

- зонування території (виділення ареалів з різними параметрами середовища і забруднення);

- оцінка можливого антропогенного навантаження;

- економічна оцінка збитків;

- оцінка витрат на запобігання збиткам;

- оцінка ефективності природоохоронних і ресурсозберігальних заходів.

Основними методами прогнозування є:

- метод аналогій;

- екстраполяція;

- експертні оцінки;

- моделювання.

Одним з найновіших методів у дослідженні екосистем є патерн-аналіз, суть якого полягає у тому, що всі структурні елементи системи розглядаються незалежно один від одного (цього на практиці не існує).

Ще один цікавий новий метод – метод сценаріїв, що відображає ймовірний варіант можливого розвитку екосистеми і дозволяє шукати бажані шляхи розвитку.

Крім математичних і статистичних моделей в екології часто використовують вербальні (словесні описи елементів і процесів екосистем) і графічні моделі (схематичні відображення).

Екологічні прогнозі поділяються також за часом (терміном), на який виробляють прогноз. Прийнято виділяти прогнози:

- короткотермінові – до 2 років;

- середньотермінові – від 3 до 5 років;

- довготривалі  – понад 5 років.

- Форми екологічного прогнозування відрізняються за масштабами території і компонентами природного середовища, для яких виконуються дослідження

Відрізняють такі види екологічного прогнозування:

- глобальне прогнозування (для земної кулі загалом);

- національне (державне) прогнозування;

- регіональне і локальне прогнозування;

- проблемне і спеціальне прогнозування.

В основному питання раціонального природокористування і екологічної безпеки розв‘язувалися шляхом створення спеціальних екологічних програм.

  - Екологічні програми

Екологічні програми, як і прогнози, можуть бути комплексними або компонентними; національними, регіональними і локальними, проблемними  і спеціальними, а також галузевими.

На національному рівні у ролі Державної програми охорони довкілля в Україні виступає відповідна постанова Верховної Ради, основні положення якої подані на початку теми.

В Україні останніми роками стихійно формується система теоретичних і практичних засад гармонійного розвитку, яку найближчим часом доведеться систематизувати, допрацювати, узгодити, затвердити і втілити на загальнодержавному рівні. Він відзначає значний внесок у поповнення і поглиблення знань, пов‘язаних з розв‘язанням екологічних проблем, таких наукових напрямків:

- теоретико-методологічні напрацювання;

- ресурсно-економічні;

- географічні;

- регіонально-економічні;

- філософсько-теоретичні;

- навчально-теоретична екологічна база та 4ер.

Найважливішим елементом визначеної системи планування природозахисних заходів є програми регіонального рівня – територіальні комплексні програми охорони навколишнього природного середовища (ТКПОНПС) і програми місцевого рівня – проекти охорони навколишнього природного середовища (ПОНПС). І програми, і проекти за функціональним призначенням поділяються на чотири групи:

- проекти, спрямовані на охорону природи безпосередньо;

- проекти не природоохоронних функцій, але спрямовані на перетворення природного середовища;

- дослідження, спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища;

- проекти особливого призначення.

Екологічне прогнозування і програмування має стати основою для вироблення планів діяльності у екологічної сфері. Екологічне планування – процес завчасного прийняття й оцінки взаємопов‘язаної сукупності рішень в охороні навколишнього природного середовища, ресурсовикористанні й забезпеченні екологічної безпеки. Планування буває директивним (адміністративно-командним) та індикативним (рекомендаційним).

8.4. Система екологічних стандартів і норм

Вона складається з елементів кількох рівнів:

- міжнародний;

- державний;

- регіональний і локальний;

- відомчі (галузеві) і спеціальні.

Система державних екологічних стандартів України у сфері екологічних питань знаходиться в розділі 13. Навколишнє середовище. Захист довкілля та здоров‘я людини. Безпека. Вони поділяються на ряд стандартів під нумерацією від 13.020 до 13.200.

Головним методом визначення рівнів забруднення є порівняння реальної кількості викидів з нормативними показниками. В основі такого нормування лежить встановлення гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин (полютантів) в атмосферному повітрі, воді й ґрунті та харчових продуктах. При встановленні ГДК приймають найнижчій рівень забруднення на основі санітарно-гігієнічних норм. Для визначення ГДК використовують спеціальні дослідницькі тести, а дослідження проводяться у спеціальних токсикологічних лабораторіях. ГДК визначаються у міліграмах – на метр кубічний (мг/м3) у повітрі, – на дециметр кубічний (мг/дм3) у воді, – на кілограм (мг/кг) у ґрунті та продуктах харчування.

Для кожного виду середовища розроблені свої види гранично допустимих концентрацій:

для повітря:

ГДКр.з. – робочої зони (простір робочого місця заввишки до 2 м над підлогою);

ГДКм.р. – максимальна разова (при вдиханні повітря на протязі 20 хвилин);

ГДКс.д .– середньодобова (ця доза повинна не визвати негативних наслідків на протязі багатьох років);

- для водного середовища:

ГДКв. – у воді господарсько-питного й культурно-побутового призначення;

ГДКв.р.– у водоймах рибогосподарського водокористування; для ґрунту:

ГДК6ер. – в орному шарі ґрунту (враховується не тільки вплив на людину, а також спроможність самого ґрунту до самоочищення);

- для продуктів харчування:

ГДК6ер. – концентрація в продуктах харчування, або ДЗК (допустима залишкова кількість), речовини, що не чинить шкідливого впливу.

ГДК розроблені приблизно для 700 речовин. Крім того визначений також клас агресивності речовин – від першого (найшкідливішого) до четвертого. У випадку наявності декількох видів забруднювачів визначають їх сумарну шкідливу дію.

В окремих ситуаціях використовують ще один норматив – ГДВ, ГДС (гранично допустимий викид, скид). Це така кількість викиду шкідливих речовин за одиницю часу, яка не перевищує відповідного ГДК на межі санітарної зони підприємства. ГДВ встановленні для викидів у атмосферу і скидів у водойми.

Для оцінки рівня забруднення використовують також показники:

ГДЕН (гранично допустиме екологічне навантаження) – в Україні державні нормативи ГДЕН ще не розроблені. В США відповідний критерій називається індексом якості природного середовища (ІЯПС) і розраховується він з допомогою бальної оцінки стану повітря, ґрунтів, природних ресурсів;

МТН (модуль техногенного навантаження) – обсяг стічних вод та твердих відходів промисловості і комунального господарства, якій припадає на одиницю площі адміністративних областей і районів (тис.т/км2); затверджених державних нормативів МТН також поки ще не має.

В таблиці 8.1 наведені нормативні показники ГДК окремих речовин для повітря населених пунктів.

Таблиця 8.1.

- Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в повітрі населених пунктів

| Речовина | ГДК максимальна разова, мг/м3 | ГДК середньодобова, мг/м3 | Клас небезпечності |
| --- | --- | --- | --- |
| Аміак | 0,02 | 0,004 | 4 |
| Ацетон | 0,35 | 0,35 | 4 |
| Бензин | 5,0 | 1,5 | 4 |
| Бенз(а)пірне | – | 0,1мкг/100м3 | 1 |
| Гідроген сульфід | 0,008 | 0,008 | 2 |
| Етанол | 5,0 | 5,0 | 4 |
| Етилен | 3,0 | 3,0 | 3 |
| Метанол | 1,0 | 0,5 | 3 |
| Нітробензол | 0,008 | 0,005 | 2 |
| Оксид ванадію (V) | – | 0,002 | 1 |
| Оксид карбону (ІІ) СО | 3,0 | 1,0 | 4 |
| Оксид нітрогену (ІV) NO2 | 0,085 | 0,085 | 2 |
| Ртуть (пари) | – | 0,0003 | 1 |
| Сажа | 0,15 | 0,05 | 3 |
| Свинець та його сполуки | – | 0,0007 | 1 |
| Сірчистий ангідрид | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,01 | 3 |
| Хром | 0,0015 | 0,0015 | 1 |

В таблицях 8.2 і 8.3 наведені окремі нормативи шкідливих речовин для води різного призначення.

Таблиця 8.2

- ГДК деяких домішок у водоймах господарсько-побутового і рибогосподарського

водокористування

| Домішки | ГДК у водоймах господарсько- побутового призначення, мг/л | ГДК у водоймах рибогосподарського призначення, мг/л |
| --- | --- | --- |
| Аміак | 2,0 | 0,1 |
| Арсен | 0,05 | 0,05 |
| Каламутність | 1,5 | – |
| Солі амонію | – | 5,0 |
| Бензин | 0,1 | – |
| Бензол | 0,5 | – |
| Берилій | 0,0002 | – |
| ДДТ | 0,2 | 0,0 |
| Дихлоретан | 2,0 | – |
| Залізо | 0,5 | – |
| Кобальт | 1,0 | 0,01 |
| Магній | – | 50,0 |
| Мідь | 0,1 | 0,01 |
| Нітрати азоту | 10,0 | – |
| Свинець | 0,1 | 0,01 |
| Нафтосірковмісна | 0,1 | 0,05 |

Таблиця 8.3

- Показники якості питної води

| Показник | Одиниця | Норматив, не більше | Клас небезпеки |
| --- | --- | --- | --- |
| Неорганічні компоненти |  |  |  |
| Алюміній | мг/дм3 | 0,2(0,5) | 2 |
| Барій | мг/дм3 | 0,1 | 2 |
| Арсен | мг/дм3 | 0,01 | 2 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 2 |
| Свинець | мг/дм3 | 0,01 | 2 |
| Нікель | мг/дм3 | 0,1 | 3 |
| Нітрати | мг/дм3 | 45,0 | 3 |
| Фтор | мг/дм3 | 1,5 | 3 |
| Органічні компоненти: |  |  |  |
| Тригалометани | мг/дм3 | 0,1 | 2 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 2 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,01 | 2 |
| Тетрахлоркарбон | мг/дм3 | 0,002 | 2 |
| Пестициди | мг/дм3 | 0,001 | – |
| Інтегральні показники: |  |  |  |
| Окиснюваність | мг/дм3 | 4,0 | – |
| Загальний органічний вуглець | мг/дм3 | 4,0 | – |
| Органолептичні показники: |  |  |  |
| Запах | ПР | 2 | – |
| Каламутність | НОМ | 0,5(1,5) | – |
| Кольоровість | Град | 20(35) | – |
| Присмак | ПР | 2 | – |
| Водневий показник, рН | Одиниці рН | 6,5–8,5 | – |
| Мінералізація загальна | мг/дм3 | 1000(1500) | – |
| Твердість загальна | мг екв/дм3 | 7(10) | – |
| Сульфати | мг/дм3 | 250(500) | 4 |
| Хлориди | мг/дм3 | 250(350) | 4 |
| Мідь | мг/дм3 | 1,0 | 3 |
| Манган | мг/дм3 | 0,1 | 3 |
| Залізо | мг/дм3 | 0,3 | 3 |
| Хлорфеноли | мг/дм3 | 0,0003 | 4 |
| Показники радіаційної безпеки: |  |  |  |
| Загальна об‘ємна активність альфа- випромінювачів Загальна об‘ємна активність бета- випромінювачів | Бк/дм3 | 0,1 | – |
|  | Бк/дм3 | 1,0 | – |
| Мікробіологічні показники: |  |  |  |
| Число бактерій в 1 см3 води (ЗМЧ) | КУО/см3 | 100 | – |
| Число бактерій групи кишкових паличок в 1 см3 води (індекс БГКП) | КУО/дм3 | 3 | – |
| Число термостабільних кишкових паличок (індекс Фк)в 100 см3 води | КУО/100 см3 | – | – |
| Число патогенних мікроорганізмів в 1 дм3 води | КУО/дм3 | – | – |
| Число коліфагів в 1 дм3 води | БУО/дм3 | – | – |
| Паразитологічні показники: |  |  |  |
| Число патогенних кишкових найпростіших у 25 дм3 води | штук/25дм3 | – | – |
| Число кишкових гельмінтів у 25 дм3 води | штук/25дм3 | – | – |

Для оцінки питної води використовують також показники СПАР (сполук поверхнево-активних речовин), розчиненого кисню, хімічного споживання кисню (ХСК), біологічного споживання кисню (БСК). У зв‘язку з тим, що патогенні бактерії виділити із всієї кількості мікроорганізмів складно, то часто користуються мікробним числом (загальне число бактерій в 1 см3 води), колі-індексом (кількість кишкових паличок в 1 см3 води), або колі-титром (об‘єм води в кубічних сантиметрах, що припадає на одну кишкову паличку). Відповідне всі ці показники мають державні санітарно-гігієнічні стандарти.

Для оцінки забруднення ґрунтів розроблені ГДК понад 130 забруднювальних речовин.

Деякі з них, а також окремі ДЗК для рослинних продуктів, наведені у таблиці 8.4.

Таблиця 8.4. ГДК деяких полютантів у ґрунті та рослинних продуктах

| Речовини | ГДК у ґрунті, мг/кг | ДЗК у рослинних продуктах, мг/кг |
| --- | --- | --- |
| Прометрин | 0,5 | 0,1–0,25 |
| Хлорамп | 0,05 | – |
| Хлорофос | 0,5 | 1,0 |
| Карбофос | 2,0 | 1,0–3,0 |
| Бенз(а)пірен | 0,02 | – |
| Свинець | 20,0 | – |
| Хром | 0,05 | – |
| Ртуть | 2,1 | – |
| Бензол, толуол | 0,3 | – |
| Нітрати | 130 | – |
| Сірка | 160 | – |
| Гексахлорциклогексан | 1,0 | 1,0 |
| Гамма-ізомер гексахлорану | 1,0 | 2,0 |
| Поліхлорпінен | 0,5 | Не допускається |
| Поліхлоркамфен | 0,5 | 0,1 |
| Мідь | 3,0 | – |
| Нікель | 4,0 | – |
| Цинк | 23,0 | – |
| Манган | 1500,0 | – |
| Ванадій | 150 | – |
| Кобальт | 5,0 | – |
| Кадмій | 1,0 | – |
| Гідрогенсульфід | 0,4 | – |

Для ґрунтів існують також санітарно-гігієнічні нормативи, які досліджуються за титрами E. Coli, Cl. Perfringens, санітарним числом Хлебникова та 9ер.

Для шумового та інших видів забруднення також розроблені відповідні стандарти. В таблиці 8.5 наведені нормативи інтенсивності шуму.

Таблиця 8.5

Шкала інтенсивності шуму, дБ

| Оцінка шумового забруднення | Інтенсивність шуму, дБ | Вплив на людину |
| --- | --- | --- |
|  | 150 | Смертельна для людини |
|  | 130 | Поява больового відчуття, сильний негативний |
|  |  | вплив на здоров‘я |
|  | 120 | Гучна музика, рев реактивних літаків, постріли |
|  |  | гармат, робота відбійних молотків на близьких |
|  |  | відстанях (25-30 м) |
|  | 110 | Значно шкодить слухові й здоров‘ю при тривалому |
| Недопустимі рівні шуму: |  | впливі Шум поїздів метро, дробильних машин і потужних |
|  | 100 |  |
|  |  | пресів на виробництвах, автомобільні сирени, |
|  |  | вуличний шум при інтенсивному русі транспорту |
|  | 90-80 | Товарний поїзд, вантажний автотранспорт (на |
|  |  | Відстані 30-50 м), будильники, пилососи, |
|  |  | компресори, рев трибун на стадіонах |
|  | 70-60 | Автомобільний рух на трасах, друкарські бюро, |
|  |  | шум на вокзалах, в універмагах |
|  | 50-40 | Малоінтенсивний вуличний рух, розмова кількох |
| Допустимі рівні шуму: |  | осіб Шелест листя дерев |
|  | 20 |  |
|  | 10 | Дихання людини |

Велика кількість нормативів і стандартів розроблена в будівництві, архітектурі, будівництві та районному плануванні населених пунктів, у тому числі проектуванні. Наприклад, при спорудженні промислових об‘єктів обов‘язково виділяють санітарно-захисні зони (СЗЗ), які відокремлюють підприємство від житлової зони. Як правило, вони засаджуються середовищ ним деревами та чагарниками з значними бактерицидними властивостями. Згідно різному впливу підприємств на навколишнє середовище стандарти СЗЗ розроблені для 5 класів промислових об‘єктів.

Важливе значення мають стандартизовані визначення зон екологічного лиха (це ділянки території, де в результаті антропогенного впливу відбулися незворотні зміни природного середовища) і зон екологічної небезпеки (території, де систематично порушуються екологічні нормативи, і в яких виявляються ознаки деградації компонентів природи, а рівень захворювання населення віще за середній). Надання особливого статуту подібним регіонам дає можливість більш уважливе підходити до вирішення в них екологічних проблем.

Існує також велике різноманіття екологічних стандартів якості продукції, технологій і обладнання, тари і т.п.

Часто стан навколишнього середовища важко визначити звичайними методами. Тому в окремих випадках використовують біоіндикатори.

Для оцінки антропогенного впливу на біоценози розроблені чотири рівні негативної дії:

- вплив не викликає змін;

- вплив викликає навантаження у межах пристосувальних можливостей біоценозу;

- вплив викликає незворотні зміни – хвороби; скорочується тривалість життя і т.п.;

- вплив призводить до загибелі екосистем.

Подібна оціночна шкала розроблена для дослідження вилучення з природного середовища відновлювальних ресурсів. Але ці показники поки ще не стандартизовані на державному рівні.

  - Екологічне ліцензування

Ліцензування – це державний дозвіл у межах діючих нормативів на види господарської діяльності так чи інакше пов’язаних з використанням природних ресурсів, або впливом на навколишнє середовище.

В Україні безпосередньо існує тільки одна форма екологічного ліцензування – це ліцензії на використання природних ресурсів, крім того діє ще один вид ліцензування, хоча називається він екологічним паспортом, а не ліцензією. В екологічному паспорті підприємств по суті дається дозвіл на певну кількість (норми) викидів забруднюючих речовин. В ньому також виділяються і нормативи на використання масових видів ресурсів (води, землі і т.п.).

Особливо цікавим є досвід створення ринку (торгівлі) ліцензіями на масові види забруднення (викиди). Підприємствам надається дозвіл на певну кількість викидів забруднюючих речовин і вони мають можливість продавати свої й купувати ліцензії інших організацій. Тобто підприємець, який не має можливості зменшити викиди власного підприємства за рахунок впровадження нових технологій, або будівництва очисних споруд, може купити необхідний йому обсяг викидів у іншого підприємця, що спроможній викидати на власному виробництві набагато менше забруднюючих речовин, ніж йому дозволяє його ліцензія. Таким чином, в цілому в регіоні загальна кількість викидів шкідливих речовин зменшується відповідно сумарної квоті усіх ліцензій, виданих в регіоні, але це робіться за рахунок тільки тих господарів, які мають для цього економічну можливість. Такий гнучкий механізм дозволяє і вирішувати екологічні питання, і не стримує розвиток вільного підприємництва. Використання цього досвіду, на наш погляд, може бути дуже корисним для поліпшення негативного екологічного становища в Україні.

  - Екологічна паспортизація

Це своєрідне ліцензування, стандартизація і контроль за діяльністю підприємств та інших організацій в сфері використання природних ресурсів, оцінки впливів об‘єкту на навколишнє середовище, проведення об’єктом природозахисної діяльності.

Паспортизація підприємств є обов’язковою. Екологічні паспорти розробляються для діючих підприємств і на стадії їх проектування.

Екологічний паспорт складається з двох частин. У перший подають:

- загальні відомості про підприємство;

- вид і кількість ресурсів, що використовуються, коротка природнокліматична характеристика району розташування та інші природно-екологічні показники;

- опис технології та її екологічних характеристик, види і особливості використання транспорту, інших додаткових служб;

- система очищення на підприємстві та інше екологічне обладнання і споруди, рекультивація земель і т.п.;

- дані про кількість робітників, характеристика видів робіт, які вони виконують з екологічної точки зору, особливості професійних захворювань та інші еколого-соціальні показники;

- характеристика і види платежів за використання ресурсів і за забруднення та інші еколого-економічні показники.

В паспорті присутня картосхема розміщення підприємства і його окремих дільниць, місць і джерел забруднення навколишнього середовища.

В другій частині паспорту – перелік заходів з метою екологізації виробництва, зменшення забруднення і інших негативних впливів, впровадження нових екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій, очисних споруд і т.п.; терміни виконання природозахисних заходів, обсяги витрат, економія ресурсів, обсяги зменшення викидів і т.п.

Мета розробки екологічного паспорту – поліпшення контролю за екологічними аспектами діяльності підприємств, створення кращих умов і підвищення ефективності проведення природоохоронної та ресурсозберігаючої політики в країні.

Розробляються також екологічні паспорти для рідкісних видів рослин і тварин. В них надаються характеристики ареалу виду, чисельності, типові місця перебування, структура популяцій, наявність шкідників, вразливість до різних видів антропогенного впливу.