Модуль 2. (18 балів)

П.І.Б._______________

Група_______________

Дата________________

При досить великій вибірці справжнє значення шуканої величини буде найближче до середнього значення велечин, що спостерігаються:

- При відсутності систмних похибок

- При мінімальних випадкових похибках

- При незначній абсолютній похибці,

- При невелиій відносній похибці.

1б

Похибки бувають:

- Випадковими

- Інструментальними

- Систематичними

- Усе вищезгадане.

1б

За допомогою багаторазового повторення виміру можна оцінити:

- Випадкову похибку

- Систематичнку похибку.

1б

При паралельних вимірах зважували монету, отримали наступні дані.

1. 3,025

2. 3,024

3  3,028

4  3,027

5  3,028

6  3,111

7  3,022

8  3,029

9  3,021

10 3,022

Знайдіть середнє значення, медіану, стандартне відхилення, відносне стандартне відхилення та стандартне відхилення середнього значення

5б

Взявши, що результати вимірювання маси розподілені за законом Гауса, а середнє значення та дисперсія вибірки є близькими до параметрів генеральної сукупності – математичного очікування μ та дисперсії σ2, розрахуйте частки результатів вимірювань, що дають значення маси в інтервалах

а) 3,022-3,025,

б)більше 3,106

5б

З урахуванням відповіді на попереднє питання, поясніть, яку з величин (середнє значення або медіану) краще використовувати як оцінку математичного очікування μ?

5б