Заняття № 6

ОСНОВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Мета: проаналізувати діяльність дослідника з одержання та узагальнення результатів хімічних експериментів.

Навчальні завдання:

Завдання 1. Назвіть відмінність між спостереженням та експериментом. Охарактеризувати основні етапи проведення експерименту.

Експеримент – метод наукового дослідження, що ґрунтується на активному і цілеспрямованому втручанні дослідника в процес наукового пізнання явищ і предметів реальної дійсності, шляхом створення певних умов.

Основна мета експерименту – виявлення властивостей досліджуваних об’єктів, підтвердження наукових гіпотез і на цій основі більш широка та поглиблена розробка теми наукового дослідження.

Планування експерименту – комплекс заходів, спрямованих на ефективну постановку дослідів для досягнення максимальної точності вимірювань при мінімальній кількості проведених дослідів і збереженні статистичної достовірності результатів. При плануванні експерименту можна виділити ряд його важливих етапів:

- Встановлення мети експерименту.

- Уточнення умов проведення експерименту.

- Визначення вхідних і вихідних параметрів на основі накопичення та аналізу попередньої інформації.

- Вибір необхідної точності результатів вимірювань.

- Складання плану проведення експерименту – визначення кількості дослідів, порядку їх виконання, способу зберігання і документування отриманих даних.

- Статистична обробка результатів експерименту, а за необхідності – побудова математичної моделі.

- Пояснення отриманих результатів та формулювання рекомендацій щодо їх використання, уточнення методики проведення експерименту.

Завдання 2. Охарактеризуйте робоче місце дослідника. Сформулюйте основні умови необхідні для ефективної експериментальної роботи.

Робочим місцем дослідника називають частину лабораторії або виробничого приміщення, оснащену необхідними експериментальними засобами, на яку поширюється безпосередній вплив дослідника при проведенні експерименту.

Перед початком експерименту дослідних обов’язково проходить інструктаж з правил безпеки і розписується у спеціальному журналі і тому, що ознайомлений з ними і зобов’язується їх виконувати.

Основні умови ефективної експериментальної роботи:

- акуратність, старанність при плануванні та підготовці експерименту;

- точність при дотриманні методики дослідження;

- уважність при проведенні експерименту та оформленні його результатів.

Завдання 3. Сформулюйте основні вимоги до оформлення робочого журналу. Назвіть відомі Вам комп’ютерні програми, що застосовуються при обробці та оформлені результатів досліджень Вашої дипломної роботи.

Обов’язковою вимогою під час здійснення експерименту є запис результатів у робочому журналі. В якому зазначають:

- тему науково-дослідної роботи;

- прізвище виконавця;

- час і умови проведення експерименту;

- дані про досліджуваний об’єкт та засоби вимірювань;

- результати спостережень;

- розрахунки;

- графіки експериментальних залежностей.

Записи, зроблені під час експерименту мають бути конкретними, лаконічними, зрозумілими, навіть через деякий час. Не можна виправляти цифри, а лише закреслювати і поруч писати правильні дані.

Усі результати вимірювань записують в робочий журнал без будь-якої обробки і навіть найпростіших розрахунків.

Виконавши експеримент, не можна зволікати з обробкою результатів експерименту, тому що в процесі обробки та аналізу перших результатів часто з’ясовуються важливі обставини, які можуть призвести до змін у плані дослідження. Будь-яку несподіванку в результатах експерименту треба ретельно перевіряти кілька разів.

Сучасне програмне забезпечення, яке доступне хіміку, можна розподілити на дві групи:

- спеціалізоване хімічне програмне забезпечення: пакети IsisDraw і ChemSketch (спрощують набір та підготовку хімічних формул до друку), ChemOffise (містить комплекс програм із зображення формул, проведення квантових розрахунків, тривимірного моделювання, а також пошуку хімічної інформації), OriginLab (призначений для аналізу та обробки результатів хімічного експерименту) і PC Gamess і Gaussian (для проведення квантово-хімічних розрахунків).

- неспеціалізоване хімічне програмне забезпечення: електронні таблиці, в основному Microsoft Excel, а також у пакеті OO Calc (для швидких розрахунків та первинної обробки великого обсягу даних), Corel Draw (для малювання схем установок та інших векторних зображень), Grapher (для побудови графіків), а також Mathematica і Mathcad (для проведення математичного моделювання), текстові редактори Microsoft Word і OO Writer, програми створення презентацій Microsoft Power Point і OO Impress.

Завдання 4. Охарактеризуйте основні класи вимірювань.

Вимірювання деякої величини – це операція, за допомогою якої визначають у скільки разів ця величина більша або менша за відповідний еталон. Жодне вимірювання не можна здійснити абсолютно точно. Розрізняють три класи вимірювання:

- особливо точні – еталонні вимірювання, з максимально можливою точністю;

- високоточні – вимірювання, похибка яких не повинна перевищувати заданих значень; вони використовуються для контрольних перевірок приладів, а також для деяких важливих експериментів;

- технічні – вимірювання, в яких похибка визначається особливостями засобів вимірювання.

В задачу вимірювання входить не тільки знаходження самої величини, але й оцінка точності та похибки вимірювань цієї величини. Точність вимірювання відбиває наближеність результату до істинного значення вимірюваної величини. Похибка вимірювання – це різниця між результатом вимірювання та істинним значенням величини.

Завдання 5. Проаналізуйте основні види похибок.

ОСНОВНІ ВИДИ ПОХИБОК

ПОХИБКИ ВИМІРЮВАНЬ

Груба похибка – пов’язана із неуважністю або недбальством експериментатора, який неправильно зробив вимірювання, а також з порушенням умов експерименту

Систематична похибка – залишається сталою в серії дослідів, що повторюється, і виникає при використанні неналагоджених приладів, невідкаліброваного хім. посуду, під час титрування розчином з неправильно встановленим титром, при використанні для розрахунків неточних значень констант і наближених математичних рівнянь

Випадкова похибка – змінюється в серії експериментів, що повторюється в однакових умовах з невідомих причин

Абсолютна похибка:

∆Х = Х - Хі

Відносна похибка:

δΧ

Відносна приведена або неприпустима похибка

Завдання 6. Охарактеризуйте метрологічні характеристики.

Клас точності приладу визначається за найбільшою відносно приведеною (припустимою) похибкою (н-д, для вольтметра, який працює в діапазоні вимірювання 0–30 В, клас точності 1,0 показує, що похибка за будь-якого положення стрілки не перевищує 0,3 В).

До метрологічних характеристик точності вимірювань, які зв’язані з випадковими похибками, відносять сходження та відтворення вимірювань. Сходження вимірювань відбиває наближені один до одного результатів вимірювань, що здійснюються в однакових умовах. Відтворення вимірювань відбиває наближеність один до одного результатів вимірювань, які проводили в різний час або в різних лабораторіях, різними методами.

Завдання 7. Проаналізуйте похибки прямих вимірювань.

Пряме вимірювання – знаходження числового значення фізичної величини засобами вимірювань.

Оцінку точності та правильності прямих вимірювань проводять за допомогою наступних характеристик:

- середнє арифметичне окремих n-вимірювань;

- одиничне відхилення для кожного досліду;

- наближення значення дисперсії;

- наближення значення середньої квадратичної похибки;

- відносна квадратична похибка або коефіцієнт варіації;

- наближення значення середньої квадратичної похибки середнього арифметичного;

- абсолютна похибка середнього арифметичного;

- відносна похибка середнього арифметичного.

Завдання 8. Проаналізуйте похибки непрямих вимірювань.

Непряме вимірювання – знаходження числового значення фізичної величини за формулою, що зв’язує цю величину з іншими величинами, які визначають прямими вимірюваннями.

Точність і правильність непрямих вимірювань визначають завдяки:

- абсолютній похибці фізичної величини при непрямих вимірюваннях;

- відносній похибці фізичної величини при непрямих вимірюваннях

Завдання 9. Сформулюйте основні правила виокремлення значущих цифр при математичних розрахунках.

Значущими цифрами числа називають усі цифри від першої зліва, яка не дорівнює нулю, до останньої, яка записана справа. Нулі, розміщені на початку числа, не є значущими цифрами, а ті, що розміщені між цифрами або в кінці числа – завжди значущі цифри.

Основні правила математичних операцій:

- при додаванні та відніманні наближених чисел потрібно залишати в отриманому результаті стільки десяткових знаків, скільки їх у числі з найменшою кількістю десяткових знаків (н-д, суму чисел 30,1 + 1 + 0,66 = 31,76 потрібно округлити до 32);

- при множенні та діленні наближених чисел залишають у результаті стільки десяткових знаків, скільки їх у числі з найменшою кількістю значущих цифр (н-д, добуток чисел 3,21 × 1,6 = 5,136 потрібно округлити до 5,1);

- при зведенні числа в степінь залишають у результаті стільки значущих цифр, скільки їх має це число (н-д, 2,32 = 5,3);

- при визначенні кореня числа залишають у результаті стільки значущих цифр, скільки їх має число під коренем (н-д, √235 = 15,3);

- в усіх проміжних результатах потрібно зберігати на одну значущу цифру більше, ніж рекомендують попередні правила, а в кінцевому результаті цю «резервну» цифру після округлення відкидають.

Завдання 10. Охарактеризуйте правила складання таблиці експериментальних даних.

У вигляді таблиць подають однорідні, великі за обсягом числові експериментальні дані. Саме таблична форма надає найкращі можливості для їх наочного порівняння.

Складовими таблиці є:

- структурна назва – справа записують слово «Таблиця», а потім – її порядковий номер;

- тематична назва – вона відповідає змісту таблиці, складається з 1-2 рядків; її розміщують по центру на один рядок нижче слова «Таблиця»;

- тіло таблиці – прямокутник, розділений на стовпчики і рядки;

- верхній рядок таблиці – головка – може бути простою (одноярусною) чи складною, включаючи заголовки, а іноді – й підзаголовки рядків (багатоярусною), назви заголовків і підзаголовків розміщують по центру і пишуть з великої літери; якщо для деяких рядків немає даних, то в них записують риски;

- перший лівий стовпчик – боковик – головний параметр таблиці, наступні стовпчикі називаються програмками;

- номерні лінійки – рядок з нумерацією стовпчиків і стовпчик з нумерацією рядків, включають у тіло таблиці тоді, коли її розмір перевищує одну сторінку (аркуш паперу), в такому випадку на початку наступної сторінки пишуть «Продовження Таб.__»;

- при внесенні в таблицю числових величин у вигляді y = x × 10-n у рядках таблиці записують лише величину х, а позначення фізичної величини вказують у верхній частині стовпчика як y × 10-n;

- кожне число в таблиці повинно мати стільки значущих цифр, скільки їх дозволяє точність експериментальних даних.

Завдання 11. Проаналізуйте вимоги, які потрібно виконувати при побудові графіка за результатами експерименту.

Графічне зображення результатів експерименту дає змогу наочно проілюструвати характер змін величин, що вивчається, знайти екстремуми, точки перетину, граничні значення тощо.

Графік має такі складові:

- загальну назву;

- легенду (розшифровку умовних позначень):

- осі координат;

- одну чи кілька прямих або кривих;

- пояснення і коментарі.

Основні вимоги, які потрібно враховувати при побудові графіків:

- координатні осі зображують суцільними лініями, однакової товщини без «стрілок» на кінцях;

- графік будують так, щоб значення незалежної змінної (аргументу) були на осі абсцис, а значення функції – на осі ординат;

- координаційні осі позначають літерами, прийнятими для відповідних величин, із зазначенням розмірностей;

- експериментальні точки на графічній залежності мають бути позначені відповідним маркером у вигляді ромба, квадрата, прямокутника, зірочки тощо;

- при побудові графіка потрібно використовувати всю його площину, тому точка перетину осей абсцис та ординат може мати будь-які значення;

- поділки на осях мають бути 1, 2, 3 … або 10, 20, 30 …, але не 10 000, 20 000, … або 0,0001, 0,0002, … в останніх випадках потрібно вводити десятковий множник;

- через експериментальні точки проводять криву так, щоб вона проходила через їхню більшість або майже однакова кількість точок знаходилась по обидві боки від кривої;

- в області екстремумів на кривих має бути якомога більше точок;

- підписи до ліній, зображених на графіку, надають у формі позначень, розшифровку яких вміщують у легенді;

- на графіку, як правило, зображують не більше 6 кривих.

Завдання 12. Дайте характеристику графічним методам інтерпретації експериментальних залежностей.

До графічних методів інтерпретації експериментальних залежностей відносять:

- інтерполяцію – визначення за графіком Y при заданій величині Х (використовують для калібрування кривих);

- екстраполяція – продовження кривої за межі експериментальних даних (використовують для визначення граничної молярної електропровідності розчинів сильних електролітів); цей метод є надійним, якщо залежність, яку вивчають, має місце і за межами проведених вимірювань;

- графічне диференціювання – проведення дотичної в певній точці кривої та визначення тангенсу кута, який утворюється дотично за позитивним напрямом осі Х; визначаючи кут нахилу як відношення двох катетів, довжину кожного катету беруть в одиницях відповідного масштабу (використовують у кінетиці для визначення швидкості хімічної реакції);

- графічне інтегрування – визначення площі фігури під кривою, обмеженої двома ординатами і абсцисою, з наступним перерахунком із геометричної розмірності в одиницях вимірювання відповідно з поділкою масштабів (дає змогу розрахувати зміну ентальпії речовини за температурною залежністю теплоємності).