Ректорський контроль

- Машиною постійного струму називається…

- Наведіть рівняння для визначення моменту первинного двигуна для

ГПС.

що…

- Принцип оберненості машини постійного струму полягає в тому,

- Наведіть рівняння для визначення полюсної поділки машини постій-

ного струму.

- Які типи обмоток якоря використовуються в машинах постійного струму?

- Реакція якоря машини постійного струму це...

- Генератор постійного струму призначений для…

- Наведіть рівняння для визначення напруги на затискачах генератора постійного струму.

- Тип генератора постійного струму, який за способом збудження не знайшов широкого поширення.

- Назвіть умови самозбудження генератора постійного струму паралельного збудження.

- Наведіть регулювальну характеристика генератора постійного струму незалежного збудження.

- Визначте ККД генератора постійного струму, на щитку якого вказано потужність 0,3 кВт, а сумарні втрати за номінального навантаження становлять 0,1 кВт.

- Швидкість обертання генератора постійного струму з незалежним збудженням збільшилася в 2 рази. Як змінилась ЕРС генератора?

- Назвіть способи збудження двигунів постійного струму.

- Назвіть способи регулювання частоти обертання двигуна постійного струму незалежного збудження.

- Наведіть енергетичну діаграму перетворення потужності в двигуні постійного струму паралельного збудження.

- Визначте значення пускового опору Rп для обмеження пускового струму Іп до значення 2Ін для двигуна постійного струму з наступними номі- нальними даними: Uн=220 В, Іа.н.=10 А, Rа=1 Ом .

- Номінальний струм  двигуна постійного струму визначається за рі- внянням…

- Швидкість якоря двигуна постійного струму збільшилася у 2 рази, як змінилися втрати на вихрові струми в сталі якоря?

- Двигуни постійного струму якого типу збудження найменш уразливі у разі перевантаження за моментом і важких умов пуску?

- Назвіть види комутації машин постійного струму.

- Назвіть основні види причин іскріння щіток.

- «Круговим вогнем» називають…

- Довготривала робота машини постійного струму припустима за ступеня іскріння щіток…

- Силовий трансформатор – це…

- Принцип дії трансформаторів базується на явищі…

- Магнітопровод трансформатора призначений для…

- До складу електротехнічної сталі додається кремній для збільшення…

- Назвіть типи магнітопроводів силових трансформаторів.

- Призначення маслорозширювального бака.

- Під групою з’єднування обмоток трансформатора розуміють…

- Скільки існує можливих варіантів груп з’єднань трифазних трансформаторів?

- З якими група з’єднань обмоток випускаються промисловістю трифазні силові трансформатори?

- Група з’єднування обмоток трансформатора залежить від…

- Під час проходження струму первинною обмоткою трансформатора утворюється магнітне поле, силові лінії цього поля проходять переважно магнітопроводом і зчіплюються з…

- Як визначається амплітудне значення потоку Фm в магнітопроводі трансформатора за заданої частоти струму f, числа витків обмотки W і заданого значення ЕРС Е?

- Чому буде дорівнювати неприведене значення активного опору вторинної обмотки трансформатора R2, якщо коефіцієнт трансформації дорівнює к = 10 і значення приведеного опору вторинної обмотки трансформатора складає R2 = 0,1 Ом?

- Назвіть типи обмоток, які використовують як обмотки ВН трансформаторів.

- Сумарні втрати Σp за змінного навантаження трансформатора визна- чаються за рівнянням…

- Струм холостого ходу в трансформаторі визначається…