Лабораторна робота №3-4

Тема. Мінералізація біологічного матеріалу. Виявлення у мінералізаті «металічних отрут» (плюмбум, барій, манган, хром, аргентум, купрум, цинк)

1. Мета роботи

Вивчення методу мінералізації біологічного матеріалу сумішшю нітратної та сульфатної кислот, освоєння методик виявлення у мінералізаті катіонів металів (плюмбуму, барію, мангану, хрому, аргентуму, купруму, цинку).

2. Хід роботи

Мінералізація біологічного матеріалу сумішшю нітратної і сульфатної кислот

I. Загальна характеристика методу:

• Основний метод мінералізації в хіміко-токсикологічних лабораторіях.

• Двоетапний процес руйнування органічних речовин за допомогою суміші кислот.

II. Роль кислот в процесі мінералізації:

• Сульфатна кислота (H₂SO₄): o Початкова стадія: Водовіднімаюча дія, руйнування клітинних структур.

o При підвищенні температури ( > 110°C) і концентрації (60-70%): Окиснювальні властивості, виділення SO₂.

• Нітратна кислота (HNO₃): o Початкова стадія: Слабкий окиснювач.

o Подальша стадія: Перетворення на оксиди нітрогену (NOₓ) та нітритну кислоту (HNO₂), які є автокаталізаторами інтенсивного окислення.

o При підвищенні температури: Сильні окиснювальні властивості.

III. Побічні реакції:

• Нітрування та сульфування: Впливають переважно на фенільні групи амінокислот.

• Небажані: Утворюють стійкі нітро- та сульфосполуки, що важко руйнуються.

• Зменшення впливу: Використання розбавлених кислот.

IV. Продукти реакції та їх вплив:

• Утворення оксидів нітрогену, нітритної та нітрозилсульфатної кислот.

• Можуть заважати виявленню деяких катіонів у мінералізатах.

V. Етапи мінералізації:

• 1. Деструкція (30-40 хв): Порушення структури біоматеріалу, утворення деструктату (жовтувато-бура рідина). Неповне руйнування білків.

• 2. Мінералізація: Повне руйнування білкових речовин, триваліший етап. Додавання концентрованої HNO₃ краплями до нагрітого мінералізату.

VI. Фактори, що впливають на ефективність:

• Співвідношення кислот: o Надлишок HNO₃: Утворення великої кількості NOₓ та HNO₂, небезпека при недостатній тязі.

o Недостатня кількість HNO₃: Обвуглювання біоматеріалу H₂SO₄, виділення газів, можливі втрати As та Hg.

• Кінець мінералізації: Виділення білої пари H₂SO₄, відсутність потемніння рідини при нагріванні без додавання HNO₃.

VII. Денітрація:

• Видалення залишків HNO₃, NOₓ, HNO₂, та нітрозилсульфатної кислоти.

• Необхідний етап після мінералізації.

VIII. Проведення мінералізації (практична частина):

1. Подрібнення 100 г біоматеріалу.

2. Додавання 75 мл суміші (1:1:1) концентрованих HNO₃, H₂SO₄ та H₂O.

3. Деструкція на слабкому вогні (30-40 хв).

4. Мінералізація на сильному вогні з додаванням HNO₃ краплями.

5. Додавання 10-15 мл H₂O до охолодженого мінералізату, нагрівання до кипіння.

6. Денітрація формаліном (краплями).

7. Контроль повноти денітрації за допомогою дифеніламіну (синій колір – неповна денітрація).

8. Усунення надлишку формаліну нагріванням (5-10 хв).

9. Доведення об'єму мінералізату до 180-200 мл водою.

IX. Обмеження методу:

• Непридатний для ізолювання Hg (значні втрати).