Визначення класу наслідків(відповідальності) та категорії складності односекційного 16-поверхового 96-квартирного житлового будинку

1. Приймаємо 6-квартирну секцію за кількістю кімнат у квартирах поверху 1-1-2-2-3-3. Визначаємо розрахункову кількість людей у залежності від площі квартири(за нормою 21 м² на людину плюс 10,5 м² на сім’ю)

| Кількість кімнат у квартирі | Площа квартири м2 | Кількість квартир на будинок | Загальна площа квартир на будинок м2 | Коефіцієнт розселення на квартиру | Розселення на будинок, осіб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40,5(30+10,5) | 32 | 1296 | 1,43 | 46 |
| 2 | 52,5(42*10,5) | 32 | 1680 | 2 | 64 |
| 3 | 65,5(55*10,5) | 32 | 2096 | 2,26 | 84 |
| всього |  | 96 | 5072 |  | 194 |

2. Кількість людей які постійно перебувають у будинку N1, становить 194 особи. Загальна кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті(охоплюючи консьєржа), становить

N1=194+1=195

За кількістю осіб , які постійно перебувають на об'єкті житловий будинок відноситься до класу наслідків(відповідальності) СС2 та 3 категорії складності.

3. Тимчасове перебування людей в житлових будинках не нормоване і в будь-якому разу не перевищує 50 % від кількості людей, які постійно перебувають у будинку, тобто:

N2=195\2=97 осіб

За кількістю осіб, які періодично перебувають на об'єкті, житловий будинок зараховують до класу наслідків(відповідальності) СС1

4. Кількість осіб, які перебувають зовні об'єкта N3 складається з осіб, що постійно та тимчасово перебувають на об'єкті

N3 =195+97=292

За кількістю осіб, які перебувають зовні об'єкта, житловий будинок зараховують до класу наслідків(відповідальності) СС2

5.  Згідно з розрахунком загальна площа квартир становить 1296+1680+2096=5072 м².

Як розрахункова вартість 1 м² у Запоріжжі = 15 499 тис.грн за 1 м² площі квартири.

Розрахункова вартість:

Р=15 499*5072= 78 610 928 тис.грн

Прогнозовані збитки визначають за формулою:

φ=с* Р(1-1\2 *Тef*Ka,i)

φ=0,45* Р(1-1\2 *100*0,01)=0,225*P

c - коефіцієнт, що враховує відносну долю вартості об'єкта, повністю втраченого під час аварії. Значення можна оцінити аналізуючи сценарій розвитку згідно з ДБН В.1.2-14 умовно с = 0,45

Tef=середнє значення розрахункового строку експлуатації об'єкта. 100 років для житлової будівлі

Ка,і= коефіцієнт амортизації відрахувань= 0,01

Р= вартість об'єкта 78 610 928

φ= 78 610 928*0.225=17 687 458,8

Обсяг можливого економічного збитку в мінімальних заробітних платах:

17 687 458,8 : 6 700 = 2 639, 91922

6 700 - мінімальна зп в Україні

6.  Будинок не розташовано в охоронній зоні об'єктів культурної спадщини і не є об'єктом культурної спадщини

7.  Відмова будинку не впливає на припинення роботи об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, об'єктів комунікації, зв'язку, енергетики та інженерних мереж загальнодержавного, регіонального чи місцевого рівня

8. Відповідно до 4.4 цього стандарту клас наслідків(відповідальності) об'єкта встановлюють за найвищою характеристикою можливих наслідків, отриманих за результатом розрахунків.

Найвищою характеристикою для односекційного 16-поверхового 96-квартирного житлового будинку є “Можлива небезпека для здоров'я та життя людей, які постійно перебувають на об'єкті ”. Відповідно до  таблиці 1 зазначений об'єкт зараховують до класу наслідків(відповідальності) СС2