Лекція 4.

Тема:  Машини і механізми для збору і обробки лісового насіння.

План:

1.Загальна характеристика пристроїв і пристосувань для збору насіння: Древолазний пристрій «Белка»;

2.Характеристика і функціональні можливості підйомника  для збору шишок ПСШ; Загальна характеристика стряхування плодів - віброустановки ВСО-1; Пристрій віброустановки.

1. Машини, знаряддя і устаткування для збору насіння

Технологія заготівлі насіння деревних і чагарникових порід залежить від виду насінного насадження, біологічних властивостей породи і не має    істотних зональних особливостей. Основні види насінних  насаджень    заготовляють на    тимчасовій і    постійній насінній ділянках. Насінні насадження розрізняються по  висоті  дерев,  їхньому    розташуванню,     доступності крон і території для застосування засобів механізації. Отже, і технологія заготівлі насіння має свої особливості. Заготівля насінь полягає в основному в зборі плодів і суплідь, що мають вид шишок або кистей від зрубаних і зростаючих дерев.

Найбільш ефективні відносно   врожайності    і механізації процесу збору насіння (шишок) низькоштамбові насінні ділянки, насінні плантації і сади з рівномірним розміщенням дерев на території.

При зборі шишок (насіння) збирачі перебувають на землі або піднімаються на крону. Для цієї мети застосовують самохідні агрегати підвищеної прохідності  і стійкості. Безпосередньо для збору шишок (насіння) можна застосовувати ті ж ручні й моторизовані пристосування, що і при зборі шишок (насіння) з повалених дерев.

При зборі насіння декоративно-деревних порід застосовують машини МШТС-2Т, МШТС-2А, АПГ-12, вібраційна установка «Кедровка-КТ» і ін.

Машина МШТС-2Т  монтується    на     трелювальному тракторі ТДТ-75  (ТДТ-60), обладнаному гідросистемою, і має полноповоротну стрілу. На верхньому кінці стріли змонтовані дві колиски (кошика) для підйому робітників. Для безпеки роботи збирачів колиски мають  спеціальне  огородження.

Машина МШТС-2Т складається з опорної і пoвopотної рам, змонтованих на платформі трактора, пoвоpотного механізму і складної із двох шарнірно з'єднаних колін, стріли довжиною 6 і 9 м. Стріла може відхилятися в різні боки. Підйомом і відхиленням убік управляє робітник з колиски.

Машина МШТС-2А в відмінність від МШТС-2Т змонтована на автомобілі ЗИЛ-157ДО, більш легка і маневрена, для поліпшення прохідності обладнана малогабаритною лебідкою. Швидкість пересування машини 65 км/год.

Автомобільний гідропідйомник АПГ-12, монтуючий на автомобілі ЗИЛ-164А, піднімає дві колиски по одному робітнику в кожній. Висота підйому по вертикалі 12 м, убік під будь-яким кутом від осі обертання поворотної   колонки - 9  м.

При зборі насіння також застосовують телескопічні вишки ТВ-26, монтуючий на автомобілі ЗИЛ-157ДО.

Доцентом Т. М. Соболєвій (МЛТИ) і ін. було запропоновано використати вібраційний спосіб для збору насіння. Для струшування кедрових і ялинових шишок зі зростаючих дерев розроблена самохідна вібраційна установка «Кедровка-КТ» на базі екскаватора Э-153А (Э-2525), (ЭО-2621А, Э2515). У ній застосований принцип вібрації спрямованої дії. На струшування одного дерева затрачається близько 2 хв. З однієї стоянки можна обтрусити 5-6, а за зміну - до 200 дерев.

Відомим є пристосування для збору лісового насіння у вигляді підйомника - самохідного пристрою Н. Г. Сумарокова, що складається з телескопічної щогли, установленої на трелювальному тракторі. Кабіна збирача насіння монтується на поворотному колі, що дозволяє збирачеві переміщатися до крони дерева. Обертання кабіни здійснюється вручну за допомогою шестереночного  насоса.

Вакуумний плодозбірник змонтований на автомобілі ГАЗ-51А. Основними частинами є: двигун, компресор, що створює сильний повітряний струмінь зі швидкістю руху 70-100 м/с, вирва або сопло для вловлювання насіння (плодів), прохідні труби, запобіжні клапани, фільтр для повітря і т.д.

Дослідження, проведені професором И. М. Зима, показали, що подібна швидкість руху створює зусилля від 2 до 3 Н/м2 (0,2—0,3 кгс/см2), необхідне для  відриву насіння  граба,  липи  і  клена.

Для збору лісового насіння використовують також піднімальні лази   конструкції ВНИИЛМ, дереволазний пристрій «Білка», пристосоване для підйому по стовбурах зростаючих дерев конструкції Литовського науково-дослідного інституту лісового господарства, пристрій для підйому робітника на крону дерев конструкції Інституту лісу Карельської філії Академії наук СРСР, сходи,  дерикові підйомники і т.д.

Знімні пристосування за принципом дії бувають що зчісують (відриваючи), що зрізують (відкушуючи), що  спилюють  і ін.

Що зчісують, або  відривають,    пристрою  являють собою невеликі    граблі або гребінки, за допомогою яких попавши між зубами грабель гілки із шишками    зриваються і   падають на    землю або в підвішений до    знімного    пристосування    мішечок. Що відкушують,    або    зрізують    пристрої це різні    секатори ручної    дії, гострі    леза яких підрізають плодоніжку. До цього виду знімних пристосувань ставляться також сегментно-ножові інструменти, установлювані на трубчастій штанзі. Вони приводяться в дію вручну або електромотором постійного струму    потужністю 500 V, прикріпленими до нижньої частини штанги. Крім того, шишки можна збирати за допомогою вібраторів, що обтрушують, і деяких інших  пристроїв.

Питання до іспиту

1. Назвіть машини які використовують для збору насіння та принцип роботи? (При зборі насіння декоративно-деревних порід застосовують машини МШТС-2Т, МШТС-2А, АПГ-12, вібраційна установка «Кедровка-КТ» і ін.)

2. Які бувають знімні пристосування для знімання плодів з дерев та чагарників  за принципом дії? (Знімні пристосування за принципом дії бувають що зчісують (відриваючи), що зрізують (відкушуючи), що  спилюють  і ін. Що зчісують, або  відривають,    пристрою  являють собою невеликі    граблі або гребінки, за допомогою яких попавши між зубами грабель гілки із шишками    зриваються і   падають на    землю або в підвішений до    знімного    пристосування    мішечок. Що відкушують,    або    зрізують    пристрої це різні    секатори ручної    дії, гострі    леза яких підрізають плодоніжку.)

3. Принцип роботи вакуумного  плодозбірника та його будова?

4. Будова та принцип роботи самохідної вібраційної установки «Кедровка-КТ»?