Лекція 5.

Тема: Шишкосушарки. Машини і технологічні процеси для отримання насіння.

План:

1.   Машини   і  устаткування для добування насіння із шишок і плодів. Принцип дії і пристрій стаціонарних та пересувних шишкосушарок.

2. Механізація   процесів  очищення і сортування  насіння. Машина для очистки насіння МОС – 1, СУМ-1.

1.   Машини   і  устаткування для добування насіння із шишок і плодів

Для добування насіння із деревних  шишок застосовують спеціальні сушарки пересувного і стаціонарного типів з різними способами нагрівання сушильних камер:  калориферами   (від котельних установок), електронагрівальними    приладами, від сонячних    променів і  ін.

У сушарках повинна бути необхідна температура яка забезпечує належний режим сушіння для випадання насіння із шишок 45—60°С.

По  характері  просушування  існуючі сушарки для шишок хвойних порід    підрозділяються на   три види: сушіння з  нагнітальним потоком, гарячого    повітря з  одночасним  видаленням    відпрацьованого  вологого повітря, сушіння в    умовах вакууму при    підвищених температурах   і сушіння   при   збільшеному числі   камер попереднього сушіння. По способу нагрівання камер сушарки підрозділяються також на три види: з електричним, повітряним і паровим нагріванням.

Для сушіння деревних шишок у цей час застосовують стаціонарні вогнедіючі сушарки; пересувні вогнедіючі сушарки; пересувну електрифіковану сушарку безперервної дії Б. И. Григораша; пересувна радіаційна шишкосушарка ШС-200 з автоматичною системою керування (автор В. В. Шитов); пересувна електровакуумна сушарка та ін.

Електрифікована пересувна шишкосушарка безперервної дії призначена для сушіння шишок хвойних порід (сосна, ялина), а також для сушіння грибів,  ягід і  лікарських  рослин.

Сушіння роблять у два щаблі: підсушування при температурі 30—40°С і сушіння при температурі 60—70°С. Корпус шишкосушарки (рис.1) складається із двох камер: підсушування  і сушіння 4. Корпус установлений на чотирьох підставках із брусів 7 для утворення підпільного простору, де містяться  насінне приймач.

На даху камери підсушування перебуває бункер для завантаження шишок у барабан 2 камери. Для перевантаження шишок з барабана підсушування в барабан 5 сушіння влаштована двосхила підлога 3. Два нижніх бункери 6 служать для напрямку в насіннеприймачі з камери сушіння насіння, що випали із шишок, і відпрацьованих шишок в особливі переносні ящики, що перебувають під пологом. Один барабан установлений у камері підсушування і два барабани - у сушильній камері. Обертання барабанів здійснюється електродвигуном з редуктором через ланцюгові  передачі.

Джерелом тепла служить пекти з газопроводами для подачі теплоносія в кожну камеру шишкосушарки вентиляторами. Відпрацьований зволожений теплоносій виводиться з камер назовні через отвір у  торцях барабанів.

У шишкосушарці обертання барабанів і вентиляторів електромеханізоване. При електрифікації шишкосушарки здійснюється і автоматизація періодичного обертання барабанів, а також автоматичне регулювання в камерах температурного режиму сушіння шишок.

Продуктивність добова по виходу насіння: сосни - 12,8  кг,   ялини - 22,5 кг. Тривалість циклу сушіння до 8 год.

Рис.   1.   Електрифікована   пересувна     шишкосушарка    безперервної дії

а - поздовжній розріз: 1 - камера  підсушування; 2- барабан камери підсушування 3 - двосхила   підлога;   4 - камера   сушіння;   5 - барабани   камери   сушіння;  6- нижній   бункер;   7 - бункер  для   завантаження  шишок;   б - поперечний  розріз

Пересувна електровакуумна шишкосушарка (рис. 2) складається із сушильної камери 1, усередині якої обертається барабан і розміщені електронагрівників. Шишки в барабан завантажуються п'ятьома висувними ящиками касетами 3, забитими з однієї сторони ґратами (розмір      отворів     6 Х 4 мм) .   У   нижній   частині   сушильної камери є щілина, через яку насіння попадають у насіннеприймач 5. Для напрямку їх у щілину служать металеві аркуші  (піддон) 4. Розрідження в камері створюється іпідтримується масляним газобаласним насосом ВН-2МГ 8. Щоб водяні пари, що виділяються із шишок, не попадали в насос, між ним і сушильною камерою встановлений конденсатор 9, охолоджуваний холодною водою. У камері можна висушувати 35 кг соснових і 25 кг ялинових шишок.

Після завантаження сушильної камери включають нагрівачі, які протягом 10—15 хв піднімають температуру до 80°С (у камері зберігається атмосферний тиск). Потім починають повільно відкачувать із камери повітря; підвищення температури сповільнюється.

Рис. 2. Схема електровакуумної шишкосушарки

1-сушильна  камера; 2 - електронагрівники;  3 - касета; 4 - піддон; 5- камера -насіннеприймач; 6 - трубопровід;  7 - вентиль;     8 - насос;   9- конденсатор

При цьому вентиль насоса відкривають повністю, і в камері встановлюється максимальне розрідження 9,2Х104-9,6Х104 Н/м2 (0,94-0,98 кгс/см2). Через 35-40 хв температура підвищується до 100°С при тиску 1960—5880 Н/м2 (0,02-0,06 кгс/см2). Нагрівач включають і температура починає повільно знижуватися за рахунок витрати тепла на випар води із шишок. Якщо температура падає дуже швидко, на короткий час включають нагрівачі. Через 150-180 хв після початку сушіння температура в камері знижується до 50-60°С. За цей час насіння повністю висипається із шишок. Вихід насінь сосни становив 1,4-2,1% маси шишок до сушіння, а схожість їх була 98-100% для ялини відповідно 2,4 і 85-100%.

У початковий період сушіння за рахунок теплоносія (повітря) шишки рівномірно і швидко нагріваються до температури 40-50°С. Після створення в сушильній камері тиску 4900 Н/м2 (0,05 кгс/см2) температура шишок виявляється вище температури кипіння води, тому вона швидко випаровується із шишок. У нижній частині шишкосушарки, у насіннеприймачі, температура  не  перевищує  35°С.

Проведені дослідження дозволили виявити наступні переваги вакуумного сушіння:

шишки можна сушити без попереднього підсушування, для повного їхнього розкриття досить 3 год, при цьому  виходить  високий  вихід насіння;

вакуумне сушіння створює гарні санітарно-гігієнічні умови для робітника: немає необхідності входити в сушильну камеру, завантаження і розвантаження шишок відбувається поза камерами;

температура в робочому приміщенні кімнатна;

процес сушіння шишок не складний і може бути автоматизований;

пожежна небезпека знижена до мінімуму: вакуумна шишкосушарка вигідна при обробці більших партій шишок   (10-15 т на  місяць).

Для дроблення шишок корейського кедра і добування з них горіхів сконструйована шишкодробилка, а для добування насіння зі свіжезібраних плодів бахрата амурського або з інших подібних по своїх фізичних якостях плодів (наприклад, ґрунт і ін.) розроблений  плідотерочно-відмивочний агрегат.

У цей час розроблені пересувні шишкосушарки КБ Калінінського керування лісового господарства і ВНИИЛМ, які проходять виробничі випробування. Крім того, ВНИИЛМ разом із ЦОКБ лесхозмаш створена пересувна шишкосушарка Ш-1,5, що може бути застосована для деревинно-декоративних розплідників при вирощуванні посадкового  матеріалу.

У комплект устаткування входять: прийомний бункер з робочим столом, вентилятор з електродвигуном А02-31-4 ДЗ потужністю 2,2 квт, гумовий трубопровід довжиною 3,82 м, розвантажувальний шнек з додатковими  насіннезбірниками .

Технічна характеристика пересувної шишкосушарки Ш-1,5

Споживана електроенергія  за   1  год роботи, квт:...………60

Обслуговуючий персонал, чіл...………………………………1

Розвантажувальний  пристрій ...…………………………гвинтовий шнек

Обсяг сушильної механічної камери, м3......................................5,94

Температура нагрітого повітря, °С, для:

ялини ...………………………………………………………...... 55

сосни ...………………………………………………......….... 60

Добова   продуктивність,   кг:

ялини...………………………………………………………......40

Сосни...…………………………………………………….........20

2. Механізація   процесів  очищення і сортування  насіння.

Насіння, призначене для посіву, повинні бути без сторонніх домішок і якісними. Очищення насіння, що мають придатки у вигляді крилаток (сосна, ялина, модрина, ялиця, ясень, клен і ін.), роблять обезкрилювачами , а сторонні домішки і неякісне насіння видаляють віялками.

Робочим механізмом у сортувальних машинах є решітний стан або решітний барабан. Стан складається з декількох дерев'яних рамок з металевими ґратами з відповідними отворами (квадратними, круглих або прямокутними) для різних  сортів   (фракцій)   насіння.

Решета в процесі роботи роблять зворотно-поступальний рух з такою частотою, яку може створити привід кривошипно-шатунного механізму, що приводить решітний стан у дію.

Для зазначених вище цілей обізрилювальники  П. А. Суровцева; комбіновані обізкрилювальники ОР-1, ОР-2; віялки ОВС-2, насіннеочісні машини МОС-1, насіннеочісні універсальні машини СУМ-1, сортувально-очисні машини для цибулин   квіткових  культур   і  ін.

Насіннеочісна машина МОС-1 призначена для обезкрилення, очищення і сортування насіння хвойних деревних порід. Машина відрізняється від ОВС-2 металевою конструкцією, більше високою якістю очищення й сортування насінь, більшою продуктивністю.

Машина МОС-1 складається з рами, обізкрилювальника, повітряної камери, решітного барабана із циліндричними решетами, щіткового пристрою, вентилятора, електродвигуна із системою клиноремінної передачі.

У насіннеочісної  машині МОС-1 три решета: перше - із шириною довгастого отвору 1,8 мм, друге - з діаметром отвору 2,5 мм і третє -з діаметром отвору 3,5 мм. Частота обертання решітного барабана - 20 хв-1. Швидкість повітряного потоку - до   12   м/с.

На машині встановлений електродвигун АТ-41-1 потужністю   1,7   квт.

Продуктивність машини при двократній обробці насіння становить близько 18 кг/год вихідного матеріалу та 8,4 кг/год вихідного насіння.

Насіннеочісна універсальна машина СУМ-1 призначена для добування та переробки насіння різноманітних деревних чагарникових порід, що виростають у лісах і парках. Машина витягає насіння із сережок, бобів, ягід, стручків, не ушкоджуючи їх. На відміну від МОС-1 у цій машині є решітний   стан.