## РОБОТА № 1

Тема роботи. Визначення екологічної небезпеки від забруднення повітря населеного пункту шкідливими речовинами

Задача 1.1. Визначити чи є небезпека від забруднення повітря населеного пункту оксидом вуглецю, двооксидом сульфуру та оксидом вуглецю

Дані для виконання розрахунків:

В атмосферному повітрі населеного пункту виявлено забруднення повітря двооксидом сульфуру (SO2), двооксидом нітрогену (NO2) та оксидом вуглецю (СО). Забруднювачі мають однонаправлену дію.

- концентрація SO2 в повітрі житлової зони становить  0,025  мг/м3;

- NО2 –– 0,0069 мг/м3;

- СО –– 0,863 мг/м3.

ГДК двооксиду сульфуру становить 0,05 мг/м3, двооксиду нітрогену –– 0,04 мг/м3 та оксиду вуглецю –– 3 мг/м3.

Зробити відповідні висновки.

Для виконання контрольної роботи, з задачею 1.1, дані наведені в таблиці 1.1. –– додаток 1.

## Теоретичні відомості

Важливими величинами, які характеризують вплив шкідливих речовин на живі організми є гранично допустимі концентрації (ГДК) цих речовин у повітрі. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі бувають трьох видів:

- максимальна разова ;

- середньодобова ;

- робочої зони .

Ці величини мають різну мету. Максимальна разова і середньодобова гранично допустимі концентрації встановлюються для населених міст і при їх встановленні враховують стан здоров’я людей, які піддаються дії шкідливих речовин, та тривалість дії забруднюючих речовин на організм людей, а гранично допустима концентрація робочої зони –– для робочих зон.

При одночасній присутності в атмосферному повітрі декількох забруднюючих речовин, їх допустима концентрація визначається з врахуванням характеру можливого впливу на організм людини. Якщо ці речовини мають різнонаправлену дію, концентрація їх не повинна перевищувати  або . Якщо ці речовини мають однонапрямлену дію, їх сумарна допустима концентрація повинна відповідати умові:

i=1nciГДКш≤1,                                       (1.1)

де: сі –– фактичні концентрації забруднюючої речовини в атмосфер –ному повітрі, мг/м3;

–– гранично допустима концентрація цих речовин в атмосфер –ному повітрі, мг/м3;

Розв’язок

На підставі формули (1.1) визначаємо чи є небезпека від забруднення повітря населеного пункту забруднюючими речовинами:

i=1nciГДКі=0,0250,05+0,00690,04+0,8633=0,957мгм3.

Висновок. З проведених розрахунків видно, що з врахуванням сумарної дії декількох шкідливих компонентів в повітрі населеного пункту небезпека від їх дії не існує.

Задача 1.2. Визначити допустиму концентрацію оксиду вуглецю в повітрі селітебної зони за умов сумарної дії його з оксидом сірки та сірководнем

Дані для виконання  розрахунків:

- концентрація оксиду сірки в повітрі житлової зони становить 0,015 мг/м3;

- концентрація сірководню  0,002 мг/м3.

Зробити відповідні висновки.

Для виконання студентами контрольної роботи, з задачею 1.2. дані наведені в таблиці 1.2. –– додаток 1.

Розв’язок

На підставі формули (1.1) допустима концентрація оксиду вуглецю в атмосферному повітрі буде дорівнювати :

Ссо=1−СSO2ГДКсдSO2+СH2SГДКсдH2SГДКсдСО                          (1.2)

Визначаємо допустиму концентрацію оксиду вуглецю у повітрі житлової зони за формулою (1.2):

CCO=1−0,0150,05+0,0020,005⋅3=0,9мг⋅м−3.

Висновок. З проведених розрахунків видно, що з врахуванням сумарної дії декількох шкідливих компонентів повітря, концентрація оксиду вуглецю не повинна перевищувати 0,9мг/м-3, що значно нижче за  його .

Таблиця 1.1

Вихідні дані для виконання розрахунків задачі 1.1.

| № вар. | Концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 |  |  | № вар. | Концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | СО |  | SO2 | NO2 | СО |
| 1 | 0,010 | 0,0025 | 1,80 | 16 | 0,091 | 0,0028 | 0,86 |
| 2 | 0,020 | 0,0032 | 2,10 | 17 | 0,080 | 0,0026 | 1,57 |
| 3 | 0,030 | 0,0032 | 0,65 | 18 | 0,350 | 0,0059 | 2,37 |
| 4 | 0,040 | 0,0056 | 0,70 | 19 | 0,560 | 0,0054 | 1,67 |
| 5 | 0,015 | 0,0028 | 1,60 | 20 | 0,050 | 0,0011 | 0,97 |
| 6 | 0,100 | 0,0026 | 3,10 | 21 | 0,072 | 0,0026 | 0,90 |
| 7 | 0,060 | 0,0059 | 2,07 | 22 | 0,056 | 0,0078 | 2,07 |
| 8 | 0,025 | 0,0054 | 0,97 | 23 | 0,010 | 0,0089 | 0,86 |
| 9 | 0,090 | 0,0011 | 1,43 | 24 | 0,020 | 0,0045 | 1,60 |
| 10 | 0.080 | 0,0026 | 2,06 | 25 | 0,030 | 0,0069 | 0,56 |
| 11 | 0,300 | 0,0028 | 1,25 | 26 | 0,040 | 0,0088 | 1,59 |
| 12 | 0,500 | 0,0078 | 2,35 | 27 | 0,015 | 0,0077 | 2,46 |
| 13 | 0,050 | 0,0089 | 1,11 | 28 | 0,150 | 0,0021 | 1,57 |
| 14 | 0,070 | 0,0045 | 2,40 | 29 | 0060 | 0,0099 | 0,62 |
| 15 | 0,056 | 0,0069 | 1,23 | 30 | 0,025 | 0,0025 | 0,71 |

Таблиця 1.2

Вихідні дані для виконання розрахунків задачі 1.2

| № вар. | Концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 |  | № вар. | Концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | H2S |  | SO2 | H2S |
| 1 | 0,010 | 0,0025 | 16 | 0,910 | 0,0028 |
| 2 | 0,020 | 0,0032 | 17 | 0,080 | 0,0026 |
| 3 | 0,030 | 0,0035 | 18 | 0,350 | 0,0059 |
| 4 | 0,040 | 0,0056 | 19 | 0,560 | 0,0054 |
| 5 | 0,015 | 0,0028 | 20 | 0,050 | 0,0011 |
| 6 | 0,100 | 0,0026 | 21 | 0,072 | 0,0026 |
| 7 | 0,060 | 0,0059 | 22 | 0,056 | 0,0078 |
| 8 | 0,025 | 0,0054 | 23 | 0,010 | 0,0089 |
| 9 | 0,090 | 0,0011 | 24 | 0,020 | 0,0045 |
| 10 | 0.080 | 0,0026 | 25 | 0,030 | 0,0069 |
| 11 | 0,300 | 0,0028 | 26 | 0,040 | 0,0088 |
| 12 | 0,500 | 0,0078 | 27 | 0,015 | 0,0077 |
| 13 | 0,050 | 0,0089 | 28 | 0,150 | 0,0021 |
| 14 | 0,070 | 0,0045 | 29 | 0060 | 0,0099 |
| 15 | 0,056 | 0,0069 | 30 | 0,025 | 0,0025 |

Примітка:  для SO2 і H2S становить відповідно 0,05 мг/м3та 0,005 мг/м3.