## РОБОТА № 7

Тема роботи: Визначення категорії небезпечності промислових підприємств та комплексного індексу забруднення атмосфери

Задача 7.1. Визначити категорію небезпечності умовного промисло –вого підприємства яке викидає в атмосферне повітря шкідливі речовини такі як: сірководень; оксид вуглецю, діоксид азоту,  діоксид сірки та виробничий пил

Вихідні дані для виконання розрахунків наведені в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу, т/рік

|  | Забруднюючи речовини |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S | СО | NO2 | SO2 | Пил |
|  | 19,8 | 4283 | 195 | 597 | 2171 |
| Клас небезпечності | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| ГДКсд, мг∙м-3 | 0,005 | 3,0 | 0,04 | 0,05 | 0,15 |

М

Зробити відповідні висновки.

Для виконання контрольної роботи, до складу якої входить  задача 7.1., дані наведені в таблиці 7.1. –– додаток 7.

## Теоретичні відомості

Для визначення категорії небезпечності підприємств в залежності від маси викиду та складу забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу використовують дані про викиди забруднюючих речовин в атмосферу за формою статистичної звітності 2тп-повітря.

Категорію небезпечності підприємств (КНП) визначають за формулою:

| КНП=і=1nMiГДКС.Д.ai, | (7.1) |
| --- | --- |

де: Мі –– маса викиду і-ої речовини, т∙рік-1;

ГДКС.Д. –– середньодобова гранично допустима концентрація і-ої забруднюючої речовини, мг∙м-3;

п –– кількість шкідливих речовин, які викидаються підприємством в атмосферу;

ai –– безрозмірна константа, яка дозволяє порівняти ступінь шкідливості і-ої речовини зі шкідливістю сірчистого газу (табл. 7.2.)

Таблиця 7.2

| Безрозмірна константа αі Константа | Клас небезпечності речовин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

За величиною КНП підприємства поділяються на 4 категорії небезпечності. Граничні умови для виділення підприємств за категоріями небезпечності наведено в табл. 7.3.

##### Таблиця 7.3

Категорії небезпечності підприємств і граничні значення КНП

| Категорії небезпечності | Значення КНП | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| І | ≥108 | 1000 |
| ІІ | 108>КНП≥104 | 500 |
| ІІІ | 104>КНП≥103 | 300 |
| ІV | <103 | 100 |

Розв’язок

Визначаємо категорію небезпечності промислового підприємства за формулою (7.1):

КНП=19,80,0051,7+428330,9+1950,041,3+5970,051+21710,151=1396072,9

Висновок.  ТЕС відноситься до II-ої категорії небезпечності.

Задача 7.2. Визначити комплексний індекс забруднення атмосфери сірководнем; оксидом вуглецю, діоксидом азоту,  діоксидом сірки та виробничим пилом

Вихідні дані для виконання розрахунків наведені в табл. 7.4.

Таблиця 7.4

| Середня концентрація забруднюючих речовин, які викидаються | Забруднюючи речовини |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S | СО | NO2 | SO2 | Пил |
|  | 0,004 | 1,8 | 0,03 | 0,035 | 0,22 |
| Клас небезпечності | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| ГДКсд, мг∙м-3 | 0,005 | 3,0 | 0,04 | 0,05 | 0,15 |

Ссер

в атмосферу, мг/м3

Зробити відповідні висновки.

Для виконання контрольної роботи, до складу якої входить  задача 7.2., дані беруть з таблиці 7.2. –– додаток 7.

Теоретичні відомості

Для оцінки стану повітряного середовища в цілому запропонований ряд комплексних показників забруднення атмосфери (сумісно з декількома забруднюючими речовинами). Найпоширенішим є комплексний індекс забруднення атмосфери (ІЗА). Індекси забруднення атмосфери (Іі) кількісно характеризують рівень забруднення атмосфери окремою домішкою (забруднююча речовина), що враховує різницю в швидкості зростання ступеня шкідливості речовин, приведеного до ступеня шкідливості діоксиду сірки, зі зростанням перевищення ГДК:

Іі=ссерГДКіаі,                                           (7.2)

де: Іі — одиничний індекс забруднення для і-ої речовини;

Ccep— середня концентрація і-ої речовини в атмосферному повітрі;

— гранично допустима концентрація середньодобова для і-тої речовини;

аі — безрозмірна константа приведення ступеня шкідливості і-ої речовини до шкідливості діоксиду сірки, яка залежить від того, до якого класу небезпечності належить забруднююча речовина (табл.7.2) .

Середне арифметичне значення концентрації домішки — середньо –добові, середньомісячні, середньорічні, середні багаторічні концентрації забруднюючих речовин (сі), обчислені за сумарними даними стаціонарних, пересувних, підфакельних постів спостережень визначається за формулою:

ссер=і=1ncin,мм3,                                   (7.3)

де n — кількість разових концентрацій, які були визначені за відповідний період.

Усі нормовані речовини (ГОСТ12.1.007-76 зі зміною №1 від 01.01.82) поділені на класи небезпечності (табл. 7.5).

Таблиця 7.5

Класи небезпечності нормованих речовин

| Клас небезпечності | Ступінь небезпечності | Величина ГДК, мг·м-3 |
| --- | --- | --- |
| І | Надзвичайно небезпечні речовини | ≤ 0,1 |
| ІІ | Високонебезпечні речовини | 0,1 – 1,0 |
| ІІІ | Помірнонебезпечні речовини | 1,0 – 10,0 |
| ІV | Малонебезпечні речовини | > 10,0 |

(КІЗА) — кількісна характеристика рівня забрудненості атмосфери, що створюється n-речовинами, які присутні в атмосферному повітрі. Його розраховують як суму нормованих за ГДКсд і приведених до концентрації діоксиду сірки середнього вмісту різних шкідливих речовин:

Yn=i=1nYi=i=1CcepГДКcd.iai;                                     (7.4)

Розв’язок

Визначаємо КІЗА за формулою (7.4):

Yn=0,0040,0051,7+1,830,9+0,030,041,3+0,0350,051+0,220,151=4,15

Висновок. Тільки індекс забруднення атмосфери пилом перевищує 1, що вказує на необхідність додаткової очистки викиду від пилу.

Таблиця 7.2

Вихідні дані для виконання задачі 7.2

| № варіанту | Середня концентрація забруднюючих речовин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2 S | СО | NO2 | SO2 | Пил |
| 1 | 0,001 | 1,0 | 0,02 | 0,03 | 0,1 |
| 2 | 0,0012 | 1,1 | 0,021 | 0,031 | 0,12 |
| 3 | 0,0013 | 1,3 | 0,022 | 0,032 | 0,13 |
| 4 | 0,0014 | 1,5 | 0,023 | 0,033 | 0,14 |
| 5 | 0,0015 | 1,7 | 0,024 | 0,033 | 0,15 |
| 6 | 0,0016 | 1,9 | 0,025 | 0,035 | 0,16 |
| 7 | 0,0017 | 2,0 | 0,026 | 0,036 | 0,17 |
| 8 | 0,0018 | 2,1 | 0,027 | 0,037 | 0,18 |
| 9 | 0,0019 | 2,2 | 0,028 | 0,038 | 0,19 |
| 10 | 0,002 | 2,3 | 0,029 | 0,039 | 0,2 |

Таблиця 7.1

Вихідні дані для виконання задачі 7.1

(викиди забруднюючих речовин в атмосферу, т∙рік-1 )

| № варіанту | Назва забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2 S | СО | NO2 | SO2 | Пил |
| 1 | 16,8 | 5188 | 130 | 638 | 2710 |
| 2 | 11,7 | 4160 | 127 | 639 | 2600 |
| 3 | 7,8 | 3187 | 113 | 780 | 2150 |
| 4 | 1,61 | 4080 | 103 | 613 | 2200 |
| 5 | 8,3 | 3970 | 131 | 596 | 2310 |
| 6 | 14,6 | 40,38 | 118 | 583 | 2630 |
| 7 | 17,3 | 5100 | 119 | 618 | 2450 |
| 8 | 17,8 | 5010 | 121 | 616 | 2410 |
| 9 | 16,7 | 4970 | 108 | 599 | 2227 |
| 10 | 16,89 | 4830 | 106 | 507 | 2311 |
| Клас небезпечності | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| ГДКсд, мг∙м-3 | 0,005 | 3,0 | 0,04 | 0,05 | 0,15 |