##### РОБОТА № 4

Тема роботи: Оцінка стану водного середовища

Задача 4.1. Визначити концентрацію нафтопродуктів в загальному стоці

##### Дані для виконання розрахунків:

У водойму рибогосподарського призначення надходять з різних промислових підприємств та комунально-побутового господарства –– 1100 м3∙год-1 стічних вод. В одному зі стоків містяться нафтопродукти в емульсійному стані з концентрацією 0,22 мг⋅л−1 , об’ємом 210 м3⋅год−1.

Зробити відповідні висновки (порівняти розрахункове значення концентрації нафтопродуктів у стічній воді зі значенням ГДК).

Для виконання контрольної роботи, до складу якої входить  задача 4.1., дані наведені в таблиці 4.1. –– додаток 4.

Теоретичні відомості

Джерелами забруднення природних вод нафтою та нафтопродуктами є промисловість, транспорт, морські бази та. ін.

Забруднення отруйні при концентраціях більше 0,05 мг∙л-1 –– при цьому  змінюються смакові якості риби, вона набуває неприємного присмаку нафти, від якого неможливо позбавитись. При концентрації нафти у воді більше 0,5 мг∙л-1 гине риба, а при вмісті нафтопродуктів у воді  1.2 мг· л-1 гине планктон, бентос, водоплавні  птахи.

Розповсюдження на поверхні води 1 т нафти, остання  утворює плівку площею 12 км2, яка порушує газо- та вологообмін океану та атмосфери, зменшує надходження у воду кисню, погіршує біохімічний режим водойм, зменшує випаровування.

Концентрація нафтопродуктів Снп у загальному стоці визначається за формулою:

| , | (4.1) |
| --- | --- |

де m –– маса нафтопродуктів, які містяться у стічних водах, мг;

Vз –– загальний об’єм стічних вод, м3∙год-1.

Маса нафтопродуктів у стічних водах визначається за формулою:

| , | (4.2) |
| --- | --- |

де Vнп –– об’єм стічних вод, які містять нафтопродукти, м3 ∙год-1.

Розв’язок

- Розраховуємо масу нафтопродуктів, яка міститься в стічній воді за формулою (4.2):

mнп=0,22⋅210⋅103=46,2⋅103м3⋅год−1.

- Визначаємо концентрацію нафтопродуктів снп у загальному стоці за формулою (4.2):

Снм=4,62⋅1031100⋅103=0,042мг⋅л−1.

Висновок. Порівнюючи розрахункове значення концентрації нафто –продуктів у стічних водах зі значенням ГДК, яке складає 0,05мг⋅л−1, видно, що концентрація нафтопродуктів в стічній воді не перевищує ГДК. Тому немає необхідності очистки стічних вод перед їх скидом у природну водойму.

Задача 4.2.  Розрахувати сумарний показник забруднення криничної води важкими металами.

##### Дані для виконання розрахунків:

Кринична вода одночасно забруднений кількома важкими металами їх    концентрація становить: кадмій –– 0,0042 мг∙л-1; свинець –– 0,39 мг∙л-1; алюміній –– 1,85 мг∙л-1. Зробити відповідні висновки.

Для виконання контрольної роботи, до складу якої входить  задача 4.2., дані наведені в таблиці 4.2. –– додаток 4.

Теоретичні відомості

При оцінці якості водопровідної води слід керуватися нормативними документами “Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством” № 2534 від 29.06.88 та “Державні санітарні правила щодо води централізованого водопостачання” №253. Відповідними документами керуються у своїй діяльності санепідемстанції всіх обласних центрів України. У табл. 4.1. наведені дані щодо ГДК важких металів та алюмінію у водопровідній та криничній воді.

Таблиця 4.1

ГДК важких металів у водопровідній та криничній воді

| Елемент | ГДК у водопро - відній воді, мг∙л-1 | ГДК у криничній воді, мг∙л-1 |
| --- | --- | --- |
| Цинк | 5 | 5 |
| Манган | 0,1 | 0,1 |
| Мідь | 0,1 | 1 |
| Залізо | 0,3 | 0,3 |
| Кадмій | 0,0001 | 0,001 |
| Свинець | 0,03 | 0,1 |
| Алюміній | 0,5 | 0,5 |

Забруднення водопровідної та криничної води міста важкими металами визначають порівнюючи з ГДК для відповідних видів води, а також з фоновими значеннями. При визначенні рівня перевищень фонового вмісту важких металів у воді, необхідно спочатку розрахувати коефіцієнти концентрацій по кожному з них за Саєтом як відношення вмісту елементу в досліджуваному місці до його фонового вмісту:

КС=СіСф,                                                 (4.3)

де: Сі –– концентрація i – речовини у воді, мг∙л-1;

Сф –– фонова концентрація i – ої речовини у воді, мг∙л-1.

Фоновий вміст важких металів для криничної води необхідно визначити в одній із еталонних (екологічно чистих) зон міста, а фоновий вміст у водопровідній воді на виході з очисної станції.

Сумарний показник забруднення як для криничної, так і для водопровідної води  Zc  розраховують за формулою:

ZC=i=1nKC−n−1,                                             (4.4)

де n –– кількість досліджуваних елементів.

Рівень забруднення води визначають за даними табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Визначення рівня забруднення питної води

| важкими металами за Zc Значення сумарного показника забруднення | Рівень забруднення |
| --- | --- |
| < І0 | Слабкий |
| 10–30 | Середній |
| 31–100 | Високий |
| >100 | Дуже високий |

Розвязок

Розраховуємо сумарний показник забруднення криничної води важкими металами за формулою (4.4):

ZC=0,00420,001+0,390,1+1,850,5−3−2=10,8.

Висновок. Сумарний показник забрудненості криничної води одночасно кількома  важкими  металами  відповідає   рівню  забруднення ––середній ( табл. 4.2).

Задача 4.3. Оцінити санітарний стан водойми господарсько-питного призначення.

Вихідні дані для виконання розрахунків:

### У водойму господарсько-питного призначення надходить стічна вода, яка містить:

- хлорофос –– концентрація 0,035 мг⋅л−1;

- нітрати –– концентрація 4,7мг⋅л−1;

- гексахлоран –– концентрація 0,015мг⋅л−1.

ГДК шкідливих речовин наведені  у додатку 14 “Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у воді водойм господарсько-питного та культурно-побутового призначення”. Зробити відповідні висновки та пропозиції.

Для виконання контрольної роботи, до складу якої входить  задача 4.3., дані наведені в  таблиці 4.3. –– додаток 4.

## Теоретичні відомості

В Україні прийнята система нормування шкідливих забруднювачів у стічних водах на підставі ГДК.

Практично у складі промислових стічних вод у водойми можуть потрапити десятки видів різних забруднюючих речовин, що призводять до їх комплексної дії на якість води у водоймі.

Точно оцінити комплексну дію таких речовин неможливо, тому застосовують метод оцінки сумарного ефекту впливу декількох шкідливих речовин:

| і=1nCiCГДКш1, | (4.5) |
| --- | --- |

де:   Сі –– концентрації і-ої шкідливої речовини у воді водойми;

СГДКі –– їх гранично допустимі концентрації.

Якщо ця умова при скиданні стічних вод не виконується, то санітарний стан водойми не відповідає нормативним вимогам. В цьому випадку слід вживати заходів щодо підвищення ефективності очищення промислових стічних вод.

Розв’язок

Визначаємо оцінку сумарного ефекту впливу декілька забруднюючих речовин на стан водойми за умовою (4.5):

### 0,0350,05+4,710+0.0150,02=1,92

### Висновок. Оцінка сумарного  ефекту  більша  одиниці, сумарна дія цих речовин у зазначених концентраціях є небезпечною. Це зумовлює необхідність у  додатковій очистці стічних  вод.

Таблиця 4.1

Вихідні дані для виконання задачі 4.1.

(об’єм  стоку і концентрація нафтопродуктів)

| № вар. | V, м3∙год-1 | Vнп, м3∙год-1 | снп, мг·л-1 | № вар. | Vз, м3∙год-1 | Vнп, м3∙год-1 | снп, мг·л-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 210 | 0,2 | 16 | 1650 | 123 | 0,2 |
| 2 | 1500 | 300 | 015 | 17 | 2000 | 325 | 015 |
| 3 | 1650 | 158 | 0,36 | 18 | 900 | 254 | 0,36 |
| 4 | 2000 | 465 | 0,29 | 19 | 800 | 365 | 0,29 |
| 5 | 900 | 123 | 0,8 | 20 | 780 | 145 | 0,8 |
| 6 | 800 | 325 | 0,09 | 21 | 658 | 256 | 0,09 |
| 7 | 780 | 254 | 0,1 | 22 | 985 | 325 | 0,34 |
| 8 | 658 | 365 | 0,24 | 23 | 965 | 348 | 0,56 |
| 9 | 985 | 145 | 0,3 | 24 | 1250 | 100 | 0,1 |
| 10 | 745 | 256 | 0,38 | 25 | 560 | 269 | 0,22 |
| 11 | 259 | 325 | 0,34 | 26 | 800 | 287 | 0,045 |
| 12 | 965 | 348 | 0,56 | 27 | 1000 | 463 | 0,25 |
| 13 | 1250 | 198 | 0,1 | 28 | 1500 | 378 | 0,15 |
| 14 | 560 | 298 | 0,22 | 29 | 760 | 147 | 0,36 |
| 15 | 800 | 378 | 0,045 | 30 | 831 | 149 | 0,26 |

Таблиця 4.2

Вихідні дані для виконання задачі 4.2

(концентрація забруднюючих речовин мг/л)

| № вар. | Кадмій | Свинець | Алюміній | № вар. | Кадмій | Свинець | Алюміній |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0012 | 0,36 | 0,59 | 16 | 0,0032 | 0,09 | 0,6 |
| 2 | 0,002 | 0,43 | 0,65 | 17 | 0,0012 | 0,36 | 0,59 |
| 3 | 0,003 | 0,73 | 0,58 | 18 | 0,0021 | 0,4 | 0,65 |
| 4 | 0,0018 | 0,09 | 0,55 | 19 | 0,0036 | 0,73 | 0,58 |
| 5 | 0,0027 | 0,33 | 0,75 | 20 | 0,0018 | 0,09 | 0,55 |
| 6 | 0,0015 | 0,23 | 0,67 | 21 | 0,0017 | 0,33 | 0,45 |
| 7 | 0,0022 | 0,19 | 0,57 | 22 | 0,005 | 0,24 | 0,67 |
| 8 | 0,0013 | 0,21 | 0,45 | 23 | 0,002 | 0,19 | 0,7 |
| 9 | 0,0032 | 0,17 | 0,78 | 24 | 0,013 | 0,21 | 0,45 |
| 10 | 0,01 | 0,03 | 0,87 | 25 | 0,003 | 0,18 | 0,78 |
| 11 | 0,009 | 0,11 | 0,39 | 26 | 0,015 | 0,07 | 0,8 |
| 12 | 0,004 | 0,33 | 0,8 | 27 | 0,009 | 0,11 | 0,49 |
| 13 | 0,0021 | 0,3 | 0,74 | 28 | 0,004 | 0,3 | 0,8 |
| 14 | 0,0051 | 0,32 | 0,48 | 29 | 0,002 | 0,31 | 0,74 |
| 15 | 0,0032 | 0,08 | 0,65 | 30 | 0,004 | 0,32 | 0,48 |

### Таблиця 4.3

##### Вихідні дані для виконання задачі 4.3.

(концентрація забруднюючих речовин мг/л)

| № вар. | Нафта | Бензол | Хлорофос | Нітрати | Толуол | ДДТ | Бензин | Гексахлоран | Аміак |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,2 |  |  | 8,0 | 0,31 |  |  |  | 1,8 |
| 2 |  | 0,4 | 0,03 |  |  | 0,03 |  | 0,005 |  |
| 3 | 0,12 | 0,3 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 0,2 |  | 5,1 | 0,11 |  |  |  | 1,1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,004 | 1,0 |
| 6 | 0,09 | 0,3 |  | 6,1 |  | 0,04 |  |  |  |
| 7 |  |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,015 | 0,003 |  |
| 8 |  |  | 0,025 |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,002 |  |
| 9 | 0,03 |  | 0,02 |  |  | 0,015 |  |  |  |
| 10 |  | 0,25 |  | 2,0 | 0,011 |  | 0,001 |  |  |
| 11 | 0,02 |  | 0,03 |  |  | 0,012 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 4,0 | 0,012 |  | 0,002 |  | 0,3 |
| 13 | 0,01 | 0,2 |  | 1,8 |  |  |  | 0,002 |  |
| 14 |  |  | 0,04 |  | 0,03 | 0,002 |  |  |  |
| 15 | 0,02 | 0,1 | 0,03 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 0,02 | 0,003 | 0,006 |  |  |
| 17 |  |  | 0,02 | 3,0 |  |  |  | 0,002 | 0,7 |
| 18 |  |  |  |  | 0,04 | 0,004 | 0,00025 |  |  |
| 19 | 0,04 | 0,1 | 0,002 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 2,7 | 0,03 |  | 0,004 |  | 0,8 |
| 21 | 0,07 |  | 0,03 |  | 0,012 |  |  |  | 0,4 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 0,11 | 0,025 |  |  | 0,02 |  |  |  |
| 24 | 0,04 |  |  | 2,8 | 0,04 |  | 0,01 |  |  |
| 25 |  | 0,13 |  |  |  | 0,05 |  | 0,002 | 0,95 |
| 26 | 0,02 |  |  | 3,6 | 0,05 |  |  |  | 0,26 |
| 27 |  | 0,31 | 0,02 |  |  | 0,01 |  |  | 0,6 |
| 28 | 0,6 |  | 0,03 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 29 |  | 0,12 |  | 3,8 | 0,02 |  |  | 0,001 |  |
| 30 | 0,03 |  | 0,04 |  |  | 0,02 |  |  | 0,7 |