5.5. Практична робота № 5. Оцінка ймовірності виникнення злоякісного новоутворення у людини при диханні забрудненим повітрям, споживанні забрудненої води та їжі [18]

Досить чіткі принципи, що лежать в основі теорії ризику, дозволили розробити адекватний і відносно простий апарат для розрахунку характеристик ризику на практиці.

Центральною характеристикою в таких розрахунках виступає доза I, яка визначається як усереднена кількість хімічної речовини, що потрапляє до організму людини (у мг на 1 кг ваги тіла в середньому за добу) та розраховується за формулою:

I=С⋅CR⋅EFDBW⋅AT,					(5.16)

де С– концентрація хімічної речовини у середовищі, мг/м3, мг/л, мг/кг;

CR – обсяг носія хімічної речовини, що контактує з організмом людини протягом доби;

EFD – тривалість періоду контакту, яка зазвичай розраховується з використанням двох характеристик: EF – частоти впливу, днів/рік; ED – тривалість впливу, років;

BW – вага тіла, кг;

AT – тривалість усередненого періоду в днях, яка дорівнює 365 днів/рік.

У практичних розрахунках у формулі (5.16) враховуються специфічні особливості контакту людського організму із забрудненим середовищем.

Для короткострокового, але інтенсивного контакту (у випадку значної концентрації речовини в середовищі) формула (5.16) може бути приведена до наступного виду:

I=С⋅CRBW.    	  				       (5.17)

Зокрема, для оцінок дози хімічної речовини, що потрапила в організм людини при диханні забрудненим повітрям, використовується наступна формула:

I=Сср⋅IR⋅ETBW ,					(5.18)

де Сср – середня концентрація забруднювача в повітрі, мг/м3;

IR – об’єм повітря, що вдихається протягом години, м3/год;

ET – тривалість контакту, годин.

У випадку споживання забрудненої води формула (5.16) трансформується у формулу:

I=CW⋅IR⋅ET⋅EDBW⋅AT,				     (5.19)

де CW – концентрація забруднювача у воді, мг/л;

IR – кількість води, що випивається протягом дня, л/день;

ED – тривалість впливу, років.

У випадку контакту шкіряного покриву людини із забрудненою водою (наприклад, при купанні) використовують наступну формулу:

AD(adsorbeddose)=CW⋅SA⋅PC⋅ET⋅EF⋅ED⋅CFBW⋅AT, 		(5.20)

де SA – площа поверхні шкіри, що контактує з водою, см2;

PC – специфічна характеристика, що визначає проникність шкіри для даного хімічного елемента, см/годину;

EF – частота впливу, разів/рік;

CF – коефіцієнт, 1 л/1000 см3.

Для оцінки кількості забруднювача, що потрапив в організм людини разом з їжею (наприклад, із забрудненою рибою), формула (5.16) приводиться до такого виду:

I=CF⋅IR⋅FI⋅ET⋅EDBW⋅AT,		  		(5.21)

де  CF – концентрація забруднюючої речовини в їжі, мг/кг;

IR – усереднена кількість їжі, що з'їдається за один прийом їжі, (кг/раз);

FI – специфічна безрозмірна характеристика, що визначає особливості сприйняття організмом хімічної речовини з їжі;

ET – частота прийому їжі, разів/рік;

ED – тривалість впливу, років;

BW – вага тіла, (кг);

AT – тривалість усередненого періоду в днях.

Аналогічні формули застосовуються при оцінюванні доз, отриманих при поглинанні забрудненого м'яса, фруктів і у випадках інших різноманітних контактів забруднювачів з організмом людини.

При масових контактах людей із забрудненим середовищем для оцінювання усередненої дози в практичних розрахунках використовують усереднені характеристики контактів. Зокрема, у випадку вживання забрудненої питної води IR = 2л для дорослого населення. При оцінюванні величини дози, отриманої під час купання у водоймі, частота купання приймається такою, що дорівнює 7 разів на рік; поверхня шкіри, що контактує з водою, приймається залежно від віку (вона зростає від 0,7 м2 у дітей до шести років, до 1,9 м2 у дорослих). Усереднена кількість риби, що з'їдається за один прийом їжі, прийнята такою, що дорівнює 0,113 кг; середня вага людини приймається такою, що дорівнює 70 кг, середня тривалість життя – 70 років і т.ін.

Задача 1.

Оцінити ймовірність виникнення злоякісного новоутворення у людини при споживанні забрудненої бензолом води з приватного колодязя (відомо, що вплив бензолу може привести до захворювання лейкемією).

Приймемо наступні вихідні дані: концентрація бензолу у воді колодязя 0,000875 мг/л; вага людини, що зазнає впливу, 70 кг; частота споживання 70 днів на рік; тривалість впливу 70 років (тобто все життя). Таким чином, це хронічний вплив. Протягом всього часу людина споживає щодня 2 л води (на думку гігієністів, це середня норма споживання води для дорослого населення). Період усереднення дорівнює 70 рокам при частоті 365 днів на рік.

I=CDI=0,000875(мгкг)⋅2(лдень)⋅70(дніврік)⋅70(років)70(кг)⋅70(років)⋅365(дніврік)=

=4,8·10-6 (мг/кг на день).

Тепер розрахуємо ризик, використовуючи для бензолу умовне значення, тобто SF=0,029 (мг/кг на день)-1. Скористаємося для цих цілей формулою:

Risk=CDI⋅SF;  					(5.22)

Risk=P(I)=4,8⋅10−6⋅0,029=14⋅10−8.

Таким чином, шанс занедужати лейкемією при даному режимі споживання забрудненої бензолом води є приблизно в 140 людей з мільярда.

5.6. Практична робота № 6. Оцінка ризику для здоров’я людини від неканцерогенного впливу [18]

Задача 1.

Розрахувати ризик від неканцерогенного впливу забрудненої води з колодязя, що містить фенол (небезпечний для нирок і печінки), нітробензол (небезпечний для багатьох органів і систем) і ціанід (впливає на функцію щитовидної залози) у концентраціях 3,5; 0,0035 і 0,0105 мг/л відповідно.

Для цього за формулою (5.19) розрахуємо добові дози хронічного впливу, використовуючи інші вихідні дані - при щоденному споживанні води, тобто 365 днів на рік, і позначимо їх через Е:

Eфенол=3,5(мгл)⋅2(лдень)⋅365(дніврік)⋅70(років)70(кг)⋅70(років)⋅365(дніврік)=0,1(мг/кг на день).

Eнітробензол=0,0035(мгл)⋅2(лдень)⋅365(дніврік)⋅70(років)70(кг)⋅70(років)⋅365(дніврік)=0,0001(мг/кг на день).

Eціанід=0,0105(мгл)⋅2(лдень)⋅365(дніврік)⋅70(років)70(кг)⋅70(років)⋅365(дніврік)=0,0003(мг/кг на день).

За формулою (5.23) розрахуємо коефіцієнти шкоди для кожного забруднювача, використовуючи умовні значення Rfd=0,6 мг/кг на день – для фенолу, Rfd=0,0005 мг/кг на день – для нітробензолу та Rfd=0,002 мг/кг на день – для ціаніду (НІ в цьому випадку буде означати відношення до граничного значення а, отже, відносну шкоду):

HI=ERfD,					     (5.23)

де HI – індекс ризику;

E=I=CDI – усереднена доза;

RfD – гранична доза.

Суть формули (5.23) полягає в наступному: якщо Е>RfD, тобто Н1>1, то при збереженні існуючого рівня впливу можуть існувати неканцерогенні ефекти, тобто захворюваність населення (що не пов'язана з раком) може перевищити середній рівень. Як правило, чим більше значення HI (при HI>1), тим більший рівень захворюваності можна чекати. Але тут слід враховувати, що HI не можна інтерпретувати як статистичну або імовірнісну характеристику. Іншими словами, значення HI = 0,01 не означає, що існує один шанс із 100 занедужати. Аналогічно теорія ризику не пов'язує при HI>1 рівень захворюваності з величиною цього показника.

Таким чином, значення HI можна розглядати скоріше в якості порядкової характеристики очікуваної захворюваності.

HIфенол=0,10,6=0,167.

HIнітробензол=0,00010,0005=0,2.

HIціанід=0,00030,002=0,15.

За формулою (5.24) розрахуємо загальний індекс (НІзаг.) шкоди від споживання забрудненої води з даного колодязя як суму коефіцієнтів, розрахованих нами для кожної з речовин, що виявляє неканцерогенний вплив:

HIзаг.=Risk=i=1nRiski,					(5.24)

де Risk – сумарна характеристика ризику (імовірність занедужати раком або індекс ризику у випадку неканцерогенних впливів);

Riski – відповідна приватна оцінка ризику, і=1, 2, 3, …, n, де індекс i означає порядковий номер впливу.

HIзаг.=0,167+0,2+0,15=0,517.

Звідси можна зробити висновок, що шкоди здоров'ю в цьому випадку немає, оскільки кожний з коефіцієнтів шкоди окремо (НІ) та індекс шкоди загальний (НІзаг.) менші за одиницю.

Задача 2.

Розрахувати індекс шкоди від вживання в їжу риби, забрудненої фенолом. Приймемо концентрацію фенолу в рибі 0,107 мг/кг. Частка забрудненого продукту в загальному обсязі риби, що споживається, дорівнює 0,8. Середнє споживання риби в їжу, на думку гігієністів, 6,5 г/день при частоті впливу 365 днів/рік. Тривалість впливу будемо вважати такою, що дорівнює 70 рокам, вага тіла 70 кг. Час усереднення – 70 років, 365 днів/рік.

Визначимо добову дозу хронічного впливу — Е:

E=0,107(мгкг)⋅6500(мгдень)⋅0,8⋅365(дніврік)⋅70(років)70(кг)⋅70(років)⋅365(дніврік)=7,9(мг/кг на день)

RfD дорівнює 0,6 мг/кг на день. Тоді, скориставшись формулою (5.23), розрахуємо індекс шкоди, що пов'язана з хронічним вживанням у їжу такої риби:

HI=7,90,6=13,25.

Таким чином, можна зробити висновок, що у цьому випадку фенол, який є небезпечним для нирок і печінки, при даній концентрації в рибі може викликати неканцерогенний ефект і завдати шкоди здоров'ю людини.

5.7. Вихідні дані до виконання індивідуальних та розрахункових завдань

Задача 1. Оцінити ймовірність виникнення злоякісного новоутворення у людини при:

а) диханні забрудненим повітрям;

б) споживанні забрудненої води;

в) споживанні забрудненої їжі.

Таблиця 5.11

Довідкові дані для оцінювання ризику (стандарти ЕРА 118)

| Речовина |  | SF, (мг/кг)-1, інгаляційний / пероральний | Референтна доза (RfD) неканцерогенного перорального ризику, мг/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Хлороформ | 0,081/0,031 | 0,01 |
| B | Бензол | 0,029/0,01 | - |
| C | Миш’як | 3,3/1,5 | 0,0003 |
| D | Альдрин | 4,9/1,7 | 0,00003 |
| E | Поліхлоровані біфеніли | 0,57/5 | 0,00002 |
| F | Тіомочевина | 0,021/0,072 | - |
| G | Гідразин | 4,9/3 | - |
| H | ДДТ (дихлордифеніл-трихлоретан) | 0,097/0,34 | 0,0005 |
| I | Алахлор | 0,016/0,056 | 0,01 |
| J | Свинець | 0,012/0,0085 | 0,0000785 |
| K | Хром | 0,012/- | 0,005 |
| L | Хлор | - | 0,1 |
| M | Фтор | - | 0,06 |
| N | Мідь | - | 0,037 |
| O | Барій | - | 0,07 |
| P | Алюміній | - | 0,1 |
| Q | Кадмій | 1,8/- | 0,0005 |
| R | Формальдегід | 0,006/- | 0,2 |

Таблиця 5.12

Вихідні данні

| 153 № варіанта | Речовина-забруднювач | Інгаляційний шлях надходження до організму (атмосферне повітря) |  |  | Пероральний шлях надходження до організму (вода та їжа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрація забруднювача у повітрі, Ci, мг/м3 | Тривалість контакту, ET, годин | Об’єм повітря, що вдихається, IR, м3/добу | Концентрація забруднювача у воді та їжі CW (мг/л) = CF (мг/кг) | Частота споживання забрудненої води, ET, діб/рік | Кількість спожитого продукту , IR, г/добу | Кількість води, що випита протягом доби, IR, л/добу | Доля забрудненого продукту в загальному обсязі спожитої їжі, FI |
| 1 | А | 0,017 | 12 | 20 | 0,0086 | 70 | 6,5 | 2 | 0,8 |
| 2 | B | 0,01 | 8 | 21 | 0,00031 | 100 | 93 | 1,5 | 0,65 |
| 3 | C | 0,04 | 4 | 22 | 0,0072 | 350 | 7 | 2,5 | 0,9 |
| 4 | D | 0,091 | 12 | 21 | 0,0036 | 180 | 5 | 2 | 0,95 |
| 5 | E | 0,01 | 1,5 | 20 | 0,00021 | 200 | 60 | 1,5 | 0,3 |
| 6 | F | 0,0065 | 9 | 22 | 0,045 | 50 | 6,5 | 2 | 0,8 |
| 7 | G | 0,004 | 1,5 | 20 | 0,0017 | 90 | 8 | 2 | 0,5 |
| 8 | H | 0,016 | 19,5 | 20 | 0,0022 | 130 | 6,5 | 1,5 | 0,75 |
| 9 | I | 0,027 | 0,5 | 21 | 0,0003 | 160 | 1500 | 1,5 | 0,45 |
| 10 | J | 0,0047 | 2 | 21 | 0,05 | 10 | 50 | 2,5 | 0,35 |
| 11 | А | 0,003 | 3 | 20 | 0,021 | 21 | 100 | 3 | 0,4 |
| 12 | B | 0,024 | 12 | 22 | 0,013 | 35 | 400 | 1,5 | 0,55 |
| 13 | C | 0,026 | 8 | 20 | 0,00044 | 110 | 20 | 2 | 0,6 |

Продовження табл. 5.12

| № варіанта | Речовина-забруднювач | Інгаляційний шлях надходження до організму (атмосферне повітря) |  |  | Пероральний шлях надходження до організму (вода та їжа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрація забруднювача у повітрі, Ci, мг/м3 | Тривалість контакту, ET, годин | Об’єм повітря, що вдихається, IR, м3/добу | Концентрація забруднювача у воді та їжі CW (мг/л) = CF (мг/кг) | Частота споживання забрудненої води, ET, діб/рік | Кількість спожитого продукту , IR, г/добу | Кількість води, що випита протягом доби, IR, л/добу | Доля забрудненого продукту в загальному обсязі спожитої їжі, FI |
| 14 | D | 0,0055 | 4 | 21 | 0,00026 | 350 | 35 | 2 | 0,7 |
| 15 | E | 0,002 | 12 | 20 | 0,0075 | 200 | 6,5 | 1,5 | 0,25 |
| 154 16 | F | 0,03 | 1,5 | 22 | 0,0035 | 250 | 93 | 2,5 | 0,75 |
| 17 | G | 0,007 | 9 | 20 | 0,00027 | 257 | 45 | 2 | 0,8 |
| 18 | H | 0,025 | 1,5 | 21 | 0,0048 | 80 | 25 | 1,5 | 0,65 |
| 19 | I | 0,0063 | 19,5 | 20 | 0,0017 | 145 | 200 | 1,5 | 0,9 |
| 20 | J | 0,003 | 0,5 | 22 | 0,0023 | 20 | 7,0 | 2 | 0,95 |
| 21 | А | 0,014 | 2 | 21 | 0,01 | 7 | 100 | 2 | 0,3 |
| 22 | B | 0,013 | 3 | 22 | 0,0041 | 300 | 150 | 1,5 | 0,8 |
| 23 | C | 0,005 | 12 | 20 | 0,0076 | 310 | 8 | 2 | 0,5 |
| 24 | D | 0,02 | 8 | 21 | 0,00025 | 14 | 45 | 2 | 0,15 |
| 25 | E | 0,003 | 4 | 20 | 0,00019 | 28 | 30 | 1,5 | 0,45 |
| 26 | F | 0,017 | 12 | 22 | 0,00065 | 125 | 240 | 2,5 | 0,35 |
| 27 | G | 0,0045 | 1,5 | 20 | 0,0078 | 350 | 15 | 2 | 0,1 |
| 28 | H | 0,016 | 9 | 20 | 0,0096 | 257 | 10 | 2 | 0,55 |
| 29 | I | 0,002 | 1,5 | 21 | 0,00034 | 90 | 50 | 1,5 | 0,6 |
| 30 | J | 0,02 | 19,5 | 20 | 0,17 | 100 | 93 | 2 | 0,5 |

Задача 2.

Розрахувати ризик від неканцерогенного впливу забрудненої води з колодязя при щоденному споживанні води, тобто ЕТ=365 днів на рік. Концентрації та перелік забруднюючих речовин наведено у табл. 5.13, інші вихідні дані див. у табл. 5.11, 5.12 до завдання №1.

Таблиця 5.13

Вихідні дані до задачі 2

| № вар. | Назва речовини-забруднювача / концентрація, мг/л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | A / 0,001 | C / 1,5 | D / 0,005 | E / 0,353 |
| 2 | H / 0,035 | I / 0,345 | J / 1,6 | K / 0,0012 |
| 3 | L / 0,0002 | M / 0,267 | N / 0,12 | O / 0,168 |
| 4 | P / 0,015 | Q / 0,012 | R / 0,08 | A / 0,0014 |
| 5 | A / 0,0101 | H / 0,678 | L / 5,0 | P / 0,0033 |
| 16 6 | C / 0,003 | I / 0,0012 | M / 0,0032 | Q / 0,087 |
| 7 | D / 0,085 | J / 0,009 | N / 0,27 | R / 1,202 |
| 8 | E / 0,0018 | K / 0,0101 | O / 0,048 | A / 2,3 |
| 9 | A / 0,008 | J / 0,0012 | N / 0,0031 | P / 5,0 |
| 10 | C / 0,165 | K / 0,078 | L / 0,014 | Q / 0,9 |
| 11 | A / 0,025 | K / 2,0 | H / 0,4 | J / 0,0901 |
| 12 | C / 0,16 | H / 1,01 | M / 0,1012 | R / 0,315 |
| 13 | D / 1,1 | L / 0,0017 | P / 0,0166 | K / 0,0402 |
| 14 | L / 0,006 | J / 0,0275 | R / 0,45 | E / 0,0015 |
| 15 | N / 0,09 | Q / 0,0305 | I / 0,233 | C / 0,549 |
| 16 | R / 0,0045 | I / 0,689 | K / 0,085 | E / 0,0301 |
| 17 | P / 0,075 | Q / 0,333 | N / 0,0089 | C / 0,112 |
| 18 | A / 0,9 | H / 0,0121 | L / 0,5 | Q / 0,0104 |
| 19 | C / 0,0101 | I / 0,0034 | H / 0,85 | Q / 1,202 |
| 20 | D / 0,0011 | J / 0,007 | M / 0,003 | R / 0,0903 |
| 21 | E / 0,1615 | K / 0,0002 | P / 0,05 | C / 0,141 |
| 22 | L / 0,135 | Q / 0,00012 | H / 0,027 | I / 1,05 |
| 23 | H / 2,5 | A / 0,023 | L / 0,0019 | M / 0,0206 |
| 24 | M / 1,0 | R / 0,087 | P / 2,3 | Q / 0,1075 |
| 25 | P / 0,07 | K / 1,2 | A / 1,9 | H / 0,2301 |
| 26 | R / 0,0018 | E / 2,6 | C / 3,0 | I / 0,0131 |
| 27 | I / 0,252 | C / 0,009 | D / 0,0009 | J / 0,0702 |
| 28 | K / 3,5 | E / 0,054 | P / 0,0102 | Q / 0,3051 |
| 29 | D / 0,255 | E / 0,031 | N / 0,155 | O / 0,7801 |
| 30 | J / 0,645 | K / 0,0029 | A / 0,085 | C / 0,04 |