КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 2

- Що таке фізична величина?

- Що таке позначення фізичної величини? Наведіть приклади позначення.

- Що таке вимірювана величина та розмір фізичної величини?

- Що таке значення вимірюваної величини та одиниця вимірювання?

- Що таке істинне та дійсне значення фізичної величини?

- Що таке результат вимірювання та вимірювальна інформація?

- Що таке система фізичних величин? Назвіть одиниці системи одиниць.

- Як позначаються одиниці фізичних величин?

- Що таке розмірність величини? Які існують правила для формул розмірнос- тей похідних величин?

- Що таке еталон одиниць фізичних величин? Які існують види еталонів?

- Що таке вимірювання? Які основні існують компоненти вимірювального процесу?

- Які Вам відомі ознаки вимірювань?

- Дати означення методу вимірювань.

- Яке вимірювання є прямим? Навести приклади.

- Яке вимірювання є непрямим? Навести приклади.

- Що таке опосередковане вимірювання? Навести приклади.

- Що таке сумісне вимірювання? Для чого виконуються сумісні вимірювання?

- Що таке сукупні вимірювання? Для чого виконуються сукупні вимірювання?

- Дати означення методу безпосереднього оцінювання.

- Дати означення методу порівняння з мірою.

- Що таке алгоритм вимірювання? Яке призначення алгоритму вимірювання?

- Що таке методика вимірювань? Яке призначення методики вимірювань?

- Охарактеризуйте значущість вимірювань.

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ДО РОЗДІЛУ 2

- Знайти розмірність магнітного моменту M електричного контуру, як добуток сили струму І в контурі на його площу S.

- Знайти розмірність густини струму J як відношення сили струму І до площі S, через яку протікає струм.

- Знайти розмірність ємності С, враховуючи, що енергія, яка запасена в конден-

C U 2

саторі дорівнює E 	.

2

- Знайти розмірність електричної енергії W, як добуток сили струму І на напру- гу U та на час роботи t.

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ ДО РОЗДІЛУ 2

1 Доповніть відповідь.

Сукупність величин, серед яких одні умовно вважаються незалежними, а інші на основі фізичних законів виражаються через них, має назву …

- система величин

- основні одиниці

- еталони

- аналогова фізична величина

- Чи вірне твердження?

Основною одиницею електрики і магнетизму є ампер, що дорівнює силі не- змінного струму, який при проходженні по двох паралельних прямолінійних провідниках викликав би силу взаємодії, що дорівнює 2·10-7 Н?

  - так

  - ні

  - Доповніть відповідь.

… - це засіб вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення та (або) збері- гання одиниць фізичної величини, а також передачу розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки.

    - вимірювальний прилад

    - вимірювальний перетворювач

    - еталон

    - міра

  - Що таке аналогова фізична величина?

    - це величина, що поділена на рівні за розміром частини – кванти

    - це величина, яка на кінцевому часовому інтервалі в заданому діапазоні набуває нескінченної кількості значень

    - це магнітна величина

    - це неелектрична величина

- Що таке вимірювальний прилад?

  - засіб вимірювань, в якому реєструється сигнал вимірювальної інформа-

ції

  - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваль-

ної інформації

  - засіб вимірювань, в якому створюється кодовий сигнал вимірювальної інформації

  - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормова- ні метрологічні характеристики

- Доповніть відповідь.

… - це послідовність вимірювальних операцій, що забезпечує вимірювання згі- дно з обраним методом.

  - методика виконання вимірювання

  - принцип вимірювання

  - процедура вимірювання

  - алгоритм виконання вимірювань

- Суб’єкт вимірювання, який може брати безпосередню участь у виконанні вимірювального експерименту – це …

  - дослідник	3 виконавець

  - експериментатор	4 спостерігач

- Вимірювання, при яких засіб вимірювань має безпосередній механічний кон- такт з досліджуваним об’єктом, мають назву …

  - разові

  - безконтактні

  - технічні

  - контактні

- Вимірювання однієї величини, в якому її значення одержують безпосередньо за показом відповідного приладу, без необхідних для знаходження значення вимірюваної величини додаткових обчислень – це …

  - пряме вимірювання

  - алгоритм вимірювання

  - метрологічний нагляд

  - непряме вимірювання

- Вимірювання, в якому значення однієї чи декількох вимірюваних величин знаходять за результатами обчислень за відомими залежностями від декількох величин аргументів, що вимірюються прямо – це …

  - непряме вимірювання

  - метрологічна атестація

  - опосередковані вимірювання

  - сумісні вимірювання