КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 3

- Що таке засоби вимірювальної техніки?

- Що таке засоби вимірювань? Наведіть приклади.

- Що таке вимірювальні пристрої? Наведіть приклади.

- Розкрийте суть поняття «структурна схема вимірювального пристрою».

- Що таке метрологічні та неметрологічні характеристики ЗВТ?

- Охарактеризуйте такі поняття «шкала приладу», «діапазон показань та діапа- зон вимірювань», «показ вимірювального приладу», «ціна поділки» та «стала приладу».

- Як пов’язані між собою показ, стала приладу та ціна поділки?

- Що таке чутливість ЗВТ та його поріг чутливості?

- Наведіть умовні позначення класів точності ЗВ та поясніть їх зміст.

- Як класифікують засоби вимірювань за метрологічними характеристиками?

- Як класифікують похибки засобів вимірювань?

- Розкрийте поняття «абсолютна похибка», «відносна похибка», «приведена похибка», «адитивна похибка», «мультиплікативна похибка» та «клас точнос- ті».

- Що таке нормування похибок ЗВТ?

- Охарактеризуйте основні випадки нормування похибок ЗВТ в залежності від співвідношення адитивної та мультиплікативної складових у похибці ЗВТ.

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ДО РОЗДІЛУ 3

- Знайти сталу амперметра з границею вимірювання 2,5 А і з максимальним ві- дліком 100.

- Визначити сталу та показ вольтметра з границею вимірювання 7,5 В і макси- мальним відліком 150, якщо його покажчик зупинився на позначці шкали

«105».

- Визначити сталу омметра та його показ з границею вимірювання 30 Ом і шкалою на 30 поділок, якщо усталене розташування покажчика на шкалі – на позначці «20».

- Встановити границю вимірювання і сталу міліамперметра з максимальним ві- дліком 100, якщо при відхиленні покажчика на позначку шкали «90» експери- ментатор зафіксував показ 45 мA.

- За допомогою цифрового вольтметра класу точності 0,1/0,01 з границею ви- мірювання UК = 100 В експериментатор здійснив два вимірювання напруги і отримав два покази U1 = 70 В та U2 = 40 В. Визначити граничні значення основ- них абсолютних та відносних похибок для цих двох випадків і зробити висно- вок щодо точності вимірювань.

- Мілівольтметр має рівномірну шкалу з нульової відміткою в її середній зоні та розподілену на 50 поділок. Нижня межа вимірювання мілівольтметра UН = – 150 мВ, а верхня межа UВ = + 150 мВ. Навести графічне зображення шкали та визначити ціну поділки. Знайти абсолютну і приведену похибки градуювання шкали мілівольтметра. Визначити величину чутливості приладу.

- Під час повірки електромагнітного вольтметра з верхньою границею вимірю- вання 300 В на кожній позначці шкали з цифрами: 50; 100; 150; 200; 250; 300 В експериментатором були отримані відповідні покази цифрового вольтметра: 43; 95; 154; 198; 251; 299,5 В. До якого класу точності належить електромагнітний

вольтметр, якщо під нормування підпадає абсолютна похибка? Побудувати графічну залежність абсолютної похибки для всіх позначок шкали з цифрами вольтметра.

- Ватметр з верхньою границею вимірювання за напругою 150 В та з верхньою границею вимірювання за струмом 5 А і максимальним відліком шкали 150 має

граничне значення абсолютної похибки   2,5 Вт. Визначити клас точності

приладу та значення відносної похибки, якщо при вимірюванні активної поту- жності отримано показ 500 Вт.

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ ДО РОЗДІЛУ 3

- Вимірювальний пристрій, що реалізує відтворення та (або) зберігання фізич- ної величини заданого розміру – це …

  - вимірювальний перетворювач

  - міра

  - компаратора

  - аналоговий вимірювальний прилад

- Вимірювальний пристрій, що реалізує вимірювальне перетворення – це …

  - міра

  - вимірювальний перетворювач

  - реєструвальний засіб вимірювання

  - цифровий вимірювальний прилад

- Що таке генераторний вимірювальний перетворювач?

  - це перетворювач, в яких зміна вхідного сигналу призводить до зміни їх параметрів – опору, індуктивності, ємності та частоти

  - це вимірювальний пристрій, що є сукупністю засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення і виконує обчислювальні операції під час вимірювань

  - це вимірювальний перетворювач, який реалізує масштабне вимірюваль- не перетворення

  - це перетворювач, вихідні сигнали яких мають енергетичні властивості – напруга, струму, магніторушійна та електрорушійна сили

- Перетворювач, в яких зміна вхідного сигналу призводить до зміни їх параме- трів – опору, індуктивності, ємності та частоти, має назву …

  - генераторний вимірювальний перетворювач

  - числовий вимірювальний перетворювач

  - параметричний вимірювальний перетворювач

  - масштабний перетворювач

- Доповніть відповідь.

… - це вимірювальний пристрій, що реалізує порівняння однорідних фізичних величин.

  - аналоговий вимірювальний прилад

  - компаратор (пристрій порівняння)

  - цифровий вимірювальний прилад

  - міра

- Який перетворювач є масштабним?

  - вимірювальний перетворювач, який реалізує масштабне вимірювальне перетворення

  - це перетворювач, в яких зміна вхідного сигналу призводить до зміни їх параметрів – опору, індуктивності, ємності та частоти

  - це вимірювальний пристрій, що є сукупністю засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення і виконує обчислювальні операції під час вимірювань

  - це перетворювач, вихідні сигнали яких мають енергетичні властивості – напруга, струму, магніторушійна та електрорушійна сили

- Які характеристики засобів вимірювальної техніки є метрологічними?

  - характеристики, які впливають на результат та точність вимірювання

  - характеристики, які відображають властивості та функціонування засо- бів вимірювальної техніки

  - характеристики, які описують функціональний взаємозв’язок між вихі- дною та вхідною фізичними величинами

  - характеристики, за якими оцінюють точність засобів вимірювальної те-

хніки

- Що таке стала вимірювального приладу?

  - це різниця значень вимірюваної величини, що відповідає відстані між двома найближчими позначками шкали

  - це інтервал значень вимірюваної величини, який обмежений початко- вим і кінцевим значеннями шкали приладу

  - це найбільше число, яке можна зчитати з пристрою відліку

  - це відношення границі вимірювання приладу або максимального зна- чення багатозначної міри до максимального показу приладу

- Здатність засобу вимірювальної техніки зберігати свої характеристики у за- даних межах за певних умов експлуатації упродовж заданого часу має назву …

  - робото здатність засобу вимірювальної техніки

  - економічність засобу вимірювальної техніки

  - відмова засобу вимірювальної техніки

  - надійність засобу вимірювальної техніки

- Оберіть вірне найменування умовного позначення на шкалі приладу

  - електродинамічний прилад

  - електромагнітний прилад

  - магнітоелектричний прилад

  - феродинамічний прилад

- Оберіть вірне найменування умовного позначення на шкалі приладу

45º

вертикальна установка шкали приладу

  - положення шкали під кутом

  - горизонтальна установка шкали приладу

  - орієнтація приладу в земному магнітному полі

- Визначити сталу вольтметра, В/поділку, з границею вимірювання 600 В і з максимальним відліком 150.

  - 4 В/поділку

  - 4,5 В/поділку

  - 3,5 В/поділку

  - 0,4 поділки/В

- Визначити величину чутливості амперметра, поділка/А, з границею вимірю- вання 10 А і з максимальним відліком 100.

  - 10 А/поділку

  - 1 А/поділку

  - 10 поділок/А

  - 0,1 А/поділку

- Визначити показ ватметра, Вт, стала якого дорівнює 5 Вт/поділку, якщо за положенням стрілочного покажчика на шкалі встановлено, що відлік дорівнює 70.

| 1 | 300 Вт | 3 | 400 Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 350 Вт | 4 | 250 Вт |

- Визначити сталу електродинамічного ватметра, Вт/поділку, у якого границя вимірювання за напругою дорівнює 300 В, границя вимірювання за струмом - 5 А, максимальний відлік 150.

  - 2 В/поділку

  - 0,33 А/поділку

  - 10 Вт/поділку

  - 3 поділку/А

- Оберіть вірне найменування умовного позначення на шкалі приладу

  - феродинамічний логометр

  - електромагнітний логометр

  - магнітоелектричний логометр

  - індукційний прилад

- Розшифруйте умовне позначення класу точності 0,5/0,2

  - клас точності цифрового приладу

  - клас точності аналогового приладу

  - клас точності електронного приладу

  - приведена похибка приладу

- Похибка засобу вимірювальної техніки за нормальних умов його застосу- вання є …

- основною похибкою

- додатковою інструментальною

- адитивною

- мультиплікативною

- За якою аналітичною формулою визначається приведена похибка засобу вимірювань?

  - ЗВ

 Х ЗВ  ХІ

3 гр

  1

100

d  XН

 с  d  X 

	 ЗВ

100%

  ЗВ

100%

Х

Х

ЗВ	4

І