КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 4

- Що таке точність вимірювання?

- Що таке похибка вимірювання?

- Що таке абсолютна та відносна похибки вимірювань?

- Назвіть основні причини виникнення похибок вимірювання?

- Що таке інструментальна та особиста похибки вимірювань?

- Що таке обчислювальна та методична похибки вимірювань?

- Що таке адитивна та мультиплікативна похибки вимірювань?

- Що таке систематична та змінна похибки вимірювань? Як поділяються зміні похибки?

- Що таке випадкова похибка вимірювання?

- Що таке густина розподілу випадкової похибки? Що характеризує форма густини розподілу похибки?

- Охарактеризуйте довірчі границі випадкової похибки.

- Що таке математичне сподівання та дисперсія похибки?

- Нормальний розподіл. Густина і числові характеристики нормального роз- поділу.

- Основні операції опрацювання результатів вимірювань.

- Числові характеристики алгебраїчної суми декількох складових випадкової похибки.

- Знаходження довірчих границь алгебраїчної суми похибок.

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ДО РОЗДІЛУ 4

- Відносна систематична похибка вимірювання опору 7,5 Ом задана граничним

значенням

 гр  0,5%.

Що означає такий запис?

- Граничне значення абсолютної систематичної похибки мілівольтметра стано-

вить

1,2

мВ. Що означає такий запис?

- Абсолютна похибка ватметра на межі вимірювання 750 Вт у режимі без калі- брування може сягати значень  0,5 Вт/год. Знайти граничні значення цієї складової похибки за п’ять годин роботи ватметра.

- Для нормального розподілу випадкової похибки з параметрами т = 6 мА, ζ = 3,0 мА визначити математичне сподівання похибки, її дисперсію та стандартне відхилення. Записати аналітичний вираз густини розподілу.

- Для заданих трьох незалежних складових похибок знайти математичне спо- дівання сумарної похибки, дисперсію сумарної похибки, стандартне відхилення сумарної похибки, довірчі границі сумарної похибки та навести її запис. Похи- бки мають нормальні розподіли з такими параметрами: т1 = 4 мкВ, ζ1 = 6 мкВ; т2 = - 2 мкВ, ζ1 = 4 мкВ; т3 = 1 мкВ, ζ1 = 5 мкВ; Рдов = 0,95.

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ ДО РОЗДІЛУ 4

- Значення фізичної величини, яке знайдене експериментальним шляхом і на- стільки наближене до істинного значення, що може використовуватись замість нього, має назву …

  - істинне значення

  - похибка результату вимірювання

  - результат вимірювання

  - дійсне значення

- Яка похибка є систематичною похибкою?

  - це складова похибки, що випадково змінюється у ряді вимірювань одні- єї й тієї ж величини

  - це різниця між результатом вимірювання та дійсним значенням вимі- рюваної величини

  - це складова похибки, що залишається сталою або прогнозовано зміню- ється у ряді вимірювань однієї й тієї ж величини

  - це абсолютна похибка, яка не залежить від значення вимірюваної вели-

чини

- Які похибки зумовлені недосконалістю засобів вимірювальної техніки та за- лежністю їх властивостей від впливу зовнішніх умов?

  - методичні похибки

  - інструментальними

  - адитивні похибки

  - мультиплікативні похибки

- Які похибки виникають від ефектів заокруглення та від обчислення при розв’язанні вимірювальної задачі?

  - випадкові похибки

  - надмірні похибки

  - регулярні похибки

  - обчислювальні похибки

- Що таке абсолютна похибка вимірювань?

  - це різниця між результатом вимірювання та істинним значенням вимі- рюваної величини

  - це відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірю- вальної величини

  - це значення, яке ідеальним чином відображає властивість даного об’єкту, як в кількісному, так й якісному відношенні

  - це приблизна оцінка істинного значення величини, яка знайдена шля- хом вимірювання

- Що таке клас точності засобу вимірювальної техніки?

  - це похибки, які виникають під час динамічних вимірювань, в яких вимі- рювана величина під час вимірювального експерименту може змінюватися

  - це похибки, які виникають під час статичних вимірювань, в яких вимі- рювана величина упродовж вимірювального експерименту не змінюється

  - це узагальнена характеристика засобу вимірювань, що визначається межами його допустимих основної і додаткових похибок, а також іншими хара- ктеристиками, що впливають на його точність

  - це занадто великі відхилення результату вимірювання від істинного значення, які є неможливими при використанні справних засобів вимірювань в робочих умовах

- Яка суть умовного позначення класу точності 0,02/0,01?

  - форма похибки – відносна; границі основної абсолютної похибки циф- рових приладів

  - форма похибки – зведена; нормоване значення вимірюваної величини визначено в одиницях вимірюваної величини

  - форма похибки – зведена; нормоване значення вимірюваної величини приймається рівним довжині шкали або її частині

  - форма похибки – відносна; безпосередня вказівка на границю допусти- мої основної похибки

- Яке умовне позначення класу точності безпосереднє вказує, що границя до-

пустимої основної похибки дорівнює  2,5%?

| 1 | 1,5 |
| --- | --- |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 3,0 / 2,5 |

- Як аналітично визначаються абсолютна похибка аналогових приладів, якщо відомий клас точності та границі вимірювання?

  - гр

  гр  XК

100%



  кл.т. XK

100%

 XК	

  - гр  с  d  x	1 100%

		п	

  -  гр

  d  X K

 c  d  xп

100%

  - 	 гр 100%  кл.т  X К

x

x

гр

n	n

- Визначити, в якому випадку буде досягнута вища точність вимірювання струму 2,5 А, якщо для вимірювання використовувались два аналогові прилади: один класу точності 0,5 з границею вимірювання 5,0 А, другий класу точності 0,1 з границею вимірювання 10 А.

  - при застосуванні обох амперметрів

  - при застосуванні першого амперметра

  - при застосуванні другого амперметра

  - при застосуванні цифрового амперметра

- Визначити величину відносної похибки вимірювань температури, якщо ре- зультат вимірювання дорівнює 37,1 0С, істинне значення дорівнює 37,4 0С

1 0,3 0С

- мінус 0,8 %

- мінус 0,3 0С

- 0,8 %