ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ДО РОЗДІЛУ 6

- Визначити опір шунта, який підключений до міліамперметра класу точності 0,5 зі струмом повного відхилення рамки 300 мA і внутрішнім опором 0,2 Ом, якщо границя вимірювання нового амперметра 15 А.

- Амперметр з границею вимірювання 25 А побудований на основі мілівольт- метра магнітоелектричної системи класу точності 0,5 з максимальним відліком шкали 100, зі сталою за напругою 0,1 мВ/поділ. та внутрішнім опором 250 Ом підключений до шунта. Визначити опір шунта і потужність амперметра, яку споживає прилад під час вимірювання струму 20 А.

- Розрахувати опір додаткового резистора, який підключений до вольтметра з максимальним відліком 100, зі сталою за напругою 0,5 В/поділ. і внутрішнім опором 15 кОм, якщо границя вимірювання нового вольтметра 450 В.

- Визначити опір додаткового резистора, який підключений до вольтметра з границею вимірювання 75 В і власним споживанням потужності 0,95 Вт, якщо границя вимірювання нового вольтметра 300 В.

- Амперметр електромагнітної системи з границею вимірювання 5 А, з макси- мальним відліком шкали 100 підключений до однофазного кола змінного стру- му через вимірювальний трансформатор струму з номінальним коефіцієнтом трансформації 75/5. Розрахувати силу струму у колі живлення споживача, якщо відлік за шкалою амперметра дорівнює «70». Представити схему вимірювання.

- Обрати вимірювальний трансформатор струму з номінальним коефіцієнтом трансформації та очікуваний показ амперметра з границею вимірювання 5 А

для вимірювання сили струму величиною 55 А. Представити схему вимірюван- ня.

- Однофазний індукційний лічильник активної енергії включений до однофаз- ного кола змінного струму через вимірювальні трансформатори струму 20/5 та напруги 500/100. Показання індукційного лічильника на початку місяця дорів- нюють 250 кВт·год., а наприкінці місяця – 760 кВт·год. Визначити дійсну ви- трату активної енергії за поточний період. Представити схему вимірювання.

- Визначити номінальний коефіцієнт трансформації вимірювального трансфо- рматора напруги, який з вольтметром з границею вимірювання 150 В викорис- товується для вимірювань напруги 750 В.

- Визначити вихідний струм вимірювального підсилювача струму, якщо на вхід надходить струму 2 мА, а резистори зворотного зв’язку R1 = 80 кОм, R2 = 25 кОм.

- До однофазного кола змінного струму включений феродинамічний ватметр з границею вимірювання за струмом 5 А та з границею вимірювання за напругою 75 В, з максимальним відліком 150 поділок через вимірювальні трансформато- ри струму 80/5 і напруги 500/100. Визначити активну потужність однофазного кола змінного струму, якщо світловий покажчик ватметра зупинився на позна- чці шкали «70». Представити схему вимірювання.

- Розрахувати значення первинного струму у колі, якщо показ амперметра, який підключений до вторинного кола вимірювального трансформатора струму з номінальним коефіцієнтом 100/5, дорівнює 4,2 А.

- Визначити активну потужність у вторинні колі вимірювального трансформа- тора струму з номінальним коефіцієнтом трансформації 50/5, до якого підклю- чений електродинамічний ватметр. Стала приладу дорівнює 5 Вт/поділ., а стрі- лочний покажчик приладу зупинився на позначці шкали «90».

- Експериментатору необхідно обрати вимірювальні трансформатори струму та напруги, якщо відомо, що напруга живлення однофазного кола змінного струму дорівнює 450 В, а струм для живлення електричного навантаження до- рівнює 6 А. Представити схему вимірювання.

ТЕСТОВІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ ДО РОЗДІЛУ 6

- Резистивний вимірювальний перетворювач, який призначений для розширен- ня меж вимірювання магнітоелектричних приладів за струмом – це …

  - вимірювальний трансформатор струму

  - шунт

  - вимірювальний трансформатор напруги

  - додатковий резистор

- За яким аналітичним виразом визначається опір шунта?

  - k	

I1Н

I

IН

2 Н

  - RД

 RPV

 n 1

p1	 1	1 	p1

  - RШ1  RPA  p  

 p ; RШ 2  R  p

1 p

  - R	

1

RPA

1  p1	2 	1	2

 RPA



Ш	I

1

I PA

p 1

- Який резистивний вимірювальний перетворювач напруги призначений для розширення меж вимірювань за напругою вольтметрів та приладів, що мають кола напруги?

  - вимірювальний трансформатор струму

  - шунт

  - вимірювальний трансформатор напруги

  - додатковий резистор

- За яким аналітичним виразом визначається опір додаткового резистора?

  - R	

RPA

 RPA



Ш	I

1

IPA

p 1

  - RД

 RPV

 n 1

k	 I1Н

3	I

IН

2 Н

4	p1	 1	1 	p1

RШ1  RPA  p

1  p  p

; RШ 2  R  p

1 p

1	  1	2 	1	2

- Який вимірювальний перетворювач призначений для зменшення напруги у за- дану кількість разів у колах постійного та змінного струму, а також для розширен- ня границі вимірювань за напругою приладів з великим вхідним опором?

  - шунт

  - додатковий резистор

  - подільник напруги

  - вимірювальний трансформатор струму

- В яких умовах працює вимірювальний трансформатор струму?

  - в умовах, які наближені до холостого ходу

  - в умовах перевантаження

  - в умовах, які наближені до короткого замикання

  - в звичайних умовах

- Чому повинна дорівнювати величина сили струму в однофазному колі змін- ного струму, якщо амперметр до кола включений через вимірювальний транс- форматор струму з коефіцієнтом трансформації 10/5, а показ приладу дорівнює 4,0 А?

1  4,0 А	3  3,0 А

2  8,0 А	4  5 А

a

- Яке призначення наведеної схеми?

~ U	PV

A

TV	RH

X

x

  - схема включення вимірювального трансформатора напруги та вольт- метра до однофазного кола змінного струму

  - схема включення вимірювального трансформатора напруги та вольт- метра до трифазного кола змінного струму

  - схема включення вимірювального трансформатора напруги та вольт- метра до кола постійного струму

  - схема включення вимірювального трансформатора струму та вольтмет- ра до однофазного кола змінного струму

- До однофазного кола змінного струму включений феродинамічний ватметр з границею вимірювання за струмом 5 А та з границею вимірювання за напругою 300 В, зі шкалою на 150 поділок через вимірювальні трансформатори струму 10/5 і напруги 500/100. Визначити активну потужність, кВт, однофазного кола змінного струму, якщо показ приладу дорівнює «70».

1  3,5 кВт	3  5,0 кВт

2  1,0 кВт	4  7,0 кВт

- Однофазний індукційний лічильник активної енергії включений до однофа- зного кола змінного струму через вимірювальні трансформатори струму 50/5 та напруги 500/200. Показання індукційного лічильника дорівнюють: на початку місяця 50 кВт·год., а наприкінці місяця – 160 кВт·год. Визначити дійсну витра- ту активної енергії, кВт·год., за поточний період.

| 1 | 2750 кВт·год | 3 | 160 кВт·год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 110 кВт·год | 4 | 50 кВт·год |

- Який масштабний вимірювальний перетворювач призначений для розши- рення границь вимірювань за напругою колах змінного струму?

  - шунт

  - вимірювальний трансформатор напруги

  - подільник напруги

  - додатковий резистор

- Чи вірне твердження?

Вимірювальні підсилювачі є не тільки масштабними перетворювачами напруги, але й перетворювачами напруги на струм або струму на напругу?

  - не вірне

  - вірне

- На якому явищі оснований принцип дії індуктивного подільника напруги?

  - на явищі електромагнетизму

  - на явищі взаємодії заряджених тіл

  - на явищі теплової дії струму

  - на явищі електромагнітної індукції

- Для вимірювання струму в лінії без її розриву застосовують спеціальні вимірю- вальні трансформатори струму з роз'ємним осердям, які мають назву струмовимі- рювальні кліщі?

  - так

  - ні

- З наведених в таблиці схем оберіть схему включення вольтметра з додатко- вим резистором.

| 1 | R1 С1 UВХ R2 С2 UВИХ |  |  |  |  | 3 | PV UК.PV Uвим Rд Uд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  | 4 | ТА Л1 Л2 И1 И2 |
|  | W1 UВХ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W2 |  |  | ZH |  |  |
|  |  | UВИХ |  |  |  |  |  |

- З наведених в таблиці схем (питання 12) оберіть трансформаторну схему ін- дуктивного подільника напруги.

- З наведених в таблиці схем (питання 12) оберіть схему ємнісного подільни- ка напруги.

- Розрахувати значення первинної напруги у колі, якщо показ вольтметра, який підключений до вторинного кола вимірювального трансформатора напру- ги з номінальним коефіцієнтом 500/100, дорівнює 75 В.

1  75 В	3  375 В

2  100 В	4  500 В

- Як аналітично визначається номінальний коефіцієнт трансформації вимірю- вального трансформатора напруги?

  - KUН

 U1Н

U2 Н

 w1 w2

3 KI

 w1

w2

  - KI

 I1 I2

4 KIН

 I1Н

I 2Н

 w1 w2

- В яких умовах працює вимірювальний трансформатор напруги?

  - в умовах перенавантаження

  - в умовах, які наближені до холостого ходу

  - в звичайних умовах

  - в умовах, які наближені до короткого замикання