# Практична робота 1. Аналіз джерел викидів CO₂ у промисловості

## Мета:

## • Ознайомитися з основними джерелами викидів CO₂ у промислових галузях.

## • Навчитися класифікувати джерела за типами (енергетичні, технологічні, транспортні тощо).

## • Освоїти методику розрахунку орієнтовних обсягів викидів.

## • Розвинути практичні навички екологічного аналізу та формування таблиць даних.

## Теоретичні відомості

## Викиди CO₂ у промисловості виникають:

## 1. Енергетичні процеси – спалювання вугілля, газу, мазуту на ТЕС, котельнях підприємств.

## 2. Технологічні процеси – виплавка сталі, виробництво цементу, випал вапняку, хімічні реакції.

## 3. Транспорт та логістика – викиди від внутрішнього транспорту (вантажівки, залізниця, спецтехніка).

## 4. Допоміжні процеси – робота генераторів, компресорів, технологічних печей.

Основними джерелами викидів CO₂ є:

- енергетика (спалювання вугілля, газу, мазуту на ТЕС);

- металургія (відновлення руди в доменних печах, виробництво сталі);

- цементна промисловість (кальцинація CaCO₃ → CaO + CO₂);

- хімічна промисловість (виробництво аміаку, пластмас, добрив).

Формула для розрахунку:

E = A × EF

де E – обсяг викидів CO₂, т;

A – кількість спожитого палива;

EF – питомий коефіцієнт викидів.

## Завдання для студентів

1. Визначити основні джерела викидів CO₂ на умовному промисловому підприємстві.

2. Скласти таблицю джерел з орієнтовними показниками споживання палива.

3. Виконати розрахунок обсягів викидів CO₂.

4. Побудувати діаграму частки викидів за джерелами.

5. Зробити висновок про найбільш критичні процеси.

Варіанти індивідуальних завдань

| Варіант | Галузі для аналізу |
| --- | --- |
| 1 | Підприємство харчової промисловості (котельня на газу, автопарк, холодильне обладнання). |
| 2 | Цементний завод (печі випалу, котельня на мазуті, внутрішній транспорт). |
| 3 | Хімічний комбінат (спалювання газу, процес виробництва аміаку, компресорне обладнання). |
| 4 | Нафтопереробний завод (факельні викиди, парові котли, транспорт). |
| 5 | Машинобудівний завод (електрокотельня, транспорт, зварювальні процеси). |

## Коефіцієнти викидів (EF)

Використовують стандартизовані значення (IPCC, EMEP/EEA, ДСТУ).

| Вид палива / процес | EF (т CO₂ / одиницю) |
| --- | --- |
| Вугілля | 2,5 т/т палива |
| Кокс | 3,0 т/т палива |
| Природний газ | 1,9 т/тис. м³ |
| Дизпаливо | 3,2 т/т палива |
| Бензин | 3,0 т/т палива |
| Мазут | 3,1 т/т палива |
| Випал CaCO₃ (цемент, вапно) | 0,44 т/т CaCO₃ |
| Виробництво аміаку | 1,6 т/т продукції |

## Орієнтовні обсяги споживання (навчальні приклади)

Можна задати студентам «умовне підприємство» з простими даними.

### Варіант 1. Харчове підприємство

- Котельня на газу – 300 тис. м³/рік.

- Автотранспорт – 20 т дизпалива/рік.

- Холодильне обладнання – 100 тис. кВт·год електроенергії (можна перевести в CO₂ залежно від енергоміксу).

### Варіант 2. Цементний завод

- Піч випалу вапняку – 2000 т CaCO₃.

- Котельня на мазуті – 500 т.

- Внутрішній транспорт – 30 т дизпалива.

### Варіант 3. Хімічний комбінат

- Природний газ для реакторів – 800 тис. м³.

- Виробництво аміаку – 1000 т.

- Компресорне обладнання – 200 тис. кВт·год.

### Варіант 4. Нафтопереробний завод

- Факельні викиди – 50 т газу.

- Парові котли – 700 т мазуту.

- Транспорт – 25 т дизпалива.

### Варіант 5. Машинобудівний завод

- Електрокотельня – 300 тис. кВт·год.

- Транспорт – 15 т бензину.

- Зварювальні процеси – 5000 м³ ацетилену.

Приклад виконання

| Джерело викидів | Вид палива / процес | Споживання палива | EF (т CO₂/од.) | Розрахунок | Викиди CO₂, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельня | Вугілля – 2000 т | 2000 т | 2,5 | 2000×2,5 | 5000 |
| Домна | Кокс – 1500 т | 1500 т | 3,0 | 1500×3,0 | 4500 |
| Цементний цех | Випал CaCO₃ – 1000 т | 1000 т | 0,44 | 1000×0,44 | 440 |
| Транспорт | Дизпаливо – 50 т | 50 т | 3,2 | 50×3,2 | 160 |

Загальні викиди: 10 100 т CO₂

Розрахунок частки кожної галузі:

- Котельня: (5000 / 10100)×100 = 49,5%

- Домна: (4500 / 10100)×100 = 44,5%

- Цементний цех: (440 / 10100)×100 = 4,3%

5. Висновки

• Найбільші обсяги CO₂ пов’язані з енергетичними та технологічними процесами. (Найбільші викиди СО₂ дає енергетика, тому саме ця галузь повинна бути першочерговим напрямком для впровадження інноваційних технологій декарбонізації.)

• Транспортні джерела мають відносно малу частку.

• Основний напрям декарбонізації – підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії.

Контрольні запитання

- Чому енергетика вважається ключовим джерелом парникових газів?

- Який процес у виробництві цементу дає найбільші викиди СО₂?

- Як транспорт впливає на баланс викидів CO₂?

- Які з інноваційних технологій можуть скоротити викиди у металургії?