### Практична робота 2. Методи уловлювання та зберігання CO₂ (CCS, CCU)

Мета: ознайомитися з технологіями уловлювання СО₂.

Теоретичні відомості

Практична робота передбачає вивчення чотирьох методів уловлювання вуглекислого газу (хімічна абсорбція, адсорбція, мембрани, кріогенне уловлювання) для подальшого порівняння їхніх характеристик у таблиці та визначення найефективнішого методу для теплових електростанцій (ТЕС).

- Хімічна абсорбція:

Цей метод використовує хімічні речовини (абсорбенти), які реагують з СО₂, утворюючи нові сполуки.

  - Переваги: Висока ефективність уловлювання, перевірена технологія.

  - Недоліки: Високі енергетичні витрати на регенерацію абсорбенту.

- Адсорбція:

СО₂ фізично або хімічно зв'язується з поверхнею твердого матеріалу (адсорбенту), наприклад, на основі активованого вугілля чи цеолітів.

  - Переваги: Можливість роботи при нижчих температурах, відносно низькі енергетичні витрати.

  - Недоліки: Чутливість до домішок, потенційна втрата продуктивності з часом.

- Мембрани:

Газоподібний СО₂ відокремлюється від інших газів за допомогою спеціальних напівпроникних мембран, які пропускають один газ і затримують інший.

  - Переваги: Енергоефективність, відсутність хімічних реагентів.

  - Недоліки: Висока вартість мембран, чутливість до забруднень, обмежена стійкість.

- Кріогенне уловлювання:

СО₂ відокремлюється шляхом охолодження димових газів до дуже низьких температур, що призводить до його конденсації та відділення.

  - Переваги: Висока чистота уловленого СО₂.

  - Недоліки: Надзвичайно високі енергетичні витрати через необхідність кріогенного охолодження, що робить цей метод менш популярним для ТЕС.

| Метод. | Ефективність уловлювання, % | Вартість, $/т СО₂ | Сфера застосування |
| --- | --- | --- | --- |
| Абсорбція (MEA) | 90 | 40–60 | ТЕС, цементні заводи |
| Адсорбція | 70 | 30–50 | Хімічна промисловість |
| Мембранні технології | 60 | 20–40 | Газопереробка |
| Кріогенне | 95 | 80–100 | Висококонцентровані потоки |

- Вловлений CO₂:

Qвл=Qвикиди∙ηвл

- де ηвл - ефективність уловлювання у частках (85% = 0,85)

- Залишкові викиди:

Qзал = Qвикиди−QвлQ

Обсяг сховища, млн м³:

V=Qвл∙106тρ

де ρ – щільність CO₂ у надрах (700 кг/м³ = 0,7 т/м³)

Завдання:

- Вивчити методи: хімічна абсорбція, адсорбція, мембрани, кріогенне уловлювання.

- Для заданого варіанту (див. таблицю нижче) розрахувати:

- Скільки тонн CO₂ можна уловити на рік при відомому обсязі викидів та ефективності методу.

- Залишкові викиди після уловлювання.

Орієнтовну площу/обсяг сховища для зберігання (за щільністю CO₂ у надрах 700 кг/м³).

| Варіант | Джерело (ТЕС/завод) | Викиди CO₂, млн т/рік | Технологія | Ефективність уловлювання, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕС на вугіллі | 8 | Абсорбція (MEA) | 85 |
| 2 | Металургійний комбінат | 5 | Мембранні технології | 90 |
| 3 | Хімічний завод | 3 | Адсорбція | 70 |
| 4 | Цементний завод | 2,5 | Абсорбція (MEA) | 80 |
| 5 | ТЕС на газі | 6 | Адсорбція | 65 |
| 6 | Нафтопереробний завод | 4 | Абсорбція (MEA) | 75 |
| 7 | БіоТЕС | 1,5 | Мембранні технології | 88 |
| 8 | Сміттєспалювальний завод | 0,9 | Кріогенне | 70 |
| 9 | Хімкомбінат | 7 | Адсорбція | 60 |
| 10 | ТЕС на вугіллі | 10 | Кріогенне | 92 |

- Побудувати таблицю розрахунків.

- Зробити короткий висновок, яка технологія найбільш доцільна для вашого варіанту.

Контрольні запитання:

- Чому абсорбція амінами широко застосовується на ТЕС?

- Які переваги та недоліки має кріогенне уловлювання?