## 4.2 Поняття скінченного автомата. Автомат Мілі

Визначення. Скінченним автоматом M називається набір з п'яти об'єктів M=[A, S, Z, , ], де

1) A={a0, a1, …, an–1 } – скінченна множина вхідних елементів (вхідний алфавіт), ai (0  i  n–1) може бути символом або послідовністю символів (словом);

2) Z={z0, z1, …, zm–1 } – скінченна множина вихідних елементів (вихідний алфавіт), zi (0  i  n–1) може бути символом або словом;

3) S={s0, s1, …, sr } – множина внутрішніх станів, si (0  i  n–1) може бути символом або словом;

4) : SAS – функція переходів в наступний стан;

5) : SAZ – функція виходів.

Тим самим скінченний автомат математично описується трьома множинами і двома функціями. Дія його полягає в тому, що він «прочитує» послідовність вхідних елементів (програму) і видає послідовність вихідних елементів. Дія відбувається послідовно. Скінченний автомат, що знаходиться спочатку у внутрішньому стані sj, прочитує перший вхідний елемент ak . Функція  набуває на парі (sj , ak) значення zl (тобто (sj, ak) = zl), яке друкується як перший вихідний елемент. Функція  набуває на парі (sj , ak) значення sr (тобто (sj, ak) = sr), яке є наступним внутрішнім станом автомата. Потім автомат прочитує наступний вхідний елемент, друкується вихідний, автомат переходить в новий стан і так далі, поки на вхід подаються символи.

У визначенні мається на увазі, що функції  і  в описі автомата усюди визначені: кожен елемент SA задає їх значення. Такий автомат називається автоматом Мілі, а його опис є повним.

Зауваження 1. Для реалізації автомата назви станів не мають значення, оскільки в своїй роботі він використовує лише внутрішнє кодування станів (їхні номери). Тому для спрощення достатньо позначати стани числами, а не рядками символів.

Зауваження 2. Для зручності вхідні елементи автомата будемо називати вхідними символами, хоча в дійсності вони можуть бути рядками символів (словами).

Приклад 1. Розглянемо наступний автомат M=[A, S, Z, , ], де A={0, 1}, Z={0, 1}, S={s0, s1, s2}, функції переходів і виходів задані описами функцій:

:	(s0, 0) s1 		:	(s0, 0) 0

(s0, 1) s0 			(s0, 1) 1

(s1, 0) s2 			(s1, 0) 1

(s1, 1) s1 			(s1, 1) 0

(s2, 0) s0 			(s2, 0) 1

(s2, 1) s2 			(s2, 1) 0

Подамо на вхід послідовність 0101. Якщо автомат знаходиться спочатку в стані s0, то прочитавши перший символ 0, він перейде в стан s1 і видасть 0. Прочитавши потім 1, він залишиться в стані s1 і видасть 0. Прочитавши наступний 0, він перейде в стан s2 і надрукує 1. Нарешті, прочитавши останній символ 1, автомат закінчить роботу в стані s2, маючи на виході послідовність 0010. Таким чином, автомат перетворив вхід 0101 у вихід 0010.

Окрім приведеного способу завдання автомата існує ще два. По-перше, можна побудувати помічений орієнтований граф, званий діаграмою станів. Для автомата з прикладу 1 діаграму станів зображено на рисунку 4.1. Вершини цього графа помічені словами, що позначають внутрішні стани. Кожна дуга помічена парою символів (а, z), де а – вхідний символ, z – вихідний символ, який видає автомат. Другий спосіб опису автомата – таблиця станів. Це об'єднання функцій переходів  і виходів  (рис. 4.1 а)).

| Стан | Наступний стан |  | вихід |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вхід |  | вхід |  |
|  | : 0 | 1 | : 0 | 1 |
| s0 | s1 | s0 | 0 | 1 |
| s1 | s2 | s1 | 1 | 0 |
| s2 | s0 | s2 | 1 | 0 |
| б) |  |  |  |  |

а)

Рис. 4.1 – Діаграма станів і таблиця станів автомата з прикладу 1

Обидва способи мають свої переваги і недоліки. Таблиця зазвичай зручніше при обчисленнях, діаграма наочніша. По діаграмі, наприклад, легко виявити стани, недосяжні з інших станів. На рисунку 4.2 показано діаграму станів автомата, в якого стан s1 недосяжний, якщо автомат починає роботу із стану s0 або s2. Якщо задано початковий стан такого автомата, він здатний прочитувати будь-яку програму і видавати однозначно певний ланцюжок символів. Іншими словами, існує функція, яка ставить у відповідність будь-якому початковому стану sj і будь-якій послідовності вхідних символів певну послідовність вихідних символів.

Рис. 4.2 – Діаграма станів автомата, в якого стан s1 недосяжний

## Лабораторна робота № 6 Методичні вказівки

Завдання до лабораторної роботи.

Написати програму, що реалізовує довільний автомат Мілі, задовольняючи наступним вимогам.

1. Створити клас-автомат, що містить вхідний алфавіт, вихідний алфавіт і алфавіт станів (одновимірні динамічні масиви або списки), а також функції переходів і виходів (двовимірні динамічні масиви, списки списків або масиви списків).

2. Вхідний алфавіт, вихідний алфавіт і алфавіт станів повинні складатися з рядків довільної довжини (скінченних рядків).

3. Початковий автомат повинен зберігатися у файлі, де вказано розміри алфавітів, самі алфавіти і функції переходів і виходів.

4. При читанні з файлу заповнюються відповідні алфавіти і таблиці переходів і виходів.

5. На екрані автомат має бути представлений у вигляді таблиці станів і покроково обробляти букви-рядки, що подаються на вхід.

6. На кожному кроці необхідно вказати новий стан і поточний елемент вихідного рядка.

## 4.3 Еквівалентність автоматів і станів

На вхід скінченного автомата подається деяка послідовність (рядок) довжини r символів вхідного алфавіту А, яку позначимо а = а0 а1 … аr–1 . При цьому на виході друкується рядок z = z0 z1 … zr–1 довжини r символів вихідного алфавіту Z; рядки внутрішніх станів si  S позначатимемо s = s0 s1 … sr–1 .

Нехай M=[A, S, Z, , ] – деякий автомат. Тоді по будь-якому вхідному рядку а = а0 а1 … аr–1 довжини r і будь-якому початковому стану s0  S однозначно визначається рядок довжини r внутрішніх станів s = s0 s1 … sr–1 , який виходить послідовним застосуванням відображення . Точніше

sj+1=(sj, aj), =0, 1, ., r–2.							(1)

Аналогічно вихідний рядок однозначно визначається послідовним застосуванням відображення :

zj= (sj, aj), j=0, 1, ., r–1.							(2)

Тому, розглядаючи автомат як пристрій, що переробляє пари, що складаються з s0 і а = а0 а1 … аr–1 , в рядки s = s0 s1 … sr–1 і z = z0 z1 … zr–1 , ми можемо визначити за допомогою залежностей (1) і (2) функції

r : SAr  Sr ,		: SAr  Zr ,					(3)

які рекурсивно будуються по функціях  і , заданих в описі автомата. Тут Ar – множина рядків довжини r символів з алфавіту А; Sr, Zr – множина рядків довжини r символів з алфавітів S і Z відповідно.

Приклад. Розглянемо автомат, заданий діаграмою станів (див. рисунок 4.3). Початковий стан автомата – це стан s0. Хай на вхід подається рядок а=0110, тоді функції r і  набудуть значень:

4(s0, 0110)= s1 s0 s0 s1 ; (s0, 0110)= = 1001.

5(s0, 01101) =s1 s0 s0 s1 s0; (s0, 01101) = 10010.

Рис. 4.3 – Діаграма станів автомата

Збільшення числа внутрішніх станів автомата не дається дарма. У реальному пристрої воно призводить до зростання кількості необхідних електронних схем, до зменшення надійності, до ускладнення налагодження і ремонту і так далі. Тому число необхідних станів автомата, призначеного для виконання певних дій, прагнуть зменшити, не обмежуючи його можливостей.

Визначення. Автомат Мілі M=[A, S, Z, , ] називається ініціальним, якщо він завжди починає роботу з початкового стану s0 .

Визначення. Два ініціальних автомати M=[A, S, Z, , ] і =[A, , Z, , ] з початковим станом s0 називаються еквівалентними, якщо будь-яку одну і ту ж вхідну послідовність а1 а2… аr довжини r вони переробляють в одну і ту ж вихідну послідовність z1 z2… zr довжини r, тобто

(s0, а1 а2… аr) =(s0, а1 а2… аr), аi A, i =1, ., r.

Визначення. Не ініціальні автомати М=[A, S, Z, , ] і =[A, , Z, , ] називатимемо еквівалентними, якщо для кожного стану Q автомата М існує стан Q1 автомата  такий, що виконується умова: якщо як початкові стани автоматів М і  узяти відповідно Q і Q1, то однакові вхідні послідовності вони перероблятимуть в однакові вихідні послідовності, тобто

(Q, а1 а2… аr) =(Q1, а1 а2… аr), аi A, i =1, ., r.

І навпаки, для кожного стану Q1 автомата  існує стан Q автомата М, такий що, почавши роботу з цих станів відповідно, автомати М і  мають вказану вище властивість.

Визначення. Стан Q автомата М=[A, S, Z, , ] і стан Q1 автомата =[A, , Z, , ] називатимемо еквівалентними, якщо обидва автомати, отримавши одну і ту ж вхідну послідовність в станах Q і Q1 відповідно, переробляють її в однакові вихідні послідовності, тобто

(Q, а1 а2… аr) =(Q1, а1 а2… аr), аi A, i=1, ., r.

Якщо М і – один і той же автомат, то отримуємо визначення еквівалентності станів одного автомата.

Хай вхідний і вихідний алфавіти автомата M=[A, S, Z, , ] фіксовані. Чи можна замінити даний автомат М автоматом =[A, , Z, , ] з меншим числом станів, але з тією ж функцією, що переводить входи у виходи ? Наступне визначення є спеціалізацією цієї проблеми.

Визначення. Автомат покриває автомат М, якщо вхідний і вихідний алфавіти в цих автоматів спільні, і існує функція  : S  така, що  r  0 виконується умова

(s, а) = ( (s), а)	при всіх sS и aAr .				(4)

Автомат, який не можна покрити меншим автоматом, називається мінімальним.

Визначення. Автомат, еквівалентний заданому і який має найменше можливе число станів, називається мінімальним.

Визначення. Автомати М і  називаються еквівалентними, якщо М покриває , і, у свою чергу,  покриває М. Це означає, що окрім функції :S  з властивістю (4) існує функція  :  S з властивістю

(, а) =((), а)   при всіх   и aAr .				(5)

Існує систематичний і ефективний метод розв’язання цієї задачі, якщо функції  і  усюди визначені. Спочатку слід визначити еквівалентні один одному стани автомата М, після чого об'єднати всі еквівалентні стани в один клас еквівалентності і працювати лише з одним станом – представником класу еквівалентності.

Визначення. Хай M=[A, S, Z, , ] – довільний автомат Мілі. Стани si і sj автомата М називаються 1-еквівалентними, якщо під дією кожного вхідного символу akA автомат з цих двох станів виробляє однакові вихідні символи, тобто

(si, ak) = (sj, ak)  ak А.

В цьому випадку писатимемо si E1 sj (E1 – відношення 1-еквівалентності).

Зауваження. Класи еквівалентності відносно E1 є множинами всіх пар станів, що переробляють кожен вхідний символ у фіксований вихідний символ.

Визначення. Хай M=[A, S, Z, , ] – довільний автомат Мілі. Стани si і sj автомата М називаються 2-еквівалентними, якщо автомат з цих станів однаково обробляє ланцюжки довжини 2, тобто

(si, а) =(sj, а)	при всіх а = ak al , ak, al  A.

В цьому випадку писатимемо si E2 sj .

Нарешті, стани si і sj автомата М називаються r-еквівалентними, якщо автомат з цих станів однаково обробляє ланцюжки довжини r, тобто для будь-якого вхідного рядка аAr довжини r маємо (si, а) =(sj, а). В цьому випадку писатимемо si Er sj .

Якщо r  0 справедливе відношення si Er sj , то стани si і sj називаються еквівалентними, позначення si E sj, E – відношення еквівалентності.

| Стан | Наступний стан |  | вихід |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вхід |  | вхід |  |
|  | : 0 | 1 | : 0 | 1 |
| s0 | s2 | s1 | 0 | 1 |
| s1 | s0 | s2 | 1 | 0 |
| s2 | s0 | s1 | 0 | 1 |

Приклад. Для автомата Мілі, заданого таблицею переходів і виходів (див. рисунок 4.4), визначити еквівалентні стани і мінімізувати його.

Рис. 4.4 – Автомат Мілі, заданий таблицею станів

Розв’язок. Розглянемо роботу автомата із станів s0 і s2 . Під дією першого вхідного символу 0 він з цих станів переходить в s2 і s0 відповідно, а під дією першого вхідного символу 1 автомат із станів s0 і s2 переходить в s1, кожного разу даючи на виході один і той же символ. Значить, стани s0 і s2 є 1- еквівалентними, тобто s0 E1 s2.

Виконуючи подальший аналіз роботи автомата, можна переконатися в тому, що ці стани еквівалентні. Отримано два класи еквівалентності:

={s0 , s2} і ={s1}.

Мінімальний автомат представлено на рисунку 4.5.

| Стан | Наступний стан |  | вихід |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вхід |  | вхід |  |
|  | : 0 | 1 | : 0 | 1 |
|  |  |  | 0 | 1 |
|  |  |  | 1 | 0 |
| Рис. 4.5 |  |  |  |  |

Рис. 4.5 – Мінімальний автомат Мілі

## 4.4 Мінімізація скінченних автоматів Мілі

Розглянемо процедуру мінімізації на прикладі автомата (рисунок 4.6), що має 9 станів s1 , ..., s9, вхідний алфавіт A={a1, a2, a3} і вихідний алфавіт Z={0, 1}.

Почнемо з пошуку 1- еквівалентних станів. Це будуть стану з однаковими рядками таблиці виходів. Запишемо відповідно дві множини еквівалентних між собою станів: 1: { s1, s3, s5, s7, s8}, {s2, s4, s6, s9 }.

|  | переходи (функція ) |  |  | виходи (функція ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стан | a1 | a2 | a3 | a1 | a2 | a3 |
| s1 | s2 | s2 | s5 | 1 | 0 | 0 |
| s2 | s1 | s4 | s4 | 0 | 1 | 1 |
| s3 | s2 | s2 | s5 | 1 | 0 | 0 |
| s4 | s3 | s2 | s2 | 0 | 1 | 1 |
| s5 | s6 | s4 | s3 | 1 | 0 | 0 |
| s6 | s8 | s9 | s6 | 0 | 1 | 1 |
| s7 | s6 | s2 | s8 | 1 | 0 | 0 |
| s8 | s4 | s4 | s7 | 1 | 0 | 0 |
| s9 | s7 | s9 | s7 | 0 | 1 | 1 |

Рис. 4.6 – Приклад автомата для мінімізації

Для перевірки 2- еквівалентності необхідно перевірити реакцію на другий символ, що подається на вхід. Якщо два стани з одного і того ж класу 1- еквівалентності під дією другого символу на вході переходять в два стани, що знову належать якому-небудь одному класу 1- еквівалентності, то такі стани є 2- еквівалентними. Відповідне розбиття має вигляд:

2: {s1, s3, s5, s7, s8}, {s2, s4, s6}, {s9}.

Стани s1 і s5 під дією першого символу а1 на вході переходять в стани s2 і s6, які належать одному і тому ж класу 1- еквівалентності. Аналогічно під дією а2 вони переходять в s2 і s4, а під дією а3 стани s1 і s5 переходять відповідно в s5 і s3, кожного разу потрапляючи в один клас 1- еквівалентності. Тому стани s1 і s5 є 2-еквівалентними.

Точно так перевіряють 2-еквівалентність інших станів з кожного класу 1- еквівалентності.

Перший клас 1- еквівалентності залишається таким же і для 2- еквівалентності, а другий клас 1- еквівалентності розпадається на два класи, оскільки під дією другого символу а3, що подається на вхід, стани s2 і s9 переходять в s4 і s7, які належать різним класам 1- еквівалентності.

Маємо відповідне розбиття на класи 3-еквівалентності:

3: {s1, s3, s5, s7, s8}, {s2, s4}, {s6}, {s9}.

Ця процедура повторюється крок за кроком. Новими символами, що поступають на вхід, ми перевіряємо еквівалентність станів з попередніх класів еквівалентності, зберігаючи або розбиваючи класи на підкласи залежно від результатів.

Розбивки на класи 4- і 5-еквівалентності відповідно будуть:

4: {s1, s3, s8}, {s2, s4}, {s6}, {s9}, {s5, s7};

5: {s1, s3, s8}, {s5, s7}, {s2, s4}, {s6}, {s9}.

Бачимо, що класи 4- і 5-еквівалентності виявилися однаковими. Тому, як наслідок, їх не можуть змінити і всі інші символи на вході. Таким чином, стани, що потрапили в один клас 4-еквівалентності, є еквівалентними.

Запишемо тепер мінімізований автомат. Для цього позначимо всі еквівалентні стани з одного класу еквівалентності одним символом:

{s1, s3, s8}= f1, {s5, s7}= f2, {s2, s4}= f3, {s6}= f4, {s9}= f5.

|  | переходи (функція ) |  |  | виходи (функція ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стан | a1 | a2 | a3 | a1 | a2 | a3 |
| f1 | f3 | f3 | f2 | 1 | 0 | 0 |
| f2 | f4 | f3 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| f3 | f1 | f3 | f3 | 0 | 1 | 1 |
| f4 | f1 | f5 | f4 | 0 | 1 | 1 |
| f5 | f2 | f5 | f2 | 0 | 1 | 1 |

У результаті одержуємо мінімальний скінченний автомат, що має п'ять станів (див. рис. 4.7), еквівалентний початковому автомату з дев'ятьма станами.

Описана процедура мінімізації зручна для ручної роботи і малопристосована для розробки програми на ЕОМ.

Рис. 4.7 – Мінімальний скінченний автомат

Розглянемо інший варіант реалізації алгоритму мінімізації автомата на тому ж прикладі автомата з рисунка 4.6.

Класи 1-еквівалентності будуються шляхом порівняння рядків таблиці виходів; відповідно до цього класів два:

1: {s1, s3, s5, s7, s8}, {s2, s4, s6, s9}.

|  | Переходи |  |  | виходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стан | a1 | a2 | a3 | a1 | a2 | a3 |
| s1 | f2 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| s2 | f1 | f2 | f2 | 0 | 1 | 1 |
| s3 | f2 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| s4 | f1 | f2 | f2 | 0 | 1 | 1 |
| s5 | f2 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| s6 | f1 | f2 | f2 | 0 | 1 | 1 |
| s7 | f2 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| s8 | f2 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| s9 | f1 | f2 | f1 | 0 | 1 | 1 |

Позначимо отримані класи fi (i=1, 2) (тобто кожен стан sj , 1≤ j ≤ | fi |, з класу fi замінимо на fi ) і запишемо автомат з відповідними замінами (рис. 4.8).

Рис. 4.8 – Крок 1 мінімізації скінченного автомата

У таблиці зміненого автомата 2- еквівалентні стани відповідають однаковим рядкам одночасно і таблиці переходів і таблиці виходів. Одразу видно, що стани s1, s3, s5, s7 і s8 залишаються 2- еквівалентними, а стан s9 відокремлюється в інший клас 2- еквівалентності; інші стани, а саме s2, s4, s6, також належать одному класу 2- еквівалентності:

2: {s1, s3, s5, s7, s8}, {s2, s4, s6}, {s9}.

Відповідний автомат з урахуванням нових позначень (f3 для класу {s9}, перші два класи мають попередні позначення) має вид рисунка 4.9.

|  | Переходи (функція ) |  |  | виходи (функція ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стан | a1 | a2 | a3 | a1 | a2 | a3 |
| s1 | f2 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| s2 | f1 | f2 | f2 | 0 | 1 | 1 |
| s3 | f2 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| s4 | f1 | f2 | f2 | 0 | 1 | 1 |
| s5 | f2 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| s6 | f1 | f3 | f2 | 0 | 1 | 1 |
| s7 | f2 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| s8 | f2 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| s9 | f1 | f3 | f1 | 0 | 1 | 1 |

Рис. 4.9 – Крок 2 мінімізації скінченного автомата

Аналогічно 3- еквівалентність перевіряється по однакових рядках 2- еквівалентності автомата, тобто автомата, отриманого на попередньому кроці, і т.д.:

3: {s1, s3, s5, s7, s8}, {s2, s4}, {s6}, {s9};

4: {s1, s3, s8}, {s2, s4},{s6}, {s9},{s5,s7}.

Нова таблиця переходів і виходів має вид рисунка 4.10.

|  | переходи (функція ) |  |  | виходи (функція ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стан | a1 | a2 | a3 | a1 | a2 | a3 |
| s1 | f2 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| s2 | f1 | f2 | f2 | 0 | 1 | 1 |
| s3 | f2 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| s4 | f1 | f2 | f2 | 0 | 1 | 1 |
| s5 | f4 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| s6 | f1 | f3 | f4 | 0 | 1 | 1 |
| s7 | f4 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| s8 | f2 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| s9 | f1 | f3 | f1 | 0 | 1 | 1 |

Рис. 4.10 – Крок 3 мінімізації скінченного автомата

Після закінчення процесу пошуку класів еквівалентних станів фактично вже отримано  мінімальний автомат (рисунок 4.11). Залишається тільки в першому стовпці замінити позначення станів s на f і видалити повторювані рядки: залишаємо перший рядок, другий, п'ятий, шостий і дев'ятий рядки.

|  | переходи (функція ) |  |  | виходи (функція ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стан | a1 | a2 | a3 | a1 | a2 | a3 |
| s1 | f2 | f2 | f5 | 1 | 0 | 0 |
| s2 | f1 | f2 | f2 | 0 | 1 | 1 |
| s3 | f2 | f2 | f5 | 1 | 0 | 0 |
| s4 | f1 | f2 | f2 | 0 | 1 | 1 |
| s5 | f4 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| s6 | f1 | f3 | f4 | 0 | 1 | 1 |
| s7 | f4 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |
| s8 | f2 | f2 | f5 | 1 | 0 | 0 |
| s9 | f5 | f3 | f5 | 0 | 1 | 1 |

Рис. 4.11 – Крок 4 мінімізації скінченного автомата

Результат представлено на рисунку 4.12.

|  | переходи (функція ) |  |  | виходи (функція ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стан | a1 | a2 | a3 | a1 | a2 | a3 |
| f1 | f2 | f2 | f5 | 1 | 0 | 0 |
| f2 | f1 | f2 | f2 | 0 | 1 | 1 |
| f3 | f5 | f3 | f5 | 0 | 1 | 1 |
| f4 | f1 | f3 | f4 | 0 | 1 | 1 |
| f5 | f4 | f2 | f1 | 1 | 0 | 0 |

Рис. 4.12 – Мінімальний скінченний автомат

Зауваження. В другому алгоритмі мінімізації на кожному кроці будується нова таблиця переходів, але змінюється не вся таблиця, а тільки елементи, що відповідають переходам в стани автомата, які належать іншому класу еквівалентності, ніж змінюваний елемент. Зберігати треба лише початкову таблицю і таблицю, отриману на поточному кроці мінімізації.

### Лабораторна робота № 7 Методичні вказівки

Завдання до лабораторної роботи.

Написати програму, що реалізує алгоритм мінімізації довільного автомата Мілі (один з двох: заснований на аналізі класів k-еквівалентності за таблицею переходів або на порівнянні рядків таблиць переходів та виходів). Програма повинна зчитувати з файлу автомат Мілі та виводити на екран. Потім повинні бути показані етапи побудови класів еквівалентності і мінімізований автомат. Для перевірки правильності необхідно обробити один і той же вхідний ланцюжок за допомогою обох автоматів (даного і мінімізованого) – результати обробки повинні бути однаковими.

Вхідний алфавіт, вихідний алфавіт повинні бути рядками довільної довжини (скінченними рядками). Даний автомат повинен зберігатися у файлі, де вказано розміри алфавітів, самі алфавіти та функції переходів і виходів. При зчитуванні з файлу заповнюються відповідні алфавіти (масиви або списки) й таблиці переходів і виходів (динамічні двовимірні масиви або списки).

Розробити клас-автомат, який містить вхідний алфавіт, вихідний алфавіт, множину станів, таблиці переходів і виходів, функцію, що повертає новий стан, та функцію, що повертає вихідне значення, функцію обробки вхідного ланцюжка та функцію мінімізації автомату.