Лабораторна робота №2-3
ВИВЧЕННЯ АДГЕЗІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХАРЧОВИХ МАС
Мета роботи: визначення залежності адгезійної напруги від тривалості контакту при різній напрузі контакту.
1. Загальний стан
При проектуванні і розрахунку механізмів та машин, технологічних процесів, а також для вибору конструкційного матеріалу і визначення технологічних режимів роботи обладнання, необхідно знати силу взаємодії між харчовою масою, що обробляють, і поверхнею робочих органів.
Адгезія (липкість), яка визначає поверхневі властивості харчових мас, проявляється на межі поділу між продуктом і твердою поверхнею.
Адгезія має істотне значення в процесі виробництва харчових мас, особливо в тих випадках, де можливий контакт між масою і поверхнею машини, що обробляється.
На даний момент, адгезії приділяють увагу, особливо при проектуванні нового обладнання. На величину адгезії впливають багато факторів, такі як: температура і вологість маси, геометричні, кінематичні та динамічні умови, час контакту маси з поверхнею машини.
Прилади, які дозволяють визначити адгезійні властивості харчових мас, називаються адгезіометрами.
Адгезіометри використовуються для досліджень якихось певних мас, наприклад, для кондитерських, м’ясних і молочних, хлібопекарських продуктів та ін.
За принципом дії адгезіометри поділяють на 2 групи. 
Перша група приладів характерна тим, що порушення контакту відбувається одночасно на всіх ділянках площі (рис. 1).
	[image: image1.png]



Рисунок 1 ‒ Адгезіометри з одночасним порушенням контакту 
на всіх ділянках площі (схема)



У другій групі порушення контакту відбувається шляхом послідовного відриву окремих ділянок, тобто розшаруванням (рис. 2).
	[image: image2.png]a)

6)






Рисунок 2 ‒ Адгезіометри з послідовним відривом окремих ділянок площі (схема)
Обидва методи визначення адгезійної міцності знайшли практичне застосування.
При першому методі навантаження може бути додане в напрямку як перпендикулярному до площини контакту поверхонь, так і паралельному їй. Навантаження в даному випадку відносять до одиниці площі поверхні контакту. 
У другому методі навантаження, необхідне для розшарування склейки, відносять до одиниці довжини.
Найбільшого поширення в адгезіометрах отримала схема а) на рис. 1.
2. Порядок виконання роботи
Для досліджень адгезійних властивостей харчової маси необхідно невелику кількість маси помістити рівним шаром в ємність (1) так, щоб вона трохи виступала над рівнем її країв (рис. 3).
	[image: image3.png]





	Рисунок 3 ‒ Кінематична схема адгезіометру: 1 ‒ ємність, для заповнення об’єкту, що досліджується; 2 ‒ диск, що контактує зьхарчовою масою; 
3 ‒ поверхня, куди поміщають вантаж невеликої маси;

5 ‒ коромисло терезів; 7 ‒ чаша, для додавання дистильованої води; 
9 ‒ штанга; 10 ‒ ручка, що дозволяє призвести адгезіометр у робоче положення


Далі акуратно накривають масу платівкою (з органічного скла) і легким натисканням ущільнюють масу до тих пір, поки поверхня її не стане рівною. 
Після цього ємність (1) з масою встановлюють на підставку ваг під диском (2).
На поверхню (3) поміщають вантаж мінімальної маси (наприклад: 50 г, чому відповідає зусилля контакту Рконтакту = 0,5 Н).
Плавно повертають ручку (10) і призводять адгезіометр у робоче положення; при цьому диск (2) входить у контакт з харчовою масою.
Через певний час в чашу (7) ваг наливають 400 мл води з мірного циліндра, до тих пір, поки не відбудеться відрив диска (2) від харчової маси в ємності (1).
3. Схема лабораторної установки
Отже, на рис. 3 показана кінематична схема приладу, призначеного для вивчення адгезійних властивостей харчових мас. 
Робота приладу заснована на принципі відриву конструкційний матеріал (субстрату) від харчової маси (адгезиву).
В основі конструкції приладу (адгезіометра) використані технічні ваги. 
Досліджувана маса поміщається в ємність (1), яка встановлюється на поверхні ваг (3).
Сталевий диск (2) вводять в контакт з масою деяким постійним зусиллям, яке створюється вантажем (4), встановленим на поверхні ваг (3).
Зусилля відриву диска (2) від харчової маси визначається масою вантажу (8), який поміщається в чаші ваг (7).
В неробочому положенні коромисло терезів (5) лежить на двох опорах (6).
Щоб привести ваги в робоче положення, необхідно за допомогою рукоятки повернути ручку (10) на 1/4 обороту, який піднімає штангу (9) разом з коромислом (5). Перед проведенням експерименту ваги врівноважуються.
За кількістю вилитої води з циліндра визначають зусилля відриву Рвідр.
[image: image4.png]pxg=*=V =001V




,
Де: ρ ‒ щільність води, 1000 кг / м³;
g ‒ прискорення сили тяжіння, ~ 10 м/с2;

V ‒ об'єм води, вилитої з циліндра, мл
Після закінчення експерименту воду з чашки наливають назад в мірний циліндр і повторюють експеримент з тією ж масою і тим же вантажем, але при іншому часі контакту (20 с, 30 с, 60 с, 90 с, 120 с, 180 с).
Після закінчення цієї серії експериментів проводять експерименти з вантажами масою 100 г, 150 г, 200 г.
Зробити висновок до лабораторної роботи та вказати особливості роботи на адгезіометрі. 
Зверніть увагу, що у тексті необхідно структурувати інформацію щодо особливості роботи на адгезіометрі.
4. Обробка результатів








