Тестові питання до РКР з дисципліни

«Суміщені процеси обробки металів тиском»

- Напрям дії на поверхню металу нормального напруження:

а) перпендикулярно до поверхні;

б) паралельно поверхні;

в) по дотичній до поверхні.

- Напрям дії на поверхню металу напруження тертя:

а) перпендикулярно до поверхні;

б) по дотичній до поверхні;

в) під кутом до поверхні, що не перевищує 30 °.

- Що таке головне нормальне напруження?

а) максимальне зі всіх напружень, що діють;

б) напруження, направлене по лінії дії зовнішньої сили;

в) напруження, що діє на головній площадці.

- Яка величина залишкового відносного обтиснення в зоні пружної деформації?

а) 20 %;	б) 0,2 %;

в) 0 %;		г) 2 %.

- До якої зони деформації відноситься закон Гука?

а) зона пружної деформації;

б) зона руйнування;

в) зона пластичної деформації.

- Як змінюється напруження у випробовуваному зразку на початку пластичної деформації, після закінчення пружної деформації?

а) зменшується;

б) не змінюється;

в) залишається постійним або збільшується непропорційно деформації;

г) змінюється пропорційно деформації;

д) залишається постійним або змінюється пропорційно деформації.

- Що відбудеться з коефіцієнтом витяжки при прокатуванні тонкої широкої штаби, якщо коефіцієнт обтиснення збільшиться в 1,5 рази?

а) не зміниться;

б) збільшиться в 2,25 рази;

в) збільшиться в 1,5 рази;

г) зменшиться в 2,25 рази;

д) зменшиться в 1,5 рази.

- Закон постійності об'єму можна записати, як:

а) V1 < V0;	б) h0·b0·L0 < h1·b1·L1;

в) η·λ·β = 1	г) h0·b0·L0 > h1·b1·L1;

- Яке з наступних рівнянь має невірний запис?

а) λ = v1/v0;		б) λ = 1/ η;

в) λ = L1/L0;		г) λ = 1/η·β;

д) λ = h0·b0/ h1·b1;	e) λ = h1·b0/ h0·b1.

- Нейтральним називається перетин, в якому:

а) швидкість штаби більше швидкості валків;

б) швидкість штаби дорівнює швидкості валків;

в) середня швидкість по товщині штаби дорівнює швидкості поверхні валків і швидкості поверхні штаби;

г) швидкість поверхневого шару штаби дорівнює окружній швидкості валків.