## Лекція 1 Вступ до Інтернету речей

СЛАЙД 1

### 1. Вступ

Сучасний світ характеризується стрімким розвитком інформаційних технологій, цифровізацією економіки та інтеграцією комп’ютерних систем у всі сфери життя. Однією з ключових технологічних концепцій XXI століття є Інтернет речей (Internet of Things, IoT) ¬ технологія, що дозволяє фізичним об’єктам взаємодіяти між собою та з інформаційними системами через мережу Інтернет.

Інтернет речей ¬ це мережа фізичних пристроїв, оснащених датчиками, програмним забезпеченням і засобами зв’язку, які забезпечують збір, передачу та обробку даних у реальному часі. Основна ідея IoT полягає в тому, що пристрої можуть обмінюватися інформацією між собою без постійної участі людини.

Сьогодні IoT застосовується у:

- промисловості;

- медицині;

- транспорті;

- сільському господарстві;

- «розумних» будинках і містах;

- логістиці та торгівлі.

### 2. Передумови виникнення IoT

Ідея підключення пристроїв до мережі виникла задовго до появи самого терміна IoT. Важливими передумовами стали:

- розвиток комп’ютерних мереж;

- поява бездротових технологій;

- мініатюризація електроніки;

- розвиток сенсорних технологій;

- розвиток хмарних обчислень.

Ще у 1980-х роках було створено один із перших «інтернет-пристроїв» ¬ автомат продажу Coca-Cola, підключений до мережі для контролю температури та наявності напоїв.

### 3. Історія розвитку Інтернету речей

#### 3.1 Виникнення терміна IoT

Термін Internet of Things був запропонований у 1999 році британським інженером Кевіном Ештоном під час роботи в MIT Auto-ID Center. Спочатку концепція стосувалась використання RFID-міток для відстеження товарів у логістиці.

У цей період IoT розглядався як спосіб автоматизувати управління об’єктами фізичного світу через цифрові технології.

#### 3.2 Розвиток у 2000–2010 роках

На початку 2000-х років:

- кількість пристроїв, підключених до Інтернету, почала швидко зростати;

- IoT почав використовуватись у логістиці, виробництві, енергетиці.

Вважається, що саме в цей період кількість підключених пристроїв перевищила кількість користувачів Інтернету.

#### 3.3 Сучасний етап розвитку

Сьогодні IoT є однією з ключових цифрових технологій, яка змінює бізнес і повсякденне життя. Вона дозволяє компаніям оптимізувати процеси, підвищувати ефективність і створювати нові цифрові сервіси.

### 4. Основні принципи роботи IoT

IoT базується на таких принципах:

- Збір даних ¬ сенсори отримують інформацію з навколишнього середовища.

- Передача даних ¬ використання мережевих протоколів і каналів зв’язку.

- Обробка даних ¬ локальна або хмарна обробка.

- Прийняття рішень ¬ автоматичне керування пристроями.

IoT фактично об’єднує фізичний та цифровий світи в єдину інформаційну систему.

### 5. Архітектура систем IoT

Класична архітектура IoT складається з кількох рівнів:

#### 1. Рівень пристроїв (Perception Layer)

- сенсори;

- виконавчі механізми;

- контролери.

#### 2. Мережевий рівень (Network Layer)

- Wi-Fi;

- Bluetooth;

- LoRaWAN;

- мобільні мережі.

#### 3. Рівень обробки (Processing Layer)

- хмарні платформи;

- edge computing;

- аналітика даних.

#### 4. Прикладний рівень (Application Layer)

- інтерфейси користувача;

- мобільні додатки;

- системи моніторингу.

### 6. Класифікація систем Інтернету речей

#### 6.1 За сферою застосування

1. Побутовий IoT (Consumer IoT)

- розумні будинки;

- носимі пристрої;

- побутова техніка.

2. Промисловий IoT (IIoT)

- автоматизація виробництва;

- контроль обладнання;

- предиктивне обслуговування.

3. Медичний IoT (IoMT)

- медичні датчики;

- дистанційний моніторинг пацієнтів.

4. Міський IoT

- розумне освітлення;

- моніторинг транспорту;

- екологічний контроль.

СЛАЙД 2

#### 6.2 За типом взаємодії

- M2M (Machine-to-Machine) «маши́н ту маши́н» ¬ взаємодія між машинами без участі людини.

- M2H (Machine-to-Human) «маши́н ту х’ю́мен» ¬ передача інформації від пристрою до користувача (наприклад, повідомлення від розумного датчика на смартфон).

- H2M (Human-to-Machine) «х’ю́мен ту маши́н» ¬ передача команд або даних від людини до пристрою (наприклад, керування розумним будинком через мобільний додаток).

#### 6.3 За архітектурою

- централізовані системи;

- розподілені системи;

- edge IoT системи.

### 7. Переваги використання IoT

- автоматизація процесів;

- зниження витрат;

- підвищення безпеки;

- оптимізація ресурсів;

- покращення якості життя.

### 8. Проблеми та виклики IoT

Основні проблеми розвитку:

- кібербезпека;

- конфіденційність даних;

- сумісність стандартів;

- енергоспоживання пристроїв.

### 9. Перспективи розвитку

Очікується подальше зростання IoT за рахунок:

- 5G та 6G;

- штучного інтелекту;

- edge computing;

- цифрових двійників.

### 10. Висновки

Інтернет речей є однією з найважливіших технологій цифрової трансформації. Він дозволяє створювати інтелектуальні середовища, автоматизувати процеси та підвищувати ефективність діяльності в різних галузях. Завдяки IoT відбувається поступове об’єднання фізичного та цифрового світів у єдину інформаційну екосистему.

СЛАЙД 3

## Датчики. Актуатори. Контролери

### 1. Вступ

Сучасні автоматизовані та кіберфізичні системи, зокрема системи Інтернету речей (IoT), базуються на взаємодії трьох ключових компонентів: датчиків, актуаторів (виконавчих пристроїв) та контролерів. Саме ці елементи забезпечують взаємодію між фізичним середовищем і цифровими системами керування.

Датчики забезпечують отримання інформації з навколишнього середовища, контролери виконують обробку даних та прийняття рішень, а актуатори виконують фізичні дії відповідно до отриманих команд.

## 2. Датчики (Sensors)

### 2.1 Поняття датчика

Датчик ¬ це пристрій, який вимірює фізичні, хімічні або біологічні параметри середовища та перетворює їх у сигнал, придатний для подальшої обробки електронними системами.

Датчики є основним джерелом даних у системах автоматизації та IoT.

### 2.2 Основні характеристики датчиків

До ключових характеристик датчиків належать:

- точність вимірювання;

- чутливість;

- швидкість реакції;

- діапазон вимірювання;

- енергоспоживання;

- стабільність роботи.

### 2.3 Класифікація датчиків

#### За фізичною величиною

- температурні датчики;

- датчики вологості;

- датчики освітленості;

- датчики тиску;

- датчики руху;

- датчики рівня рідини.

#### За принципом роботи

- резистивні;

- ємнісні;

- індуктивні;

- оптичні;

- ультразвукові.

#### За типом сигналу

- аналогові;

- цифрові.

### 2.4 Приклади використання датчиків

- датчики температури у системах клімат-контролю;

- датчики руху в системах безпеки;

- біосенсори у медичних пристроях;

- датчики газу у системах моніторингу повітря.

СЛАЙД 4

## 3. Актуатори (Actuators)

### 3.1 Поняття актуатора

Актуатор ¬ це пристрій, який перетворює електричний сигнал у фізичну дію.

Актуатори виконують команди системи керування та впливають на фізичне середовище.

### 3.2 Основні типи актуаторів

#### Механічні

- електродвигуни;

- серводвигуни;

- крокові двигуни.

#### Електромеханічні

- реле;

- соленоїди.

#### Гідравлічні та пневматичні

- гідроциліндри;

- пневмоприводи.

### 3.3 Характеристики актуаторів

- потужність;

- швидкість спрацювання;

- точність позиціонування;

- енергоспоживання;

- ресурс роботи.

### 3.4 Приклади застосування

- відкривання клапанів у промисловості;

- керування положенням роботизованих механізмів;

- автоматичне керування освітленням;

- системи поливу.

СЛАЙД 5

## 4. Контролери (Controllers)

### 4.1 Поняття контролера

Контролер ¬ це обчислювальний пристрій, який отримує дані від датчиків, обробляє їх і формує керуючі сигнали для актуаторів.

Контролер є «мозком» автоматизованої системи.

### 4.2 Основні типи контролерів

#### Мікроконтролери

- Arduino;

- ESP32;

- STM32.

#### Промислові контролери

- PLC (Programmable Logic Controller).

#### Одноплатні комп’ютери

- Raspberry Pi;

- BeagleBone «біґл боун».

### 4.3 Основні функції контролерів

- збір даних з датчиків;

- аналіз і обробка інформації;

- виконання алгоритмів керування;

- передача даних у мережу;

- керування виконавчими пристроями.

## 5. Взаємодія датчиків, контролерів і актуаторів

Типова схема роботи:

- Датчик вимірює параметр середовища.

- Дані передаються до контролера.

- Контролер аналізує дані.

- Контролер формує команду.

- Актуатор виконує дію.

### Приклад

Система автоматичного поливу:

- датчик вологості вимірює стан ґрунту;

- контролер аналізує значення;

- при низькій вологості включається насос (актуатор).

## 6. Роль у системах Інтернету речей

У IoT ці компоненти забезпечують:

- збір даних у реальному часі;

- дистанційне керування пристроями;

- автоматизацію процесів;

- створення інтелектуальних систем.

## 7. Переваги використання

- підвищення точності контролю;

- зменшення участі людини;

- оптимізація ресурсів;

- підвищення безпеки.

## 8. Проблеми та обмеження

- складність інтеграції;

- потреба у стандартизації;

- енергоспоживання;

- кібербезпека;

- вартість впровадження.

## 9. Тенденції розвитку

- інтелектуальні сенсори;

- автономні системи;

- інтеграція з AI;

- бездротові сенсорні мережі;

- енергонезалежні пристрої.

## 10. Висновок

Датчики, актуатори та контролери є базовими елементами сучасних автоматизованих систем і систем Інтернету речей. Вони забезпечують повний цикл взаємодії між цифровими технологіями та фізичним середовищем ¬ від збору даних до виконання фізичних дій.

СЛАЙД 6

Програмне забезпечення - Arduino IDE.

Встановлення Arduino IDE

- Завантажте Arduino IDE з офіційного сайту: https://www.arduino.cc/en/software

- Встановіть, залишивши параметри за замовчуванням.

- Запустіть IDE.

Додавання підтримки ESP32

- Відкрийте Arduino IDE → Файл → Налаштування (Preferences).

- У полі "Additional Boards Manager URLs" вставте: https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json

(якщо вже є інші URL – розділіть їх комами).

Рисунок 1  Додавання https://espressif.github.io/arduino -esp32/package_esp32_index.json

СЛАЙД 7

- Далі перейдіть у: Інструменти → Плата → Менеджер плат (Board Manager).

- У пошуку введіть esp32 і натисніть Встановити (буде "esp32 by Espressif Systems").

Рисунок 2  Встановлення esp32 by Espressif Systems

СЛАЙД 8

## Підключення NodeMCU ESP32

- Підключіть плату NodeMCU ESP32 через кабель microUSB або USB-C (залежить від моделі).

- Якщо Windows не визначає плату – встановіть драйвери:

  - CP2102 (більшість ESP32 DevKit V1) → https://www.silabs.com/software-and-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

  - CH340G (деякі плати)

Для інсталювання драйвера операційної системі Windows 10, Windows 8, Windows 7, будь ласка, перейдіть за посиланням -  ZIP-архів

Для інсталювання драйвера операційної системі Linux перейдіть за посиланням - "Завантажити драйвер V1.5 05-2018”.

Для інсталювання драйвера операційної системі Mac перейдіть за посиланням - "Завантажити драйвер V1.5 07-2017".

СЛАЙД 9

- У Arduino IDE виберіть:

  - Інструменти → Плата → ESP32 Arduino → NodeMCU-32S (або ESP32 Dev Module, якщо вашої немає у списку).

Рисунок 3  NodeMCU-32S

  - Інструменти → Порт (Port) → виберіть COM-порт, де підключена плата.

СЛАЙД 10

NodeMCU ESP32 DevKit V1 (38 pin)

NodeMCU ESP32  це розширена плата на базі модуля ESP-WROOM-32, яка має 38 виводів (pin) замість класичної 30-pin версії.

Це дозволяє користувачеві отримати доступ до більшої кількості GPIO (входів/виходів) і периферійних функцій.

Основні характеристики NodeMCU ESP32

Мікроконтролер

- Модуль: ESP-WROOM-32

- Процесор: Tensilica Xtensa LX6 (Тенсіліка Екстенза Ел-Ікс-Сікс)

- Кількість ядер: 2 (двоядерний)

- Частота роботи: від 80 до 240 МГц

- Архітектура: 32-біт RISC (Ріск)

Суть RISC-архітектури:

- Використовує мінімальний набір простих інструкцій, які виконуються дуже швидко.

- Кожна інструкція виконується за один такт процесора (у більшості випадків).

- Орієнтація на високу продуктивність і ефективність за рахунок простоти.

Пам’ять

- Вбудована RAM (Рем – оперативна пам’ять): ~520 КБ (SRAM  Ес-Рем (статична оперативна пам'ять із довільним доступом))

- ROM (Ром  постійна пам’ять, “пам’ять тільки для читання): 448 КБ (системна пам’ять для прошивки та бібліотек)

- Вбудований Flash (пам’ять із електричним стиранням та перепрограмуванням): 4 МБ (залежно від виробника може бути 8 або 16 МБ)

- Зовнішня пам’ять: підтримка SPI Flash (флеш-пам’ять із послідовним інтерфейсом SPI) та SPI RAM

СЛАЙД 11

Безпровідні інтерфейси

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц

  - підтримка STA (клієнт), AP (точка доступу), STA+AP (одночасно)

  - підтримка WPA (дабл’ю-пі-е́й)/WPA2

- Bluetooth:

  - Класичний Bluetooth (v4.2)

  - Bluetooth Low Energy (BLE)

Інтерфейси вводу/виводу

- Загальна кількість GPIO: до 34 (на 38-pin DevKit доступно майже всі)

- Аналогові входи (ADC): 18 каналів, 12-бітний роздільний (0–4095)

- Цифрові входи/виходи: з підтримкою PWM (пі-дабл’ю-ем  широтно-імпульсна модуляція)

- DAC (ді-ей-сі) (цифро-аналоговий): 2 канали (8-бітні, GPIO25 і GPIO26)

- UART: 3 апаратні порти (UART0, UART1, UART2)

- SPI: до 4 інтерфейсів

- I²C (ай-ту-сі): 2 інтерфейси (будь-які GPIO можна використати як SDA (Serial Data Line  використовується для передачі даних між пристроями.)/SCL (Serial Clock Line  використовується для передачі сигналу тактування (синхронізації).))

- I²S: підтримка (аудіоінтерфейс)

- CAN-шина: є підтримка

- RMT (Remote Control): генерація/прийом сигналів для ІЧ пультів (інфрачервоні) пульти керуванн)

- Сенсорні пін-контакти (Touch): 10 (можна використовувати для сенсорних кнопок)

СЛАЙД 12

Електроживлення

- Робоча напруга ядра: 3.3V

- Живлення через USB: 5V

- VIN (живлення на пін): 5–12V (йде через стабілізатор AMS1117 → 3.3V)

- Струм споживання:

  - активний режим Wi-Fi: ~160–260 мА

  - light sleep: ~0.8 мА

  - deep sleep: ~10–150 мкА

- Вбудований стабілізатор: AMS1117 (до 800 мА вихідного струму)

Інше обладнання

- Вбудований світлодіод (LED_BUILTIN): GPIO2

- Кнопки:

  - EN (Reset) – перезапуск мікроконтролера

  - BOOT (Flash) – використовується при завантаженні прошивки

- USB-UART перехідник: CP2102 або CH340 (залежить від версії)

- Конектори: 2 ряди по 19 пінів (усього 38)

СЛАЙД 13

Периферія та пін-аут

Плата має 38 виводів, із них доступно до 30 GPIO.

Основні функції виводів:

- ADC (аналогові входи): 15 каналів (GPIO 32–39, 0, 2, 4, 12–15, 25–27)

- DAC ((ді-ей-сі аналогові виходи): 2 канали (GPIO 25, 26)

- PWM (пі-дабл’ю-ем широтно-імпульсна модуляція): до 16 каналів

- UART: 3 інтерфейси (UART0, UART1, UART2)

- SPI: 4 інтерфейси

- I²C: до 2 інтерфейсів (будь-які GPIO, що підтримують)

- Сенсорні пін-контакти: 10 (T0–T9, наприклад GPIO 4, 13, 14, 15, 27, 32, 33 і т. д.)

- GPIO34–GPIO39: лише вхід (не можна використовувати як вихід)

Схема розпіновки (Pinout 38 pin)

По краях плати по 19 пінів (усього 38). Найчастіші:

- Живлення:

  - 3V3 (3.3V вихід)

  - VIN (5–12V вхід)

  - GND

- Комунікації:

  - TX0 (GPIO1), RX0 (GPIO3)

  - TX2 (GPIO17), RX2 (GPIO16)

- Аналогові входи: GPIO32, GPIO33, GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39

- DAC: GPIO25, GPIO26

- Вбудований LED: GPIO2

СЛАЙД 14

Рисунок 4  NodeMCU ESP32 DevKit V1 (38 pin)

СЛАЙД 15

Wokwi  це онлайн-середовище для моделювання (емуляції)

Сайт: https://wokwi.com

Wokwi  це онлайн-середовище для моделювання (емуляції) електронних схем та мікроконтролерів (Arduino, ESP32, Raspberry Pi та ін.).

Простіше кажучи  це віртуальний конструктор для електроніки, який дозволяє створюваи схеми й запускати на них код без реального обладнання.

Основні особливості Wokwi:

- Браузерна платформа  працює прямо в інтернеті, без встановлення програм.

- Підтримка мікроконтролерів: Arduino Uno, Mega, Nano, ESP32, Raspberry Pi Pico тощо.

- Віртуальні компоненти: світлодіоди, резистори, кнопки, датчики (DHT11, ультразвукові, температурні), дисплеї, сервоприводи, мотори тощо.

- Онлайн-редактор коду  можна писати програми на Arduino IDE (C/C++), MicroPython тощо.

- Миттєва симуляція  після запуску видно, як схема працює (LED блимає, дисплей показує дані, датчик реагує).

- Швидке тестування  можна перевірити ідею ще до покупки реальних компонентів.

Рисунок 5  Wokwi