ПРИЛОЖЕНИЕ II

# СОВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

1. Общие сведения о свете и цвете

Природа цвета впервые была объяснена Исааком Ньютоном (1642 —1727). Пропуская луч света через стеклянную призму, Ньютон доказал, что солнечный свет (белый) состоит из различных цветов, а сам белый - из «первичных и вторичных цветов» (первичные — оранжево-красный, зеленый и фиолетово-синий). Преломляясь в призме, цвет образует спектр, в котором представлены еще три смешанных — «вторичных» цвета, видимые невооруженным глазом. Это голубой, желтый и пурпурно-красный (чистый пурпур в видимом спектре отсутствует).

Спустя почти сто лет Томас Юнг от обратного подтвердил теорию Ньютона, проведя свой знаменитый опыт по суммированию лучей. Суть его состоит в том, что при сложении трех лучей, пропущенных через, соответственно, красный, зеленый и синий светофильтры, мы получим луч белого света (рис. 12 на цветной вклейке). Позже он предположил, что глаз анализирует каждый цвет в отдельности и передает сигналы о нем в мозг по трем различным типам нервных волокон (клеток): один тип передает сигнал о наличии красного цвета, второй — зеленого, и третий — синего. Если в глаз попадает в основном зеленый свет, клетки, отвечающие за зеленую часть спектра, возбуждаются больше, чем другие, и мы видим зеленый. Когда предмет желтый, стимулируются «зеленые» и «красные» клетки и т.д.. Когда одновременно и в одинаковой степени раздражаются все три типа клеток, воспринимаемый цвет будет белым.

Сегодня нам известно, что свет состоит из потока электромагнитных волн в интервале частот, воспринимаемых человеческим глазом.1 Различные размеры этих волн вызывают разные цветовые ощущения.2

Свет распространяется в пространстве волнами, напоминающими движение волн в водоемах. Длина световой волны — это расстояние между двумя соседними гребнями. Оно настолько мало, что измеряется миллионными долями миллиметра.

Цвет не существует отдельно от света. Все различаемые нами цвета являются отраженными световыми лучами, проникающими в наш глаз. Все предметы мы видим благодаря тому, что от них отражается свет, и цвета, которые мы различаем, существуют в отраженном виде, а не присущи самому предмету.

Все цвета разделяются на хроматические и ахроматические. В спектре нет черных, серых и белых цветов. Они назыаются ахроматическими. Они различаются между собой лишь по светлоте (белый, светло-серый, темно-серый и т.д). Существует бесчисленное множество ахроматических цветов, однако глаз способен отличать друг от друга лишь ограниченное их количество — около 300. Кстати, учитывая это, в компьютерных технологиях воспроизведения черно-белых (ахроматических) фотографий используется всего 256 градаций серого — этого вполне достаточно, чтобы получить иллюзию непрерывных яркостных переходов.

Хроматическими являются все остальные цвета. Так как в реальном спектре существует непрерывный переход одного цвета в другой, то число цветов неопределенно велико. Поэтому разделение видимой области спектра на цветовые участнки условно.

Все спектральные цвета являютсмя чистыми. Разбавление какого-нибудь спектрального цвета ахроматическим дает такой цвет, цветовой тон которого будет тот же, что и у спектрального, а чистота другая. Под чистотой подразумевается степень разбавления спектрального цвета белым. Примером цветов одинакового цветового тона и разной чистоты может служить в различной степени выгоревшая на солнце цветная бумага.

Цвет является одним из основных и характерных качеств любого объекта, однако цветовая характеристика часто дается очень приблизительно, с помощью терминов, далеко не однозначно характеризующих цвет.

Словесное определение того или иного цвета не является вполне точным. Например, говоря, «красная крыша», «красное платье», «красная гвоздика», одним и тем же наименованием «красный» мы подразумеваем цвета значительно отличающиемя друг от друга. То же и с термином «белый» — свет солнца, свечи, лампы накаливания считаются белым, однако нетрудно убедиться, что цветность этих излучений далеко не одинаковая. Очевидно, что для определения цвета необходимо установить некую объективную систему параметров, однозначно характеризующих цвет. Ниже приведены три основные цветовые системы.

2. Основные цветовые системы

Система RGB

Именно эта система соответствует природе нашего зрения, хотя человеческий глаз видит гораздо больше цветовых оттенков, чем она способна передать. Это аддитивная (суммирующая) система трех основных цветов: красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue) используется для проходящего света. При сложении красного, синего и зеленого лучей получится белый цвет. При сложении синего и зеленого цветов — голубой; красного и зеленого — желтый. Экраны телевизоров, мониторы компьютеров и большинство сканеров работают в именно системе RGB. Изобразительный материал, рассматриваемый в проходящем свете (или,как говорят полиграфисты, «на просвет»), в данной системе имеет цветопередачу близкую к идеальной. Однако использовать данную систему в полиграфии невозможно именно из-за ее «просветной» природы. Например, если смешение красного и синего потоков света дает пурпурную окраску, то смесь красной и синей красок на бумаге даст практически черную. Дело в том, что окрашенный объект (в том числе и нанесенная на бумагу краска) поглощает все цветные лучи кроме тех, цвет которых он имеет. Зеленая краска отражает только зеленую часть видимого спектра, поглощая красную и синюю (потому она и кажется зеленой). Смешайте, наложив на бумагу слоями, зеленую и красную краски - красные лучи будут поглощены зеленым пигментом, зеленые — красным, синие — обоими, и в результате закрашенный двумя красками лист бумаги практически не будет отражать ничего, то есть окажется черным (рис.   13 на цветной вклейке).

Система CMYK

Учитывая вышесказанное, в полиграфии используются красители, каждый из которых поглощает одну из трех составляющих спектра, отражая две других. Cyan (голубой) поглощает красный свет, отражая зеленый и синий, Magenta (пурпур) поглощает зеленый свет, отражая красный и синий, желтый поглощает синий, отражая соответственно, красный и зеленый. Cyan + Yellow поглощают красный и синий участки спектра и отражают зеленый — так в полиграфии создается зеленый цвет и т.д. Теоретически смешения трех красок CMY было бы достаточным для воспроизведения черного, однако на практике из-за невозможности получить идеальных красок CMY он получается серо-коричневым (рис. 14 на цветной вклейке), поэтому для достижения «радикально черного цвета» в систему был введена четвертая краска — черная — ЫасК (последняя буква была взята для того, чтобы не возникла путаница — см. Blue из уже знакомой системы RGB). Еще в начале XVIII века Жан Кристоф Леблон, получая цветные оттиски с трех формных пластин, видел недостаток глубины в черном цвете, а его ученик Жан Фабиан Готье-д'Аготи начал применять четвертую печатную форму для черной краски.

Перевести изобразительный материал из системы RGB в CMYK без ущерба для цветопередачи практически невозможно, это обусловлено закономерностями восприятия и соответственно воспроизведения цвета в проходящем (например, монитор компьютера) и отраженном (отпечаток) свете. Тем не менее существуют два основных метода перевода, позволяющих, каждый по-своему, минимизировать потери.

Метод GCR. Специалистам в области цветной печати хорошо известно, что при использовании традиционной системы CMYK в шкале цветового охвата существуют недостаточно насыщенные участки. Разработчики данного метода сделали попытку решить эти проблемы путем вычитания «серой» компоненты из голубой, пурпурной и желтой красок. Дело в том, что на практике выходит, что в каждую из три-адных красок входит какое-то количество серого цвета, то есть черной краски. Суть технологии GCR (Gray Component Replacement) состоит в определении минимального уровня «серого» (черного) цвета в сканируемом изображении и вычитании этого значения из каждой триадной краски. Данная система позволяет существенно сократить требуемое количество цветных красок и добиться улучшения цветопередачи. GCR метод дает возможность добиться неплохого качества изображения даже на газетной бумаге.

Метод UCR. Перевод метода цветоделения UCR (Under Color Removal) — «вычитание из-под черного». Поскольку каждый основной цвет содержит в себе частично черный, можно уменьшить количество триадных красок в тех местах, где он будет присутствовать. Данную технологию целесообразно применять только для очень темных оригиналов или для достижения максимально верного воспроизведения серых тонов.

Система CIE Lab.

Для улучшения преобразования изображения из RGB в CMYK в 1976 году была принята система CIE Lab2 в качестве единого международного стандарта. Из цветового пространства сканера (RGB) информация трансформируется не сразу в CMYK, а в промежуточное цветовое пространство CIE Lab, которое включает все теоретически возможные оттенки. Система автоматически рассчитывает убавление цветов, противоположных добавляемым. Длина волны для каждого из основных цветов (красного, синего и зеленого) строго определена.

Кстати, самая распространенная компьютерная программа для обработки графических изображений Adobe PhotoShop использует CIE Lab.

Технологии HiFi Color.

Учитывая, что цветовая модель CMYK не способна передать достаточно большое количество цветов (особенно заметны погрешности в воспроизведении «чистых» цветов спектра — красного, синего и зеленого), для печати продукции очень высокого качества с максимальным цветовым спектром к четырем основным (CMYK) краскам добавляются дополнительные. Количество воспроизводимых цветов, конечно же, возрастает, отсюда и общее название технологии Hi-Fi (англ. — High Fidelity - высокая достоверность). Первоначально разработчики HiFi-технологий предложили добавить к традиционным триадным краскам (голубой, пурпурной, желтой) смесевые цвета (красный, зеленый, синий). В результате лист бумаги проходит через семь печатных цилиндров и последовательно воспринимает голубую, пурпурную, желтую, красную, зеленую, синюю и черную краски. Естественно, себестоимость такого печатного оттиска значительно выше обыкновенного четырехкрасочного.

В настоящее время наибольшее распространение получила Hi-Fi-технология HEXACHROME фирмы Pantone, в которой используется не семь, а, как следует из названия, шесть основных красок — к несколько отличающимся от обычных (по собственному выражению фирмы Pantone, «очищенных») красителям CMYK добавлены оранжевая и зеленая краски.

3. Основные этапы развития цветовоспроизведения

Как известно, изобразительные оригиналы могут быть черно-белыми или цветными. И те и другие, в свою очередь, делятся на штриховые и полутоновые.

Воспроизведение штриховых оригиналов не вызывало особых проблем, и уже в 1423 году на гравюре «Святой Себастиан» неизвестный печатных дел мастер сумел объединить рисунок и текст. Воспроизведение полутоновых изображений стало возможно с 1768 года благодаря изобретению Жана-Батиста Лепренса, предложившего технологию акватинты4 . Но документальное отображение действительности стало возможным только после изобретения фотографии (1839). Впервые полутоновые фотографические изображения полиграфическим способом опубликовал Уильям Талбот в книге «Карандаш природы» (1844-1846). Вскоре после этого французскому изобретателю Дюко дю Орону удалось получить цветную фотографию (1869), которая почти сразу же была опубликована. Теоретически проблемы цветовоспроизведения были решены, но на практике полиграфическим методом печати до сих пор не удается получить оттиски, идентичные цветным фотографиям.

Поскольку большую часть видимого нами цветового спектра можно воспроизвести сочетанием трех основных цветов: красного, зеленого и синего, для получения полноцветного оттиска необходимо произвести процесс цветоделения изобразительного материала. Суть его состоит в следующем. Предположим, что перед объективом репродукционного аппарата расположен 100%-ный синий светофильтр. В этом случае на фотопленку смогут пройти только лучи синей зоны спектра, а зеленый и красный цвета отфильтру-ются, то есть не пройдут сквозь цветное стекло светофильтра. Далее, если перед объективом поместить красный светофильтр, то на фотоматериал попадут только лучи красной спектральной зоны, но задержатся все остальные — зеленые и синие; если последнюю экспозицию произвести через 100%-ный зеленый светофильтр, то он пропустит зеленые лучи, но поставит преграду для красных и синих.

Таким образом, получаются три цветоделенные фотоформы, с которых впоследствии будут сделаны печатные формы и, в конце концов, идеальный оттиск. Но на практике (см. выше) баланс цветов при подобном цветоделении нарушается. Поэтому со временем типографы стали экспонировать еще одну фотопленку последовательно через все три основных фильтра, чтобы получить негатив для черной краски, так называемой «контурной».

Подобную технику цветоделения полиграфисты использовали почти 100 лет. Для улучшения цветопередачи опытнейшие ретушеры химическим способом ослабляли или усиливали тональность той или иной цветоделенной фотоформы. Но поскольку сделать это можно было только «на глазок», результат целиком зависел от опыта человека, выполнявшего цветокоррекцию.

Итак, еще в «докомпьютерную» эпоху при помощи двухкамерного репродукционного фотоаппарата, оптического растра и различных приемов маскирования полиграфисты получали великолепную продукцию. Но временные и материальные затраты подобных процессов были огромны, а человечество всегда старалось получить лучший результат «меньшей кровью».

В конце 1930-х — начале 1940-х годов в США, Германии и Англии появляются первые цветокорректоры, в которых луч света, проходящий через светофильтры, последовательно считывает (сканирует) один за другим участки оригинала, а фоточувствительные элементы преобразовывают световые сигналы различной яркости в электрические соответствующего напряжения. Далее электрические сигналы снова преобразуются в световые, которые с соответствующей яркостью экспонируют («засвечивают») цветоделенные фотоформы. Более поздние цифровые варианты подобных систем обеспечивали прекрасное качество фотоформ, которое до сих пор под силу не каждому современному выводному устройству. Такие системы получили название «закрытых», так как, во-первых, они практически не предоставляли возможности художественного редактирования изображений (например, обтравок, коллажей, совмещения с текстом и т.п.), а во-вторых, алгоритмы растрирования и цветоделения, лежавшие в основе таких систем, держались в строжайшем секрете. Естественно, эти системы были абсолютно несовместимы между собой, а также с современным компьютерным оборудованием. Таким образом, «закрытость» систем оказалась для них губительной.

По сути, тот же принцип сканирования — экспонирования лежит в основе и современных, компьютерных издательских комплексов. Однако теперь на пути прохождения электрического сигнала появился такой мощный редактирующий инструмент как компьютер.

4. Сканирующие устройства

Развитие настольно-издательских систем и повышение качества небольших сканирующих устройств позволили редакциям самостоятельно обрабатывать графическую информацию. Количество фирм-производителей компьютеров, сканеров, мониторов, выводных устройств постоянно увеличивается, разрабатывается программное обеспечение для взаимодействия аппаратных средств, такие системы называются «открытыми». Цены на подобные аппаратные средства постоянно снижаются, а качество неуклонно растет. Большинство редакций в настоящее время оснащено «открытыми» системами. Этому способствует, конечно же, и фактор повышения оперативности обработки графической информации. Но, как правило, различные аппаратные и программные средства в пределах одного редакционного коллектива работают в различных цветовых системах. Поэтому основные проблемы связаны с правильным воспроизведением цвета.

Планшетные сканеры

Как правило, данный тип сканеров используют для работы в отраженном свете, хотя многие профессиональные модели позволяют работать со слайдами и негативами. Устройства этой группы можно разделить по следующим типам.

1. Сканеры, предназначенные для работы с черно-белыми оригиналами с небольшой градацией полутонов. Под градацией понимается количество передаваемых оттенков от «чисто черного» до «чисто белого» цвета. Например, в штриховом изображении присутствуют только два уровня градации (черный и белый цвета). Подобные устройства имеют самую низкую стоимость и идеальны для работы с системами оптического распознавания текста (OCR), со штриховыми рисунками или фотографиями, имеющими повышенный коэффициент контрастности и недостаточную фотографическую широту. С хорошей проработкой деталей в тенях такой сканер не справится. Разрешающая способность может не превышать 300x600 dpi5. Оптический диапазон составляет 1,5-1,8D. (0,0D — белый оригинал; 4,0D — черный оригинал).

2.  Планшетные сканеры, предназначенные для работы с черно-белыми и цветными полутоновыми изображениями. Очень важной характеристикой является «глубина цвета» (специалисты говорят «битность6 цвета»). Подобные сканеры, как правило, работают в системе RGB, то есть производят считывание оригинала за тремя светофильтрами. Минимальное количество «битности» на каждый из цветов — 8, значит, на три цвета — 24. Это важнейший параметр, от которого зависит способность проработки деталей в тенях изобразительного материала, то есть способность передавать градацию серого тона и яркость.

Для качественного сканирования фотографий требуются сканирующие устройства с характеристикой не менее 30 бит. Сканеры с меньшей «глубиной» цвета не способны правильно передать градационную точность (корректное воспроизведение полутонов оригинала). Разрешающая способность таких устройств — не менее 600 dpi. Диапазон оптической плотности - 2,5-3,0D. Плотность большинства фотоиллюстраций не превышает 2,5D.

3.  Планшетные сканеры, предназначенные для работы со слайдами или негативами, а также для изобразительного материала, требующего существенного увеличения при печати.

Наиболее продвинутые модели таких устройств по своей стоимости приближаются к барабанным сканерам, тем не менее фирмы-производители наращивают темпы разработок новых моделей.

Главная особенность этих устройств - способность цветокалиброваться. Они оснащены очень мощными лампами, способными в достаточной степени просветить слайд. Для правильной передачи полутонов слайда требуется диапазон оптической плотности не менее 3,8D. Негативы обладают еще более высоким показателем оптической плотности.

Разрешающая способность — более 1200 dpi; глубина цвета — не менее 36 бит. Важнейший параметр таких сканеров — точность фокусировки, обеспечивающая достаточную резкость изображения.

В стандартных планшетных сканерах используется механическая развертка, состоящая из комбинации линз и зеркал, приводимых в движение тросиками или ремнями. При движении считывающего устройства — линейки ПЗС7 — вдоль изобразительного материала происходит незаметная для глаза вибрация, что приводит к потере резкости изображения. Особенно заметен этот эффект при сканировании маленьких площадей. Для уменьшения этого эффекта в новых моделях «планшетников» фирмы-производители начали использовать не традиционную ременную протяжку, а прецизионную систему червячных передач.

Современные профессиональные планшетные сканеры имеют ряд преимуществ, определяющих их широкое применение в СМИ:

— возможность одновременного сканирования большого количества слайдов или негативов;

— низкая стоимость сканера;

—  возможность цветокорректировки на этапе сканирования;

—  простота эксплуатации.

Слайд-сканеры

Устройства, позволяющие оцифровать изображение в проходящем свете. Существуют различные типы слайд-сканеров: от компактных переносных, удобных для оперативной обработки слайдов и негативов, до стационарных, при помощи которых возможно получить изобразительный материал с высоким качеством цветопередачи.

Принципиальное отличие от планшетных устройств при оцифровке информации заключается в том, что в большинстве моделей сканируемая поверхность (слайд) перемещается относительно неподвижного считывающего устройства.

Многие модели слайд-сканеров имеют хороший диапазон оптической плотности -до 4,0D и высокую разрешающую способность — до 5000 dpi.

Если фотожурналисту необходимо передать в редакцию материал из удаленной точки, то после химико-фотографической обработки пленки слайд или негатив сканируется, и цифровая информация отправляется по каналам связи. Подобная технология хорошо отработана, но вряд ли может получить дальнейшее развитие из-за быстрого внедрения цифровых фотоаппаратов.

Барабанные сканеры

Барабанные сканеры обеспечивают очень высокое качество сканирования. Изобразительный материал (слайды, негативы, фотографии и т.д.) закрепляется на стеклянной сферической поверхности, барабан разгоняется и при достижении постоянной скорости включается светочувствительный элемент, производящий «считывание информации». Таким образом, в отличие от планшетных устройств, не происходит скачкообразного движения между изобразительным материалом и «электронным глазом» сканера (в качестве считывающего устройства используются не ПЗС, в отличие от планшетных сканеров, а гораздо более чувствительные фотоумножители). Электронная информация записывается строка за строкой при каждом новом обороте барабана.

Подобные устройства, как правило, сопровождаются сложными компьютерными программами, требующими высокой квалификации персонала.

Разрешающая способность таких устройств может достигать 19200 dpi; динамический диапазон — 4,0D; глубина цвета — до 48 бит.

Использование барабанных сканеров оправдано для изготовления продукции высокого полиграфического качества.

5. Растрирование изобразительного материала

После того как фотографии или слайды отсканированы, и оператор произвел коррекцию, они совмещаются на этапе верстки с текстом и передаются на выводное устройство. Выводные устройства (лазерные принтеры или фотонаборные автоматы) получают от компьютера информацию на международном языке описания страниц (как правило, PostScript фирмы Adobe Systems). Эта информация представляет собой команды, исполняемые растровым процессором (RIP — raster image processor), который интерпретирует язык PostScript и растрирует изображение, то есть дает команду источнику света - лазеру о формировании точечного изображения на фотоматериале.

Любое изображение, черно-белое или цветное, напечатать без растровых точек невозможно. Растровой точкой является минимально воспроизводимое равномерно закрашенное пятно точно заданной формы. В достаточно большой степени именно качество растрирования будет определять полиграфическую продукцию.

Задачей растрового процессора является точное позиционирование определенного количества точек на фотоформу. В глубокой печати степень насыщенности тона определяется различным слоем краски, переходящей на воспринимающую поверхность из печатных элементов. В высокой и плоской (офсетной) эта задача достигается степенью скопления разного количества растровых точек на определенном участке отпечатка. Программа (RIP) диктует, в каком именно месте лазер должен поставить мельчайшую (пока еще скрытую) точку. Растровые точки образуют линии, количество этих линий на единицу длины называется линиатурой растра.

Эти и множество других параметров задаются алгоритмом растрирования. Для высокой и флексографской печати применяется круглая растровая точка, для офсетной применяются как круглая, так и другие формы точки — например, алгоритм Euclidian dot (Евклидова точка) от фирмы Harlequin изменяет форму точки от эллиптической до квадратной, чтобы добиться оптимальной градации серого. Эллиптическая точка позволяет добиться максимальной проработки деталей в тенях (в темных местах), круглая — на светлых участках изобразительного материала, квадратную точку RIP применяет для самых важных участков кадра — средних серых полутонов.

Чтобы на оттиске не было посторонних рисунков в виде сетки, периодически возникающих полос, называемых муаром8 (см. рис. 15 на цветной вклейке), на каждой фотоформе (то есть для каждого цвета) растровые точки должны быть повернуты относительно друг друга. Величина этого поворота называется углом наклона растра.

В устаревшей технологии с применением фоторепродукционных фотоаппаратов наклон растров осуществлялся предельно просто: при съемке через каждый светофильтр фотограф физически поворачивал стеклянную пластинку (проекционный растр) на определенный угол (как правило, 30 градусов). Если этого не сделать, растровые точки могут точно накладываться друг на друга и возникнет муар. «Обратная сторона медали» поворота растров — образование растровой розетки, — которая при печати с достаточно низкими линиатурами также мешает восприятию изображения.

Каждая фирма-производитель современных растровых процессоров использует свои углы наклона растровых точек для подавления муара и смягчения эффекта розетки. Например, классический угол для голубой краски — 15°, пурпурной — 75°, желтой — 0°, черной — 45°. RIP современного фотонаборного автомата способен поворачивать растровые точки на углы до тысячных долей градуса.

Особые проблемы возникают при вторичном воспроизведении изобразительного материала, ранее напечатанного полиграфическим способом. Растровые структуры, на-кладываясь друг на друга, почти всегда неизбежно образуют муар, поэтому все профессиональные сканеры имеют специальные программы подавления растровой структуры полиграфического изображения. К сожалению, в журналистике неизбежно использование ранее опубликованных снимков. Несмотря на все методики специальных методов сканирования и дальнейшее изменение углов наклона растров в основных цветах, качество повторного воспроизведения полиграфического отпечатка снижается.

Сегодня все большую популярность завоевывает принципиально иной метод растрирования, получивший название «стохастический» или «частотно-модулированный». Суть его состоит в том, что растровые точки располагаются не регулярно, а случайным образом (рис. 15 на цветной вклейке). Благодаря этому становится возможным значительно увеличить плавность цветовых переходов, а также избавиться как от муара, так и от розе-точной структуры и тем самым кардинально повысить качество печати.

Основное применение стохастическое растрирование находит в двух, как ни парадоксально, максимально далеких друг от друга областях полиграфии — Hi-Fi, для которой стохастика изначально и разрабатывалась, и газетной.

Итак, по порядку. Основная проблема, с которой столкнулись разработчики Hi-Fi-технологий, — муар, который неизбежно возникает при регулярном (классическом) растрировании полутонового оригинала, если используется цветоделение на более чем четыре краски. Стохастическое растрирование решает эту проблему в корне, позволяя использовать в полутоновых изображениях теоретически любое количество красок.

В газетах изобразительный материал воспроизводится с очень низкой линиатурой, поэтому растровую розетку невооруженным глазом, а цветовые или даже монохромные переходы (растяжки) имеют ярко выраженную ступенчатую структуру. Отсутствие розетки и эффекта «ступеньки» позволяет существенно повысить качество печати даже на бумаге невысокого качества. Кроме того, файлы, предназначенные для стохастического растрирования, требуют в полтора-два раза меньше памяти, что существенно повышает надежность и снижает время их обработки. Однако к программному и аппаратному обеспечению предъявляются особые требования: возможности RIP осуществлять FM-pac-трирование и способности выводных устройств (ФНА) очень точно позиционировать лазерный луч. Также возрастают требования и к печатному оборудованию — поскольку пятно при стохастическом растрировании значительно меньше, чем при обычном, чрезвычайно важно, чтобы каждая точка с минимальными искажениями передавалась с пленки на форму, а затем — на бумагу.

6. Программы подготовки к воспроизведению полутоновых многоцветных оригиналов

Разработчики специализированных программ для редактирования растровой графики предлагают различные «пакеты» приложений, но, безусловно, лидером в этой области является Adobe Photoshop, фактически ставший стандартом в области допечатных технологий. Тем не менее следует отметить, что со многими специфическими задачами многие программы справляются даже лучше.

Corel Photo-Paint

Главный продукт фирмы «Corel» — CorelDraw! — широко известен в нашей стране для работы с векторной графикой. Однако пакет Corel Photo-Paint приобретает все большее количество сторонников. В этой программе инструменты рисования выполнены очень удобно, а возможность изменения прозрачности и градационных характеристик различных участков фотоснимков заслуживают высокой оценки.

Данная программа имеет широкие возможности одновременной коррекции большого массива изобразительного материала. В том случае, если определенному количеству снимков требуется идентичная коррекция по каким-либо параметрам, программа может автоматически произвести необходимые действия по заранее подготовленным настройкам (например, комплексно поправить цветопередачу). Несомненным достоинством Corel Photo-Paint является возможность экспорта — импорта файлов с программой Adobe Photoshop, в частности поддержка работы со слоями.

Live Picture

Программа может работать с двумя внутренними форматами, позволяющими существенно повышать скорость обработки изобразительного материала. Один из них — IVLJE — способен отражать изображения с различной разрешающей способностью. Скорость работы с фотографией небольшого объема, естественно, существенно возрастает, поэтому, работая на экране монитора с форматом FITS и получив желаемый результат, все команды можно применить к исходному формату IVUE. Если в редакции предстоит работа с очень большими файлами, можно значительно выиграть в оперативности подготовки фотоснимков, используя Live Picture.

К недостаткам программы можно отнести невозможность импорта «слоев» изобразительного материала из программы Adobe Photoshop.

Macromedia XRes

Специалистам в области редактирования многоцветных оригиналов известно, что знаменитый Photoshop не прощает чрезмерного уменьшения размера изображения или понижения разрешающей способности. Как только возникнет необходимость увеличения какого-либо из подобных параметров, обязательно придется заново открывать исходный файл и проделывать все операции заново. Иногда «под нож» идет многочасовая работа только потому, что в последний момент отдел верстки решил вместо двух планируемых колонок выделить под фотографию три. Все это, как правило, происходит в самое неподходящее время — перед передачей информации в типографию.

В таком случае фотографию сможет спасти пакет Macromedia XRes, имеющий режим обработки материала XRes, с возможностью отложенного выполнения операций. Режим XRes «прощает» промахи с чрезмерным урезанием информации, так как к исходному файлу все операции можно будет применить в последний момент. Программа хорошо совместима с Adobe Photoshop, но, к сожалению, почти не востребована на рынке графических редакторов.

Micrografx Picture Publisher

Известно, что Adobe Photoshop — очень «прожорливая», то есть требовательная к ресурсам компьютера, программа. Далеко не все редакции могут позволить себе приобретение чрезвычайно дорогой графической станции. К тому же, к примеру, во многих газетах используются не более 10% возможностей Photoshop, и тут компания Micrografx вполне смогла бы составить серьезную конкуренцию. Программа позволяет производить большинство необходимых операций, к тому же имеет в своем составе более 50 фильтров. Но основным ее достоинством является нетребовательность к ресурсам компьютера, так как в Micrografx Picture Publisher реализована возможность подмены изображений с низкой разрешающей способностью. Она очень удобна для работы с Web-графикой электронных издательств, так как еще до сохранения конечного варианта изображения позволяет оценить размер файла и, в случае необходимости, применить другой алгоритм сжатия.

Jasc Paint Shop Pro

Данный пакет позволяет обрабатывать более сорока графических форматов, в нем очень хорошо реализованы функции масштабирования или изменение угла поворота изображения. Программа ориентирована на работу «пакетного» редактирования изобразительного материала. Интерфейс Jasc Paint Shop Pro позволяет еще до обработки просмотреть уменьшенные копии всех картинок, хранящихся в какой-либо папке. Пакет работает только в среде Windows.

MetaCreations Painter

Программа является настоящим «сокровищем» для художников, так как дает возможность имитировать различные сорта воспринимающих поверхностей, выбирать разнообразные по вязкости краски, а также кисти. Ввод информации осуществляется через специальный планшет. Таким образом, «художественное полотно» создается автором сразу же в цифровом виде. Известно, что великие художники обладали своим неповторимым стилем. Данный пакет позволяет стилизовать авторскую работу, выполненную в MetaCreations Painter, под полотна известных мастеров.

Несомненным достоинством программы является возможность обмена данными (включая информацию о слоях) с Adobe Photoshop. К недостаткам программы следует отнести невозможность обработки изобразительного материала в режиме CMYK, что совершенно недопустимо для полиграфических работ, поэтому в любом случае готовое изображение необходимо экспортировать в Photoshop, чтобы произвести окончательное цветоделение.

Adobe Photoshop

Компания Adobe System, основанная в 1982 году Джоном Уорноком и Чарльзом Геш-ке, с непревзойденным графическим пакетом Adobe Photoshop является бесспорным лидером в обработке изобразительного материала как на Macintosh, так и на PC.

На данный момент существует пятая версия программы, позволяющая получать изображения очень высокого качества. Если в предыдущих версиях было возможно вернуться только на один шаг (undo), то Adobe Photoshop 5,0 позволяет совершать «откаты» до тех пор, пока будет достаточно свободного места на жестком диске компьютера. Данная функция (History) дает возможность экспериментировать с изобразительным материалом без боязни потери информации на любом из этапов. Палитра History фиксирует весь список операций, выполненных над изобразительным материалом. Можно выбрать несколько ключевых вариантов, быстро сравнить их и выбрать понравившийся. Каждый вариант автоматически сохраняется на жестком диске до тех пор, пока файл открыт.

В знаменитых «слоях» Adobe Photoshop появилась новая функция Layers Effects. Если на одном из слоев, например, оператор решил нарисовать тень от предмета, то ко всем другим объектам, введенным в данный слой, автоматически будет примыкать тень с учетом их конфигурации.

Кроме того, появилась расширенная возможность работы с текстовыми материалами. Учитывая, что Adobe Photoshop применяется, в основном, для работы с растровой графикой, разработчики пакета до пятой версии не предоставляли возможность изменения параметров интерлиньяжа, трекинга и кернинга. С пятой версии также появилась возможность размещения текстового материала по вертикали.

С 1998 года Adobe Photoshop начал распознавать индексы ICC-профайлов. Это явилось большим достижением программы.

Глубина цвета для CMYK-изображений повысилась вдвое, то есть стала 64-битной. В инструментарии появились «магнитные» лассо и карандаш («прилипающие» к краю выделяемого объекта), позволяющие существенно экономить время пользователя. Для рекламных работ Photoshop реализовал использование каналов для отдельных (не CMYK) цветов.

Даже для краткого описания возможностей этой программы потребовалась бы специальная брошюра, поэтому приведем пример возможного применения Adobe Photoshop в журналистской или издательской практике. Можно ли успешно применять эту весьма объемную по размерам и «капризную» к ресурсам графической станции программу на обычном ноутбуке в стандартных журналистских ситуациях?

Для работы использовалась устаревшая модель ноутбука «Toshiba Tecra 730 CDT» (RAM - 32 Mb, HDD — 2,1 Gb). Для "чистоты" эксперимента решено было работать без внешнего питания, используя только батарею (не более 2 часов автономной работы). Кроме того, намеренно использовался усложненный изобразительный материал: обычная фотография является безрастровым изображением, поэтому решено было использовать изобразительный материал, ранее воспроизведенный полиграфическим способом в СССР в 1950 году в Большой Советской энциклопедии (т. 4 — Джордж Ноэль Гордон Байрон). Полутоновая черно-белая иллюстрация была оцифрована на планшетном сканере Umax PowerLook II с разрешающей способностью 600 dpi (рис. 16 на цветной вклейке). Цель эксперимента — получить из черно-белой иллюстрации цветное изображение приемлемого качества, пригодное для полиграфического воспроизведения. На практике журналист вряд ли столкнется с подобной по сложности задачей.

Для начала требуется избавиться от растровой структуры изображения, то есть понизить общую резкость репродукции, но сохранить или даже повысить резкость на отдельных деталях. Первым шагом можно откорректировать изображение по яркости и контрасту (рис. 17 на цветной вклейке), войдя в меню Image\Ajust\Curves (Ctrl-M). Следует помнить, что планшетному сканеру особенно трудно передать детали в самых темных участках изобразительного материала. Разумеется, черно-белую иллюстрацию надо преобразовать в цветовую модель CMYK (Image\Mode\CMYK color). Затем целесообразно использовать фильтр Unsharp Mask (нерезкое маскирование) со значениями Amount — 150%, radius — 1,6, threshold — 2. Противоположный фильтр Noise\Median со значением радиуса 2 применялся для сглаживания артефактов (рис. 18 на цветной вклейке).

После подавления растровой структуры изображения инструментом Перо необходимо выделить все участки, где требуется передать телесный цвет. В режиме быстрой маски можно исправить ошибки (рис. 19 на цветной вклейке).

Для размытия резких краев маски применялось размытие по Гауссу (Filter\Blur\Gaussian Blur — radius 2 pixels) - рис. 20 на цветной вклейке.

Чтобы придать телесный цвет лицу, надо открыть в меню Window\Layers\New Ajustment Layers, создать корректирующий слой Curves и отдельно для каждого цвета: голубого (cyan), пурпурного (magenta) и желтого (yellow) подобрать необходимые значения. Голубой цвет вычитается, а пурпурный и желтый прибавляется (рис. 21, 22на цветной вклейке).

После получения необходимого цвета на лице можно перейти к «раскрашиванию» глаз. Войдя в меню Window\Show path, можно вернуться к любым ранее обозначенным Пером участкам. В новом слое возможно придать глазам различные оттенки (рис. 23 на цветной вклейке). Аналогично придается цвет шарфу и пиджаку, но на репродукции из БСЭ совершенно невозможно рассмотреть эффект текстуры, поэтому решено было отрегулировать на данных участках яркость и контраст (Image\Ajust\Brightness\Contrast)-(рис. 24 на цветной вклейке).

Придав цвет фигуре поэта, можно заняться фоном. В данном случае он достаточно однороден, следовательно, целесообразнее всего использовать Волшебную палочку (Magic Wand), повысив ее чувствительность до значения 50. Перейдя в режим быстрой маски, видим, что воротничок слился в фоном (рис. 25 на цветной вклейке). Это легко исправляется кистью (brush). Подобрать оттенки фона проще всего по цветовой палитре (Window\Show swatches), а щелкнув на изображение серой шкалы в инструментах, по желанию, можно применить эффект «растяжки» (рис. 26 на цветной вклейке).

Мы получили портрет, который можно принять за цветной снимок (рис. 27 на цветной вклейке), но Байрон умер задолго до появления цветной фотографии, поэтому решено было стилизовать рисунок под картину. Под фоном разместилась стандартная текстура (Program Files\Adobe\Photoshop 5.0\Goodies\Textures\Bump Leather.psd) — рис. 28 на цветной вклейке, а затем, чтобы придать эффект мазка кисти художника, использовался фильтр Dry Brush (Filter\Artistic\Dry Brush) — рис. 29 на цветной вклейке.

Иногда в периодической печати используется публикация портретов в рамках. Допустим, что данный прием нам необходим. Для этого, разумеется, берется рамка из архива (или сканируется) на основном портрете, в меню Select активизируем функцию All (выделить все) и копируем его командой Сору (рис. 15). Для работы с рамкой можно вновь использовать Волшебную палочку (Magic Wand), чтобы отметить внутреннее белое поле. Далее изображение из буфера надо скопировать внутрь рамкой командой Paste Into (ни в коем случае не просто Paste) — рис. 30 на цветной вклейке.

После совмещения слоев (Merge Visible) оказалось, что фон забивает портрет. Экспериментальным путем подбирался цвет, обязательно в цветовой модели CMYK, в данном случае С— 10, М — 15, Y — 75, К — 25 (рис. 31 на цветной вклейке). В нашем случае ситуация осложнялась тем, что жидкокристаллический экран ноутбука не в состоянии калиброваться в достаточной степени, тем не менее решено было работу завершить на нем. В конечном результате получился рис. 32 на цветной вклейке.

Мы попытались использовать наиболее простой путь для достижения цели, хотя Adobe Photoshop позволяет достичь одного и того же результата несколькими путями. Умение работать в графических редакторах на современном этапе является обязательным не только для узкого крута специалистов по допечатной подготовке изобразительного материала, но также и для фотожурналистов, предлагающих СМИ не фотозаголовки, а пригодный к оперативной публикации материал.

7. Программы обработки векторной графики

Иллюстрации, имеющие характер не столько фотографии или рисунка, сколько чертежа, то есть построенные из геометрических элементов — логотипы, схемы, колонтитулы, большинство титулов и заголовков, — создаются как векторные изображения в специальных программах, которые принято называть векторными или чертежными редакторами.

Если программы обработки растровой графики используют в качестве основного объекта точки (пикселы), то программы работы с векторными изображениями строят свою работу на понятии контура, или кривой Безье. В этих программах контуром называется совокупность прямых и кривых линий (сегментов), образующих одну непрерывную, чаще всего замкнутую, линию. Точки сопряжения фрагментов называются узлами. Фрагмент контура реально является либо частью прямой линии, либо дугой эллипса, либо частью кривой третьего порядка — кубической параболы. Французкий математик Пьер Безье открыл, что произвольную кривую можно определить двумя управляющими векторами (их еще называют векторами направлений), которые действуют наподобие рычагов, т.е. один вектор указывает кривой, как войти в данную точку, другой — как из нее выйти. Это означает, что фрагмент контура может быть однозначно определен четырьмя векторами — координатами смежных узлов, то есть точек перехода на следующий и предыдущий фрагменты, и векторами направлений в узлах (рис.30).

Принципиальным преимуществом векторной графики по отношению к растровой — это мизерный размер файла, а главное — независимость размера файла от физического размера изображения, и как следствие, возможность практически бесконечного масштабирования изображения без потери качества.

Практически во всех программах работы с векторными изображениями существуют стандартные средства создания контуров:

инструмент прямого задания контура (перо);

средства ввода геометрических примитивов (прямая, эллипс, паралеллограммы);

инструменты «свободного рисования» (freehand tools) — карандаши, кисти и т.д.

В программах работы с векторными иллюстрациями контуры хранятся как таблицы координат узлов, типов и направлений сегментов контура. Все параметры контуров могут быть изменены в любой момент с помощью средств редактирования. Набор этих средств достаточно стандартен и включает в себя следующие инструменты:

средства прямого редактирования контура (добавление, перемещение и удаление узлов, изменение направления фрагмента, изменение типа узла и типа фрагмента);

средства линейного или углового перемещения контура, его части или группы контуров;

средства линейной трансформации контуров — масштабирование и наклон.

Дополнительным средством создания контуров является их ввод как текстовых объектов. В этом случае геометрическое описание контуров букв берутся из соответствующего файла шрифта, а собственно текст хранится в виде последовательности символов. Возможен прямой перевод текстовых объектов в «кривые», или в контуры, в результате чего для них становятся недоступными средства текстового редактирования, но открываются все возможности, предлагаемые для работы с обычными контурами. Например, именно так был создан титул еженедельника «Аргументы и Факты» (рис. 31)

Контур сам по себе не создает никакого изображения — он невидим. Для создания видимого изображения контуру присваиваются толщина и цвет линии (обводки), а для замкнутых контуров — цвет и характер «заливки».

Перечисленные выше инструменты достаточно стандартны для всех широко распространенных программ обработки векторных иллюстраций. Из них наиболее известны программы Adobe Illustrator, являющаяся де-факто стандартом, Macromedia FreeHand и CorelDraw.

FreeHand традиционно считается более легкой для первичного изучения и понимания программой, чем Illustrator. Многие простые манипуляции с контурами во FreeHand действительно требуют меньшего количества действий и «прозрачнее» для пользователя, чем аналогичные действия в Illustrator.OflHaKO файлы, созданные во FreeHand и помещенные в программу верстки, имеют значительно более «бледный» вид, что зачастую затрудняет точное позиционирование таких объектов и ухудшает общее восприятие готовой верстки.

Популярная в среде IBM PC программа CorelDraw!, несмотря на свою простоту и благодаря этому большую распространенность в «домашней» или в «офисной полиграфии» (типа поздравления любимого шефа с днем рождения), является «источником повышенной опасности» в полиграфии настоящей. Вероятность успешного использования CorelDraw! при выводе на профессиональное оборудование достаточно низка из-за недостаточной совместимости со стандартом PostScript. Поэтому чтобы не получать неприятных сюрпризов при фотовыводе, настоятельно рекомендуется созданные в CorelDraw! иллюстрации открывать, проверять и пересохранять в «стандартных» (т.е. Illustrator-совместимых) программах.

Adobe Illustrator является программой достаточно сложной, как по возможностям, так и по освоению. Однако он является стандартом совметсимости между программамии значительно реже других программ дает сбои при фотовыводе объектов, созданных с его помощью.

И еще одно замечание. Все перечисленные векторные программы обадают несколько ограниченныеми функциями импорта, размещения и кадрирования растровых изображений. Однако подобные «удобства» зачастую приводят к значительному увеличению объема файла, трудностям его обработки и возможности сбоев при фотовыводе и к нарушениям цветопередачи растровых изображений. Поэтому для окончательной верстки или монтажа полос лучше использовать специальные программы.

8. Издательские системы или программы верстки

В истории полиграфии зафиксировано немало изобретений, революционно изменивших технологический процесс: изобретенная в 105 г. Цай Лунем бумага до сих пор является самым распространенным носителем информации; печатный станок и устройство для отливки литер Иоганна Гутенберга (1442 г.) положили начало книгопечатанию в Европе, а станок служил человечеству без существенных изменений более трех с половиной веков; изобретение Отмаром Мергенталером строкоотливной машины (1886 г.) позволило перейти от ручного набора к механизированному, а оперативность подготовки печатных изданий повысить на порядок. Таким же революционным шагом стало появление издательских систем для объединения текстовых и графических блоков на экране компьютера.

Рождение термина «настольно-издательские системы» приписывают основателю компании Aldus Corporation Полу Брайнерду, выдвинувшему идею использования персональных компьютеров для создания публикаций в электронном виде, чтобы в дальнейшем воспроизводить их на цифровых печатных устройствах. Первая настольно-издательская система появилась в 1985 г., и уже через несколько лет традиционные методы верстки ушли в историю.

До 1984 г. компьютеры в редакциях выполняли функции пишущих машинок, но с выпуском компанией Apple лазерного принтера imageWriter I стало понятно, что распечатать можно не только текст, но и сложную растровую графику. Созданная в 1982 г фирма Adobe Systems Inc. разработала интерпретатор языка описания страниц PostScript, позволяющий масштабировать текст и графику независимо от аппаратных средств. Новый компьютер Macintosh, имеющий в программном обеспечении Aldus PageMaker и соединенный с принтером ImageWriter, позволил производить верстку и прямо в редакции получать оттиски, по качеству приближенные к типографским.

На год позднее программы PageMaker вышла первая версия издательской системы QuarkXPress (фирмы Quark), и отчаянная конкурентная борьба за пользователя двух сложнейших программных продуктов идет до сих пор. Компания Adobe Systems Inc. приобрела компанию Aldus Corporation, и ныне PageMaker официально имеет название Adobe PageMaker.

С каждой новой версией программы совершенствуются, и сказать о преимуществах одной системы по сравнению с другой затруднительно. Тем не менее сравнительный анализ последних на сегодняшний день версий - Adobe PageMaker 6,5 и QuarkXPress 4 - позволяет сделать вывод, что обе издательские системы позволяют быстро производить верстку обычных и многоколоночных страниц, объединяя их с растровой или векторной графикой. В работе с изобразительным материалом ни одна из систем не превосходит другую, правда, Adobe PageMaker 6,5 поддерживает гораздо большее количество форматов, в том числе и текстовых, что облегчает экспорт-импорт файлов. Встроенный текстовой редактор системы Adobe PageMaker 6,5 существенно превышает возможности редактирования текста в QuarkXPress 4, но последний дает возможность присваивать стили отдельным фрагментам текста, что облегчает форматирование абзацев.

К недостаткам обеих систем можно отнести работу с таблицами: у QuarkXPress 4 редактора таблиц нет вообще, а у Adobe PageMaker 6,5 имеется утилита Adobe Table 3.0, работа с которой сложна и не позволяет редактировать текст непосредственно внутри издательской системы. К тому же обе программы не предназначены для работы в локальной сети.

Adobe PageMaker и QuarkXPress корректно формируют PS-файлы для работы с выводными устройствами, ошибки записи PageMaker 5.0 в последующих версиях были устранены.

Adobe PageMaker в последнее время имеет заметную склонность в сторону дизайна для сети Интернет. После приобретения компании Ceneca Communication (США) фирма выпустила новые продукты для Web-дизайна PageMill и SiteMill, а непосредственно PageMaker позволяет экспортировать сверстанные файлы сразу в формат PDF.

У каждой из программ есть свои преимущества и недостатки, а спор о том, какая программа лучше, на страницах специализированных изданий стал бесконечным. В качестве иллюстрации следует отметить, что в России профессиональные журналы для издателей (журналы «Publish» и «КомпьюАрт») работают на разных компьютерных платформах («Publish» предпочитает Macintosh, а «КомпьюАрт» - PC), с различными издательскими системами («Publish» производит верстку в QuarkXPress, а «КомпьюАрт» - в PageMaker), что может свидетельствовать о паритете ведущих программных продуктов.

Еще совсем недавно все компьютерные операции, связанные с полиграфией, выполнялись только на платформе Macintosh, имеющей специфические аппаратные решения для этого вида деятельности. Компьютеры фирмы IBM пошли по пути открытого стандарта, что породило высокую конкуренцию в технологиях и, как следствие, отвоевывание рынка у других компьютерных платформ. Сегодня разработчики издательских систем и графических редакторов ориентируются на обе платформы, последняя преграда PC в области полиграфии - недостаточная поддержка управления цветом - постепенно решается, хотя на сегодняшний день Macintosh работает с полноцветными изображениями более тонко. Системы постепенно сближаются, предлагая пользователю широкий спектр возможностей.

Литература

Блатнер Д. и др. Сканирование и растрирование изображений. /Пер. с англ. М.: Эком, 1999.-С. 111 - 115,203-263.

Моисеев A. Macintosh в компьютерном допечатном процессе. — М.: Рестарт-!-, 1996. KODAK Color Reproduction Guides. - Eastman Kodak Company., Rochester, NY, USA, 1988. Donnie O'Quinn, Matt LeClair. The Color PC. - Hayden Books,  USA, 1996. Marc Miller, Randy Zausha. Digital Prepress Complete. — Hayden Books, USA, 1995. Bruno, M.H. Principles of Color Proofing, Salem, NH: GAMA Communications, 1986.