## 1. Розгляньте класифікацію та стандартизацію продукції лісозаготівельної промисловості та встановлення в стандартах породи, розмірів та якості деревини. 2. Розгляньте способи раціонального розкряжування деревини. Заповніть таблицю 1 «Дотримання держстандартів при розкряжуванні хлистів». 3. Вивчите поняття обліку та обміру лісоматеріалів. Заповніть таблицю 2 «Сортименти та їх класифікація по призначенню, породам, розмірам і сортам». 4. Вивчите характеристики круглих лісоматеріалів за певним призначенням, головні вимоги до них. Розгляньте правила маркування, сортування, складання, обміру, обліку приймання-здавання та перевірка якості круглих лісоматеріалів. 5. Розгляньте технології переробки круглих лісоматеріалів і відходів. Заповніть таблицю 3 «Головні види продукції лісопильно-стругальної виробництва». 6. Розгляньте технологічні процеси і обладнання лісопиляння. Заповніть таблицю 4 «Класифікація пиломатеріалів». 7. Розгляньте виробництво пиломатеріалів, вивчите сировину, способи розпилювання, склад операцій, верстати і обладнання. Заповніть таблицю 5 «Види пиломатеріалів, обмір, облік та зберігання». 8. Розгляньте стандарти на пиломатеріали, вивчите маркування, сортування, складання, обмір, облік та приймання пиломатеріалів. 9. Вивчите техніку безпеки під час експлуатації обладнання лісопиляння 10.Розгляньте технологічні процеси і обладнання для виробництва дров. Вивчите техніку безпеки під час експлуатації дровокольного обладнання. Розгляньте технологічні процеси і обладнання для виробництва дров. Вивчите техніку безпеки під час експлуатації дровокольного обладнання

## Практична робота

Практична робота №12. Типи лісових культур за участю сосни звичайної

У сухих (А1) борах (тип лісу – А1-С) культури Сзв суцільні, чисті з розміщенням 2,0 х 0,4-0,5 м та густотою 10-12 тис. шт./га. В ряди сосни звичайної доцільно вводити сосну Банкса. Склад лісових культур – 10Сзв або 8Сзв2Сб.

У свіжих (А2) борах (тип лісу – А2-С) культури створюють чистими, але краще з домішкою берези повислої (до 30%). Культури суцільні, густота як і в типі А1, схема змішування – 3-4р.Сзв 1р.Бп.

У вологих (А3) борах (тип лісу – А3-С) з’являється самосів берези, рідше – сосни. Береза стає сильним конкурентом сосни, тому її "садять на пень". Основні типи л.к.: а) часткові культури Сзв площадками густотою 5-10 тис. шт./га в залежності від густоти природного відновлення; б) суцільні культури Сзв за участю Бп; 4-5р.Сзв 2р.Бп з розміщенням садивних місць 2,0-2,5 х 0,5 м та густотою 8-10 тис. шт./га; початковий склад – 6-7Сзв3-4Бп.

У сирих (А4) борах (тип лісу – А4-С) культури створюють рідко, зруби поновлюються природним шляхом переважно березою пухнастою. Основні типи л.к.: часткові культури Сзв густотою 3-10 тис. шт./га на підвищених площадках у залежності від густоти природного відновлення.

Відносно бідні лісорослинні умови – субори (В) порівняно з боровими типами характеризуються дещо вищою родючістю грунту, що зумовлює більшу різноманітність складу деревостанів.

У сухих (В1) суборах(тип лісу – В1-дС) природне відновлення майже відсутнє. Головна порода – сосна звичайна, у південних степових районах – також і сосна кримська. Дуб звичайний у культури вводять рідко, але наявне порослеве природне відновлення дуба використовується – він формує рідкий другий ярус разом із березою повислою та грушею. Можливе також використання схеми змішування: 3-5р.С 1р.Дзв; 4-8р.Сзв 1-2р.Дзв при ширині міжрядь 1,5-2,0 м. В цих умовах придатний лише дуб суборового екотипу.

Культури за участю сосни кримської створюють за наступною схемою: 4р.Скр 1р.Сзв. Сосна звичайна як більш швидкоросла порода прискорює змикання лісових культур.

Свіжі (В2) субори (тип лісу – В2-дС) серед суборових типів є найбільш сприятливими для росту Сзв. Природне відновлення проходить задовільно. В підрості переважно сосна, місцями – домішка дуба (10-15%) і берези. Тому на зрубах створюють часткові культури Сзв шляхом висаджування сіянців у підготовлені площадки. Основні типи л.к.: а) суцільні культури Сзв (Гп) та Дзв або Дпн (Сп) за схемою 4-5р.С 1-2р.Д, розміщенням 2,0 х 0,4-0,5 м та густотою 10-12 тис. шт./га; у ряди дуба вводять чагарники – бузину червону, бруслину бородавчасту; початковий склад – 8С2Д; б) суцільні культури Сзв (Гп) та Бп (Сп) на староорних землях за схемою 4-7р.Сзв 1-3р.Бп з розміщенням 2,0 х 0,4-0,5 м; замість берези можливе введення Дпн; в) часткові культури Сзв площадками 0,5 х 0,5…1,5 х 1,5 м залежно від інтенсивності задерніння зрубу; початкова густота – 4-8 тис. шт./га у залежності від густоти природного відновлення сосни звичайної. Головна порода посідає 80% садивних місць.

У типі лісу В2-бкС, який розміщений фрагментарно серед соснових субучин Розточчя та Опілля, культури наступні, часткові або суцільні, створені методом садіння за схемами 4-5р.С 2р.Бк; біогрупи сосни звичайної серед природного відновлення Гп і Сп з розміщенням 2-3 х 0,5-0,7 м.

У вологих (В3) суборах (типи лісу – В3-дС, В3-ялС) верхній ярус, поряд із Сзв, займає Бп, яка є сильним конкурентом хвойної породи. Дуб і ялина перебувають у другому ярусі. Природне відновлення добре, але зі значною перевагою берези повислої або пухнастої. Обробіток грунту під створення л.к. – смугами або площадками з утворенням мікропідвищень. Основні типи л.к.: а) часткові культури Сзв з природним відновленням Бп при густоті садіння 5-7 тис. шт./га; б) суцільні культури Сзв за участю Дзв або Ялє за схемами: 3р.С 1р.Д; 5-7р.С 2-3р.Д; 3-5р.С 1-2р.Ял; 3-5р.С 1р.Ял 1-2р.Дзв 1р.Ялє з розміщенням 2,0 х 0,5-0,7 м і густотою 8-10 тис. шт./га; початковий склад – 7С3Д, 7С3Ял, 6-7С2Ял1-2Д; в) суцільні культури Сзв на старих зрубах густотою 8-10 тис. шт./га; г) ланковий спосіб змішування – 15-20 с.м. С 5-7 с.м. Д з початковим складом 8С2Д-9С1Д; д) 3р.С 1р.Ял 1рЯл з Бп, розміщенням 2,0 х 0,5-0,7 м та початковим складом 6С3Ял1Б.

У сирих (В4) суборах (типи лісу – В4-бС, В4-дС) перший ярус займає Сзв з домішкою Бпх, другий – Вхч, Дзв, Ос. Природне відновлення сосни задовільне, берези та вільхи – добре. Обробіток грунту під створення л.к. – частковий площадками з утворенням мікропідвищень або проведення борозен плугом ПКЛ-70 за рік до створення культур з висаджуванням сіянців у гребінь пласту. Культури часткові із Сзв густотою 3-5 тис. шт./га у місцях відсутності природного відновлення; 4-5р.С 1-2р.Дзв (Дпн, Бпх). При цьому сосну можна вводити і методом висіву. Участь Сп забезпечується переважно природним шляхом.

На території Західного Полісся в місцях острівного місцезнаходження ялини (тип лісу – В4-ялС) перший ярус займає Сзв з домішкою Бпх або Ос, другий – Ял, рідко за участю Влч. Культури часткові, змішані, проводяться методом садіння: 2-3р.С 1-2р.Ял з початковим складом 5-6С4-5Ял та розміщенням садивних місць 2,0-2,5 х 0,5-0,8 м; часткові культури сосни та ялини по площадках-мікропідвищеннях густотою 4-5 тис. шт./га.

Відносно багаті типи лісорослинних умов – сугруди (С) формуються на досить багатих грунтах, тому насадження тут багатоярусні та змішані. Сосна в цих умовах відзначається найвищою продуктивністю.

Сухі (С1) сугрудитрапляються досить рідко і представлені лісостеповим варіантом з сосною звичайною, дубом звичайним ранньої форми та скумпією у підліску. Головною породою тут є Сзв. Садіння рядами або біогрупами. Основний тип л.к.: а) часткові культури Сзв і Дзв біогрупами 1,5 х 1,5…1,0 х 2,0 м або рядами за схемою 3-5р.С 1-2р.Д з розміщенням 3,0 х 0,5-0,6 м густотою 6-8 тис. шт./га і початковим складом 6С4Д; в ряди ланками із 3-5 с.м. можна вводити чагарник; б) суцільні культури Сзв за участю Дзв і Сп за схемою: 3р.С 1р.Сп з ч 1-2р.Д 1р.Сп з ч з розміщенням 2,0-2,5 х 0,5 м. Як супутні породи доцільно використати клен гостролистий, липу дрібнолисту, граб, яблуню, грушу, чагарники – клен польовий, ліщину, бузину, глід тощо.

Свіжі (С2) сугрудиє оптимальними для росту сосни звичайної. Природне поновлення добре. Обробіток грунту площадками при частковій культурі, смугами – при суцільній. Переважаючі види лісових культур – наступні, змішані часткові. Свіжі сугруди представлені декількома типами лісу.

У типі лісу С2-бкС сосна і бук є головними породами. Корінні деревостани типу лісу трапляються на Розточчі та Опіллі. Схеми змішування та розміщення садивних місць наступні: а) чисті культури сосни серед природного відновлення бука з розміщенням 3-4 х 0,8 м; б) 3-4р.С 1р.Мд з Лп 2р.Бк; в) 3-5р.С 1р.Сп 2-3р.Бк; г) 2р.С 1р.Сп 1р.Бк з розміщенням 2-2,5 х 0,8 м. Як супутні породи використовують клен гостролистий, клен-явір, липу дрібнолисту, граб. Орієнтовний початковий склад лісових культур – 6С4Бк.

У типі лісу С2-д-гС (Західне Полісся, Мале Полісся, Розточчя) лісові культури створюють з перевагою у початковому складі сосни звичайної. Основним напрямком лісокультурної діяльності тут є вирощування високопродуктивних стійких дубово-соснових насаджень. Сосна сильно пригнічує дуб, тому введення буферних рядів обов’язкове. Переважаючі види лісових культур – наступні суцільні змішані. Основні типи л.к.: а) часткові культури сосни та дуба на свіжих зрубах густотою 3-5 тис. шт./га залежно від густоти і розміщення природного відновлення; початковий склад – 7С3Д або 6С3Д1Сп; б) суцільні культури за схемою 3-4р.С 1р.Сп 2р.Д; в) суцільні культури за шаховим способом змішування – чергування "шахівок" дуба та сосни розміром 15 х 15…20 х 20 м; іноді між ними висаджують "шахівки" липи, ялини, клена або явора; г) суцільні культури за групово-ланковим способом змішування – по 10-15 садивних місць дуба та сосни групами із двох-трьох рядів з розміщенням 2-2,5 х 0,8 м та густотою 5,0-6,2 тис. шт./га; д) суцільні культури за схемою 4-6р.С 1р.Сп 2-3р.Д 1р.Сп з розміщенням 2,5-3,0 х 0,6-0,8 м при густоті 4,2-6,6 тис. шт./га і початковому складі 6С2Д2Сп. Як супутні породи використовують липу дрібнолисту, граб звичайний, клен гостролистий, клен-явір тощо. Замість дуба звичайного іноді вводять дуб північний, який в цьому типі лісу є продуктивнішим і більш конкурентноздатним в порівнянні з дубом звичайним.

У типі лісу С2-г-сД сосна, поряд з дубом, виступає другою головною породою. Лісові культури переважно наступні суцільні та змішані. На відміну від дубово-грабово-соснового сугруду, тут при створенні штучних насаджень перевага надається дубу звичайному. Сосна, як і в попередньому типі лісу, помітно переважає дуб за інтенсивністю росту. Культури створюють в основному методом садіння. Схеми змішування та розміщення садивних місць наступні: а) 4-5р.Д 1р.Сп 2-3р.С 1р.Сп; б) 4р.Д 2р.С; в) часткові культури сосни та дуба на свіжих зрубах густотою 3-5 тис. шт. залежно від густоти і розміщення природного відновлення; початковий склад – 7Д3С або 6Д3С1Сп; г) 4-5р.Д 1р.Сп 2-3р.С 1р.Мд 1р.Сп; іноді в циклах змішування чергують сосну та модрину: якщо в парних циклах вводять куліси сосни, то в непарних – куліси модрини. Розміщення садивних місць – 2-3 х 0,8-1,0 м з початковою густотою 3,3-6,3 тис. шт./га та початковим складом 6-7Д1-2С1Мд1Сп.

Поза ареалом граба (Лівобережжя) його заміщає липа (тип лісу С2-лп-сД). Види лісових культур та методи створення такі як у попередньому типі лісу. Подібними є також і схеми змішування, однак в штучних насадженнях, окрім граба, відсутні клен-явір та модрина.

У вологих (С3) сугрудахпродуктивність соснинижча, ніж у свіжих, проте збільшує інтенсивність росту дуб звичайний. Природне відновлення проходить добре. Обробіток грунту борознами з висаджуванням сіянців у гребінь борозни. Переважаючий вид лісових культур – наступні змішані часткові. Метод створення – садіння, рідше – сівба. Тип лісорослинних умов представлений кількома типами лісу.

Для типу лісу С3-бкС характерні двоярусні деревостани, утворені корінними породами – сосною звичайною та буком лісовим (Розточчя, Опілля). Схеми змішування та розміщення садивних місць наступні: а) чисті культури сосни серед природного відновлення бука з розміщенням 2,5-3,0 х 0,8 м; б) 3-5р.С 1р.Сп 2-3р.Бк; в) 2р.С 1р.Сп 1р.Бк з розміщенням 2-2,5 х 0,8 м. Як супутні породи використовують клен гостролистий, клен-явір, липу дрібнолисту, граб звичайний, ялину європейську. Останню використовують на новорічні ялинки. Орієнтовний початковий склад лісових культур – 6С4Бк або 6С3Бк1Сп.

У типі лісу С3-д-гС (Західне Полісся, Мале Полісся, Розточчя) лісові культури створюють з перевагою у початковому складі сосни звичайної. Сосна росте менш інтенсивно, ніж у свіжих типах, гірше очищається від сучків. Дуб звичайний зміцнює свої позиції в насадженні, менше пригнічується сосною. Основним напрямком лісокультурної діяльності залишається вирощування дубово-соснових насаджень. Переважаючі види лісових культур – наступні суцільні змішані. Основні типи л.к.: а) часткові культури сосни та дуба густотою 3-5 тис. шт. залежно від густоти і розміщення природного відновлення з початковим складом 6С4Д або 5-6С3-4Д1Сп; б) часткові культури за схемою 2-3р.С 1р.Сп з ч 1-2р.Д 1р.Сп з ч при густоті 5-7 тис. шт./га; в) суцільні культури за схемою 3-5р.С 1р.Сп 2-3р.Д 1р.Сп з розміщенням 2,0 х 0,6-0,8 м; г) суцільні культури за шаховим способом змішування – чергування "шахівок" дуба, сосни, ялини, явора, липи розміром 15 х 15…20 х 20 м з початковим складом 5-6С2-3Д1Ял1Сп; д) суцільні культури за схемою 4-6р.С 1р.Сп 2-3р.Д з розміщенням 2,5-3,0 х 0,8-1,0 м при густоті 3,3-5,0 тис. шт./га і початковому складі 6С3Д1Сп. Як супутні породи використовують липу дрібнолисту, граб звичайний, клен гостролистий, клен-явір, ялину європейську тощо. Замість дуба звичайного іноді вводять дуб північний, який в цьому типі лісу відзначається високою продуктивністю і конкурентноздатністю.

В місцях острівного місцезнаходження ялини (Західне Полісся) сформувався тип лісу С3-г-с-Ял з двома головними породами – ялиною європейською та сосною звичайною. Природне відновлення проходить добре. Основний напрям лісокультурної діяльності – відновлення насаджень з перевагою ялини в складі. Схеми змішування: а) часткові культури рядами – 3-4р.Ял 2-3р.С з розміщенням 2,5-3,0 х 0,8 м та початковою густотою 4,2-5,0 тис. шт./га; б) часткові культури біогрупами в місцях відсутності природного відновлення з початковим розміщенням садивних місць 2,0 х 0,6-0,8 м та складом 6-7Ял3-4С; в) суцільні культури рядовим способом – 4-5р.Ял 1р.Сп 2-3р.С з розміщенням 2,0 х 0,8-1,0 м. Супутні породи (дуб північний, березу повислу, вільху чорну) доцільно вводити для пришвидшеного розкладання хвойної підстилки.

При створенні штучних насаджень у типі лісу С3-г-сД перевага надається дубу звичайному, конкурентноздатність якого, порівняно з умовами С2, помітно підвищується. Схеми змішування та розміщення садивних місць наступні: а) суцільні лісові культури – 4-5р.Д 1р.Сп 1-3р.С 1р.Сп з розміщенням 2,0 х 0,6-0,8 м; б) 4р.Д 1р.Сп 2р.С з розміщенням 2,5-3,0 х 0,8 м; в) суцільні культури сосни і дуба за схемою 3-4р.С 3-4р.Д; можливий ввід супутніх порід окремими рядами як буфер; розміщення садивних місць 2,5-3 х 0,5-0,7 м, густота 5-8 тис. шт./га; г) часткові культури сосни та дуба біогрупами на свіжих зрубах густотою 3-5 тис. шт. залежно від густоти і розміщення природного відновлення; початковий склад – 7Д3С або 6Д3С1Сп; д) часткові культури сосни і дуба рядовим способом; можливе введення дуба сівбою; густота і склад як в типі С2.

У сирих (С4) сугрудах сосна, подібно до ялини, є вітровальною. Природне відновлення задовільне по мікропідвищеннях. Обробіток грунту частковий площадками або смугами з утворенням мікропідвищень.

У районах Полісся та Малого Полісся сформувався тип лісу С4-д-гС, де продуктивність сосни порівняно невисока – І (ІІ) класи бонітету. Дуб займає другий ярус. Основні типи л.к.: а) змішані часткові культури на свіжих зрубах із задовільним природним відновленням супутніх порід та недостатнім – головних; по площадках-мікропідвищеннях вводять недостаючі деревні породи – сосну, дуб або вільху чорну з початковою густотою 4-6 тис. шт./га; б) суцільні культури за схемою – 3-4р.С 1-2р.Д з розміщенням 3,0 х 0,8 м (4,2 тис. шт./га); між кулісами дуба і сосни можна вводити ряд вільхи або граба; в) 4-5р.С 1р.Влч (Г) 2-3р.Д з розміщенням 3,0 х 0,7 м та густотою 4,8 тис. ш./га; г) суцільні культури кулісно-рядовим способом за схемою – 3-5р.С 2-3р.Д 1-2р.Влч; вільху чорну можна вводити також ланками із трьох-п’яти садивних місць у ряди дуба через 10-15 його садивних місць; розміщення сіянців – 3,0 х 0,5-0,7 м з початковою густотою 5-7 тис. шт./га; початковий склад лісових культур – 5-6С2-3Д1-2Влч.

У понижених улоговинах острівних місцезростань ялини в західному Поліссі трапляється тип лісу С4-г-ялС. Основний напрям лісокультурної діяльності – відновлення корінних деревостанів з перевагою в складі сосни, оскільки ялина в сирих типах вітровальна. Основні типи лісових культур: а) змішані суцільні культури кулісно-рядовим способом за схемою 3-4р.С 1-2р.Влч 1-2р.Ял; розміщення сіянців – 3,0 х 0,7-0,8 м з початковою густотою 4-5 тис. шт./га; початковий склад культур – 7С1-2Ял1-2Влч; б) змішані часткові культури біогрупами на свіжих зрубах із задовільним природним відновленням супутніх порід та недостатнім – головних; по площадках-мікропідвищеннях вводять недостаючі деревні породи – сосну та ялину з початковою густотою 3-5 тис. шт./га та початковим складом 7-8С2-3Ял.