Практична робота 4

Тема: методи відбору та контролю якості води

Завдання 1. Методика відбору проб води

Теоретичні відомості:

Якість дослідження води значною мірою залежить від правильності відбору проб. Проби можуть бути простими (характеризують воду у певний момент часу в одному місці) та змішаними (складаються з кількох простих проб). Важливо дотримуватись правил репрезентативності, правильного зберігання та транспортування проб.

Завдання:

1. Визначити тип проби (проста чи змішана) залежно від умов дослідження.

2. Обрати місце і спосіб відбору проб води (ріка, озеро, колодязь, свердловина).

3. Описати порядок консервування та зберігання проб для аналізу.

Завдання 2. Прилади та засоби відбору проб води

Теоретичні відомості:

Для відбору проб води застосовують батометри різних типів (Молчанова, Рутнера), бутлі у металевих оправах, псевдобатометри та спеціалізовані пробовідбірні системи. Вибір приладу залежить від глибини, типу водойми та завдань дослідження. Важливо використовувати хімічно інертний посуд, що не змінює склад проби.

Завдання:

1. Обрати прилад для відбору проби з глибини 15 м у озері.

2. Вказати вимоги до посуду для зберігання проб води.

3. Скласти супровідний талон для проби, відібраної з водойми.

Завдання 3. Вимірювання фізичних параметрів водного середовища

Теоретичні відомості:

Фізичні параметри (температура, прозорість, кольоровість, каламутність, швидкість течії) визначають екологічний стан водойм. Температуру вимірюють термометрами, прозорість – диском Секкі, каламутність – турбідіметром, кольоровість – колориметричним методом. Сучасні автоматизовані системи контролю (АСКЯВ, ПГХЛ, СГХЛ) дозволяють проводити оперативний і безперервний моніторинг якості води.

Завдання:

1. Виконати вимірювання температури води на різних глибинах водойми.

2. Визначити прозорість води за допомогою диска Секкі.

3. Визначити кольоровість води колориметричним методом.