# Практичні роботи ДО МОДУЛЮ 1

## Практична робота № 2.1 Концепція загальної економічної цінності (вартості)

### 2.1.1 Короткі теоретичні відомості

Адекватний облік економічної цінності природи вимагає визначення принаймні вартісної оцінки трьох природних функцій: забезпечення природними ресурсами; асиміляція відходів і забруднень; забезпечення людей природними послугами, такими, як рекреація, естетичне задоволення та ін.

З погляду комплексності підходу до оцінки природи і спроб врахувати не тільки її прямі ресурсні, але й асиміляційні функції та природні послуги, найбільш перспективною є концепція загальної економічної цінності (вартості) – total economic value (рис. 2.1) Дана концепція, що виникла зовсім недавно (у 90-ті рр.), одержала світове визнання як у теорії, так і на практиці.

Величина загальної економічної цінності є сумою двох агрегованих показників – вартості використання (споживчої вартості) і вартості невикористання (формула 1.1).

У свою чергу вартість використання є сумою трьох доданків – пряма вартість використання, непряма вартість використання, вартість відкладеної альтернативи (формула 1.2).

Часто вартість невикористання визначається величиною вартості існування, іноді в неї включається також вартість спадщини. У цілому цей показник відображає насамперед соціальні аспекти значимості природи для суспільства.

Таким чином, величина загальний економічної цінності визначається як сума чотирьох елементів, що складаються (формула 1.3).

Рисунок 2.1 – Класифікація споживчих вартостей природних ресурсів за даними Організації економічного співробітництва та розвитку

У табл. 2.1 подаються приклади природних функцій і послуг, що враховуються в загальній економічній вартості.

Розглянемо більш докладно економічні аспекти окремих компонентів загальної економічної цінності.

Найпростішими видами з погляду прогнозування екологічних вигод є ті, що отримують користувачі, тобто люди, які безпосередньо використовують відповідні блага і одержують від них пряму споживчу вартість (наприклад, урожаї сільськогосподарських культур, ліс, рекреація і туризм). Ще один вид вартості – цінність екологічних функцій таких, як захист ґрунту, регулювання клімату, фотосинтез, цикли харчування, засвоювання відходів та інші екологічні взаємодії. Вони являють собою непряму споживчу вартість; навіть якщо люди в даний час не одержують від блага вигоду прямо чи побічно, вони можуть забажати зберегти можливість використання блага в майбутньому. Тут мова йде про вартість відкладеної альтернативи: вона включає ліки, що можуть бути розроблені на основі рослин, які раніше не використовувалися; гени для рослинництва, біотехнології; замінники ресурсів, що виснажуються.

Таблиця 2.1 – Загальна економічна вартість природи

| Категорії | Вартість прямого використання |  | Вартість непрямого використання | Вартість відкладеної альтернативи | Вартість невикористан-ня (вартість існування) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Види користування, що добуваються | Види користування, що не добуваються |  |  |  |
| Загальні | Засоби існування, комерційне використання, ліки, місця відпочинку місцеперебування | Рекреація, освіта, наукові дослідження, транспорт | Круговорот речовин, регулювання клімату, охорона водозборів, санітарна функція | Потенційні прямі і непрямі види користування в майбутньому | Етична, культурна спадщина, надбання |
| Екосистеми (наприклад, водно-болотні угіддя) | Паливо, біологічні ресурси водойм, агросистеми | Спостереження за птахами, водний спорт, любительське рибальство | Боротьба з повенями, зміцнення берегів, захист зимівель птахів тощо | Можливість одержання товарів і послуг у майбутньому | Спостереження за мігруючими видами, захист шляхом обмеження доступу сторонніх |
| Види (наприклад, види дерев) | Деревина, паливо, плоди, корм, ліки, будівельні матеріали, технічна сировина | Селекційна робота, фармацевтичні, хімічні і біохімічні дослідження | Акумуляція вуглецю, фіксація азоту, захист від ерозії, середовище існування тварин | Відновлювані ресурси лісу і послуги в майбутньому | Охорона лісів як місць відпочинку, для ритуальних цілей та ін. |
| Генетичне розмаїття (наприклад, сорти культурних рослин) | Продовольство | Селекція рослин | Еволюційна цінність | Перспективи поліпшення сортів | Забезпечення охорони генофонду |

Люди можуть також оцінити й екологічні альтернативи (навіть якщо вони не одержують від них прямої чи непрямої користі або не розглядають їх як вартість наявності вибору. Вартість існування – це приклад неспоживчої вартості. Вона виникає в результаті простого задоволення незалежно від того, чи зможе дана людина коли-небудь одержати від цього пряму чи непряму вигоду. Вартість спадщини має аналогічне значення, хоча мотивом виступає бажання передати що-небудь своїм нащадкам.

Цінність для прямого використання може включати використання біоресурсу зі споживанням чи без споживання, наприклад, фотополювання, спостереження за тваринами, гніздуванням птахів тощо.

Пряма споживча вартість найбільшою мірою підходить для ринкової оцінки вартості, хоча існування додаткової вигоди для споживача означає, що при використанні лише цін і вигоди звичайно будуть заниженими.

Непрямі споживчі вартості також можуть оцінюватися з використанням ринкових методів, а також за допомогою опитувань населення з метою визначення готовності його платити.

Вартість існування, вартість спадщини може бути ефективно виявлена лише в результаті обстеження переваг населення (підхід «готовність платити»).

### 2.1.2 Приклади

Приклад № 1.1

Розглянемо можливості визначень економічної цінності природи на прикладі одного із найскладніших для оцінки об'єктів – природних територій, що охороняються. Цінність цих територій визначається на основі формули (1.3) і складається з прямої вартості використання, непрямої вартості використання, вартості відкладеної альтернативи та вартості існування.

Пряма вартість використання найкраще піддається економічній оцінці. Вона складається з оцінки вартості ресурсів і їхнього стійкого використання (використання, що не призводить до виснаження ресурсу в часі). Так, пряма вартість природних територій, що охороняються складається із: вартості деревини (санітарні рубання); вартості побічних продуктів (грибів, ягід та ін.); вартості лікарських рослин; стійкого полювання і рибальства; рекреаційної діяльності та туризму.

Непряма вартість використання природних територій, що охороняються – показник можливих вигод – містить у собі: зв'язування вуглекислого газу (пом'якшення парникового ефекту); водорегулювальні функції (захист від повеней); запобігання ерозії ґрунтів збереження здоров'я населення під час відпочинку на території, що охороняється. Вартість існування, як правило, не може бути оцінена за допомогою вартісних показників, що отримані шляхом ринкових цін, оскільки не існує якого-небудь ринку, який оцінює естетичні аспекти: цінність природи як така; естетична цінність природи для людини, борг зі збереження природи перед майбутніми поколіннями і тощо. її вартість існування можна оцінити такими методами: суб'єктивних оцінок (готовність платити); гедоністичного ціноутворення; транспортно-шляхових витрат (визначення вартості чи тимчасових витрат на досягнення населенням пункту призначення).

Вартість відкладеної альтернативи пов'язана з консервацією біологічного ресурсу для можливого використання в майбутньому. У цьому випадку можлива вартість є скоректованою сумою прямої і непрямої вартості використання. Ця вартість тісно пов'язана з концепцією стійкого розвитку.

Оцінка природних територій, що охороняються на основі концепції загальної економічної цінності може бути використана в економічному аналізі, де основним методом є аналіз витрат і вигод. Якщо пропозиція забезпечує вигоду, вона може бути затверджена, і різні проекти будуть ранжовані залежно від розміру чистої вигоди.

Як правило, існують альтернативні шляхи досягнення цілей того чи іншого проекту. Економісти повинні перевірити, чи всі можливі альтернативи були вивчені, і впевнитися, що обране рішення є найбільш рентабельним (тобто забезпечує найменш витратний спосіб для досягнення мети проекту). Ресурси, що використовуються в рамках того чи іншого проекту, мають альтернативне застосування, тобто вони можуть бути використані і для інших цілей, що також забезпечують позитивну норму прибутку.

Таким чином, у сучасних економічних умовах функціонування природних територій, що охороняються, необхідно показувати свої переваги в конкурентній боротьбі шляхом альтернативних способів використання конкурентної території, на які є біологічні ресурси. До альтернативних способів можуть бути віднесені такі: ведення сільського господарства, лісозаготівлі, видобуток корисних копалин, різні види будівництва й ін.

Приклад № 1.2

Розглянемо складові загальної економічної цінності на приклади оцінок окремих компонент для лісу. Так, пряма вартість використання, яку дають лісу, складається з:

– стійка (що не виснажує) заготівля деревини;

– лікарські рослини;

– побічні продукти (гриби, ягоди, горіхи тощо);

– туризм;

– стійке (що не виснажує) полювання і рибальство.

Непряма вартість використання лісу складається з наступних показників:

– зв'язування вуглекислого газу (пом'якшення парникового ефекту),

– водорегулюючі функції (захист від повеней) та ін.

### 2.1.3 Завдання для самостійної роботи

Визначте загальну економічну вартість природних об'єктів:

-	природоохоронні території;

-	водно-болотні угіддя;

-	види дерев;

-	сорт культурних рослин;

-	на свій вибір.

Відповідь обґрунтуйте. Результати занесіть у таблицю 2.2.

Таблиця 2.2 – Загальна економічна вартість природи

| Категорії | Вартість прямого використання |  | Вартість непрямого використання | Вартість відкладеної альтернативи | Вартість невикористан-ня (вартість існування) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Види користування, що добуваються | Види користування, що не добуваються |  |  |  |

## Практична робота № 2.2 Економічна оцінка природних ресурсів

### 2.2.1 Короткі теоретичні відомості

Диференційна рента акумулює в собі оцінку таких факторів, як кількість і місце розташування ресурсів. Дослідження показника диференційної ренти відкриває шлях для зіставлення різнорідних природних ресурсів і встановлення єдиних цін на природну сировину, за яких чистий дохід буде народногосподарським показником ефективності їх використання.

Основна ідея рентної оцінки ресурсу полягає в такому. Рентна оцінка за своїм значенням дорівнює народногосподарським (не галузевим і не індивідуальним) додатковим витратам, які можуть виникнути через вибуття цього ресурсу з експлуатації (наприклад, вичерпання корисної копалини, затоплення сільськогосподарських земель, заміна рекреаційного використання лісу на лісоексплуатаційне тощо). Звичайно, ресурс, який вилучається або, навпаки, залучається замість того, що є, називається замикаючим. Ті ресурси, безповоротна втрата яких не супроводжується економічними втратами нині і в перспективі, отримують нульову оцінку. Позитивну (не нульову) оцінку мають так звані обмежені ресурси; унаслідок прикладення суспільної праці до них виникає диференціальна рента.

Отже, обмежені ресурси – це такі ресурси, для забезпечення необхідної

Традиційно вважається, що рента виникає внаслідок кращої якості природних ресурсів (рента Рікардо) і їхнього місця розташування (рента Тюнена ). Іноді природну ренту називають надприбутком або залишковим доходом від використання обмежених природних ресурсів, що підраховується як різниця між вартістю виробленої продукції та загальними витратами на їхнє виробництво, включаючи амортизацію основних фондів (відшкодування капіталу) і віддачу на капітал:

R = (Р – С)  Q,									(2.1)

де	R – рента;

Р – ціна реалізації;

С – витрати;

Q – кількість реалізованого продукту.

Отже, дана величина вимірює економічний прибуток, а не залишкову ренту, тому що не враховує прибуток підприємця (М), який треба включити в дану формулу:

R + М = (Р – С)  Q.								(2.2)

Однак зробити це не так просто, тому що прибуток підприємця так само, як і рента, розраховується як залишковий доход або визначається відповідно до умов ринку. Часто цю величину замінюють нормою віддачі на капітал, тобто не враховують у розрахунках або враховують у вигляді оплати праці управлінців. Далі ця величина капіталізується за прийнятною ставкою відсотка (r) і виходить капітальна оцінка природного ресурсу (ліс, родовище корисних копалин, нерестовище та ін.) або земельної ділянки (V):

V = Rr.										(2.3)

Дана формула є класичною і нині застосовується повсюдно для оцінки будь-яких природних ресурсів і земельних ділянок, у тому числі й забудованих.

Для деяких видів природних ресурсів, наприклад, для повітря, вартісна оцінка поки що не застосовується. Атмосферне повітря у нас безкоштовне і поки що його вистачає для того, щоб не встановлювати за нього плату.

Щодо кожного типу природного ресурсу термін «рента» уточнюється такими визначеннями, як лісова, гірська, водна, земельна рента.

З наведених формул впливає, що при оцінці природних ресурсів насамперед вимірюються доходи від їхнього використання, а, точніше, відповідно до теорії оцінки, вартість прав, що дають можливість одержувати ці доходи незалежно від того, як ці права називаються.

### 2.2.2 Приклади

Наведемо приклади розрахунку вартості:

а) ріллі;

б) ділянки лісу;

в) родовища корисних копалин;

г) земельної ділянки під будинком.

Приклад № 2.1

Розрахунок вартості ріллі на основі земельної ренти.

Розрахунок проводиться за формулами:

Vt = Rtr.

де	Vt – вартість ділянки ріллі;

Rt – земельна рента, розрахована як чистий операційний доход, одержуваний при вирощуванні пшениці;

r – норма віддачі на капітал або ставка дисконтування;

Rt = (Р – С)  Q,

де	Р – ціна реалізації пшениці;

С – усі витрати на вирощування пшениці й норма прибутку на вкладений капітал;

Q – урожайність пшениці.

Урожайність пшениці – 30 ц/га або 3000 кг/га.

Ціна реалізації пшениці – 2,2 г.о./кг.

Сумарні витрати з вирощування пшениці з урахуванням норми прибутку – 1,5 г.о./кг.

Ставка дисконтування – 10%.

Чистий операційний дохід від пшениці

Rt = 3000 кг/га  (2,2 – 1,5) = 2100 г.о /га.

Вартість ріллі

Vt = 21000,1 = 21000 г.о./га.

Приклад № 2.2

Розрахунок вартості ділянки лісу на основі лісової ренти. Розрахунок проводиться за формулами

Vt = Rtr.

де	Vt – вартість ділянки лісу;

Rt – лісова рента;

r – норма віддачі на капітал або ставка дисконтування;

Rt = (Р – С)  Q,

де	Р – ціна реалізації круглого лісу;

С – усі витрати на заготівлю лісу й норма прибутку на вкладений капітал;

Q – обсяг лісу, що заготовлюється.

Обсяг лісу, який щорічно можна вирубувати на оцінюваній ділянці землі (розрахункова лісосіка) – 100 м3.

Витрати:

- плата за ліс на корені – 40 г.о/м3;

- заготівля лісу – 50 г.о/м3;

- вивезення лісу – 100 г.о/м3.

Норма прибутку – 20 %.

Ціна реалізації круглого лісу – 500 г.о/м3.

Ставка дисконтування – 10 %.

Для простоти розрахунку капітальні вкладення в будівництво лісовозних доріг і придбання техніки не розглядаються, також як і інші статті витрат.

Визначаємо лісову ренту

Rt = 500−40−50−100−20100⋅40+50+100⋅100 = 272 100 = 27200 г.о.

Вартість ділянки лісу складає

Vt = 272000,1 =272000 г.о.

Приклад № 2.3

Розрахунок вартості золоторудного родовища на основі гірської ренти.

Розрахунок проводиться за формулами:

Vg = i=0TRg(1+r)T=Rgi⋅1+rT−1r⋅(1+r)T.

де	Vg – вартість родовища;

Т – період освоєння родовища;

І – роки освоєння родовища;

Rg – гірська рента;

r – норма віддачі на капітал або ставка дисконтування;

Rg = (Р – С)  Q – Kg  Ug,

де	Р – ціна реалізації золота;

С – витрати на видобуток золота;

Kg – коефіцієнт капіталізації для гірського устаткування, що складається з норми прибутку на капітал (10 %) і норми відшкодування капіталу (2 %);

Ug – вартість устаткування;

Q – обсяг видобутого золота.

Ціна реалізації золота – 11,4 доларів/г.

Середні витрати – 9,7 доларів/г.

Річний обсяг видобутку золота – 4 000 кг.

Період відпрацьовування запасів – 20 років.

Вартість гірського устаткування з урахуванням його зношування – 20 млн. доларів.

Ставка дисконтування – 10%.

Коефіцієнт капіталізації для гірського устаткування (норма прибутку + норма відшкодування капіталу або амортизація) – 12%.

Розраховуємо гірську ренту

Rg = (11,4 – 9,7)  4 000 000 – 12100  20 000 000 = 4 400 000 доларів.

Вартість родовища складає

Vg = 4400000⋅1+0,120−10,1⋅(1+0,1)20 = 37 459 680 доларів.

Приклад № 2.4

Розрахуємо вартість земельної ділянки під будинком.

Оцінка землі в складі забудованої земельної ділянки за допомогою техніки залишку також являє собою розрахунок земельної ренти.

Розрахунок проводимо за формулами

Vt = Rtr.

де	Vt – вартість ділянки землі під будинком;

Rt – земельна рента або залишковий дохід, що припадає на землю;

r – норма віддачі на капітал або ставка дисконтування;

Rt = (Р – С)  Q – KВ  UВ,

де	Р – річна орендна плата;

С – операційні витрати з обслуговування будинку;

Kg – коефіцієнт капіталізації для будинків, що складається з норми прибутку на капітал і норми відшкодування капіталу;

Ug – вартість будинку з урахуванням зношування;

Q – площа приміщень, що здаються в оренду.

Річна орендна плата за приміщення – 500 доларів за 1 м2.

Операційні витрати – 100 доларів за 1 м2.

Площа приміщень, що здаються в оренду – 4000 м2.

Вартість будинку з урахуванням зношування, розрахована витратним методом, складає 1 000 000 доларів.

Ставка дисконтування – 10% .

Коефіцієнт капіталізації для будинків – 12 % (10 % + 100 %  150 років).

Визначаємо земельну ренту

Rt == (500 – 100)  4 000 – 12100  1 000 000 = 1 480 000 доларів.

Вартість земельної ділянки під будинком становить

Vt = 14800000,1 = 14 800 000 доларів.

### 2.2.3 Завдання для самостійної роботи

Задача № 2.1

Визначити вартість земельної ділянки під будинком. Річна орендна плата за приміщення складає 800 доларів за 1 м2. Операційні витрати – 400 доларів за 1 м2.

Площа здаваних в оренду приміщень – 6000 м2.

Вартість будинку з урахуванням зношування, розрахована витратним методом 4000000 доларів.

Ставка дисконтування – 10%.

Коефіцієнт капіталізації для будинків – 12% .

Задача № 2.2

Розрахувати вартість ділянки лісу на основі лісової ренти. Обсяг лісу, який щорічно можна вирубувати на оцінюваній ділянці землі (розрахункова лісосіка) – 300 м3.

Витрати:

-	плата за ліс на корені – 120 г.о/м3;

-	заготівля лісу – 150 г.о/м3;

-	вивезення лісу – 300 г.о/м3.

Норма прибутку – 20 %.

Ціна реалізації круглого лісу – 1500 г.о/м3.

Ставка дисконтування – 10 %.

Таблиця 2.12 – Вихідні данні для розрахунку

| № вар. | Підприємства | Фактичні обсяги викидів стаціонарними джерелами забруднення, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марга-нець та його сполуки | Тверді речо-вини | Бензопірен | Азоту оксиди | СО | Ангід-рид сірчис-тий | HF | Фенол | Смола легка | Хлор |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Феросплавний завод | 147 | 1493 | 0,017 | 391 | 5102 | _ | _ | _ |  |  |
| 2 | Титаномагнієвий комбінат |  | 93 | - | 2,3 | 22 | 22 | - |  |  | 1,5 |
| 3 | Електродний завод | - | 660 | 0,026 | - | 1860 | 61 | _ |  | 246 |  |
| 4 | Алюмінієвий завод | - | 6392 | 0,002 | 916 | 4747 | 334 | 338 |  |  |  |
| 5 | Вогнетривний завод | - | 1270 | - | 139 | 278 | 421 |  | 0,048 |  |  |
| 6 | Стеклофлюс | 3,1 | 141 | - | 3,2 | - | 3,8 | 18,3 |  |  |  |
| 7 | Коксохімічний завод | - | 280 | 0,021 | 810 | _ | 982 | _ | 55 |  |  |
| 8 | Теплоелектростанція |  | 10781 | 0,002 | 18840 | 47083 | 47083 |  |  |  |  |
| 9 | Виробництво сталі | - | 13425 | 0,041 | 5780 | 64026 | 7469 |  |  |  |  |
| 10 | Виробництво сталі | 34 | 2125 | - | 227 | 1649 | 183 |  |  |  |  |
| 11 | Феросплавний завод | 150 | 1500 | 0,0165 | 390 | 5000 | _ | _ |  |  |  |
| 12 | Титаномагнієвий комбінат |  | 100 | - | 2,7 | 24 | 24 | - |  |  | 1,4 |
| 13 | Електродний завод | - | 680 | 0,028 | - | 1950 | 65 | _ |  | 255 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | Алюмінієвий завод | - | 6000 | 0,0025 | 1000 | 4970 | 320 | 340 |  |  |  |
| 15 | Вогнетривний завод | - | 1130 | - | 135 | 260 | 417 | _ | 0,05 |  |  |
| 16 | Стеклофлюс | 3,2 | 150 | - | 3,3 | - | 4,0 | 19,0 |  |  |  |
| 17 | Коксохімічний завод | - | 270 | 0,02 | 800 |  | 980 | _ | 60 |  |  |
| 18 | Теплоелектростанція |  | 10800 | 0,0021 | 18900 | 800 | 50000 |  |  |  |  |
| 19 | Виробництво сталі | - | 14000 | 0,043 | 5700 | 60000 | 7200 |  |  |  |  |
| 20 | Виробництво сталі | 40 | 2190 | - | 230 | 1630 | 170 |  |  |  |  |
| 21 | Феросплавний завод | 155 | 1490 | 0,0175 | 387 | 5050 | _ | _ |  |  |  |
| 22 | Електродний завод | - | 670 | 0,027 | - | 1900 | 63 | _ | _ | 250 |  |
| 23 | Коксохімічний завод | - | 260 | 0,022 | 780 | _ | 970 | _ | 57 |  |  |
| 24 | Виробництво сталі | - | 12950 | 0,042 | 5800 | 61284 | 7300 | _ |  |  |  |
| 25 | Алюмінієвий завод | - | 6200 | 0,004 | 950 | 4800 | 340 | 330 |  |  |  |
| 26 | Виробництво сталі | 32 | 2000 | - | 220 | 1650 | 180 | _ |  |  |  |
| 27 | Абразивний завод | - | 1072 | 0,022 | 151 | 5405 | 39,3 | _ |  |  |  |
| 28 | Абразивний завод | - | 1009 | 0,021 | 130 | 5200 | 40 | _ |  |  |  |
| 29 | Стеклофлюс | 3,0 | 146 | _ | 3,1 |  | 3,9 | 19,2 | - |  |  |
| 30 | Теплоелектростанція |  | 10790 | 0,0019 | 18870 | 785 | 48500 | - |  |  |  |

## Додаток А – Екологічний податок

### Додаток А 1 – Податкова декларація екологічного податку

| Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу) | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 17.08.2015 № 715 |
| --- | --- |

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

екологічного податку 1

| порядковий № 2 |  | копія 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | звітна |  | звітна нова |  | уточнююча |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | податковий період: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | звітний: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |
|  | 1.2 | що уточнюється 4: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |

| 2 | платник:_________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | платника податків згідно з реєстраційними документами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | податковий номер платника податків 5 або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | серія та номер паспорта 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | код виду економічної діяльності (КВЕД) 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  | код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | податкова адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поштовий індекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | міжміський код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тел./факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | електронна адреса 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація: |
| --- | --- |

| № з/п | показник | величина 10 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | податкове зобов’язання з екологічного податку за: | × |
| 4.1 | викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |  |
|  | (сума рядків 4 додатків 1) |  |
| 4.1.1 | різниця |  |
|  | (сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 1) |  |
| 4.1.2 | штраф |  |
|  | (сума рядків 7 додатків 1) |  |
| 4.1.3 | пеня |  |
|  | (сума рядків 8 додатків 1) |  |
| 4.2 | скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти |  |
|  | (сума рядків 4 додатків 2) |  |
| 4.2.1 | різниця |  |
|  | (сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 2) |  |
| 4.2.2 | штраф |  |
|  | (сума рядків 7 додатків 2) |  |
| 4.2.3 | пеня |  |
|  | (сума рядків 8 додатків 2) |  |
| 4.3 | розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах |  |
|  | (сума рядків 4 додатків 3) |  |
| 4.3.1 | різниця |  |
|  | (сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 3) |  |
| 4.3.2 | штраф |  |
|  | (сума рядків 7 додатків 3) |  |
| 4.3.3 | пеня |  |
|  | (сума рядків 8 додатків 3) |  |
| 4.4 | утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк |  |
|  | (сума рядків 4 додатків 4, 5, 6) |  |
| 4.4.1 | різниця |  |
|  | (сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 4, 5, 6) |  |
| 4.4.2 | штраф |  |
|  | (сума рядків 7 додатків 4, 5, 6) |  |
| 4.4.3 | пеня |  |
|  | (сума рядків 8 додатків 4, 5, 6) |  |

| 5 | кількість типів додатків (розрахунків), що подаються з Податковою декларацією екологічного податку, у тому числі 11: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Додаток 1 |  |  | Додаток 2 |  |  | Додаток 3 |  |
|  | Додаток 4 |  |  | Додаток 5 |  |  | Додаток 6 |  |

| 6 | доповнення до Податкової декларації за довільною формою |  |
| --- | --- | --- |
|  | відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України повідомляємо: |  |
| № з/п | Зміст доповнення |  |

Інформація, наведена у Податковій декларації, розрахунках та доповненнях, є достовірною.

| Дата заповнення (дд.мм.рррр) |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Керівник (уповноважена особа)/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фізична особа (представник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П. (за наявності)

| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Додаток А 2 – Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

| Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу) | Додаток 1 до Податкової декларації екологічного податку |
| --- | --- |

|  | порядковий № Податкової декларації 1 |  |
| --- | --- | --- |

| Розрахунок 2 № |  |
| --- | --- |

за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами забруднення

|  | звітний |  | звітний новий |  | уточнюючий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | податковий період: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | звітний: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |
|  | 1.2 | що уточнюється 3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |

| 2 | податковий номер платника податків 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | або серія та номер паспорта 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1 | за місцем обліку платника 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | за місцем розташування джерела забруднення 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | код забруднюючої речовини 8 | фактичний обсяг викидів, тонн | ставка податку 9 | величина 10 (к. 3 × к. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | податкове зобов’язання за звітний (податковий) період |  |  |  |
|  | (р. 4.1 + р. 4.2 +…) |  |  |  |
| 4.111 |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |

| 5 | податкове зобов’язання, що уточнюється 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 4 додатка 1, що уточнюється) |  |  |
|  | 5.1 | зобов’язання, що збільшується: |  |
|  |  | якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5) |  |
|  | 5.2 | зобов’язання, що зменшується: |  |
|  |  | якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4) |  |

| 6 | розмір штрафу13 |  |
| --- | --- | --- |

| 7 | ссума штрафу |  |
| --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 6) |  |

| 8 | сума пені 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 8.4 / 100 × 120/100 / р. 8.5 × р. 8.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | граничний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 | фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 | період заниження узгодженого грошового зобов’язання, днів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4 | облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5 | кількість днів у календарному році |  |  |  |  |  |  |  |  |

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

| Дата заповнення (дд.мм.рррр) |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Керівник (уповноважена особа)/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фізична особа (представник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П. (за наявності)

| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________

### Додаток А 3 – Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти

| Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу) | Додаток 2 до Податкової декларації екологічного податку |
| --- | --- |

|  | порядковий № Податкової декларації 1 |  |
| --- | --- | --- |

| Розрахунок 2 № |  |
| --- | --- |

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти

|  | звітний |  | звітний новий |  | уточнюючий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | податковий період: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | звітний: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |
|  | 1.2 | що уточнюється 3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |

| 2 | податковий номер платника податків 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | або серія та номер паспорта 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1 | за місцем обліку платника 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | за місцем розташування джерела забруднення 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | код забруднюючої речовини 8 | об’єкт оподаткування 9 | ставка податку 10 | коефіцієнт | величина 11, (к.3 × к.4× к.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | податкове зобов’язання за звітний (податковий) період (р. 4.1 + р. 4.2 +…) |  |  |  |  |
| 4.112 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |

| 5 | податкове зобов’язання, що уточнюється 13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 4 додатка 2, що уточнюється) |  |  |
|  | 5.1 | зобов’язання, що збільшується: |  |
|  |  | якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5) |  |
|  | 5.2 | зобов’язання, що зменшується: |  |
|  |  | якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4) |  |

| 6 | розмір штрафу 14 |  |
| --- | --- | --- |

| 7 | сума штрафу |  |
| --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 6) |  |

| 8 | сума пені 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 8.4 / 100 × 120/100 / р. 8.5 × р. 8.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | граничний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 | фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 | період заниження узгодженого грошового зобов’язання, днів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4 | облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5 | кількість днів у календарному році |  |  |  |  |  |  |  |  |

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

| Дата заповнення (дд.мм.рррр) |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Керівник (уповноважена особа)/ фізична особа (представник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П. (за наявності)

| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________

### Додаток А 4 – Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах

| Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу) | Додаток 3 до Податкової декларації екологічного податку |
| --- | --- |

|  | порядковий № Податкової декларації 1 |  |
| --- | --- | --- |

| Розрахунок 2 № |  |
| --- | --- |

за розміщення відходів у спеціально

відведених для цього місцях чи на об’єктах

|  | звітний |  | звітний новий |  | уточнюючий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | податковий період: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | звітний: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |
|  | 1.2 | що уточнюється 3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |

| 2 | податковий номер платника податків 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | або серія та номер паспорта 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1 | за місцем обліку платника 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | за місцем розташування джерела забруднення 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | код відходів8 | об’єкт оподаткування9 | ставка податку10 | коефіцієнти |  | величина 11 (к.3 × к.4× к.5 × к.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | податкове зобов’язання за звітний (податковий) період (р. 4.1 + р. 4.2 +…) |  |  |  |  |  |
| 4.112 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |

| 5 | податкове зобов’язання, що уточнюється 13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 4 додатка 3, що уточнюється) |  |  |
|  | 5.1 | зобов’язання, що збільшується: |  |
|  |  | якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5) |  |
|  | 5.2 | зобов’язання, що зменшується: |  |
|  |  | якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4) |  |

| 6 | розмір штрафу 14 |  |
| --- | --- | --- |

| 7 | сума штрафу |  |
| --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 6) |  |

| 8 | сума пені 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 8.4 / 100 × 120/100 / р. 8.5 × р. 8.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | граничний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 | фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 | період заниження узгодженого грошового зобов’язання, днів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4 | облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5 | кількість днів у календарному році |  |  |  |  |  |  |  |  |

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

| Дата заповнення (дд.мм.рррр) |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Керівник (уповноважена особа)/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фізична особа (представник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П. (за наявності)

| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________

### Додаток А 5 – Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

| Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу) | Додаток 4 до Податкової декларації екологічного податку |
| --- | --- |

|  | порядковий № Податкової декларації1 |  |
| --- | --- | --- |

| Розрахунок2 № |  |
| --- | --- |

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

|  | звітний |  | звітний новий |  | уточнюючий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | податковий період: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | звітний: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |
|  | 1.2 | що уточнюється3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |

| 2 | податковий номер платника податків 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | або серія та номер паспорта 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № з/п | Показник та одиниця виміру | назва 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значення |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | податкове зобов’язання за звітний період, усього (сума р. 4.1 (к. 3 + к. 4 +к. 5 + к. 6)) |  |  |  |  |
| 4.1 | сума податкового зобов’язання 8 |  |  |  |  |
|  | (р. 4.1.1 + р. 4.2 + р. 4.3) |  |  |  |  |
| 4.1.1 | податкове зобов’язання за обсяг виробленої електричної енергії |  |  |  |  |
|  | (р. 4.1.2 × р. 4.1.3) |  |  |  |  |
| 4.1.2 | фактичний обсяг 9 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | ставка 10 |  |  |  |  |
| 4.2 | податкове зобов’язання за об’єм високоактивних відходів |  |  |  |  |
|  | (р. 4.2.1 + р. 4.2.2) |  |  |  |  |
| 4.2.1 | податкове зобов’язання за об’єм високоактивних радіоактивних відходів |  |  |  |  |
|  | (р. 4.2.1.1 + р. 4.2.1.2) |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | прийнятих до сховища: |  |  |  |  |
|  | (р. 4.2.1.1.1× р. 4.2.1.1.2 × р. 4.2.1.1.3) |  |  |  |  |
| 4.2.1.1.1 | об’єм радіоактивних відходів 11 |  |  |  |  |
| 4.2.1.1.2 | собівартість зберігання 12 |  |  |  |  |
| 4.2.1.1.3 | коригуючий коефіцієнт 13 |  |  |  |  |
| 4.2.1.2 | накопичених у сховищах |  |  |  |  |
|  | (р. 4.2.1.2.1 × р. 4.2.1.2.2 ×р. 4.2.1.2.3) |  |  |  |  |
| 4.2.1.2.1 | об’єм радіоактивних відходів |  |  |  |  |
| 4.2.1.2.2 | собівартість зберігання |  |  |  |  |
| 4.2.1.2.3 | коефіцієнт реструктуризації 14 |  |  |  |  |
| 4.2.2 | податкове зобов’язання за об’єм високоактивних джерел іонізуючого випромінювання |  |  |  |  |
|  | (р. 4.2.2.1 + р. 4.2.2.2) |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | прийнятого до сховища: |  |  |  |  |
|  | (р. 4.2.2.1.1× р. 4.2.2.1.2 × р. 4.2.2.1.3) |  |  |  |  |
| 4.2.2.1.1 | об’єм джерел іонізуючого випромінювання 15 |  |  |  |  |
| 4.2.2.1.2 | собівартість зберігання |  |  |  |  |
| 4.2.2.1.3 | коригуючий коефіцієнт |  |  |  |  |
| 4.2.2.2 | накопичених у сховищах |  |  |  |  |
|  | (р. 4.2.2.2.1× р. 4.2.2.2.2 ×р. 4.2.2.2.3) |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.1 | об’єм джерел іонізуючого випромінювання |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.2 | собівартість зберігання |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.3 | коефіцієнт реструктуризації |  |  |  |  |
| 4.3 | податкове зобов’язання за об’єм низькоактивних і середньоактивних відходів |  |  |  |  |
|  | (р. 4.3.1 + р. 4.3.2) |  |  |  |  |
| 4.3.1 | податкове зобов’язання за об’єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів |  |  |  |  |
|  | (р. 4.3.1.1 + р. 4.3.1.2) |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | прийнятого до сховища: |  |  |  |  |
|  | (р. 4.3.1.1.1 × р. 4.3.1.1.2 × р. 4.3.1.1.3) |  |  |  |  |
| 4.3.1.1.1 | об’єм радіоактивних відходів |  |  |  |  |
| 4.3.1.1.2 | собівартість зберігання |  |  |  |  |
| 4.3.1.1.3 | коригуючий коефіцієнт |  |  |  |  |
| 4.3.1.2 | накопичених у сховищах |  |  |  |  |
|  | (р. 4.3.1.2.1 × р. 4.3.1.2.2 × р. 4.3.1.2.3) |  |  |  |  |
| 4.3.1.2.1 | об’єм радіоактивних відходів |  |  |  |  |
| 4.3.1.2.2 | собівартість зберігання |  |  |  |  |
| 4.3.1.2.3 | коефіцієнт реструктуризації |  |  |  |  |
| 4.3.2 | податкове зобов’язання за об’єм низькоактивних і середньоактивних джерел іонізуючого випромінювання |  |  |  |  |
|  | (р. 4.3.2.1 + р. 4.3.2.2) |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 | прийнятого до сховища: |  |  |  |  |
|  | (р. 4.3.2.1.1 × р. 4.3.2.1.2 × р. 4.3.2.1.3) |  |  |  |  |
| 4.3.2.1.1 | об’єм джерел іонізуючого випромінювання |  |  |  |  |
| 4.3.2.1.2 | собівартість зберігання |  |  |  |  |
| 4.3.2.1.3 | коригуючий коефіцієнт |  |  |  |  |
| 4.3.2.2 | накопичених у сховищах |  |  |  |  |
|  | (р. 4.3.2.2.1 × р. 4.3.2.2.2 × р. 4.3.2.2.3) |  |  |  |  |
| 4.3.2.2.1 | об’єм джерел іонізуючого випромінювання |  |  |  |  |
| 4.3.2.2.2 | собівартість зберігання |  |  |  |  |
| 4.3.2.2.3 | коефіцієнт реструктуризації |  |  |  |  |

| 5 | податкове зобов’язання, що уточнюється 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 4 додатка 4, що уточнюється) |  |  |
|  | 5.1 | зобов’язання, що збільшується: |  |
|  |  | якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5) |  |
|  | 5.2 | зобов’язання, що зменшується: |  |
|  |  | якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4) |  |

| 6 | розмір штрафу 17 |  |
| --- | --- | --- |

| 7 | сума штрафу |  |
| --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 6) |  |

| 8 | сума пені 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 8.4 / 100 × 120/100 / р. 8.5 × р. 8.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | граничний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 | фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 | період заниження узгодженого грошового зобов’язання, днів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4 | облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5 | кількість днів у календарному році |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заповнення (дд.мм.рррр) |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |

| Керівник (уповноважена особа)/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фізична особа (представник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П. (за наявності)

| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________

### Додаток А 6 – Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується  за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання

| Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу) | Додаток 5 до Податкової декларації екологічного податку |
| --- | --- |

|  | порядковий № Податкової декларації 1 |  |
| --- | --- | --- |

| Розрахунок 2 № |  |
| --- | --- |

за утворення радіоактивних відходів і сплачується

за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання

|  | звітний |  | звітний новий |  | уточнюючий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | податковий період: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | звітний: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |
|  | 1.2 | що уточнюється 3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |

| 2 | податковий номер платника податків 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | або серія та номер паспорта 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № з/п | об’єкт оподаткування |  | ставка 8 | величина 9 (к.2×к.3×к.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кількість ідентичних джерел іонізуючого випромінювання | вартість джерела іонізуючого випромінювання 7 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | податкове зобов’язання за звітний період (усього) |  |  |  |
|  | (р. 4.1. + р. 4.2 +…) |  |  |  |
| 4.110 |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |

| 5 | податкове зобов’язання, що уточнюється 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 4 додатка 5, що уточнюється) |  |  |
|  | 5.1 | зобов’язання, що збільшується: |  |
|  |  | якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5) |  |
|  | 5.2 | зобов’язання, що зменшується: |  |
|  |  | якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4) |  |

| 6 | розмір штрафу 12 |  |
| --- | --- | --- |

| 7 | сума штрафу |  |
| --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 6) |  |

| 8 | сума пені 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 8.4 / 100 × 120/100 / р. 8.5 × р. 8.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | граничний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 | фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 | період заниження узгодженого грошового зобов’язання, днів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4 | облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5 | кількість днів у календарному році |  |  |  |  |  |  |  |  |

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

| Дата заповнення (дд.мм.рррр) |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Керівник (уповноважена особа)/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фізична особа (представник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П. (за наявності)

| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________

### Додаток А 7 – Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

| Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу) | Додаток 6 до Податкової декларації екологічного податку |
| --- | --- |

|  | порядковий № Податкової декларації 1 |  |
| --- | --- | --- |

| Розрахунок 2 № |  |
| --- | --- |

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками

понад установлений особливими умовами ліцензії строк

|  | звітний |  | звітний новий |  | уточнюючий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | податковий період: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | звітний: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |
|  | 1.2 | що уточнюється 3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |

| 2 | податковий номер платника податків 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | або серія та номер паспорта 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № з/п | категорія відходів | об’єкт оподаткування 7 |  |  | ставка податку 8 |  |  |  | строк 9 | величина 10 (к.3.1× к.4.1 × к.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 |  | см3 | грн/м3 |  | грн/см3 |  |  | або |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к.3.2× к.4.2 × к.5) |
| 1 | 2 | 3.1 |  | 3.2 | 4.1 |  | 4.2 |  | 5 | 6 |
| 4 | податкове зобов’язання за звітний період, усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (р. 4.1 + р. 4.2 +…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | податкове зобов’язання, що уточнюється 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 4 додатка 6, що уточнюється) |  |  |
|  | 5.1 | зобов’язання, що збільшується: |  |
|  |  | якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5) |  |
|  | 5.2 | зобов’язання, що зменшується: |  |
|  |  | якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4) |  |

| 6 | розмір штрафу 13 |  |
| --- | --- | --- |

| 7 | сума штрафу |  |
| --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 6) |  |

| 8 | сума пені 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 8.4 / 100 × 120/100 / р. 8.5 × р. 8.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | граничний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 | фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 | період заниження узгодженого грошового зобов’язання, днів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4 | облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5 | кількість днів у календарному році |  |  |  |  |  |  |  |  |

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

| Дата заповнення (дд.мм.рррр) |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Керівник (уповноважена особа)/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фізична особа (представник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П. (за наявності)

| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________

### Додаток А 8 – Кодифікатор забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднень

Додаток 7

до Податкової декларації
екологічного податку

Кодифікатор
забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

| Код | Назва, клас небезпечності, орієнтовно безпечний рівень впливу забруднюючої речовини (сполуки) |
| --- | --- |
| 243.1.000 | Окремі забруднюючі речовини, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення: |
| 243.1.001 | азоту оксиди |
| 243.1.002 | аміак |
| 243.1.003 | ангідрид сірчистий |
| 243.1.004 | ацетон |
| 243.1.005 | бенз(о)пірен |
| 243.1.006 | бутилацетат |
| 243.1.007 | ванадію п'ятиокис |
| 243.1.008 | водень хлористий |
| 243.1.009 | вуглецю окис |
| 243.1.010 | вуглеводні |
| 243.1.011 | газоподібні фтористі сполуки |
| 243.1.012 | тверді речовини |
| 243.1.013 | кадмію сполуки |
| 243.1.014 | марганець та його сполуки |
| 243.1.015 | нікель та його сполуки |
| 243.1.016 | озон |
| 243.1.017 | ртуть та її сполуки |
| 243.1.018 | свинець та його сполуки |
| 243.1.019 | сірководень |
| 243.1.020 | сірковуглець |
| 243.1.021 | спирт н-бутиловий |
| 243.1.022 | стирол |
| 243.1.023 | фенол |
| 243.1.024 | формальдегід |
| 243.1.025 | хром та його сполуки |
| 243.2.000 | Забруднюючі речовини (сполуки), що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, які не зазначені в групі кодів 243.1.000 та на які встановлено клас небезпечності |
| 243.2.001 | I клас небезпечності |
| 243.2.002 | II клас небезпечності |
| 243.2.003 | III клас небезпечності |
| 243.2.004 | IV клас небезпечності |
| 243.3.000 | Забруднюючі речовини (сполуки), що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, які не зазначені в групі кодів 243.1.000 та для яких не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю) і встановлено орієнтовно безпечний рівень їх впливу в атмосферному повітрі населених пунктів: |
| 243.3.001 | менше ніж 0,0001 міліграма на 1 куб. м. |
| 243.3.002 | 0,0001 - 0,001 (включно) міліграма на 1 куб. м. |
| 243.3.003 | понад 0,001 - 0,01 (включно) міліграма на 1 куб. м. |
| 243.3.004 | понад 0,01 - 0,1 (включно) міліграма на 1 куб. м. |
| 243.3.005 | понад 0,1 міліграма на 1 куб. м. |
| 243.4.001 | Двоокис вуглецю, що викидається в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
| 243.5.001 | Забруднюючі речовини (сполуки), що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, які не зазначені в групі кодів 243.1.000 та для яких не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю) та орієнтовно безпечний рівень їх впливу в атмосферному повітрі населених пунктів |

### Додаток А 9 – Кодифікатор забруднюючих речовин, що скидаються у водні об’єкти

Додаток 8

до Податкової декларації
екологічного податку

Кодифікатор
забруднюючих речовин, що скидаються у водні об’єкти

| Код | Назва, граничнодопустима концентрація або орієнтовно безпечний рівень впливу забруднюючої речовини |
| --- | --- |
| 245.1.000 | Забруднюючі речовини, що скидаються у водні об’єкти: |
| 245.1.001 | азот амонійний |
| 245.1.002 | органічні речовини (за показниками БСК 5) |
| 245.1.003 | завислі речовини |
| 245.1.004 | нафтопродукти |
| 245.1.005 | нітрати |
| 245.1.006 | нітрити |
| 245.1.007 | сульфати |
| 245.1.008 | фосфати |
| 245.1.009 | хлориди |
| 245.2.000 | Забруднюючі речовини, що скидаються у водні об’єкти, які не зазначені в групі кодів 245.1.000 та для яких встановлено граничнодопустиму концентрацію або визначено орієнтовно безпечний рівень впливу: |
| 245.2.001 | до 0,001 (включно) |
| 245.2.002 | понад 0,001 - 0,1 (включно) |
| 245.2.003 | понад 0,1 - 1 (включно) |
| 245.2.004 | понад 1 - 10 (включно) |
| 245.2.005 | понад 10 |
| 245.3.001 | Забруднюючі речовини, що скидаються у водні об’єкти, які не зазначені в групі кодів 245.1.000 та для яких не встановлено граничнодопустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу |

### Додаток А 10 – Кодифікатор відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах

Додаток 9

до Податкової декларації
екологічного податку

Кодифікатор
відходів, що розміщуються
у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах

| Код | Назва, клас небезпеки та рівень небезпечності відходів |
| --- | --- |
| 246.1.000 | Надзвичайно небезпечні відходи: |
| 246.1.001 | обладнання та прилади, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням |
| 246.1.002 | люмінесцентні лампи |
| 246.2.000 | Відходи, на які встановлено клас небезпеки та рівень небезпечності: |
| 246.2.001 | надзвичайно небезпечні |
| 246.2.002 | високонебезпечні |
| 246.2.003 | помірно небезпечні |
| 246.2.004 | малонебезпечні |
| 246.2.005 | малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості |
| 246.3.000 | Відходи, на які не встановлено клас небезпеки та рівень небезпечності |

## Додаток Б – Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

| № п/п | Найменування речовини | Гранично допустима концентрація, мг/м3 |  | Клас небезпеки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимально разова | середньо- добова |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Азоту діоксид | 0,2 | 0,04 | 3 |
|  | Азоту оксид | 0,4 | 0,06 | 3 |
|  | Азоту трифторид | 0,4 | 0,2 | 3 |
|  | Алюмінію нітрат | - | 0,006 | 4 |
|  | Алюмінію оксид (в перерахунку на алюміній) | - | 0,01 | 2 |
|  | Алюмінію сульфат | - | 0,006 | 4 |
|  | Алюмінію хлорид | - | 0,006 | 4 |
|  | Аміак | 0,2 | 0,04 | 4 |
|  | Ангідрид сірчистий | 0,5 | 0,05 | 3 |
|  | Ангідрид фосфорний | 0,15 | 0,05 | 2 |
|  | Ацетон | 0,35 | 0,35 | 4 |
|  | Бенз(а)пірен | - | 0,1 мкг/ 100 м3 | 1 |
|  | Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) | 5 | 1,5 | 4 |
|  | Бензин сланцевий (у перерахунку на вуглець) | 0,05 | 0,05 | 4 |
|  | Бензинова фракція легкої смоли високошвидкісного піролізу бурого вугілля (у перерахунку на сумарний органічний вуглець) | 0,25 | - | 2 |
|  | Бензол | 1,5 | 0,1 | 2 |
|  | Бром | - | 0,04 | 2 |
|  | Бутан | 200 | - | 4 |
|  | Ванадію п'ятиоксид | - | 0,002 | 1 |
|  | Водень фосфористий | 0,01 | 0,001 | 2 |
|  | Водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCl | 0,2 | 0,2 | 2 |
|  | Водень ціанистий (синильна кислота) | - | 0,01 | 2 |
|  | * Вугільна зола теплоелектростанцій (з вмістом оксиду кальцію 35 - 40 %, дисперсністю до 3 мкм не менше 97 %) | 0,05 | 0,02 | 2 |
|  | Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 1 | - | 4 |
|  | Вуглець чотирьоххлористий | 4 | 0,7 | 2 |
|  | Вуглецю оксид | 5 | 3 | 4 |
|  | Гексан | 60 | - | 4 |
|  | Гексен | 0,4 | 0,085 | 3 |
|  | Етилен | 3 | 3 | 3 |
|  | Заліза оксид (у перерахунку на залізо)** | - | 0,04 | 3 |
|  | Заліза сульфат (у перерахунку на залізо)** | - | 0,007 | 3 |
|  | Заліза хлорид (у перерахунку на залізо)** | - | 0,004 | 2 |
|  | Зола сланцева | 0,3 | 0,1 | 1 |
|  | Йод | - | 0,03 | 2 |
|  | Калію карбонат (поташ) | 0,1 | 0,05 | 4 |
|  | Кальцію карбонат | - | 0,05 | 3 |
|  | Кальцію оксид | - | 0,05 | 3 |
|  | Кальцію хлорид | - | 0,05 | 3 |
|  | Кислота азотна за молекулою HNO3 | 0,4 | 0,15 | 2 |
|  | Кислота борна | - | 0,02 | 3 |
|  | Кислота мурашина | 0,2 | 0,05 | 2 |
|  | Кислота сірчана за молекулою H2SO4 | 0,3 | 0,1 | 2 |
|  | Кислота оцтова | 0,2 | 0,06 | 3 |
|  | Кобальт металічний | - | 0,001 | 1 |
|  | Кобальту оксид | - | 0,001 | 2 |
|  | Кобальт сірчанокислий (у перерахунку на кобальт) | 0,001 | 0,0004 | 2 |
|  | Ксилол | 0,2 | 0,2 | 3 |
|  | Магнію оксид | 0,4 | 0,05 | 3 |
|  | Магнію хлорат | - | 0,3 | 4 |
|  | Мазутна зола теплоелектростанцій (у перерахунку на ванадій) | - | 0,002 | 2 |
|  | Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю) | 0,01 | 0,001 | 2 |
|  | Міді оксид (у перерахунку на мідь) | - | 0,002 | 2 |
|  | Міді трихлорфенолят | 0,006 | 0,003 | 2 |
|  | Мідь сірчанокисла (у перерахунку на мідь) | 0,003 | 0,001 | 2 |
|  | Мідь сірчиста (у перерахунку на мідь) | 0,003 | 0,001 | 2 |
|  | Мідь хлориста (у перерахунку на мідь) | - | 0,002 | 2 |
|  | Мідь хлорна (у перерахунку на мідь) | 0,003 | 0,001 | 2 |
|  | Молібден і його неорганічні сполуки (молібдену триоксид, парамолібдат амонію та ін.) (за молібденом) | - | 0,02 | 3 |
|  | Миш'як, неорганічні сполуки (у перерахунку на миш'як) | - | 0,003 | 2 |
|  | Натрію сульфат | 0,3 | 0,1 | 3 |
|  | Натрію сульфіт | 0,3 | 0,1 | 3 |
|  | Натрію сульфіт-сульфатні солі | 0,3 | 0,1 | 3 |
|  | Нафталін | 0,007 | 0,003 | 4 |
|  | Нікель металічний | - | 0,001 | 2 |
|  | Нікель, розчинні солі (у перерахунку на нікель) | 0,002 | 0,0002 | 1 |
|  | Нікель сірчанокислий (у перерахунку на нікель) | 0,002 | 0,001 | 1 |
|  | Нікелю оксид (у перерахунку на нікель) | - | 0,001 | 2 |
|  | Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
|  | Пил азбестовмісний (з вмістом хризотилазбесту до 10 %) за азбестом | - | 0,06 волокон в 1 мл повітря | 1 |
|  | Пил бавовни | 0,2 | 0,05 | 3 |
|  | Пил зерновий | 0,2 | 0,03 | 3 |
|  | Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: |  |  |  |
|  | - більше 70 (дінас та ін.) | 0,15 | 0,05 | 3 |
|  | - 70-20 (шамот, цемент та ін.) | 0,3 | 0,1 | 3 |
|  | - нижче 20 (доломіт та ін.) | 0,5 | 0,15 | 3 |
|  | Пил поліметалічний свинцево-цинкового виробництва (з вмістом свинцю до 1 %) | - | 0,0001 | 1 |
|  | Пил цементного виробництва (з вмістом оксиду кальцію більше 60 % і діоксиду кремнію більше 20 %) | - | 0,02 | 3 |
|  | Ртуті оксид жовтий (у перерахунку на ртуть) | - | 0,0003 | 1 |
|  | Ртуті оксид червоний (у перерахунку на ртуть) | - | 0,0003 | 1 |
|  | Ртуть металічна | - | 0,0003 | 1 |
|  | Сажа | 0,15 | 0,05 | 3 |
|  | Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) | 0,001 | 0,0003 | 1 |
|  | Свинець сірчистий (у перерахунку на свинець) | - | 0,0017 | 1 |
|  | Сірководень | 0,008 | - | 2 |
|  | Сірковуглець | 0,03 | 0,005 | 2 |
|  | Скипидар | 2 | 1 | 4 |
|  | Смола легка високошвидкісного піролізу бурого вугілля : за сумарним органічним вуглецем | 0,2 | - | 2 |
|  | Смола легка високошвидкісного піролізу бурого вугілля : за фенолами | 0,004 | - | 2 |
|  | Спирт етиловий | 5 | 5 | 4 |
|  | Спирт метиловий | 1 | 0,5 | 3 |
|  | Стирол | 0,04 | 0,002 | 2 |
|  | Толуол | 0,6 | 0,6 | 3 |
|  | Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
|  | Формальдегід | 0,035 | 0,003 | 2 |
|  | Фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, чотирифтористий кремній) у перерахунку на фтор | 0,02 | 0,005 | 2 |
|  | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,03 | 0,01 | 2 |
|  | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,2 | 0,03 | 2 |
|  | Фурфурол | 0,05 | 0,05 | 3 |
|  | Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
|  | Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,0015 | 0,0015 | 1 |
|  | Цинку оксид (у перерахунку на цинк) | - | 0,05 | 3 |
|  | Цинку сульфат | - | 0,008 | 2 |

Примітки:

1) у випадках визначення недиференційованого за складом пилу (аерозолю) допускається приймати значення ГДК його: максимальної разової - 0,5 мг/куб. м, середньодобової - 0,15 мг/куб. м, 3-й клас небезпечності; ці значення не стосуються аерозолів органічних і неорганічних сполук (металів, їх солей, пластмас, біологічних, лікарських препаратів і ін.), для яких встановлюються відповідні ГДК;

2) загальна запиленість, що створюється викидами підприємств і інших об'єктів з вмістом твердих аерозолів різних хімічних сполук, у повітряному середовищі навколишньої житлової забудови не повинна перевищувати ГДК, встановленої для недиференційованого за складом пилу (див. п. 1 приміток);

3) * характерна для вугілля Кансько-Ачинського родовища;

4) ** при сумісній присутності в атмосферному повітрі контроль належить проводити по ГДК хлориду заліза.

## Додаток В – Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць

| №№ з/п | Код | Назва речовини | ОБРВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11522 | Ангідрид борний | 0,02 |
|  | 10008 | Апатитовий концентрат (з вмістом фосфору до 40%, фтору - до 3%) | 0,1 |
|  | 528 | Ацетилен | 1,5 |
|  | 11587 | Бензин неетильований синтетичний А-76 (з вуглеводнів коксохімічного виробництва) | 0,3 |
|  | 11588 | Бензинових двигунів внутрішнього згорання відпрацьовані гази (у перерахунку на оксид вуглецю) | 0,1 |
|  | 803 | Бензоїл хлористий | 0,04 |
|  | 309 | Бор аморфний | 0,01 |
|  | 310 | Бора нітрид | 0,02 |
|  | 312 | Водню перекис | 0,02 |
|  | 10231 | Вуглецю сіркооксид | 0,1 |
|  | 2760 | Вулканізаційні гази шинного виробництва (за амінами) | 0,002 |
|  | 2732 | Гас | 1,2 |
|  | 2707 | Гідроаерозоль зворотної води на основі природних вод з додаванням інгібітора 4КХ-ЛІГНО-Ф (дозування в зворотній воді: лігносульфата натрію-20 мг/л, ОЭДФ - 10 мг/л, цинк(2+) - 2,5 мг/л) | 0,07 мл/м3 (70 мг/м3) |
|  | 2708 | Гідроаерозоль зворотної води на основі природних вод з додаванням хром-цинкофосфатного інгібітора корозії (дозування в зворотній воді: хром(6+) - до 1,7 мг/л, цинк(2+) - до 2 мг/л) | 0,05 мл/м3 (50 мг/м3) |
|  | 10846 | Глюкоза | 0,1 |
|  | 1022 | Дихлорфенол | 0,012 |
|  | 609 | Діетилбензол | 0,005 |
|  | 10924 | Заліза нітрат (за залізом) | 0,004 |
|  | 10087 | Калію хлорат (бертолетова сіль) | 0,05 |
|  | 126 | Калію хлорид | 0,1 |
|  | 127 | Кальцію гіпохлорид | 0,1 |
|  | 10090 | Кальцію глюконат | 0,25 |
|  | 129 | Кальцію карбід | 0,3 |
|  | 10095 | Кальцію пантотенат (вітамін Вз) | 0,05 |
|  | 10374 | Кальцію стеарат (у перерахунку на кальцій) | 0,02 |
|  | 10093 | Кальцію фосфат | 0,05 |
|  | 10943 | Кислота лимонна | 0,3 |
|  | 10110 | Кислота саліцилова | 0,01 |
|  | 10624 | Кислота щавлева | 0,015 |
|  | 324 | Кремній чотирьоххлористий | 0,2 |
|  | 323 | Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) | 0,02 |
|  | 2769 | Лігниновий перетворювач іржі (у перерахунку на фосфорну кислоту) | 0,02 |
|  | 11634 | Лідаза | 0,001 |
|  | 2734 | Масло геранієве (гераніол) | 0,002 |
|  | 2735 | Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) | 0,05 |
|  | 2736 | Масло соснове флотаційне (МСФ-ГОСТ 6792-74) | 1,0 |
|  | 10193 | Мастила технологічні: Зимол, Літас, Літол-24, Трансол-100, Трансол-200, Укрінол-212, Уніол, Шрус-4, Северянка | 0,05 |
|  | 2775 | Мастило ЛКС (текстильне, металургійне) | 0,05 |
|  | 410 | Метан | 50 |
|  | 218 | Міді стеарат (у перерахунку на мідь) | 0,005 |
|  | 10140 | Молібдену дисульфід (у перерахунку на молібден) | 0,1 |
|  | 221 | Натрій кислий сірчанокислий гідрат | 0,04 |
|  | 150 | Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) | 0,01 |
|  | 154 | Натрію гіпохлорид | 0,1 |
|  | 10966 | Натрію йодид (за йодом ) | 0,03 |
|  | 155 | Натрію карбонат (сода кальцинована) | 0,04 |
|  | 10647 | Натрію сульфід | 0,01 |
|  | 152 | Натрію хлорид (кухонна сіль) | 0,15 |
|  | 10292 | Пил абразивний (корунд білий, монокорунд) | 0,04 |
|  | 10431 | Пил абразивно-металічний (SiO2, CaO, Cr2O3, Fe2O3, Al2O3 і ін.) | 0,4 |
|  | 11593 | Пил агломераційно-доменного виробництва | 0,15 |
|  | 11252 | Пил антрациту (кам'яне вугілля) | 0,11 |
|  | 10361 | Пил борошна | 0,06 |
|  | 10784 | Пил бурого вугілля | 0,13 |
|  | 11253 | Пил вугільного концентрату (кам'яне вугілля) | 0,11 |
|  | 10835 | Пил вуглепородний (кам'яне вугілля) | 0,03 |
|  | 11703 | Пил вуглецевого волокна (Запорізького заводу ВАТ “Укрграфіт”) | 0,05 |
|  | 11527 | Пил какао | 0,06 |
|  | 10416 | Пил кам'яновугільного коксу | 0,1 |
|  | 2919 | Пил капрону | 0,05 |
|  | 10439 | Пил кварцовий | 0,02 |
|  | 2912 | Пил кісткової муки (у перерахунку на білок) | 0,01 |
|  | 2910 | Пил клею карбамідного сухого | 0,06 |
|  | 2911 | Пил комбікормовий (у перерахунку на білок) | 0,01 |
|  | 10355 | Пил крохмалю | 0,1 |
|  | 10170 | Пил латуні (у перерахунку на мідь) | 0,003 |
|  | 11518 | Пил лушпиння соняшнику | 0,14 |
|  | 10414 | Пил металевий (легуючих сталей) | 0,1 |
|  | 11525 | Пил насіння сої | 0,05 |
|  | 11523 | Пил насіння соняшника | 0,11 |
|  | 2914 | Пил (неорганічний) гіпсового в'яжучого з фосфогіпсу з цементом | 0,5 |
|  | 11155 | Пил паперовий | 0,1 |
|  | 11145 | Пил продуктів вуглезбагачення | 0,15 |
|  | 2915 | Пил скловолокна | 0,06 |
|  | 2916 | Пил склопластика | 0,06 |
|  | 11704 | Пил сольового шлаку (при виробництві алюмінієвих сплавів з металобрухту та алюмінієвмісних відходів) | 0,1 |
|  | 10364 | Пил сухого бурякового жому | 0,06 |
|  | 10175 | Пил сушеного панциря креветки | 0,0001 |
|  | 10367 | Пил тютюну | 0,035 |
|  | 2920 | Пил хутряний (вовняний, пуховий) | 0,03 |
|  | 10363 | Пил цукру (сахарози) | 0,1 |
|  | 11264 | Пил шихти парфумного скла | 0,05 |
|  | 11526 | Пил шроту сої | 0,05 |
|  | 11524 | Пил шроту соняшника | 0,11 |
|  | 10988 | Пил яєць зернової молі, тріхограм і пилку метеликів зернової молі (у перерахунку на білок) | 0,001 |
|  | 1544 | Поліетилентерефталат | 0,05 |
|  | 10304 | Пропан | 65,0 |
|  | 10993 | Синтетичні миючі засоби: "Бриз", "Вихор", "Лотос-автомат", "Юта" | 0,03 |
|  | 331 | Сірка елементарна | 0,07 |
|  | 332 | Сірки хлорид | 0,01 |
|  | 10684 | Скандію оксид | 0,04 |
|  | 2780 | Смола (СТУ-3) (для дорожніх робіт) | 0,024 |
|  | 10226 | Титану діоксид | 0,5 |
|  | 2752 | Уайт-спірит | 1,0 |
|  | 2731 | Фарба порошкова епоксидна (ПЕП-971) | 0,01 |
|  | 228 | Хрому тривалентні сполуки (у перерахунку на Сr 3+) | 0,01 |
|  | 3022 | Целюлоза | 0,03 |
|  | 524 | Циклопентадієни | 0,05 |
|  | 409 | Циклопентан (пентaметилен) | 0,1 |

## Додаток Г – Клас небезпечності і гранично допустимі концентрації (ГДК) у воді водних об'єктів

### Додаток Г 1 – Клас небезпечності і ГДК у воді водних об'єктів господарсько–питного та культурно–питного водокористування

| № з/п | Найменування речовини | Клас небезпеки | Гранично допустима концентрація, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аміак (за азотом) | 3 | 2,0 |
| 2 | Амонію сульфат (за азотом) | 3 | 1,0 |
| 3 | Активний хлор | 3 | відсутня |
| 4 | Ацетон | 3 | 2,2 |
| 5 | Бензол | 2 | 0,5 |
| 6 | Дихлоретан | 2 | 0,02 |
| 7 | Залізо | 3 | 0,3 |
| 8 | Кадмій | 2 | 0,001 |
| 9 | Капролактам | 4 |  |
| 10 | Кобальт | 2 | 0,1 |
| 11 | Кремній | 2 | 10,0 |
| 12 | Марганець | 3 | 0,1 |
| 13 | Мідь | 3 | 1,0 |
| 14 | Натрій | 2 | 200,0 |
| 15 | Нафтопродукти | 4 | 0,1 |
| 16 | Ніколь | 3 | 0,1 |
| 17 | Нітрати (NO) | 3 | 45 |
| 18 | Нітрити (NO2) | 2 | 3,0 |
| 19 | Ртуть | 3 | 0,0005 |
| 20 | Свинець | 2 | 0,03 |
| 21 | Селен | 2 | 0,01 |
| 22 | Скипидар | 4 | 0,2 |
| 23 | Фенол | 4 | 0,001 |
| 24 | Хром (III - валентний) | 3 | 0,5 |
| 25 | Хром (VI - валентний) | 3 | 0,05 |
| 26 | Цинк | 3 | 1,0 |
| 27 | Етиленгліколь | 3 | 1,0 |

### Додаток Г 2 – Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у воді водойм рибогосподарського призначення

| № з/п | Найменування речовини | Гранично допустима концентрація, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аміак | 0,05 |
| 2 | Арсен | 0,01 |
| 3 | Бензол | 0,5 |
| 4 | Кадмій | 0,005 |
| 5 | Магній | 40 |
| 6 | Мідь | 0,001 |
| 7 | Нафта і нафтопродукти: |  |
|  | - в розчиненому стані | 0,001 |
|  | - в емульсованому стані | 0,05 |
| 8 | Ніколь | 0,1 |
| 9 | Свинець | 0,1 |
| 10 | Сірковуглець | 1,0 |
| 11 | Смолисті речовини , що вимиваються з дерев хвойних порід | 2,0 |
| 12 | Таніди | 10 |
| 13 | Феноли | 0,001 |
| 14 | Хлор вільний | 0 |
| 15 | Хлорофос | 0 |
| 16 | Цинк | 0,05 |
| 17 | Ціаніди | 0,05 |

Давид Рікардо (1772-1823). Англійський економіст. Розробив теорію ренти, що ґрунтувалася на концепції різної якості земельних ділянок, обумовленої їхньою продуктивною силою. Див.: Д. Рикардо. Исследование о природе и причинах богатства народов.

Іоганн Генріх фон Тюнен (1783-1850) - німецький поміщик, економіст. Незалежно від Д. Рікардо розробив теорію ренти для обґрунтування систем ведення сільського господарства, що виникає внаслідок різного місця розташування земельних ділянок, і встановив її залежність від відстані до ринку. Основні положення викладені в опублікованій у 1826 р. праці «Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной экономии».