Задача 1

Фрахтувальнику необхідно перевезти з порту В до порту А 30 500 т пшениці (рейс: порт А – порт В – порт А).

При швидкості 14,8 вузлів витрати палива на головний двигун з вантажем – 36,1 т/добу; витрати палива на головний двигун у баласті – 
27 т/добу; витрати дизельного палива на роботу допоміжних механізмів – 
4 т/добу при переходах та стоянці.

Дані, що характеризують рейс:

- відстань перевезення (від порту А до порту В) – 6760 миль;

- час навантаження у порту В – 4 доби;

- норми вивантаження у порту А – 3 300 т/добу;

- ціна 1 т мазуту (для головного двигуна) – 545 дол./т;

- ціна 1 т дизельного палива (для допоміжних механізмів) – 630 дол./т;

- витрати на портові збори – 48 000 дол.;

- коефіцієнт для визначення ходового часу – к=1,1;

- тайм-чартерний еквівалент як показник поточного рівня цін на ринку балкерів дедвейтом 35 000 т, за даними консультаційної фірми, складає 8 400 дол. за судно на добу.

Визначити:

- Тривалість рейсу (на стоянці, з вантажем, у баласті).

- Витрати у рейсі.

- Ставку фрахту (f) за перевезення 1 т пшениці.

Рішення

| Показник | Розрахунок |
| --- | --- |
| Тривалість рейсу на стоянці = = Тривалість навантаження (порт В) + + Тривалість розвантаження (порт А) | =4 доби+30500 т/3300т/добу= =9,25 діб |
| Тривалість рейсу у баласті (А – В)=Відстань/(Швидкість*24год/добу)*к | 6760миль/(14,8милі/год*24год/добу)*1,1=21 доба |
| Тривалість рейсу з вантажем (В - А) | 6760миль/(14,8милі/год*24год/добу)*1,1=21 доба |
| Тривалість рейсу = Тривалість рейсу на стоянці + Тривалість рейсу у баласті + + Тривалість рейсу з вантажем | =9,25 діб+21 доба+21 доба=51,25 доба |
| Витрати у рейсі = Портові витрати + Витрати палива на головний двигун (баласт+вантаж) + Витрати палива на допоміжні механізми | =48 000 дол+722180 дол+129150 дол= =899330 дол |
| Витрати палива на головний двигун (баласт+вантаж) | = 21 доба*27 т/добу*545 дол/т + +21 доба*36,1 т/добу*545 дол/т = 21 доба *545 дол/т *(27 т/добу+36,1 т/добу)=722180 дол |
| Витрати палива на допоміжні механізми | =51,25 доба*4 т/добу*630 дол./т=129150 дол |
| Ставка фрахту = (Тайм-чартерний еквівалент *Тривалість рейсу + Витрати у рейсі)/Маса вантажу | =(8 400 дол./добу*51,25 доба+899330 дол)/ 30 500 т=43,6 дол/т |

Задача №2

Зробити калькуляцію рейсу судна, маючи наступні дані:

Танкер WERT ONE (дедвейт 84 000 т), вантаж – нафта (55 000 т).

Перехід: А – В – С.

Ставка фрахту 47,5 дол/т. Комісія 2,5%. Постійні добові витрати по судну – 10 000 дол.

Порти:

| Назва | Операції | Час | Витрати |
| --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |
| В | Навантаження вантажу | 2 доби | 22 000 дол. |
| С | Розвантаження вантажу | 2 доби | 25 000 дол. |

Переходи:

| Перехід | Відстань (милі) | Швидкість (вузли) | к |
| --- | --- | --- | --- |
| А– В | 6600 | 14,8 | 1,0 |
| В – С | 6220 | 14,8 | 1,0 |

Паливо:

|  | Вид палива | Ціна, дол./т |
| --- | --- | --- |
| Паливо для головного двигуна (ГД) | IFO | 355 дол/т |
| Паливо для допоміжних механізмів (ДМ) | MDO | 530 дол/т |

Витрати палива у портах

| Порт | Паливо для ГД | Паливо для ДМ |
| --- | --- | --- |
| А |  |  |
| В |  | 5т |
| С |  | 5т |

Витрати палива на переходах

| Перехід | Паливо для ГД | Паливо для ДМ |
| --- | --- | --- |
| А – В | 590,2 т |  |
| В – С | 610,3 т |  |

Визначити:

- Тривалість рейсу (на стоянці, з вантажем, у баласті).

- Доходи у рейсі.

- Витрати у рейсі.

- Тайм-чартерний еквівалент.

- Чисту виручку за судно на добу.

Рішення

| Показник | Розрахунок |
| --- | --- |
| Тривалість рейсу на стоянці = = Тривалість навантаження (В) + + Тривалість розвантаження (С) | =2 доби+2 доби= 4 доби |
| Тривалість рейсу у баласті (А- В) | =6600мілі/(14,8мілі/год*24год/добу)*1,0= =18,6 діб |
| Тривалість рейсу з вантажем (В - С) | =6220мілі/(14,8мілі/год*24год/добу)*1,0= =17,5 діб |
| Тривалість рейсу = Тривалість рейсу на стоянці + Тривалість рейсу у баласті + Тривалість рейсу з вантажем | =4 доби+18,6 діб+17,5 діб=40,1 діб |
| Доходи у рейсі = Фрахт – Комісія (2,5%) = = (Ставка фрахту * Маса вантажу) – Комісія | =47,5 дол/т*55 000 т-47,5 дол/т*55 000 т*0,025=47,5 дол/т*55 000 т *(1-0,025)= =47,5 дол/т*55 000 т*0,975=2547188 дол |
| Витрати у рейсі = Портові витрати (В і С) + Витрати палива на переходах (головний двигун) + Витрати палива у портах (допоміжні механізми) | =22000+25000+(590,2 т+610,3т)* 355 дол/т+(5 т+5т)* 530 дол/т=47000дол+426178 дол +5300 дол=478478 дол |
| Тайм-чартерний еквівалент = (Доходи у рейсі - Витрати у рейсі)/Тривалість рейсу | =(2547188 дол-478478 дол)/ 40,1 діб=51589 дол/добу |
| Чиста виручка за добу = Тайм-чартерний еквівалент - Постійні добові витрати по судну | =51589 дол/добу-10000 дол/добу=41589 дол/добу |