Постановка задачі

Паперова фабрика виробляє приблизно 140 тис. тонн картону на рік. Об'єкт спочатку обслуговувався водотрубним котлом високого тиску (4,14 МПа надлишкового тиску). Ця пара подавалася в парову систему заводу і також приводила в дію одну парову турбіну, проектна електрична потужність якої складала 2*N Мвт . Котел працює на комбінованому паливі: мазут (= 36,9МДж/кг), природний газ ( = 33,4 МДж/м3) і коксовий газ ( = 15,4 МДж/м3), що поставляється з сусіднього металургійного заводу. Турбіна має проміжний відбір пари з надлишковим тиском 0,34 МПа. Відпрацьована пара має тиск 0,14 МПа.

Протягом декількох років відбувалися удосконалення процесу виробництва паперу, унаслідок чого зменшилася кількість технологічної пари, необхідної для роботи підприємства, і продуктивність котла зменшилася на 30%. При цьому тиск відпрацьованої пари збільшився до 0,55 МПа. Це означає, що в середньому турбіна використовує лише 55% проектної кількості пари. Електроенергія, якої бракує, імпортується з мережі.

Все це привело до того, що керівництво прийняло рішення про зміну системи енергопостачання і закупівлю нового устаткування.

Надійшло декілька пропозицій від виробників парового і електрогенеруючого устаткування.

8.2 Перший варіант реконструкції

Перше з них поступило від виробника котельного обладнання, яке безпосередньо може задовольнити потреби фабрики лише в паровому устаткуванні. Їх представник пропонує викинути застарілі котли і встановити енергозберігаючий жаротрубний котел сучасної конструкції, а всю необхідну електрику купувати.

Жаротрубні котли на 20% ефективніше по споживанню палива, ніж існуючий котел. Вартість техобслуговування такого котла буде на 10% нижче, ніж техобслуговування існуючої установки.

Капітальні витрати на нові жаротрубні котли складають приблизно $158000*N, з яких 25% будуть сплачені разом із замовленням, а 65% після того, як котел буде введено в роботу, ще 10% будуть затримані на рік як гарантія. (Для спрощення розрахунку передбачається, що введення в дію буде здійснено через рік після замовлення).

Економія на паливі складе $90000*(N+1) у рік по важкому дизельному паливу і $10000*N у рік на техобслуговуванні (техобслуговування парової турбіни відсутнє).

Додаткові витрати складуть $7800*N у рік за куплену електрику.

Очікується, що продаж комплекту парової турбіни дасть ще біля $30000*N.

Питання 1

Розрахуйте термін окупності, ЧПВ (при ставці дисконту 10%, 15%, 40%), а також внутрішню норму прибутку, виходячи з терміну дії проекту сім років. Дані звести в таблиці (див. додаток Б).

Примітка. У випадках, коли економія змінюється від року до року, стандартна формула розрахунку терміну окупності не може бути використана. У цій ситуації термін окупності можна знайти склавши таблицю прогнозу руху грошових коштів (наприклад, табл. Б.1) -  строк, коли кумулятивний потік коштів стає рівним нулю, є строком окупності. При необхідності використовують інтерполяцію.

8.3 Другий варіант реконструкції.

Виготовлювач турбінного устаткування пропонує наступні етапи:

- Демонтаж існуючої парової турбіни;

- Модифікація існуючого котла з тим, щоб отримати зменшену продуктивність по пару;

- Установка нової парової турбіни, сумісної з котлом;

- Установка газової турбіни для отримання додаткової електроенергії.

При такій схемі паливом, яке використовуватиметься в газовій турбіні, буде коксовий або природний газ. В табл. 8.1 наведено середньорічне споживання енергоносіїв в існуючій системі.

Табл. 8.1-Середньорічне споживання енергоносіїв в існуючій системі

| Паливо | Споживання (кВт-год×106) | Вартість цент/кВт-год |
| --- | --- | --- |
| Коксовий газ | 20*(N+1) | 0,28 |
| Природний газ | 20*(N+2) | 0,68 |
| Дизельне паливо | 38*N | 0,55 |
| Електрика | 8*N | 3,90 |

Для пропонованого варіанту, в якому працюватимуть котел з паровою турбіною і додатково газова турбіна, проведені розрахунки, для визначення найкращої комбінації палив. Результат цих розрахунків представлений в табл. 8.2.

Таблиця 8.2 Середньорічне споживання енергоносіїв в запропонованій системі

| Паливо | Споживання котла (кВт-год ×106) | Споживання газової турбіни (кВт-год ×106) | Вартість (цент/кВт-год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Коксовий газ | 12*(N+2) | 8*N | 0,28 |
| Природний газ | 9*(N+3) | 11*(N+1) | 0,68 |
| Дизельне паливо | 36*N |  | 0,55 |

Закупівлі електроенергії впадуть на 6,3*106 *N кВт-год.

Надлишок електроенергії в 0,12*106 * (N +1) кВт-год будуть продавати в мережу по 2,47 цент/кВт-год.

Загальні капіталовкладення нової системи складуть $407000*(N+1).

Річна вартість техобслуговування нової системи оцінюється приблизно на $10000*N вище, ніж нинішня вартість техобслуговування.

Впровадження можна провести приблизно через шість місяців після підписання договору і ввести в дію в той же самий час. Для спрощення розрахунків, припустимо, що енергозбереження відбуватимуться також з цього моменту.

Умови платежів наступні:

- 60% оплачуються разом із замовленням;

- 30% через один рік після замовлення;

- 10% утримуються на рік після цього для гарантії.

Питання 2

Розрахуйте термін окупності і ЧПВ при ставці дисконту рівній 15%, використовуючи вищенаведені цифри. Дані звести в таблицю (див. додаток В)

8.4 Видозміни другого варіанту реконструкції

Подальші дослідження відкривають деякі додаткові чинники:

Чинник №1

Інший постачальник надає більш привабливі умови кредиту; він згоден з наступними умовами:

- 30% оплат при замовленні;

- 60% рік потому після замовлення;

- 10% утримуються на один рік як гарантія.

Чинник №2

Продаж старої парової турбіни, насправді, дасть всього лише $12000*N.

Надійність газової турбіни викликає сумнів (у виготовлювачів мало досвіду в експлуатації турбіни на коксовому газі), тому їй буде потрібно зробити капітальний ремонт через чотири роки, який буде проведено за 2 місяці і який обійдеться в $60000*(N+1).

Питання 3

Як врахувати вплив обох цих чинників на фінансову пропозицію?

8.5 Розрахунок зменшення викидів СО2

Питання 4

Використовуючи дані пункту 8.1 (для непарних N) або 8.2 (для парних N), розрахувати сумарну зміну викидів СО2, якщо буде прийнято дану пропозицію. Для електроенергії, що купується, прийняти, що при виробленні 1 ГДж викиди СО2 складуть 180 кг.

Тут і далі N – номер студента по списку в журналі академічної групи.