2. Прогнозування параметрів прориву греблі гідротехнічних споруд

Руйнування гребель та інших гідротехнічних споруд (ГТС) може статися як від дії природних сил (землетруси, лавини, урагани, обвали, зсуви), так і від переливання води через гребінь греблі внаслідок великих повеней або втрати ними стійкості, конструктивних дефектів, порушення правил техніки безпеки при експлуатації та інше.

При прориві греблі в ній виникає проран, від розмірів якого залежить об'єм і швидкість падіння води від верхнього б'єфу в нижній та параметри хвилі прориву – головного фактору ураження гідродинамічної аварії.

Проран – отвір, що утворився при прориві водним потоком напірного гідротехнічного спорудження.

Б'єф – частина річки, каналу, водоймища або іншого водного об'єкта, що примикає до гідротехнічної споруди. Існують верхній б'єф, що розташований вище за течією, і нижній – по іншу сторону гідротехнічної споруди (рис. 9.2). Верхнім б'єфом, як правило, є водоймище.

Рис. 9.2. Положення рівнів води в ГТС

Гребінь греблі – верхня горизонтальна частина греблі, на якій, як правило, розміщають транспортні магістралі.

Хвиля прориву утворює фронт та гребень.

Початок хвилі називається фронтом хвилі, що переміщується з великою швидкістю та висувається вперед. Фронт хвилі може бути дуже крутим, при переміщенні великих хвиль на ділянках, близьких до зруйнованого гідровузла, і пологим – на великому видаленні від гідровузла.

Зона найбільшої висоти хвилі називається гребенем хвилі та рухається, як правило, повільніше, ніж її фронт.

Ще повільніше рухається кінець хвилі – хвіст. Через відмінності швидкостей цих точок хвиля поступово розтягується по довжині річки, відповідно зменшуючи свою висоту і збільшуючи тривалість проходження.

Головними характеристиками хвилі прориву, що визначають її руйнівну дію, є глибина і швидкість потоку у даному створі, які залежать від висоти греблі і розмірів прорану, гідродинамічних і топографічних умов русла та заплавини ріки.

З метою завчасного планування проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в зонах катастрофічного затоплення внаслідок можливого прориву гребель (штучних і природних) виконується завчасне прогнозування можливих хвиль прориву та розмірів катастрофічного затоплення.

Методика визначення параметрів хвилі прориву і зони затоплення при руйнуванні ГТС на малих і великих річках

Вихідними даними для проведення розрахунків є:

- відстань від створу об’єкту, який розглядається, до греблі L, км.

Створ об’єкту – поперечний переріз об’єкту;

- приведений розмір прориву (прорану) В, тобто відношення ширини прориву до довжини греблі;

- гідравлічний схил водної поверхні і, тобто відношення падіння ріки (або іншого водотоку) на будь-якій її ділянці до довжини цієї ділянки. Визначається за картою;

- висота місця hм, м;

- середня глибина річки в нижньому б’єфі h0, м;

- висота рівня води в верхньому б’єфі греблі Н0, м.

Розрахунок параметрів прориву греблі наступний.

Визначення висоти та швидкості хвилі прориву, м та м/с відповідно:

h=A1B1+L;				(9.12)

V=A2B2+L,				(9.13)

де А1, В1, А1, В1 – коефіцієнти апроксимації (табл. 9.3), які залежать від висоти Н0, гідравлічного схилу річки і та розмірів очікуваного прориву В;

Таблиця 9.3. Коефіцієнти апроксимації А1, А2, В1, В2

| В | Н0, м | Значення коефіцієнтів при схилах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | і = 1.10-4 |  |  |  | і = 5.10-4 |  |  |  | і = 1.10-3 |  |  |  |
|  |  | А1 | В1 | А2 | В2 | А1 | В1 | А2 | В2 | А1 | В1 | А2 | В2 |
| 1 | 20 | 100 | 90 | 9 | 7 | 70 | 50 | 13 | 10 | 40 | 10 | 16 | 21 |
|  | 40 | 280 | 150 | 20 | 9 | 180 | 76 | 34 | 12 | 110 | 30 | 32 | 24 |
|  | 80 | 720 | 286 | 39 | 12 | 480 | 140 | 52 | 16 | 300 | 60 | 62 | 29 |
|  | 150 | 1880 | 500 | 78 | 15 | 1240 | 234 | 100 | 21 | 780 | 106 | 116 | 34 |
|  | 250 | 4000 | 830 | 144 | 19 | 2600 | 370 | 174 | 25 | 1680 | 168 | 208 | 40 |
| 0,5 | 20 | 128 | 204 | 11 | 11 | 92 | 104 | 13 | 23 | 56 | 51 | 18 | 38 |
|  | 40 | 340 | 332 | 19 | 14 | 224 | 167 | 23 | 25 | 124 | 89 | 32 | 44 |
|  | 80 | 844 | 588 | 34 | 17 | 544 | 293 | 43 | 31 | 320 | 166 | 61 | 52 |
|  | 150 | 2140 | 1036 | 62 | 23 | 1280 | 514 | 79 | 38 | 940 | 299 | 113 | 62 |
|  | 250 | 4520 | 1976 | 100 | 27 | 2600 | 830 | 130 | 46 | 1840 | 470 | 187 | 79 |
| 0,25 | 20 | 140 | 192 | 8 | 21 | 60 | 100 | 11 | 33 | 40 | 38 | 15 | 43 |
|  | 40 | 220 | 388 | 13 | 21 | 192 | 176 | 21 | 36 | 108 | 74 | 30 | 50 |
|  | 80 | 880 | 780 | 23 | 21 | 560 | 320 | 41 | 41 | 316 | 146 | 61 | 65 |
|  | 150 | 2420 | 1456 | 41 | 20 | 1393 | 572 | 77 | 51 | 840 | 172 | 114 | 89 |
|  | 250 | 4740 | 2420 | 67 | 16 | 2800 | 932 | 126 | 62 | 1688 | 452 | 191 | 116 |

L – відстань від створу об’єкту, який розглядається, до греблі, км.

Визначення часу затоплення території об’єкту, год:

tзат=βtгр−tфр1−hмh,			(9.14)

де β−коефіцієнт, який залежить від параметрів iLH0 (L  підставляється в м), Н0 та h0 (табл. 9.4);

Таблиця 9.4. Значення коефіцієнту β

| iLH | Н0 у частках від середньої глибини річки в нижньому б'єфі h0 |  |
| --- | --- | --- |
|  | H0 = 10h0 | H0 = 20h0 |
| 0,05 | 15,5 | 18 |
| 0,1 | 14 | 16 |
| 0,2 | 12,5 | 14 |
| 0,4 | 11 | 12 |
| 0,8 | 9,5 | 10,8 |
| 1,6 | 8,3 | 9,9 |
| 3,0 | 8 | 9,6 |
| 5,0 | 7,6 | 9,3 |

tгр та tфр – відповідно час приходу гребеня та фронту хвилі прориву до об’єкту, год.;

hм – висота місця (висота ділянки місцевості, де знаходиться об’єкт, від рівня води у річці), м;

Величини tгр та tфр визначаються за допомогою табл. 9.5.

Таблиця 9.5. Час приходу фронту і гребеня хвилі прориву до створу об’єкту, год

| L, км | Н0 = 20м |  |  |  | Н0 = 40м |  |  |  | Н0 = 80м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | і = 1.10-4 |  | і = 1.10-3 |  | і =1.10-4 |  | і = 1.10-3 |  | і =1.10-4 |  | і = 1.10-3 |  |
|  | tфр | tгр | tфр | tгр | tфр | tгр | tфр | tгр | tфр | tгр | tфр | tгр |
| 5 | 0,2 | 1,8 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,2 |
| 10 | 0,6 | 4 | 0,6 | 2,4 | 0,3 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 1,7 | 0,1 | 0,4 |
| 20 | 1,6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0,5 | 3 | 0,4 | 1 |
| 40 | 5 | 14 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1,2 | 5 | 1 | 2 |
| 80 | 13 | 30 | 11 | 21 | 8 | 21 | 6 | 14 | 3 | 9 | 3 | 4 |
| 150 | 33 | 62 | 27 | 43 | 18 | 40 | 15 | 23 | 7 | 17 | 6 | 9 |

Очікувані параметри, які характеризують зону затоплення, залежать не тільки від розмірів водосховища, величини напору та інших характеристик гідровузла, але, більшою мірою, визначаються геодезичними і топографічними особливостями території.

Критичні параметри руйнування деяких об'єктів хвилею прориву (водяним потоком) приведені в таблиці 9.6.

Таблиця 9.6. Критичні параметри руйнування деяких об'єктів хвилею прориву (водяним потоком)

| Об’єкти | Сильні руйну-вання |  | Середні руйну-ванні |  | Слабкі руйну-вання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h, м | V, м/с | h, м | V, м/с | h, м |  | V, м/с |
| Стіни на залізобетонних і металевих палях | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 2 |
| Стіни на дерев'яних палях | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |  | 1 |
| Стіни, моли, водоломи із масивної кладки | 7 | 5 | 4 | 3 | 2,0 |  | 2,9 |
| Кранове обладнання портів | 6-10 | 4-9 | 6 | 2-3 | 2,0 |  | 1,5-2 |
| Дерев'яні 1-2-поверхові будинки | 3,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1 |  | 1 |
| Цегляні малоповерхові будинки | 4 | 2,5 | 3 | 2 | 2 |  | 1 |
| Промислові будинки з легким металічним каркасом | 5 | 2,5 | 3,5 | 2 |  | 2 | 1,5 |
| Промислові будови з важким металевим або з/б каркасом | 7,5 | 4 | 6 | 3 | 3 |  | 1,5 |
| Залізничні колії | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,5 |  | 0,5 |
| Шосейні дороги з твердим покриттям | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 |  | 1 |
| Залізничні мости (бетонні) | 2 | 3 | 1 | 2 | - |  | - |
| Металеві мости з прогоном 30-100 м | 2 | 3 | 1 | 2 | - |  | - |
| Залізничний рухомий склад | 3,5 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 |  | 1,0 |
| Пірс | 5 | 6 | 3 | 4 | 1,5 |  | 1 |
| Плавучий док | 8 | 2 | 5 | 1,5 | 3 |  | 1,5 |
| Судна, висотою до 2 м | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 2 |  | 1,5 |

Примітка. За критичні параметри хвилі прориву, при яких настає загибель або тяжке поранення людей, приймаються: h>1,5 м та V >2,5 м/с.

Завдання 5. Оцінити інженерний стан, що буде на об’єкту при гідродинамічній аварії за наступних вихідних даних: приведений розмір прориву В = 0,5, висота рівня води у верхньому б'єфі греблі Н0 = 80 м, віддалення створу об'єкта від греблі L = 10 км, гідравлічний схил водяної поверхні річки і = 1.10-3, висота розташування об'єкта (висота місця) hм = 3 м, середня глибина річки в нижньому б’єфі h0 = 4 м. На об’єкті знаходяться цегляні 2 поверхові будинки, залізничні колії, залізничний рухомий склад, кранове обладнання, пірс та буксир.

Вирішення

Визначаємо висоту та швидкість хвилі прориву за формулами (9.12) та (9.13).

Коефіцієнти апроксимації з табл. 9.3 при В = 0,5, Н0 = 40 м, і = 1.10-3 дорівнюють:  А1 = 124, В1 = 89, А2 = 32, В2 = 44, тоді:

h=12489+20=11,9м;

V=3244+20=4 м/с.

Оскільки h = 11,9 м > hм = 3 м, то об’єкт буде затоплений.

Час приходу гребеня і фронту хвилі прориву до об’єкту визначаємо за даними табл. 9.5. Оскільки: Н0 = 40 м, L = 20 км, і = 1.10-3, Маємо:

tфр = 1 год;

tгр= 4 год.

Тривалість затоплення території об'єкта визначаємо за формулою (9.14).

Для цього попередньо визначимо коефіцієнт β.

При Н0 = 10h0 та відношенні iLH0=10−32000040=0,5 за табл. 9.4 коефіцієнт β знаходимо методом інтерполяції:

β=11−11−9,50,5−0,40,8−0,4=10,625.

Тоді:

tзат=10,6254−11−311,9=23,8 год.

Можливі руйнування об'єктів хвилею прориву знаходимо за таблицею 9.6.

При h = 11,9 м і V = 4 м/с всі споруди та обладнання, які знаходяться на об’єкті, отримають сильні руйнування.

Індивідуальне завдання № 5

У результаті весняного водопілля відбувся підйом рівня води в річці, через яку прокладений металевий міст. Біля річки розташоване селище. Недалеко від нього є водосховище з греблею. Після переповнення водосховища і прориву греблі через проран в ній з приведеним розміром прориву В почалося різке збільшення рівня води в річці, і гідропотік води спрямувався до селища. Висота рівня води у верхньому б'єфі греблі — Н0, віддалення створу об'єкта від греблі — L, гідравлічний схил водяної поверхні річки — і, висота розташування об'єкта (висота місця) — hм, середня глибина річки в нижньому б’єфі — h0. На об'єкті: промислові будівлі з легким каркасом, залізничні колії, залізничний рухомий склад, кранове обладнання, пірс та буксир. У селищі проходить шосейна дорога з асфальтобетонним покриттям та цегляні 1 та 2 поверхові будинки. Визначити параметри хвилі прориву і ступінь можливих руйнувань на об'єкті та в селищі.

Вихідні дані за варіантами приведені в табл.

Табл. Вихідні дані для індивідуального завдання № 5

| № вар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 |
| Н0, м | 20 | 40 | 80 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 | 80 | 80 |
| L, км | 5 | 6 | 40 | 60 | 15 | 5 | 10 | 15 | 50 | 10 |
| і | 10-3 | 10-3 | 10-4 | 10-4 | 10-3 | 10-3 | 10-3 | 10-4 | 10-4 | 10-3 |
| hм, м | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| h0, м | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| № вар | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Н0, м | 20 | 40 | 80 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 | 80 | 80 |
| L, км | 5 | 10 | 70 | 80 | 15 | 20 | 30 | 15 | 10 | 5 |
| і | 10-3 | 10-3 | 10-4 | 10-4 | 10-3 | 10-3 | 10-3 | 10-3 | 10-3 | 10-3 |
| hм, м | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| h0, м | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 |