# Практичні роботи ДО МОДУЛЮ 2

## Практична робота № 2.3 Система платежів за забруднення природного середовища

### 2.3.1 Короткі теоретичні відомості

Одним з основних елементів економічного механізму природокористування є плата за забруднення навколишнього середовища. Ці платежі передбачені у вигляді екологічного податку Податковим Кодексом України (розділ VIII). [ПКУ]

Статтею 240 зазначено, що платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

● викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

● скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

● розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання);

● утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

● тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Не є платниками екологічного податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, які:

 до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, у якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства - виробника такого джерела;

 здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, пов'язаної з такими відходами.

Не є платниками екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, державні спеціалізовані підприємства з поводження з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних відходів, що знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів.

Не є платниками податку за розміщення відходів суб'єкти господарювання, які розміщують на власних територіях (об'єктах) виключно відходи як вторинну сировину.

Об'єктом та базою оподаткування є:

● обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

● обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об'єкти;

● обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання;

● обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

● обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

Сума платежів обчислюються за податковий (звітний) календарний квартал окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини. Платники податку складають податкові декларації за формою, що наведена у додатку А. Порядок подання податкової звітності та сплати податку затверджені статтею 250.

Порядок обчислення платежів (податку)

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою

Пвс = і=1лМі⋅Нп і,                                                                                        (2.4)

де 	Мі – фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини у гривнях з копійками (приведені нижче у тексті та табл. 2.3 – 2.5).

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення наведені в табл. 2.3 (Редакція Податкового Кодексу України станом на 01.01.2017).

Таблиця 2.3 – Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

| Найменування забруднюючої речовини | Хімічна формула / хімічні символи (молекулярна формула) | Ставка податку, гривень за 1 тонну |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Азоту оксиди | N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5 | 2451,84 |  |
| Аміак | NH3 | 459,85 |  |
| Ангідрид сірчистий | SO2 | 2451,84 |  |
| Ацетон | CH3-C(O)-CH3 (C3H6O) | 919,69 |  |
| Бензо(а)пірен (бензопірен) | C20H12 | 3121217,74 |  |
| Бутилацетат | CH3COOC4H9 (C6H12O2) | 552,23 |  |
| Ванадію п’ятиокис | V2O5 | 9196,93 |  |
| Водень хлористий | HCl | 92,37 |  |
| Вуглецю окис | CO | 92,37 |  |
| Вуглеводні | насичені вуглеводні СnH2n+2 (метан, етан тощо), ненасичені СnH2n та СnH2n2–2. Наведена ставка податку не стосується ароматичних вуглеводнів | 138,57 |  |
| Газоподібні фтористі сполуки | HF, SiF4 (у перерахунку на F) | 6070,39 |  |
| Тверді речовини | Пил виробничий (нетоксичний) | 92,37 |  |
| Кадмію сполуки | Сполуки Сd | 19405,92 |  |
| Марганець та його сполуки | Mn та його сполуки | 19405,92 |  |
| Продовження табл. 2.3 |  |  |  |
| Нікель та його сполуки | Ni та його сполуки | 98872,97 |  |
| Озон | O3 | 2451,84 |  |
| Ртуть та її сполуки | Hg та її сполуки | 103931,28 |  |
| Свинець та його сполуки | Рb та його сполуки | 103931,28 |  |
| Сірководень | H2S | 7879,65 |  |
| Сірковуглець | CS2 | 5120,56 |  |
| Спирт н-бутиловий (нормальний первинний бутиловий спирт або н-бутанол) | CH3 –CH2–CН2–СН2–ОН (C4H9OH) | 2451,84 |  |
| Стирол | С8Н8 | 17903,89 |  |
| Фенол | С6Н5–ОН (C6H6O) | 11128,67 |  |
| Формальдегід | НСОН (СН2O) | 6070,39 |  |
| Хром та його сполуки | Cr та його сполуки | 65822,27 |  |

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), що не увійшли до табл. 2.3 та на які встановлено клас небезпечності наведені у табл. 2.4.

Таблиця 2.4 – Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук) на які встановлено клас небезпечності [Додаток Б]

| Клас небезпечності | Ставка податку, гривень за 1 тонну |  |
| --- | --- | --- |
| I | 17536,42 |  |
| II | 4016,11 |  |
| III | 598,40 |  |
| IV | 138,57 |  |

Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до табл. 2.3 та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів (табл. 2.5).

Таблиця 2.5 – Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук) на які установлені орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) [Додаток В]

| Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 м3 | Ставка податку, гривень за 1 тонну |  |
| --- | --- | --- |
| Менше ніж 0,0001 | 738187,86 |  |
| 0,0001 - 0,001 (включно) | 63247,95 |  |
| Понад 0,001 - 0,01 (включно) | 8737,07 |  |
| Понад 0,01 - 0,1 (включно) | 2451,84 |  |
| Понад 0,1 | 92,37 |  |

Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 10,00 гривень за 1 тонну.

Не є платниками податку за викиди двоокису вуглецю суб’єкти, якими здійснюються викиди двоокису вуглецю в обсязі не більше 500 тонн за рік.

Для забруднюючих речовин (сполук), на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) (крім двоокису вуглецю), ставки податку встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності.

Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти (Пс), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою

Пс = і=1лМлі⋅Нп і⋅Кос,                                                                                  (2.5)

де 	Млі – обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду забруднюючої речовини у гривнях з копійками (приведені нижче у тексті та табл. 2.6 – 2.7);

Кос – коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (в іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1).

Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти наведені у табл. 2.6.

Таблиця 2.6 – Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти

| Найменування забруднюючої речовини | Ставка податку, гривень за 1 тонну |  |
| --- | --- | --- |
| Азот амонійний | 1610,48 |  |
| Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5) | 644,60 |  |
| Завислі речовини | 46,19 |  |
| Нафтопродукти | 9474,05 |  |
| Нітрати | 138,57 |  |
| Нітрити | 7909,77 |  |
| Сульфати | 46,19 |  |
| Фосфати | 1287,18 |  |
| Хлориди | 46,19 |  |

Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до табл. 2.6 та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу наведені у табл. 2.7.

Таблиця 2.7 – Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин на які встановлено гранично допустиму концентрацію (ГДК) або орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ)

| Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літр | Ставка податку, гривень за 1 тонну |  |
| --- | --- | --- |
| До 0,001 (включно) | 168743,50 |  |
| Понад 0,001 - 0,1 (включно) | 122347,23 |  |
| Понад 0,1 - 1 (включно) | 21092,69 |  |
| Понад 1 - 10 (включно) | 2146,63 |  |
| Понад 10 | 429,72 |  |

За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу, застосовуються ставки податку за найменшою величиною гранично допустимої концентрації, наведеної у табл. 2.7.

Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

Прв = і=1лМлі⋅Нп і⋅Кт⋅Ко,                                                                          (2.6)

де 	Млі – обсяг відходів і-того виду в тоннах (т);

Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду відходів у гривнях з копійками (приведені нижче у тексті та табл. 2.8) ;

Кт – коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів і який наведено у табл. 2.9;

Ко – коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів.

Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:

● обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, – 865,47 гривні за одиницю;

● люмінесцентних ламп – 15,06 гривні за одиницю.

Таблиця 2.8 – Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів

| Клас небезпеки відходів | Рівень небезпечності відходів | Ставка податку, гривень за 1 тонну |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | надзвичайно небезпечні | 1405,65 |  |
| II | високонебезпечні | 51,20 |  |
| III | помірно небезпечні | 12,84 |  |
| IV | малонебезпечні | 5,00 |  |
|  | малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої промисловості | 0,49 |  |

За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, застосовується ставка податку, встановлена за розміщення відходів I класу небезпеки.

Таблиця 2.9 – Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі

| Місце (зона) розміщення відходів | Коефіцієнт |
| --- | --- |
| В межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж | 3 |
| На відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту | 1 |

Суми податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), обчислюються платниками податку - експлуатуючими організаціями (операторів) атомних електростанцій, включаючи експлуатуючі організації (оператори) дослідницьких реакторів, самостійно щокварталу на основі показників виробництва електричної енергії, ставки податку, а також пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів виходячи з фактичного об'єму радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, і з фактичного об'єму радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року, та коригуючого коефіцієнта за формулою:

АЕС = Оп⋅Н + рнс⋅С1нс⋅V1нс + рв⋅С1в⋅V1в +

+ 132⋅рнс⋅С2нс⋅V2нс + рв⋅С2в⋅V2в,                                               (2.7)

де	 АЕС – сума податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, обчислена за базовий податковий (звітний) період, у гривнях з копійками;

On – фактичний обсяг електричної енергії, виробленої за базовий податковий (звітний) період експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, кВт⋅год (для дослідницьких реакторів дорівнює 0);

Н – ставка податку;

Ставка податку за утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії - експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій), включаючи вже накопичені, становить 0,0114 гривні у розрахунку на 1 кВт⋅год виробленої електричної енергії.

1/32 – коефіцієнт реструктуризації податку за накопичені до 1 квітня 2009 року радіоактивні відходи (коефіцієнт діє з 1 квітня 2011 року до 1 квітня 2019 року, протягом іншого періоду дорівнює 0);

рнс – коригуючий коефіцієнт для середньоактивних та низькоактивних відходів, наведений у табл. 2.10;

рв – коригуючий коефіцієнт для високоактивних відходів, наведений у табл. 2.10;

С1нс – собівартість зберігання 1 м3 (1 см3 радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) період, у гривнях з копійками;

С1в – собівартість зберігання 1 м3 (1 см3 радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) період, у гривнях з копійками;

С2нс – собівартість зберігання 1 м3 (1 см3 радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 року, у гривнях з копійками;

С2в – собівартість зберігання 1 м3 (1 см3 радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 року, у гривнях з копійками;

V1нс – фактичний об'єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій за базовий податковий (звітний) період, м3 (см3 - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);

V1в – фактичний об'єм високоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій за базовий податковий (звітний) період, м3 (см3 – для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);

V2нс – фактичний об'єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 року, м3 (см3 – для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);

V2в – фактичний об'єм високоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 року, м3 (см3 - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання).

Таблиця 2.10 – Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих організацій ядерних установок (атомних електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів:

| Категорія відходів | Коефіцієнт |  |
| --- | --- | --- |
| Високоактивні | 50 |  |
| Середньоактивні та низькоактивні | 2 |  |

Інші платники податку – суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії обчислюють суми податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів їх виробниками, пропорційно обсягу та активності радіоактивних матеріалів щокварталу, що сплачується у загальному розмірі 10 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) кожного джерела іонізуючого випромінювання, яка визначається з дати придбання (купівлі-продажу) цього джерела. Вартість здавання накопичених до 1 квітня 2009 року радіоактивних відходів для таких суб'єктів визначається за договорами між виробниками радіоактивних відходів і спеціалізованими підприємствами з поводження з радіоактивними відходами.

Суми податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, обчислюються платниками податку - виробниками радіоактивних відходів самостійно щокварталу на підставі ставок податку, наведених у табл. 2.11 та пропорційно строку зберігання таких відходів понад установлений строк за формулою

Sзберігання = N⋅V⋅Tзберігання,                                                                          (2.8)

де 	S зберігання – сума податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, обчислена за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, у гривнях з копійками;

N – ставка податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, наведена у табл. 2.11;

V – фактичний об'єм радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, м3 (см3 - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);

T зберігання – кількість повних календарних кварталів, протягом яких радіоактивні відходи зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Таблиця 2.11 – Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:

| Категорія відходів | Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), гривень за 1 м3 |  | Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 см3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Високоактивні | 541743,45 |  | 18058,12 |  |
| Середньоактивні та низькоактивні | 10112,54 |  | 3611,61 |  |

### 2.3.2 Приклади

Приклад № 3.1

Розрахувати податкове зобов’язання за звітний квартал за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. Фактичні обсяги викидів наступні: вуглецю окис – 2302,42 т; мідь сірчанокисла – 428,13 т; титану діоксид – 108,95 т

Розв’язання

Код окису вуглецю – 243.1.009 (додаток А 8), ставка податку – 74,17 грн./т (табл. 2.3). Клас небезпеки міді сірчанокислої – 2 (додаток Б), код забруднюючої речовини 243.2.002 (додаток А 8). Ставки податку для забруднюючих речовин (сполук) на які встановлено 2 клас небезпечності – 3224,65 грн./т (табл. 2.4). Для діоксиду титану встановлено ОБРВ 0,5 мг/м3, (додаток В), код речовини 243.3.005 (додаток А 8). По табл. 2.5 приймаємо ставку податку – 74,17 грн./т. Використовуючи формулу 2.4 визначаємо суму податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

Пвс = і=1лМі⋅Нп і = МСО⋅Нп СО+МCuSО4⋅Нп CuSО4+МTiO2Нп TiO2 =

= 2302,42  74,17 + 428,13  3224,65 + 108,95  74,17 =

= 170770,49 + 1 380 569,41 + 8080,82 = 1 559 420,72 грн.

Данні по фактичним обсягам викидів від стаціонарних джерел, коди речовин, ставки податку та результати розрахунку заносимо до таблиці (див. додаток А 2).

| № з/п | код забруднюючої речовини | фактичний обсяг викидів, тонн | ставка податку | величина (к. 3 × к. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | податкове зобов’язання за звітний (податковий) період |  |  | 1 559 420,72 |
|  | (р. 4.1 + р. 4.2 +…) |  |  |  |
| 4.1 | 243.1.009 | 2302,42 | 74,17 | 170770,49 |
| 4.2 | 243.2.002 | 428,13 | 3224,65 | 1 380 569,41 |
| 4.3 | 243.3.005 | 108,95 | 74,17 | 8080,82 |

Приклад № 3.2

Розрахувати суму податку за скиди забруднюючих речовин у річку рибогосподарського призначення. Фактичні обсяги скидів наступні: завислі речовини – 3152,73 т; аміак – 7,863 т та забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу – 4,925 т.

Розв’язання

Ставка податку на завислі речовини – 35,09 грн./т (табл. 2.6), код – 245.1.003 (додаток А 9). Гранично допустима концентрація аміаку у воді водойм рибогосподарського призначення установлена в розмірі 0,05 млг/л (додаток Г 2), код забруднюючої речовини 245.2.002 (додаток А 9), ставка податку – 98236,15 грн./т (табл. 2.7). Для забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу застосовуються ставки податку за найменшою величиною гранично допустимої концентрації – 135489,06 грн./т (табл. 2.7), код речовини 245.3.001 (додаток А 9). Використовуючи формулу 2.5 визначаємо суму податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти

Пс = і=1лМлі⋅Нп і⋅Кос.

У нашому випадку скидання забруднюючих речовин у річку, тому Кос = 1

Пс = Мзр⋅Нп зр+МNH3⋅Нп NH3+М3Нп 3 =

= 3 152,73  35,09 + 7,863  98 236,15 + 4,925  135 489,06 =

= 110 629,30 + 772 430,85 + 667 283,62 = 1 550 343,77 грн.

Данні по фактичним обсягам скидів, коди речовин, ставки податку та результати розрахунку заносимо до таблиці (див. додаток А 3).

| № з/п | Код забруднюючої речовини | об’єкт оподаткування | ставка податку | коефіцієнт | величина, (к.3 × к.4× к.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | податкове зобов’язання за звітний (податковий) період (р. 4.1 + р. 4.2 +…) |  |  |  | 1 550 343,77 |
| 4.1 |  | 3152,73 | 35,09 | 1 | 110 629,30 |
| 4.2 |  | 7,863 | 98236,15 | 1 | 772 430,85 |
| 4.3 |  | 4,925 | 135489,06 | 1 | 667 283,62 |

Приклад № 3.3

Розрахувати суму податку за розміщення відходів на звалищі на відстані 5,4 км від меж населеного пункту. Характер обладнання місця розміщення відходів не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів. Фактичний обсяг малонебезпечних відходів 68147,75 т; помірно небезпечних – 72,81 т. Крім того, організація на спеціально відведеному майданчику в межах міста розмістила 210 люмінесцентних ламп.

Розв’язання

Ставка податку за тонну малонебезпечних відходів – 4,02 грн./т, помірно небезпечних – 10,31 грн./т (табл. 2.8). Коди для цих речовин 246.2.004 та 246.2.003 відповідно (додаток А 10). Для люмінесцентних ламп ставка податку становить 12,09 гривні за одиницю. Код для люмінесцентних ламп 246.1.002 (додаток А 10). Суми податку за розміщення відходів  обчислюємо за формулою 2.6

Прв = і=1лМлі⋅Нп і⋅Кт⋅Ко.

Місце розміщення мало небезпечних та помірно небезпечних відходів знаходиться на відстані більше ніж 3 км від меж населеного пункту, тому приймаємо коригуючий коефіцієнт Кт = 1 (табл. 2.9). Звалище не забезпечує повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів, тому Ко = 3. Люмінесцентні лампи розміщені на спеціальному майданчику в межах міста, Кт = 3, Ко = 1.

Прв = Ммн⋅Нп мн⋅Кт⋅К+Мпн⋅Нп пн⋅Кт⋅Ко + Млл⋅Нп лл⋅Кт⋅Ко=

= 68 147,75  4,02  1  3 + 72,81  10,31  1  3 + 210 12,09 3  1 =

= 821 861,87 + 2 252,01  + 7616,70 = 831 730,58 грн.

Данні по фактичним обсягам скидів, коди речовин, ставки податку та результати розрахунку заносимо до таблиці (див. додаток А 3).

| № з/п | код відходів | об’єкт оподаткування | ставка податку | коефіцієнти |  | величина (к.3 × к.4× к.5 × к.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | податкове зобов’язання за звітний (податковий) період (р. 4.1 + р. 4.2 +…) |  |  |  |  | 831 730,58 |
| 4.1 | 246.2.004 | 68147,75 | 4,02 | 1 | 3 | 821 861,87 |
| 4.2 | 246.2.003 | 72,81 | 10,31 | 1 | 3 | 2 252,01 |
| 4.3 | 246.1.002 | 210 | 12,09 | 3 | 1 | 7616,70 |

### 2.3.3 Завдання для самостійної роботи

Задача № 3.1

Розрахувати податкове зобов’язання за звітний квартал за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. Фактичні обсяги викидів по варіантах (порядковий номер у журналі групи) приведені у таблиці 2.12.

Таблиця 2.12 – Вихідні данні для розрахунку

| № вар. | Підприємства | Фактичні обсяги викидів стаціонарними джерелами забруднення, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марга-нець та його сполуки | Тверді речо-вини | Бензопірен | Азоту оксиди | СО | Ангід-рид сірчис-тий | HF | Фенол | Смола легка | Хлор |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Феросплавний завод | 147 | 1493 | 0,017 | 391 | 5102 | _ | _ | _ |  |  |
| 2 | Титаномагнієвий комбінат |  | 93 | - | 2,3 | 22 | 22 | - |  |  | 1,5 |
| 3 | Електродний завод | - | 660 | 0,026 | - | 1860 | 61 | _ |  | 246 |  |
| 4 | Алюмінієвий завод | - | 6392 | 0,002 | 916 | 4747 | 334 | 338 |  |  |  |
| 5 | Вогнетривний завод | - | 1270 | - | 139 | 278 | 421 |  | 0,048 |  |  |
| 6 | Стеклофлюс | 3,1 | 141 | - | 3,2 | - | 3,8 | 18,3 |  |  |  |
| 7 | Коксохімічний завод | - | 280 | 0,021 | 810 | _ | 982 | _ | 55 |  |  |
| 8 | Теплоелектростанція |  | 10781 | 0,002 | 18840 | 47083 | 47083 |  |  |  |  |
| 9 | Виробництво сталі | - | 13425 | 0,041 | 5780 | 64026 | 7469 |  |  |  |  |
| 10 | Виробництво сталі | 34 | 2125 | - | 227 | 1649 | 183 |  |  |  |  |
| 11 | Феросплавний завод | 150 | 1500 | 0,0165 | 390 | 5000 | _ | _ |  |  |  |
| 12 | Титаномагнієвий комбінат |  | 100 | - | 2,7 | 24 | 24 | - |  |  | 1,4 |
| 13 | Електродний завод | - | 680 | 0,028 | - | 1950 | 65 | _ |  | 255 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | Алюмінієвий завод | - | 6000 | 0,0025 | 1000 | 4970 | 320 | 340 |  |  |  |
| 15 | Вогнетривний завод | - | 1130 | - | 135 | 260 | 417 | _ | 0,05 |  |  |
| 16 | Стеклофлюс | 3,2 | 150 | - | 3,3 | - | 4,0 | 19,0 |  |  |  |
| 17 | Коксохімічний завод | - | 270 | 0,02 | 800 |  | 980 | _ | 60 |  |  |
| 18 | Теплоелектростанція |  | 10800 | 0,0021 | 18900 | 800 | 50000 |  |  |  |  |
| 19 | Виробництво сталі | - | 14000 | 0,043 | 5700 | 60000 | 7200 |  |  |  |  |
| 20 | Виробництво сталі | 40 | 2190 | - | 230 | 1630 | 170 |  |  |  |  |
| 21 | Феросплавний завод | 155 | 1490 | 0,0175 | 387 | 5050 | _ | _ |  |  |  |
| 22 | Електродний завод | - | 670 | 0,027 | - | 1900 | 63 | _ | _ | 250 |  |
| 23 | Коксохімічний завод | - | 260 | 0,022 | 780 | _ | 970 | _ | 57 |  |  |
| 24 | Виробництво сталі | - | 12950 | 0,042 | 5800 | 61284 | 7300 | _ |  |  |  |
| 25 | Алюмінієвий завод | - | 6200 | 0,004 | 950 | 4800 | 340 | 330 |  |  |  |
| 26 | Виробництво сталі | 32 | 2000 | - | 220 | 1650 | 180 | _ |  |  |  |
| 27 | Абразивний завод | - | 1072 | 0,022 | 151 | 5405 | 39,3 | _ |  |  |  |
| 28 | Абразивний завод | - | 1009 | 0,021 | 130 | 5200 | 40 | _ |  |  |  |
| 29 | Стеклофлюс | 3,0 | 146 | _ | 3,1 |  | 3,9 | 19,2 | - |  |  |
| 30 | Теплоелектростанція |  | 10790 | 0,0019 | 18870 | 785 | 48500 | - |  |  |  |

## Додаток А – Екологічний податок

### Додаток А 1 – Податкова декларація екологічного податку

| Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу) | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 17.08.2015 № 715 |
| --- | --- |

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

екологічного податку 1

| порядковий № 2 |  | копія 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | звітна |  | звітна нова |  | уточнююча |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | податковий період: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | звітний: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |
|  | 1.2 | що уточнюється 4: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |

| 2 | платник:_________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | платника податків згідно з реєстраційними документами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | податковий номер платника податків 5 або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | серія та номер паспорта 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | код виду економічної діяльності (КВЕД) 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  | код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | податкова адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поштовий індекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | міжміський код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тел./факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | електронна адреса 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація: |
| --- | --- |

| № з/п | показник | величина 10 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | податкове зобов’язання з екологічного податку за: | × |
| 4.1 | викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |  |
|  | (сума рядків 4 додатків 1) |  |
| 4.1.1 | різниця |  |
|  | (сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 1) |  |
| 4.1.2 | штраф |  |
|  | (сума рядків 7 додатків 1) |  |
| 4.1.3 | пеня |  |
|  | (сума рядків 8 додатків 1) |  |
| 4.2 | скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти |  |
|  | (сума рядків 4 додатків 2) |  |
| 4.2.1 | різниця |  |
|  | (сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 2) |  |
| 4.2.2 | штраф |  |
|  | (сума рядків 7 додатків 2) |  |
| 4.2.3 | пеня |  |
|  | (сума рядків 8 додатків 2) |  |
| 4.3 | розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах |  |
|  | (сума рядків 4 додатків 3) |  |
| 4.3.1 | різниця |  |
|  | (сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 3) |  |
| 4.3.2 | штраф |  |
|  | (сума рядків 7 додатків 3) |  |
| 4.3.3 | пеня |  |
|  | (сума рядків 8 додатків 3) |  |
| 4.4 | утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк |  |
|  | (сума рядків 4 додатків 4, 5, 6) |  |
| 4.4.1 | різниця |  |
|  | (сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 4, 5, 6) |  |
| 4.4.2 | штраф |  |
|  | (сума рядків 7 додатків 4, 5, 6) |  |
| 4.4.3 | пеня |  |
|  | (сума рядків 8 додатків 4, 5, 6) |  |

| 5 | кількість типів додатків (розрахунків), що подаються з Податковою декларацією екологічного податку, у тому числі 11: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Додаток 1 |  |  | Додаток 2 |  |  | Додаток 3 |  |
|  | Додаток 4 |  |  | Додаток 5 |  |  | Додаток 6 |  |

| 6 | доповнення до Податкової декларації за довільною формою |  |
| --- | --- | --- |
|  | відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України повідомляємо: |  |
| № з/п | Зміст доповнення |  |

Інформація, наведена у Податковій декларації, розрахунках та доповненнях, є достовірною.

| Дата заповнення (дд.мм.рррр) |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Керівник (уповноважена особа)/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фізична особа (представник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П. (за наявності)

| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Додаток А 2 – Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

| Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу) | Додаток 1 до Податкової декларації екологічного податку |
| --- | --- |

|  | порядковий № Податкової декларації 1 |  |
| --- | --- | --- |

| Розрахунок 2 № |  |
| --- | --- |

за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами забруднення

|  | звітний |  | звітний новий |  | уточнюючий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | податковий період: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | звітний: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |
|  | 1.2 | що уточнюється 3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |

| 2 | податковий номер платника податків 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | або серія та номер паспорта 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1 | за місцем обліку платника 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | за місцем розташування джерела забруднення 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | код забруднюючої речовини 8 | фактичний обсяг викидів, тонн | ставка податку 9 | величина 10 (к. 3 × к. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | податкове зобов’язання за звітний (податковий) період |  |  |  |
|  | (р. 4.1 + р. 4.2 +…) |  |  |  |
| 4.111 |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |

| 5 | податкове зобов’язання, що уточнюється 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 4 додатка 1, що уточнюється) |  |  |
|  | 5.1 | зобов’язання, що збільшується: |  |
|  |  | якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5) |  |
|  | 5.2 | зобов’язання, що зменшується: |  |
|  |  | якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4) |  |

| 6 | розмір штрафу13 |  |
| --- | --- | --- |

| 7 | ссума штрафу |  |
| --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 6) |  |

| 8 | сума пені 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 8.4 / 100 × 120/100 / р. 8.5 × р. 8.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | граничний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 | фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 | період заниження узгодженого грошового зобов’язання, днів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4 | облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5 | кількість днів у календарному році |  |  |  |  |  |  |  |  |

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

| Дата заповнення (дд.мм.рррр) |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Керівник (уповноважена особа)/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фізична особа (представник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П. (за наявності)

| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________

### Додаток А 3 – Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти

| Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу) | Додаток 2 до Податкової декларації екологічного податку |
| --- | --- |

|  | порядковий № Податкової декларації 1 |  |
| --- | --- | --- |

| Розрахунок 2 № |  |
| --- | --- |

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти

|  | звітний |  | звітний новий |  | уточнюючий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | податковий період: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | звітний: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |
|  | 1.2 | що уточнюється 3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |

| 2 | податковий номер платника податків 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | або серія та номер паспорта 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1 | за місцем обліку платника 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | за місцем розташування джерела забруднення 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | код забруднюючої речовини 8 | об’єкт оподаткування 9 | ставка податку 10 | коефіцієнт | величина 11, (к.3 × к.4× к.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | податкове зобов’язання за звітний (податковий) період (р. 4.1 + р. 4.2 +…) |  |  |  |  |
| 4.112 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |

| 5 | податкове зобов’язання, що уточнюється 13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 4 додатка 2, що уточнюється) |  |  |
|  | 5.1 | зобов’язання, що збільшується: |  |
|  |  | якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5) |  |
|  | 5.2 | зобов’язання, що зменшується: |  |
|  |  | якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4) |  |

| 6 | розмір штрафу 14 |  |
| --- | --- | --- |

| 7 | сума штрафу |  |
| --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 6) |  |

| 8 | сума пені 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 8.4 / 100 × 120/100 / р. 8.5 × р. 8.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | граничний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 | фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 | період заниження узгодженого грошового зобов’язання, днів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4 | облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5 | кількість днів у календарному році |  |  |  |  |  |  |  |  |

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

| Дата заповнення (дд.мм.рррр) |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Керівник (уповноважена особа)/ фізична особа (представник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П. (за наявності)

| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________

### Додаток А 4 – Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах

| Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу) | Додаток 3 до Податкової декларації екологічного податку |
| --- | --- |

|  | порядковий № Податкової декларації 1 |  |
| --- | --- | --- |

| Розрахунок 2 № |  |
| --- | --- |

за розміщення відходів у спеціально

відведених для цього місцях чи на об’єктах

|  | звітний |  | звітний новий |  | уточнюючий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | податковий період: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | звітний: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |
|  | 1.2 | що уточнюється 3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |

| 2 | податковий номер платника податків 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | або серія та номер паспорта 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1 | за місцем обліку платника 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | за місцем розташування джерела забруднення 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | код відходів8 | об’єкт оподаткування9 | ставка податку10 | коефіцієнти |  | величина 11 (к.3 × к.4× к.5 × к.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | податкове зобов’язання за звітний (податковий) період (р. 4.1 + р. 4.2 +…) |  |  |  |  |  |
| 4.112 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |

| 5 | податкове зобов’язання, що уточнюється 13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 4 додатка 3, що уточнюється) |  |  |
|  | 5.1 | зобов’язання, що збільшується: |  |
|  |  | якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5) |  |
|  | 5.2 | зобов’язання, що зменшується: |  |
|  |  | якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4) |  |

| 6 | розмір штрафу 14 |  |
| --- | --- | --- |

| 7 | сума штрафу |  |
| --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 6) |  |

| 8 | сума пені 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 8.4 / 100 × 120/100 / р. 8.5 × р. 8.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | граничний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 | фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 | період заниження узгодженого грошового зобов’язання, днів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4 | облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5 | кількість днів у календарному році |  |  |  |  |  |  |  |  |

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

| Дата заповнення (дд.мм.рррр) |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Керівник (уповноважена особа)/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фізична особа (представник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П. (за наявності)

| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________

### Додаток А 5 – Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

| Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу) | Додаток 4 до Податкової декларації екологічного податку |
| --- | --- |

|  | порядковий № Податкової декларації1 |  |
| --- | --- | --- |

| Розрахунок2 № |  |
| --- | --- |

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

|  | звітний |  | звітний новий |  | уточнюючий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | податковий період: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | звітний: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |
|  | 1.2 | що уточнюється3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |

| 2 | податковий номер платника податків 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | або серія та номер паспорта 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № з/п | Показник та одиниця виміру | назва 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значення |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | податкове зобов’язання за звітний період, усього (сума р. 4.1 (к. 3 + к. 4 +к. 5 + к. 6)) |  |  |  |  |
| 4.1 | сума податкового зобов’язання 8 |  |  |  |  |
|  | (р. 4.1.1 + р. 4.2 + р. 4.3) |  |  |  |  |
| 4.1.1 | податкове зобов’язання за обсяг виробленої електричної енергії |  |  |  |  |
|  | (р. 4.1.2 × р. 4.1.3) |  |  |  |  |
| 4.1.2 | фактичний обсяг 9 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | ставка 10 |  |  |  |  |
| 4.2 | податкове зобов’язання за об’єм високоактивних відходів |  |  |  |  |
|  | (р. 4.2.1 + р. 4.2.2) |  |  |  |  |
| 4.2.1 | податкове зобов’язання за об’єм високоактивних радіоактивних відходів |  |  |  |  |
|  | (р. 4.2.1.1 + р. 4.2.1.2) |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | прийнятих до сховища: |  |  |  |  |
|  | (р. 4.2.1.1.1× р. 4.2.1.1.2 × р. 4.2.1.1.3) |  |  |  |  |
| 4.2.1.1.1 | об’єм радіоактивних відходів 11 |  |  |  |  |
| 4.2.1.1.2 | собівартість зберігання 12 |  |  |  |  |
| 4.2.1.1.3 | коригуючий коефіцієнт 13 |  |  |  |  |
| 4.2.1.2 | накопичених у сховищах |  |  |  |  |
|  | (р. 4.2.1.2.1 × р. 4.2.1.2.2 ×р. 4.2.1.2.3) |  |  |  |  |
| 4.2.1.2.1 | об’єм радіоактивних відходів |  |  |  |  |
| 4.2.1.2.2 | собівартість зберігання |  |  |  |  |
| 4.2.1.2.3 | коефіцієнт реструктуризації 14 |  |  |  |  |
| 4.2.2 | податкове зобов’язання за об’єм високоактивних джерел іонізуючого випромінювання |  |  |  |  |
|  | (р. 4.2.2.1 + р. 4.2.2.2) |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | прийнятого до сховища: |  |  |  |  |
|  | (р. 4.2.2.1.1× р. 4.2.2.1.2 × р. 4.2.2.1.3) |  |  |  |  |
| 4.2.2.1.1 | об’єм джерел іонізуючого випромінювання 15 |  |  |  |  |
| 4.2.2.1.2 | собівартість зберігання |  |  |  |  |
| 4.2.2.1.3 | коригуючий коефіцієнт |  |  |  |  |
| 4.2.2.2 | накопичених у сховищах |  |  |  |  |
|  | (р. 4.2.2.2.1× р. 4.2.2.2.2 ×р. 4.2.2.2.3) |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.1 | об’єм джерел іонізуючого випромінювання |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.2 | собівартість зберігання |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.3 | коефіцієнт реструктуризації |  |  |  |  |
| 4.3 | податкове зобов’язання за об’єм низькоактивних і середньоактивних відходів |  |  |  |  |
|  | (р. 4.3.1 + р. 4.3.2) |  |  |  |  |
| 4.3.1 | податкове зобов’язання за об’єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів |  |  |  |  |
|  | (р. 4.3.1.1 + р. 4.3.1.2) |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | прийнятого до сховища: |  |  |  |  |
|  | (р. 4.3.1.1.1 × р. 4.3.1.1.2 × р. 4.3.1.1.3) |  |  |  |  |
| 4.3.1.1.1 | об’єм радіоактивних відходів |  |  |  |  |
| 4.3.1.1.2 | собівартість зберігання |  |  |  |  |
| 4.3.1.1.3 | коригуючий коефіцієнт |  |  |  |  |
| 4.3.1.2 | накопичених у сховищах |  |  |  |  |
|  | (р. 4.3.1.2.1 × р. 4.3.1.2.2 × р. 4.3.1.2.3) |  |  |  |  |
| 4.3.1.2.1 | об’єм радіоактивних відходів |  |  |  |  |
| 4.3.1.2.2 | собівартість зберігання |  |  |  |  |
| 4.3.1.2.3 | коефіцієнт реструктуризації |  |  |  |  |
| 4.3.2 | податкове зобов’язання за об’єм низькоактивних і середньоактивних джерел іонізуючого випромінювання |  |  |  |  |
|  | (р. 4.3.2.1 + р. 4.3.2.2) |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 | прийнятого до сховища: |  |  |  |  |
|  | (р. 4.3.2.1.1 × р. 4.3.2.1.2 × р. 4.3.2.1.3) |  |  |  |  |
| 4.3.2.1.1 | об’єм джерел іонізуючого випромінювання |  |  |  |  |
| 4.3.2.1.2 | собівартість зберігання |  |  |  |  |
| 4.3.2.1.3 | коригуючий коефіцієнт |  |  |  |  |
| 4.3.2.2 | накопичених у сховищах |  |  |  |  |
|  | (р. 4.3.2.2.1 × р. 4.3.2.2.2 × р. 4.3.2.2.3) |  |  |  |  |
| 4.3.2.2.1 | об’єм джерел іонізуючого випромінювання |  |  |  |  |
| 4.3.2.2.2 | собівартість зберігання |  |  |  |  |
| 4.3.2.2.3 | коефіцієнт реструктуризації |  |  |  |  |

| 5 | податкове зобов’язання, що уточнюється 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 4 додатка 4, що уточнюється) |  |  |
|  | 5.1 | зобов’язання, що збільшується: |  |
|  |  | якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5) |  |
|  | 5.2 | зобов’язання, що зменшується: |  |
|  |  | якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4) |  |

| 6 | розмір штрафу 17 |  |
| --- | --- | --- |

| 7 | сума штрафу |  |
| --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 6) |  |

| 8 | сума пені 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 8.4 / 100 × 120/100 / р. 8.5 × р. 8.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | граничний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 | фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 | період заниження узгодженого грошового зобов’язання, днів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4 | облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5 | кількість днів у календарному році |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заповнення (дд.мм.рррр) |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |

| Керівник (уповноважена особа)/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фізична особа (представник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П. (за наявності)

| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________

### Додаток А 6 – Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується  за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання

| Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу) | Додаток 5 до Податкової декларації екологічного податку |
| --- | --- |

|  | порядковий № Податкової декларації 1 |  |
| --- | --- | --- |

| Розрахунок 2 № |  |
| --- | --- |

за утворення радіоактивних відходів і сплачується

за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання

|  | звітний |  | звітний новий |  | уточнюючий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | податковий період: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | звітний: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |
|  | 1.2 | що уточнюється 3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |

| 2 | податковий номер платника податків 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | або серія та номер паспорта 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № з/п | об’єкт оподаткування |  | ставка 8 | величина 9 (к.2×к.3×к.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кількість ідентичних джерел іонізуючого випромінювання | вартість джерела іонізуючого випромінювання 7 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | податкове зобов’язання за звітний період (усього) |  |  |  |
|  | (р. 4.1. + р. 4.2 +…) |  |  |  |
| 4.110 |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |

| 5 | податкове зобов’язання, що уточнюється 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 4 додатка 5, що уточнюється) |  |  |
|  | 5.1 | зобов’язання, що збільшується: |  |
|  |  | якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5) |  |
|  | 5.2 | зобов’язання, що зменшується: |  |
|  |  | якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4) |  |

| 6 | розмір штрафу 12 |  |
| --- | --- | --- |

| 7 | сума штрафу |  |
| --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 6) |  |

| 8 | сума пені 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 8.4 / 100 × 120/100 / р. 8.5 × р. 8.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | граничний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 | фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 | період заниження узгодженого грошового зобов’язання, днів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4 | облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5 | кількість днів у календарному році |  |  |  |  |  |  |  |  |

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

| Дата заповнення (дд.мм.рррр) |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Керівник (уповноважена особа)/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фізична особа (представник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П. (за наявності)

| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________

### Додаток А 7 – Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

| Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу) | Додаток 6 до Податкової декларації екологічного податку |
| --- | --- |

|  | порядковий № Податкової декларації 1 |  |
| --- | --- | --- |

| Розрахунок 2 № |  |
| --- | --- |

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками

понад установлений особливими умовами ліцензії строк

|  | звітний |  | звітний новий |  | уточнюючий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | податковий період: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | звітний: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |
|  | 1.2 | що уточнюється 3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал |  |  | 2 | 0 |  |  | року |

| 2 | податковий номер платника податків 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | або серія та номер паспорта 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № з/п | категорія відходів | об’єкт оподаткування 7 |  |  | ставка податку 8 |  |  |  | строк 9 | величина 10 (к.3.1× к.4.1 × к.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 |  | см3 | грн/м3 |  | грн/см3 |  |  | або |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к.3.2× к.4.2 × к.5) |
| 1 | 2 | 3.1 |  | 3.2 | 4.1 |  | 4.2 |  | 5 | 6 |
| 4 | податкове зобов’язання за звітний період, усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (р. 4.1 + р. 4.2 +…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | податкове зобов’язання, що уточнюється 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 4 додатка 6, що уточнюється) |  |  |
|  | 5.1 | зобов’язання, що збільшується: |  |
|  |  | якщо (р. 4 > р. 5), то (р. 4 – р. 5) |  |
|  | 5.2 | зобов’язання, що зменшується: |  |
|  |  | якщо (р. 5 > р. 4), то (р. 5 – р. 4) |  |

| 6 | розмір штрафу 13 |  |
| --- | --- | --- |

| 7 | сума штрафу |  |
| --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 6) |  |

| 8 | сума пені 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (р. 5.1 × р. 8.4 / 100 × 120/100 / р. 8.5 × р. 8.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | граничний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 | фактичний термін погашення узгодженого грошового зобов’язання (дд.мм.рррр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 | період заниження узгодженого грошового зобов’язання, днів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4 | облікова ставка Національного банку України, діюча на день заниження |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5 | кількість днів у календарному році |  |  |  |  |  |  |  |  |

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

| Дата заповнення (дд.мм.рррр) |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Керівник (уповноважена особа)/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фізична особа (представник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П. (за наявності)

| Головний бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (реєстраційний номер облікової |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| картки платника податків або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серія та номер паспорта) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________

### Додаток А 8 – Кодифікатор забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднень

Додаток 7

до Податкової декларації
екологічного податку

Кодифікатор
забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

| Код | Назва, клас небезпечності, орієнтовно безпечний рівень впливу забруднюючої речовини (сполуки) |
| --- | --- |
| 243.1.000 | Окремі забруднюючі речовини, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення: |
| 243.1.001 | азоту оксиди |
| 243.1.002 | аміак |
| 243.1.003 | ангідрид сірчистий |
| 243.1.004 | ацетон |
| 243.1.005 | бенз(о)пірен |
| 243.1.006 | бутилацетат |
| 243.1.007 | ванадію п'ятиокис |
| 243.1.008 | водень хлористий |
| 243.1.009 | вуглецю окис |
| 243.1.010 | вуглеводні |
| 243.1.011 | газоподібні фтористі сполуки |
| 243.1.012 | тверді речовини |
| 243.1.013 | кадмію сполуки |
| 243.1.014 | марганець та його сполуки |
| 243.1.015 | нікель та його сполуки |
| 243.1.016 | озон |
| 243.1.017 | ртуть та її сполуки |
| 243.1.018 | свинець та його сполуки |
| 243.1.019 | сірководень |
| 243.1.020 | сірковуглець |
| 243.1.021 | спирт н-бутиловий |
| 243.1.022 | стирол |
| 243.1.023 | фенол |
| 243.1.024 | формальдегід |
| 243.1.025 | хром та його сполуки |
| 243.2.000 | Забруднюючі речовини (сполуки), що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, які не зазначені в групі кодів 243.1.000 та на які встановлено клас небезпечності |
| 243.2.001 | I клас небезпечності |
| 243.2.002 | II клас небезпечності |
| 243.2.003 | III клас небезпечності |
| 243.2.004 | IV клас небезпечності |
| 243.3.000 | Забруднюючі речовини (сполуки), що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, які не зазначені в групі кодів 243.1.000 та для яких не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю) і встановлено орієнтовно безпечний рівень їх впливу в атмосферному повітрі населених пунктів: |
| 243.3.001 | менше ніж 0,0001 міліграма на 1 куб. м. |
| 243.3.002 | 0,0001 - 0,001 (включно) міліграма на 1 куб. м. |
| 243.3.003 | понад 0,001 - 0,01 (включно) міліграма на 1 куб. м. |
| 243.3.004 | понад 0,01 - 0,1 (включно) міліграма на 1 куб. м. |
| 243.3.005 | понад 0,1 міліграма на 1 куб. м. |
| 243.4.001 | Двоокис вуглецю, що викидається в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
| 243.5.001 | Забруднюючі речовини (сполуки), що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, які не зазначені в групі кодів 243.1.000 та для яких не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю) та орієнтовно безпечний рівень їх впливу в атмосферному повітрі населених пунктів |

### Додаток А 9 – Кодифікатор забруднюючих речовин, що скидаються у водні об’єкти

Додаток 8

до Податкової декларації
екологічного податку

Кодифікатор
забруднюючих речовин, що скидаються у водні об’єкти

| Код | Назва, граничнодопустима концентрація або орієнтовно безпечний рівень впливу забруднюючої речовини |
| --- | --- |
| 245.1.000 | Забруднюючі речовини, що скидаються у водні об’єкти: |
| 245.1.001 | азот амонійний |
| 245.1.002 | органічні речовини (за показниками БСК 5) |
| 245.1.003 | завислі речовини |
| 245.1.004 | нафтопродукти |
| 245.1.005 | нітрати |
| 245.1.006 | нітрити |
| 245.1.007 | сульфати |
| 245.1.008 | фосфати |
| 245.1.009 | хлориди |
| 245.2.000 | Забруднюючі речовини, що скидаються у водні об’єкти, які не зазначені в групі кодів 245.1.000 та для яких встановлено граничнодопустиму концентрацію або визначено орієнтовно безпечний рівень впливу: |
| 245.2.001 | до 0,001 (включно) |
| 245.2.002 | понад 0,001 - 0,1 (включно) |
| 245.2.003 | понад 0,1 - 1 (включно) |
| 245.2.004 | понад 1 - 10 (включно) |
| 245.2.005 | понад 10 |
| 245.3.001 | Забруднюючі речовини, що скидаються у водні об’єкти, які не зазначені в групі кодів 245.1.000 та для яких не встановлено граничнодопустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу |

### Додаток А 10 – Кодифікатор відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах

Додаток 9

до Податкової декларації
екологічного податку

Кодифікатор
відходів, що розміщуються
у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах

| Код | Назва, клас небезпеки та рівень небезпечності відходів |
| --- | --- |
| 246.1.000 | Надзвичайно небезпечні відходи: |
| 246.1.001 | обладнання та прилади, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням |
| 246.1.002 | люмінесцентні лампи |
| 246.2.000 | Відходи, на які встановлено клас небезпеки та рівень небезпечності: |
| 246.2.001 | надзвичайно небезпечні |
| 246.2.002 | високонебезпечні |
| 246.2.003 | помірно небезпечні |
| 246.2.004 | малонебезпечні |
| 246.2.005 | малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості |
| 246.3.000 | Відходи, на які не встановлено клас небезпеки та рівень небезпечності |

## Додаток Б – Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

| № п/п | Найменування речовини | Гранично допустима концентрація, мг/м3 |  | Клас небезпеки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимально разова | середньо- добова |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Азоту діоксид | 0,2 | 0,04 | 3 |
|  | Азоту оксид | 0,4 | 0,06 | 3 |
|  | Азоту трифторид | 0,4 | 0,2 | 3 |
|  | Алюмінію нітрат | - | 0,006 | 4 |
|  | Алюмінію оксид (в перерахунку на алюміній) | - | 0,01 | 2 |
|  | Алюмінію сульфат | - | 0,006 | 4 |
|  | Алюмінію хлорид | - | 0,006 | 4 |
|  | Аміак | 0,2 | 0,04 | 4 |
|  | Ангідрид сірчистий | 0,5 | 0,05 | 3 |
|  | Ангідрид фосфорний | 0,15 | 0,05 | 2 |
|  | Ацетон | 0,35 | 0,35 | 4 |
|  | Бенз(а)пірен | - | 0,1 мкг/ 100 м3 | 1 |
|  | Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) | 5 | 1,5 | 4 |
|  | Бензин сланцевий (у перерахунку на вуглець) | 0,05 | 0,05 | 4 |
|  | Бензинова фракція легкої смоли високошвидкісного піролізу бурого вугілля (у перерахунку на сумарний органічний вуглець) | 0,25 | - | 2 |
|  | Бензол | 1,5 | 0,1 | 2 |
|  | Бром | - | 0,04 | 2 |
|  | Бутан | 200 | - | 4 |
|  | Ванадію п'ятиоксид | - | 0,002 | 1 |
|  | Водень фосфористий | 0,01 | 0,001 | 2 |
|  | Водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCl | 0,2 | 0,2 | 2 |
|  | Водень ціанистий (синильна кислота) | - | 0,01 | 2 |
|  | * Вугільна зола теплоелектростанцій (з вмістом оксиду кальцію 35 - 40 %, дисперсністю до 3 мкм не менше 97 %) | 0,05 | 0,02 | 2 |
|  | Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 1 | - | 4 |
|  | Вуглець чотирьоххлористий | 4 | 0,7 | 2 |
|  | Вуглецю оксид | 5 | 3 | 4 |
|  | Гексан | 60 | - | 4 |
|  | Гексен | 0,4 | 0,085 | 3 |
|  | Етилен | 3 | 3 | 3 |
|  | Заліза оксид (у перерахунку на залізо)** | - | 0,04 | 3 |
|  | Заліза сульфат (у перерахунку на залізо)** | - | 0,007 | 3 |
|  | Заліза хлорид (у перерахунку на залізо)** | - | 0,004 | 2 |
|  | Зола сланцева | 0,3 | 0,1 | 1 |
|  | Йод | - | 0,03 | 2 |
|  | Калію карбонат (поташ) | 0,1 | 0,05 | 4 |
|  | Кальцію карбонат | - | 0,05 | 3 |
|  | Кальцію оксид | - | 0,05 | 3 |
|  | Кальцію хлорид | - | 0,05 | 3 |
|  | Кислота азотна за молекулою HNO3 | 0,4 | 0,15 | 2 |
|  | Кислота борна | - | 0,02 | 3 |
|  | Кислота мурашина | 0,2 | 0,05 | 2 |
|  | Кислота сірчана за молекулою H2SO4 | 0,3 | 0,1 | 2 |
|  | Кислота оцтова | 0,2 | 0,06 | 3 |
|  | Кобальт металічний | - | 0,001 | 1 |
|  | Кобальту оксид | - | 0,001 | 2 |
|  | Кобальт сірчанокислий (у перерахунку на кобальт) | 0,001 | 0,0004 | 2 |
|  | Ксилол | 0,2 | 0,2 | 3 |
|  | Магнію оксид | 0,4 | 0,05 | 3 |
|  | Магнію хлорат | - | 0,3 | 4 |
|  | Мазутна зола теплоелектростанцій (у перерахунку на ванадій) | - | 0,002 | 2 |
|  | Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю) | 0,01 | 0,001 | 2 |
|  | Міді оксид (у перерахунку на мідь) | - | 0,002 | 2 |
|  | Міді трихлорфенолят | 0,006 | 0,003 | 2 |
|  | Мідь сірчанокисла (у перерахунку на мідь) | 0,003 | 0,001 | 2 |
|  | Мідь сірчиста (у перерахунку на мідь) | 0,003 | 0,001 | 2 |
|  | Мідь хлориста (у перерахунку на мідь) | - | 0,002 | 2 |
|  | Мідь хлорна (у перерахунку на мідь) | 0,003 | 0,001 | 2 |
|  | Молібден і його неорганічні сполуки (молібдену триоксид, парамолібдат амонію та ін.) (за молібденом) | - | 0,02 | 3 |
|  | Миш'як, неорганічні сполуки (у перерахунку на миш'як) | - | 0,003 | 2 |
|  | Натрію сульфат | 0,3 | 0,1 | 3 |
|  | Натрію сульфіт | 0,3 | 0,1 | 3 |
|  | Натрію сульфіт-сульфатні солі | 0,3 | 0,1 | 3 |
|  | Нафталін | 0,007 | 0,003 | 4 |
|  | Нікель металічний | - | 0,001 | 2 |
|  | Нікель, розчинні солі (у перерахунку на нікель) | 0,002 | 0,0002 | 1 |
|  | Нікель сірчанокислий (у перерахунку на нікель) | 0,002 | 0,001 | 1 |
|  | Нікелю оксид (у перерахунку на нікель) | - | 0,001 | 2 |
|  | Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
|  | Пил азбестовмісний (з вмістом хризотилазбесту до 10 %) за азбестом | - | 0,06 волокон в 1 мл повітря | 1 |
|  | Пил бавовни | 0,2 | 0,05 | 3 |
|  | Пил зерновий | 0,2 | 0,03 | 3 |
|  | Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: |  |  |  |
|  | - більше 70 (дінас та ін.) | 0,15 | 0,05 | 3 |
|  | - 70-20 (шамот, цемент та ін.) | 0,3 | 0,1 | 3 |
|  | - нижче 20 (доломіт та ін.) | 0,5 | 0,15 | 3 |
|  | Пил поліметалічний свинцево-цинкового виробництва (з вмістом свинцю до 1 %) | - | 0,0001 | 1 |
|  | Пил цементного виробництва (з вмістом оксиду кальцію більше 60 % і діоксиду кремнію більше 20 %) | - | 0,02 | 3 |
|  | Ртуті оксид жовтий (у перерахунку на ртуть) | - | 0,0003 | 1 |
|  | Ртуті оксид червоний (у перерахунку на ртуть) | - | 0,0003 | 1 |
|  | Ртуть металічна | - | 0,0003 | 1 |
|  | Сажа | 0,15 | 0,05 | 3 |
|  | Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) | 0,001 | 0,0003 | 1 |
|  | Свинець сірчистий (у перерахунку на свинець) | - | 0,0017 | 1 |
|  | Сірководень | 0,008 | - | 2 |
|  | Сірковуглець | 0,03 | 0,005 | 2 |
|  | Скипидар | 2 | 1 | 4 |
|  | Смола легка високошвидкісного піролізу бурого вугілля : за сумарним органічним вуглецем | 0,2 | - | 2 |
|  | Смола легка високошвидкісного піролізу бурого вугілля : за фенолами | 0,004 | - | 2 |
|  | Спирт етиловий | 5 | 5 | 4 |
|  | Спирт метиловий | 1 | 0,5 | 3 |
|  | Стирол | 0,04 | 0,002 | 2 |
|  | Толуол | 0,6 | 0,6 | 3 |
|  | Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
|  | Формальдегід | 0,035 | 0,003 | 2 |
|  | Фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, чотирифтористий кремній) у перерахунку на фтор | 0,02 | 0,005 | 2 |
|  | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,03 | 0,01 | 2 |
|  | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,2 | 0,03 | 2 |
|  | Фурфурол | 0,05 | 0,05 | 3 |
|  | Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
|  | Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,0015 | 0,0015 | 1 |
|  | Цинку оксид (у перерахунку на цинк) | - | 0,05 | 3 |
|  | Цинку сульфат | - | 0,008 | 2 |

Примітки:

1) у випадках визначення недиференційованого за складом пилу (аерозолю) допускається приймати значення ГДК його: максимальної разової - 0,5 мг/куб. м, середньодобової - 0,15 мг/куб. м, 3-й клас небезпечності; ці значення не стосуються аерозолів органічних і неорганічних сполук (металів, їх солей, пластмас, біологічних, лікарських препаратів і ін.), для яких встановлюються відповідні ГДК;

2) загальна запиленість, що створюється викидами підприємств і інших об'єктів з вмістом твердих аерозолів різних хімічних сполук, у повітряному середовищі навколишньої житлової забудови не повинна перевищувати ГДК, встановленої для недиференційованого за складом пилу (див. п. 1 приміток);

3) * характерна для вугілля Кансько-Ачинського родовища;

4) ** при сумісній присутності в атмосферному повітрі контроль належить проводити по ГДК хлориду заліза.

## Додаток В – Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць

| №№ з/п | Код | Назва речовини | ОБРВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11522 | Ангідрид борний | 0,02 |
|  | 10008 | Апатитовий концентрат (з вмістом фосфору до 40%, фтору - до 3%) | 0,1 |
|  | 528 | Ацетилен | 1,5 |
|  | 11587 | Бензин неетильований синтетичний А-76 (з вуглеводнів коксохімічного виробництва) | 0,3 |
|  | 11588 | Бензинових двигунів внутрішнього згорання відпрацьовані гази (у перерахунку на оксид вуглецю) | 0,1 |
|  | 803 | Бензоїл хлористий | 0,04 |
|  | 309 | Бор аморфний | 0,01 |
|  | 310 | Бора нітрид | 0,02 |
|  | 312 | Водню перекис | 0,02 |
|  | 10231 | Вуглецю сіркооксид | 0,1 |
|  | 2760 | Вулканізаційні гази шинного виробництва (за амінами) | 0,002 |
|  | 2732 | Гас | 1,2 |
|  | 2707 | Гідроаерозоль зворотної води на основі природних вод з додаванням інгібітора 4КХ-ЛІГНО-Ф (дозування в зворотній воді: лігносульфата натрію-20 мг/л, ОЭДФ - 10 мг/л, цинк(2+) - 2,5 мг/л) | 0,07 мл/м3 (70 мг/м3) |
|  | 2708 | Гідроаерозоль зворотної води на основі природних вод з додаванням хром-цинкофосфатного інгібітора корозії (дозування в зворотній воді: хром(6+) - до 1,7 мг/л, цинк(2+) - до 2 мг/л) | 0,05 мл/м3 (50 мг/м3) |
|  | 10846 | Глюкоза | 0,1 |
|  | 1022 | Дихлорфенол | 0,012 |
|  | 609 | Діетилбензол | 0,005 |
|  | 10924 | Заліза нітрат (за залізом) | 0,004 |
|  | 10087 | Калію хлорат (бертолетова сіль) | 0,05 |
|  | 126 | Калію хлорид | 0,1 |
|  | 127 | Кальцію гіпохлорид | 0,1 |
|  | 10090 | Кальцію глюконат | 0,25 |
|  | 129 | Кальцію карбід | 0,3 |
|  | 10095 | Кальцію пантотенат (вітамін Вз) | 0,05 |
|  | 10374 | Кальцію стеарат (у перерахунку на кальцій) | 0,02 |
|  | 10093 | Кальцію фосфат | 0,05 |
|  | 10943 | Кислота лимонна | 0,3 |
|  | 10110 | Кислота саліцилова | 0,01 |
|  | 10624 | Кислота щавлева | 0,015 |
|  | 324 | Кремній чотирьоххлористий | 0,2 |
|  | 323 | Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) | 0,02 |
|  | 2769 | Лігниновий перетворювач іржі (у перерахунку на фосфорну кислоту) | 0,02 |
|  | 11634 | Лідаза | 0,001 |
|  | 2734 | Масло геранієве (гераніол) | 0,002 |
|  | 2735 | Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) | 0,05 |
|  | 2736 | Масло соснове флотаційне (МСФ-ГОСТ 6792-74) | 1,0 |
|  | 10193 | Мастила технологічні: Зимол, Літас, Літол-24, Трансол-100, Трансол-200, Укрінол-212, Уніол, Шрус-4, Северянка | 0,05 |
|  | 2775 | Мастило ЛКС (текстильне, металургійне) | 0,05 |
|  | 410 | Метан | 50 |
|  | 218 | Міді стеарат (у перерахунку на мідь) | 0,005 |
|  | 10140 | Молібдену дисульфід (у перерахунку на молібден) | 0,1 |
|  | 221 | Натрій кислий сірчанокислий гідрат | 0,04 |
|  | 150 | Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) | 0,01 |
|  | 154 | Натрію гіпохлорид | 0,1 |
|  | 10966 | Натрію йодид (за йодом ) | 0,03 |
|  | 155 | Натрію карбонат (сода кальцинована) | 0,04 |
|  | 10647 | Натрію сульфід | 0,01 |
|  | 152 | Натрію хлорид (кухонна сіль) | 0,15 |
|  | 10292 | Пил абразивний (корунд білий, монокорунд) | 0,04 |
|  | 10431 | Пил абразивно-металічний (SiO2, CaO, Cr2O3, Fe2O3, Al2O3 і ін.) | 0,4 |
|  | 11593 | Пил агломераційно-доменного виробництва | 0,15 |
|  | 11252 | Пил антрациту (кам'яне вугілля) | 0,11 |
|  | 10361 | Пил борошна | 0,06 |
|  | 10784 | Пил бурого вугілля | 0,13 |
|  | 11253 | Пил вугільного концентрату (кам'яне вугілля) | 0,11 |
|  | 10835 | Пил вуглепородний (кам'яне вугілля) | 0,03 |
|  | 11703 | Пил вуглецевого волокна (Запорізького заводу ВАТ “Укрграфіт”) | 0,05 |
|  | 11527 | Пил какао | 0,06 |
|  | 10416 | Пил кам'яновугільного коксу | 0,1 |
|  | 2919 | Пил капрону | 0,05 |
|  | 10439 | Пил кварцовий | 0,02 |
|  | 2912 | Пил кісткової муки (у перерахунку на білок) | 0,01 |
|  | 2910 | Пил клею карбамідного сухого | 0,06 |
|  | 2911 | Пил комбікормовий (у перерахунку на білок) | 0,01 |
|  | 10355 | Пил крохмалю | 0,1 |
|  | 10170 | Пил латуні (у перерахунку на мідь) | 0,003 |
|  | 11518 | Пил лушпиння соняшнику | 0,14 |
|  | 10414 | Пил металевий (легуючих сталей) | 0,1 |
|  | 11525 | Пил насіння сої | 0,05 |
|  | 11523 | Пил насіння соняшника | 0,11 |
|  | 2914 | Пил (неорганічний) гіпсового в'яжучого з фосфогіпсу з цементом | 0,5 |
|  | 11155 | Пил паперовий | 0,1 |
|  | 11145 | Пил продуктів вуглезбагачення | 0,15 |
|  | 2915 | Пил скловолокна | 0,06 |
|  | 2916 | Пил склопластика | 0,06 |
|  | 11704 | Пил сольового шлаку (при виробництві алюмінієвих сплавів з металобрухту та алюмінієвмісних відходів) | 0,1 |
|  | 10364 | Пил сухого бурякового жому | 0,06 |
|  | 10175 | Пил сушеного панциря креветки | 0,0001 |
|  | 10367 | Пил тютюну | 0,035 |
|  | 2920 | Пил хутряний (вовняний, пуховий) | 0,03 |
|  | 10363 | Пил цукру (сахарози) | 0,1 |
|  | 11264 | Пил шихти парфумного скла | 0,05 |
|  | 11526 | Пил шроту сої | 0,05 |
|  | 11524 | Пил шроту соняшника | 0,11 |
|  | 10988 | Пил яєць зернової молі, тріхограм і пилку метеликів зернової молі (у перерахунку на білок) | 0,001 |
|  | 1544 | Поліетилентерефталат | 0,05 |
|  | 10304 | Пропан | 65,0 |
|  | 10993 | Синтетичні миючі засоби: "Бриз", "Вихор", "Лотос-автомат", "Юта" | 0,03 |
|  | 331 | Сірка елементарна | 0,07 |
|  | 332 | Сірки хлорид | 0,01 |
|  | 10684 | Скандію оксид | 0,04 |
|  | 2780 | Смола (СТУ-3) (для дорожніх робіт) | 0,024 |
|  | 10226 | Титану діоксид | 0,5 |
|  | 2752 | Уайт-спірит | 1,0 |
|  | 2731 | Фарба порошкова епоксидна (ПЕП-971) | 0,01 |
|  | 228 | Хрому тривалентні сполуки (у перерахунку на Сr 3+) | 0,01 |
|  | 3022 | Целюлоза | 0,03 |
|  | 524 | Циклопентадієни | 0,05 |
|  | 409 | Циклопентан (пентaметилен) | 0,1 |

## Додаток Г – Клас небезпечності і гранично допустимі концентрації (ГДК) у воді водних об'єктів

### Додаток Г 1 – Клас небезпечності і ГДК у воді водних об'єктів господарсько–питного та культурно–питного водокористування

| № з/п | Найменування речовини | Клас небезпеки | Гранично допустима концентрація, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аміак (за азотом) | 3 | 2,0 |
| 2 | Амонію сульфат (за азотом) | 3 | 1,0 |
| 3 | Активний хлор | 3 | відсутня |
| 4 | Ацетон | 3 | 2,2 |
| 5 | Бензол | 2 | 0,5 |
| 6 | Дихлоретан | 2 | 0,02 |
| 7 | Залізо | 3 | 0,3 |
| 8 | Кадмій | 2 | 0,001 |
| 9 | Капролактам | 4 |  |
| 10 | Кобальт | 2 | 0,1 |
| 11 | Кремній | 2 | 10,0 |
| 12 | Марганець | 3 | 0,1 |
| 13 | Мідь | 3 | 1,0 |
| 14 | Натрій | 2 | 200,0 |
| 15 | Нафтопродукти | 4 | 0,1 |
| 16 | Ніколь | 3 | 0,1 |
| 17 | Нітрати (NO) | 3 | 45 |
| 18 | Нітрити (NO2) | 2 | 3,0 |
| 19 | Ртуть | 3 | 0,0005 |
| 20 | Свинець | 2 | 0,03 |
| 21 | Селен | 2 | 0,01 |
| 22 | Скипидар | 4 | 0,2 |
| 23 | Фенол | 4 | 0,001 |
| 24 | Хром (III - валентний) | 3 | 0,5 |
| 25 | Хром (VI - валентний) | 3 | 0,05 |
| 26 | Цинк | 3 | 1,0 |
| 27 | Етиленгліколь | 3 | 1,0 |

### Додаток Г 2 – Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у воді водойм рибогосподарського призначення

| № з/п | Найменування речовини | Гранично допустима концентрація, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аміак | 0,05 |
| 2 | Арсен | 0,01 |
| 3 | Бензол | 0,5 |
| 4 | Кадмій | 0,005 |
| 5 | Магній | 40 |
| 6 | Мідь | 0,001 |
| 7 | Нафта і нафтопродукти: |  |
|  | - в розчиненому стані | 0,001 |
|  | - в емульсованому стані | 0,05 |
| 8 | Ніколь | 0,1 |
| 9 | Свинець | 0,1 |
| 10 | Сірковуглець | 1,0 |
| 11 | Смолисті речовини , що вимиваються з дерев хвойних порід | 2,0 |
| 12 | Таніди | 10 |
| 13 | Феноли | 0,001 |
| 14 | Хлор вільний | 0 |
| 15 | Хлорофос | 0 |
| 16 | Цинк | 0,05 |
| 17 | Ціаніди | 0,05 |