Тема завдання:

Розрахунок індексу забрудненості поверхневих вод

Умова задачі:

Вам надані аналітичні дані лабораторних досліджень проби поверхневої води, відібраної з певного водного об'єкта (наприклад, річки, озера чи водосховища) в межах або поблизу зони техногенного впливу (промислове підприємство, сільськогосподарські стоки тощо).

Використовуючи надані концентрації забруднювальних речовин та гранично допустимі концентрації (ГДК) для водойм господарсько-побутового призначення, розрахуйте індекс забрудненості води (ІЗВ) за формулою.

Вхідні дані (приклад):

| Показник | Концентрація у пробі (Сфакт), мг/дм³ | ГДК (Сгдк), мг/дм³ |
| --- | --- | --- |
| Завислі речовини | 18.0 | 15.0 |
| Азот амонійний | 2.5 | 0.5 |
| Азот нітритний | 0.09 | 0.08 |
| Залізо загальне | 0.6 | 0.3 |
| Фосфати | 1.0 | 0.3 |
| Хлориди | 320.0 | 300.0 |
| Біохімічне споживання кисню (БСК5) | 8.0 | 3.0 |

Завдання до виконання:

- Обчисліть відношення CiГДКi\dfrac{C_{i}}{ГДК_{i}}ГДКi​Ci​​ для кожного з 7 показників.

- Обчисліть середнє арифметичне з отриманих значень.

- Зробіть висновок щодо ступеня забрудненості води за такою шкалою:

| ІЗВ | Характеристика якості води |
| --- | --- |
| < 1 | Дуже чиста |
| 1 – 2 | Чиста |
| 2 – 4 | Помірно забруднена |
| 4 – 6 | Забруднена |
| 6 – 10 | Брудна |
| > 10 | Дуже брудна |

- Побудуйте коротку таблицю з результатами обчислень.

- Дайте екологічну оцінку стану водного об’єкта.

- Наведіть короткі рекомендації щодо зниження забрудненості.

Форма подачі результатів:

- Один документ (Word / PDF) з таблицею, розрахунками та висновком.

- У висновку обов’язково вказати:

  - який ІЗВ отримано,

  - якому рівню забруднення він відповідає,

  - можливі джерела забруднення.

Рекомендовані джерела:

- ДСТУ 7525:2014 «Якість води. Визначення індексу забруднення води».

- Водний кодекс України.

- Накази МОЗ і Держекоінспекції щодо ГДК речовин у воді.