##### РОБОТА № 6

Тема роботи: Розрахунок ГДС забруднюючих речовин для окремих скидів стічних вод у водні об’єкти та визначення необхідного ступеня очистки стічних вод

Задача 6.1. Розрахувати ГДС забруднюючих речовин для окремих скидів стічних вод у річку Каменка. Зробити відповідні висновки

Скид забруднюючих речовин у річку Каменка в м. Житомирі, здійснюється,  через скид 6 витратами понад 6,12 м3  на добу, очисними спорудами ВУВКГ в межах міста біля берега. Річка Каменка відноситься до водних об’єктів рибогосподарського водокористування ІІ категорії.

На ділянці випуску зворотніх вод мінімальні середньомісячні витрати річкової води року 95-% забезпеченості становлять 0,8 м3/с, середня швидкість руху води –– 0,8 м/с, середня глибина 1,0 м, коефіцієнт звивистості русла –– 1,0. Коефіцієнт шор кості ложа ріки –– 0,04.

Вихідні дані для виконання розрахунків:

Фактичні і затверджені склад деяких речовин у зворотних водах наведений в табл. 6.1.

Таблиця 6.1

Фактичні і затверджені склад деяких речовин у зворотних

водах (скид № 6)

| № п/п | Показники скиду зворотних вод | Фактичні концентрації, мг/л | Сф, мг/л | ГДК р/г, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завислі речовини | 11,8 | 8,9 | 9,15 |
| 2 | Азот амонійний | 1,8 | 0,38 | 0,39 |
| 3 | Нітрити | 1,2 | 0,036 | 0,08 |
| 4 | Нітрати | 38 | 2,57 | 40 |
| 5 | Нафтопродукти | 0,08 | 0,03 | 0,05 |

Для виконання контрольної роботи, до складу якої входить  задача 6.1., дані наведені в з таблиці 6.1. –– додаток 6.

Теоретичні відомості

Основним нормативом скидів забруднюючих речовин є гранично допустимий скид (ГДС) .

ГДС — межа по витратах стічних вод і концентрації в них шкідливих домішок. Встановлюється з урахуванням ГДК шкідливих речовин у місцях водокористування (в залежності від виду водокористування), асимілюючої спроможності водного об’єкта, перспектив розвитку регіону і оптимального розподілу шкідливих речовин, що скидаються, поміж водокористувачами, які скидають стічні води. ГДС  встановлюються  для  кожного джерела забруд–нення і кожного виду шкідливих домішок з урахуванням їх комбінованої дії. В основі визначення ГДС (за аналогією з ГДВ) лежить методика розрахунку концентрацій забруднюючих речовин, створюваних джерелом у контрольних пунктах — розрахункових створах – з урахуванням їх розбавлення, вкладу інших джерел, перспектив розвитку (проектування джерела забруднення) тощо.

ГДС визначається  для всіх  категорій  водокористування як добуток максимальних годинних витрат стічних вод q (м3·год-1) на допустиму  концентрацію в них забруднюючих речовин Cдк, (г·м-3) згідно формули:

ГДС = q. Cдк, г/сек.                                        (6.1)

Якщо фонова концентрація забруднюючої речовини у водному об’єкті не перевищує ГДК то Cдк визначають за нижче наведенними формулами.

Для  окремого випуску зворотніх вод  у  водні  об’єкти  без  урахування

неконсервативності речовини допустима концентрація речовини у зворотніх водах визначається за формулою:

Cдк= n(CГДК – Сф)+ Сф,                              (6.2)

де: CГДК –– гранично допустима концентрація речовини у зворотніх водах, мг/л (г/м3);

Сф –– фонова концентрація забруднюючої речовини у водотоку вище випуску зворотних вод, що розглядається, мг/л (г/м)3;

n –– кратність розбавлення зворотних вод у контрольному створі водотоку, визначається за формулою:).

n=(γ·Q + q)/q,                                    (6.3)

де: Q і q–– витрати відповідно річкової та зворотних вод, м3/с;

γ –– коефіцієнт змішування, що показує, яка частка річкових витрат змішується з зворотніми водами у максимально забрудненій струмені данного створу. Значення коефіцієнта γ визначається за формулою:

γ=1−е−а3L1+Qqe−a3L,                                     (6.4)

де: L –– відстань від випуску до створу, що розглядається по осі потоку, м;

а –– коефіцієнт, що враховує гідравлічні умови в річці, і обчислюється за виразом;

a=ϕ⋅ξ⋅3Dq,                                        (6.5)

де: φ — коефіцієнт звивистості ріки (або її фарватеру);

ξ — коефіцієнт, що  залежить від місця випуску зворотних вод: при зосередженому випуску їх біля берега  ξ = 1, в разі випуску у стрижень ріки  ξ = 1,5;

D –– параметр турбулентної дифузії, м2/с.

Коефіцієнт звивистості ріки на ділянці, що розглядається визначається за виразом,

φ=L/LП,

де L і LП ––відстань від випуску до створу, шо розглядається, по осі потоку (для широких річок — по фарватеру) та по прямій.

Величину коефіцієнта турбулентної дифузії для літнього періоду визна –чають за формулою:

D=g⋅Vсер.⋅Нсер.37⋅nШ⋅С2,              (6.6)

де : g –– прискорення сили тяжіння. 9,81 м/с2;

Vсер.–– середня швидкість течії ріки, м/с:

Нсер.––- середня глибина ріки на розрахунковій ділянці, м;

nШ –– коефіцієнт шорсткості ложа ріки;

С — коефіцієнт Шезі, м0,5/с, який при глибинах до 5 м визначають за формулою:

С=RY/ nШ,                                         (6.7)

де R –– гідравлічний радіус потоку, м, який для літніх умов приблизно дорівнює глибині потоку Нсер.;

Y— коефіцієнт  визначається за спрощеними формулами:

при R≤1 м  ––Y =1,5· nШ0,5;                             (6.8)

при R > 1 м –– Y =1,3· nШ0,5.                              (6.9)

Для зимових умов розбавлення, коли водотік вкритий льодом, коефіцієнт турбулентної дифузії обчислюють за виразом;

D=g⋅Vсер.⋅RПР.37⋅nПР⋅СПР2,              (6.9)

де R ПР; nПР; СПР –– приведені значення гідравлічного радіуса і коефіцієнтів шорсткості та Шезі:

R ПР = 0,5 Нсер.;                                         (6.10а)

nПР= nШ {1+( nЛ / nШ)1,5}0,67;                  (6.10б)

СПР = R YПРПР / nПР,;                                   (6.10в)

де:  nЛ  –– коефіцієнт шорсткості нижньої поверхні льоду (табл. 6.1);

YПР –– визначається заформулами (6.8 –6.9) – (6.10), в які замість   nШ та R слід підставити nПР та R ПР.

Таблиця 6.2

Коефіцієнт шорсткості нижньої поверхні льоду

| пп | Період | nЛ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перші 10 діб після льодоставу (перша – друга декади грудня) | 0,15–0,05 |
| 2 | 10–20 діб після льодоставу (остання декада грудня –– початок січня) | 0,1–0,04 |
| 3 | 20–60 діб після льодоставу (середина січня – перша декада лютого) | 0,05-0,03 |
| 4 | 60–80 діб після льодоставу (кінець лютого – початок березня) | 0,04–0,015 |
| 5 | 80–100 діб після льодоставу (березеня) | 0,025–0,01 |

Примітка: для підпертих річкових б’єфів дані пп. І і 2, що відповідаю річкам у побутових умовах, слід зменшувати на 15 %, а дані пп. З і 4 –– на 35 %.

Для рівнинних річок коефіцієнт турбулентної дифузії D можна обчислювати за спрощеною формулою (проф. М.В.Потапова):

D=Vсер.⋅Нсер.200,                                     (6.11)

Якщо на ділянці ріки L, що розглядається, мають місце різко відмінні умови змішування (різні швидкості течії та глибини), то визначення Vсерs  і Нсер для всієї розрахункової ділянки може значно ускладнюватись. У цих випадках розрахункову ділянку ріки L слід розбити на низку відрізків з однаковими гідравлічними умовами і визначити для кожного з них довжину li, та середні значення Vi, і Hi,. Величину D для всієї ділянки обчислюють за формуло:

D=i=1nliL⋅Di,                                              (6.12)

де Di –– коефіцієнти турбулентної дифузії для окремих відрізів ділянки, означені за формулами (6.6, 6.9) чи (6.11) при Vi, і Hi,.

При встановленні ГДС для речовин, яких нормується приріст до природного фону, –– це в першу чергу: завислі речовини, алюміній, мідь, молібден, селен, телур, фтор, цинк, нікель,  та ін. Допустима концентрація речовини у зворотніх водах визначається за формулою:

Cдк= n(CГДК–– Сф)+ Сф,                                    (6.13)

Для окремого випуску зворотніх вод у водні об’єкти з урахування не – консервативності речовини допустима концентрація речовини у зворотніх водах визначається за формулою:

Cдк= n(CГДК··еkt – Сф)+ Сф,                              (6.14)

де k ––усереднене значення коефіцієнта не консервативності для річкової і зворотних вод, діб-1.

Для деяких показників, що найчастіше використовуються у разрахун –ках, значення коефіцієнтів неконсервативності (швидкості розкладання)  наведені в табл. 6.3.

Таблиця 6.3

Коефіцієнти не консервативності для речовин при

температурі 20 оС

| Речовина | Значення коефіцієнта неконсервативності, діб-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За довідником |  | За данними ВНДІВО |
| Азот амонійний | 0,069 | 0,069 –0,207 |  |
| Азот нітратів | 10.8 | 9,19 – 10,8 |  |
| Азот нітритів | – | 0,112–0,173 |  |
| Розчинений кисень | 0,35 –1,8 | 0,27 – о,46 |  |
| Нафтопрдукти | 0,044 | – |  |
| Фенол | 0,320 | – |  |
| СПАР | 0.046 | – |  |

Розв’язок

1. Обчислюємо коефіцієнт турбулентної дифузії за формулою (6.6).

Коефіцієнт Шезі, який при глибинах до 5 м визначають за формулою:

С=RY/ nШ = 1,11,30,04= 25,62

Гідравлічний радіус потоку R дорівнює 1,1

Коефіцієнт  Y  визначається за формулою:

при R > 1 м –– Y =1,3· nШ0,5.

D=9,81⋅0,8.⋅1.37⋅0,04⋅25,622=0,0081.

2. Визначаємо коефіцієнт ά, що враховує гідравлічні умови в річці за формулою  (6.5):

a=1⋅1⋅30,00810,0017=1,68

3. Значення коефіцієнта γ визначається за формулою(6.4):

γ=1−е−1,6835001+0,80,0017e−1,683500=0,064,

Де 500 –– відстань від випуску зворотніх вод до розрахункового створу для водних об’єктів рибогосподарського водокористування, м.

4. Кратність розбавлення зворотних вод у контрольному створі водотоку, визначається за формулою (6.3):

n=(0,064·0,8 + 0,0017)/0,0017 = 31,1

5. Розраховуємо допустиму концентрацію завислих речовин, цинку, ніколю, міді, у зворотніх водах за формулою (6.13):

Cдк(з.р.)= 31,1(9,15–8,94)+8,94 = 15,47 мг/л.

Cдк(нітрити)= 31,1(0,08 –0,036)+0,036 =1,4 мг/л.

7. Розраховуємо допустиму концентрацію азоту амонійного та нафто –продуктів у зворотніх водах за формулою (6.14):

Cдк(азот амон.)= 31,1(0,39·е 0,069·0,005 – 0,38)+ 0,38 =0,93 мг/л.

t = 500/ Vсер /60·60·24 =500/1,2/86400 = 0,005 діб.

Cдк(нафтопрод.)= 31,1(0,05·е 0,069·0,005 – 0,04)+ 0,04 =0,35 мг/л.

8. Розраховуємо значення ГДС за формулою (6.1), дані заносимо до табл. 6.4.

Таблиця 6.4

| № п/п | Показники скиду зворотних вод | ГДС, г/год | Сф, мг/л | ГДК р/г, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завислі речовини | 94,68 | 8,9 | 9,15 |
| 2 | Азот амонійний | 7,9 | 0,36 | 0,39 |
| 3 | Нітрити | 8,5 | 0,036 | 0,08 |
| 4 | Нафтопродукти | 2,1 | 0,03 | 0,05 |

Висновок. Дані розрахунків стверджують, що ГДС у першу чергу залежить від кратністі розбавлення зворотних вод у контрольному створі водотоку та фонової концентрації інгредієнтів.

Задача 6.2. Визначити відстань до створу повного змішування стічних вод з водами водойми р. Тетерів

Вихідні дані для виконання розрахунків беруться з задачі 6.2.

#### Загальні відомості

Відстань до створу повного змішування (Lповн.) визначають за формулою:

LПОВН=2,3γ⋅lgγ⋅Q+q1−γ⋅q.                                   (6.15)

Аналіз цього виразу показує, що для створу повного змішування, коли γ =1,  LПОВН  наближається до безкінечності. Тому в розрахунках LПОВН  слід визначати для створу не абсолютно повного, а практично повного  змішування, де зворотні води змішуються з 95, 90 чи 80 % витрат річки, тобто для створу, для якого коефіцієнт γ  дорівнював відповідно 0,95, 0,90 або 0,80.

Розв’язок

Розраховуємо відстань до створу повного змішування за формулою (6.15).

LПОВН=2,30,064⋅lg0,8⋅0,064+0,00171−0,064⋅0,0017=54м.

Висновок.

Відстань  до  створу повного  змішування  в  першу  чергу   залежить  від

коефіцієнт змішування та витрат стічних вод.

Задача 6.3. Визначити   необхідний  ступінь  очистки  стічних  вод  за

біологічним споживанням кисню

Вихідні дані для виконання розрахунків наведені в табл. 6.4.

Таблиця 6.4

Вихідні дані для виконання розрахунків

| Зробити відповідні висновки. n | LФБСК, мг л-1 | LдопБСК, мг л-1 | t, доб | К1 | LвБСК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 300 | 2,1 | 0,25 | 0,07 | 1,5 |

Для виконання контрольної роботи, до складу якої входить  задача 6.3., дані беруть з таблиці 6.3. –– додаток 6.

#### Загальні відомості

Інтенсивний розвиток промисловості, комунального і сільського господарства спричиняє значне зростання споживання чистої питної та технічної води, призводить до збільшення кількості забруднених різними домішками відпрацьованих стічних вод. Скидання останніх у водойми зумовлює їх забруднення, а також, значно зменшуються ресурси чистої прісної води, погіршується стан довкілля.

Вимоги до скидання виробничих стічних вод у водойми зумовлені Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища і регламентуються “Правилами охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами  та “Правилами санітарної охорони прибережних районів морів”.

Ступінь очистки стічних вод ЕБСКСВ за БСКповн визначається за формулою:

| ЕБСКСВ=LФБСК−LНБСКLФБСК⋅100%, | (6.10) |
| --- | --- |

де: LФБСК –– фактичне   БСКповн   у  стічній  воді,  що  підлягає  скиданню,

мг л-1;

LНБСК ––  БСКповн , якого необхідно досягти в процесі очищення, мг л-1.

| LНБСК=n−110−k1tLдопБСК−LвБСК10−k2t+LдопБСК10−k1t, | (6.11) |
| --- | --- |

де: n –– кратність розчинення води;

LдопБСК–– гранично допустиме значення БСК суміші стоків у воді, мг л-1;

LвБСК–– БСКповн водойми до скиду, мг л-1;

k1,k2 –– константи швидкості розчинення кисню стоками, водою водойми;

t –– тривалість протікання води від випуску до необхідного січення.

Розв’язок

1. Розраховуємо  БСКповн, якого необхідно досягти в процесі очищення стічних вод за формулою 6.2):

LНБСК=15−110−0,07⋅0,25⋅2,1−1,5⋅10−0,07⋅0+2,110−0,07⋅0,25=10,93мг⋅л−1.

2. Ступінь очистки стічних вод ЕБСКСВ за БСКповн визначаємо за формулою (6.1):

ЕБСКСВ=300−10,93300⋅100%=96,5%

Висновок. Дані розрахунків стверджують, що ступінь очистки стічних вод задовільний не потребує додаткової очистки.

Таблиця 6.1

Вихідні дані для виконання розрахункової роботи 6.1

| № вар. | Q, м3/с | q, тис. м3/доб. | Vсер., м/с | H сер., м | φ | № вар. | Q, м3/с | q, тис. м3/доб | Vсер., м/с | H сер., м | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 5 | 0,6 | 1 | 1,1 | 16 |  | 15 | 1,4 | 1,15 | 1,4 |
| 2 | 8,5 | 5,5 | 0,65 | 1,1 | 1,12 | 17 |  | 16 | 1,45 | 1,25 | 1,42 |
| 3 | 9 | 6 | 0,7 | 1,2 | 1,14 | 18 |  | 17 | 1,5 | 1,35 | 1,15 |
| 4 | 9,5 | 6,5 | 0,75 | 1,3 | 1,16 | 19 |  | 18 | 1,55 | 1,45 | 1,17 |
| 5 | 10 | 7 | 0,8 | 1,4 | 1,18 | 20 |  | 19 | 1,6 | 1,55 | 1,19 |
| 6 | 10,5 | 7,5 | 0,85 | 1,5 | 1,2 | 21 |  | 20 | 0,85 | 1,65 | 1,21 |
| 7 |  | 8 | 0,9 | 1,6 | 1,22 | 22 |  | 21 | 0,9 | 1,75 | 1,23 |
| 8 |  | 8,5 | 0,95 | 1,7 | 1,24 | 23 |  | 15,5 | 0,95 | 1,85 | 1,25 |
| 9 |  | 9 | 1,0 | 1,8 | 1,26 | 24 |  | 16 | 1,0 | 1,95 | 1,27 |
| 10 |  | 9,5 | 1,1 | 1,9 | 1,28 | 25 |  | 16,5 | 1,1 | 2,05 | 1,31 |
| 11 |  | 10 | 1,15 | 2,0 | 1,3 | 26 |  | 17 | 1,15 | 2,15 | 1,29 |
| 12 |  | 11 | 1,2 | 2,1 | 1,32 | 27 |  | 17,5 | 1,2 | 2,25 | 1.33 |
| 13 |  | 12 | 1,25 | 2,2 | 1,34 | 28 |  | 18 | 1,25 | 2,2 | 1,35 |
| 14 |  | 13 | 1,3 | 2,3 | 1,36 | 29 |  | 18,5 | 1,3 | 2,35 | 1,55 |
| 15 |  | 14 | 1,35 | 2,4 | 1.38 | 30 |  | 19 | 1,35 | 2,45 | 1,65 |

Таблиця 6.2

Вихідні дані для виконання розрахункової роботи 6.1

| № вар | Показники скиду зворотних вод | Сф, мг/л | ГДК, мг/л | № вар | Показники скиду зворотних вод | Сф, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,3,5, | Азот амонійний | 0,011 | 0,05 | 19,21 | Азот амонійний | 0,011 |
| 2,4,6 | Нафтопродукти | 0,02 | 0,05 | 18,20 | Нафтопродукти | 0,02 |
| 7,9,11 | Мідь | 0,007 | 0,01 | 23,25 | Мідь | 0,007 |
| 8,10,12 | Ніколь | 0,03 | 0,1 | 22,24 | Ніколь | 0,03 |
| 13,15,17 | Цинк | 0,012 | 0,05 | 27,29 | Цинк | 0,012 |
| 14,16 | Завислі речовини | 1,4 | 15 | 26,28,30 | Завислі речовини | 1,4 |

Таблиця 6.3

Вихідні дані для виконання розрахункової роботи 6.2

| № вар. | n | LФБСК, мг л-1 | LдопБСК, мг л-1 | t, доб | К1 | LвБСК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 300 | 2,1 | 0,25 | 0,07 | 1,5 |
| 2 | 16 | 270 | 2,2 | 0,13 | 0,08 | 1,2 |
| 3 | 17 | 280 | 2,3 | 0,2 | 0,09 | 1,1 |
| 4 | 18 | 190 | 2,4 | 0,15 | 0,065 | 0,9 |
| 5 | 19 | 200 | 2,5 | 0,25 | 0,075 | 0,6 |
| 6 | 20 | 210 | 2,6 | 0,15 | 0,08 | 1,6 |
| 7 | 19 | 220 | 2,7 | 0,25 | 0,075 | 1,8 |
| 8 | 18 | 230 | 2,8 | 0,2 | 0,07 | 2,0 |
| 9 | 17 | 240 | 2,9 | 0,15 | 0,08 | 1,3 |
| 10 | 16 | 250 | 2,8 | 0,2 | 0,085 | 0,8 |
| 11 | 15 | 260 | 2,7 | 0,15 | 0,08 | 0,2 |
| 12 | 14 | 270 | 2,6 | 0,2 | 0,075 | 0,5 |
| 13 | 18 | 280 | 2,5 | 0,25 | 0,08 | 0,7 |
| 14 | 17 | 290 | 2,4 | 0,2 | 0,085 | 0,8 |
| 15 | 16 | 200 | 2,3 | 0,15 | 0,08 | 1,4 |
| 16 | 15 | 210 | 2,2 | 0,18 | 0,075 | 1,5 |
| 17 | 14 | 220 | 2,1 | 0,16 | 0,07 | 1,2 |
| 18 | 19 | 230 | 2,0 | 0,22 | 0,08 | 1,1 |
| 19 | 20 | 240 | 2,9 | 0,21 | 0,065 | 0,9 |
| 20 | 19 | 250 | 2,8 | 0,23 | 0,075 | 0,6 |
| 21 | 18 | 260 | 2,7 | 0,2 | 0,08 | 1,6 |
| 22 | 17 | 270 | 2,6 | 0,18 | 0,075 | 1,8 |
| 23 | 15 | 220 | 2,5 | 0,19 | 0,08 | 2,0 |
| 24 | 14 | 230 | 2,4 | 0,2 | 0,085 | 1,3 |
| 25 | 13 | 240 | 2,3 | 0,14 | 0,09 | 0,8 |
| 26 | 12 | 200 | 2,2 | 0,16 | 0,08 | 0,2 |
| 27 | 11 | 190 | 2,1 | 0,2 | 0,085 | 0,5 |
| 28 | 10 | 195 | 2,0 | 0,17 | 0,075 | 0,7 |
| 29 | 13 | 215 | 2,3 | 0,14 | 0,09 | 0,8 |
| 30 | 18 | 280 | 2,5 | 0,2 | 0,08 | 0,75 |

Примітка: константа К2 швидкості розчинення кисню стоками і водою дорівнює нулю.