5 РОЗРАХУНОК ЗОН УРАЖЕННЯ ПРИ ВИБУХАХ ГАЗОПОВІТРЯНИХ СУМІШЕЙ У ВІДКРИТОМУ ПРОСТОРІ

Однією із причин виробничих аварій і катастроф є вибухи, які на промислових підприємствах супроводжуються обвалом і деформаціями споруд, пожежами, виходами з ладу енергосистем.

Вражальним фактором будь-якого вибуху є ударна хвиля. Дія ударної хвилі на елементи споруд характеризується складним комплексом навантажень: прямий тиск, тиск відбиття, тиск обтікання, тиск затікання, навантаження від сейсмовибухових хвиль.

Ударна хвиля – зона стиснутого повітря, яка поширюється у всі боки від центру вибуху зі швидкістю, вищою за швидкість звуку.

Основний параметр ударної хвилі – надлишковий тиск у фронті ударної хвилі (ΔРф), кПа:

ΔРф=Рф−Р0,					(2.1)

де Рф – максимальний тиск у фронті ударної хвилі при  вибуху, кПа;

Р0 – атмосферний тиск, кПа (при розрахунках приймають 101 кПа).

Надлишковий тиск у будь-якій точці залежить від відстані до центра вибуху і маси продуктів вибуху. Ударна хвиля руйнує інженерні споруди, комунікації, дерева, завдає людям травм різного ступеня важкості.

На практиці широко використовують дві методики, які дають достовірні результати.

В одній з методик зону НС при вибуху ГПС ділять на 3 зони: зона детонації (детонаційної хвилі), зона дії (поширення) продуктів вибуху та зона повітряної ударної хвилі (рис. 2.1).

Основні параметри цих зон розраховуються наступним чином:

1. Зона детонаційної хвилі з постійним значенням надлишкового тиску ΔРф1 = 1700 кПа і радіусом, м:

r1=17,53m,				(2.2)

де m – маса газу, що зберігався в ємності, т.

ОГ

ОГ

Рис. 2.1. Зонування територій під час вибуху ГПС

- Зона дії продуктів вибуху з радіусом, м:

r2=1,7r1.					(2.3)

Надлишковий тиск в межах зони змінюється в межах від 1350 кПа (r = r1) до 314,6 кПа (r = r2) та визначається за формулою, кПа:

ΔPф2=1300r1r3+50,				(2.4)

де r – відстань від центу вибуху до точки, що розглядається, м.

3. Зона повітряної ударної хвилі (ПУХ). Значення надлишкового тиску у цій зоні, кПа:

при ψ≤2,			ΔPф3=70031+29,8ψ3−1,		(2.5)

при ψ>2,			ΔPф3=22ψlgψ+0,158,		(2.6)

де ψ=0,24rr1−допоміжний коефіцієнт.

Інженерна обстановка на об’єкті господарювання (ОГ) в результаті вибуху характеризується ступенем руйнування будівель, споруд, комунально-енергетичних мереж, обладнання тощо, які можуть бути: повними, сильними, середніми та слабкими (табл. 2.1). Дія ударної хвилі на людину може призвести до різного ступеня травм: легких, середньої важкості, важких та вкрай важких (табл. 2.2).

Приведена методика придатна для розрахунку значення надлишкового тиску в зонах при вибуху газоповітряної суміші з масою газу, що перевищує 100 т. За меншої маси газу рекомендується використовувати формули для звичайних тротилових зарядів, наприклад формулу академіка Садовського, кПа:

ΔPф=953mr+3903m2r2+1300mr,			(2.7)

де m – маса тротилового заряду, т.

Таблиця 2.1. Ступені руйнування елементів ОГ при різних надлишкових тисках ударної хвилі, кПа

| Елементи ОГ | Руйнування |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | слабке | середнє | сильне | повне |
| І. Виробничі адміністративні та житлові будови |  |  |  |  |
| 1. Бетонні та залізобетонні будови і будови антисейсмічної конструкції | 25-80 | 80-120 | 150-200 | 200 |
| 2. Будови з легким металевим каркасом та безкаркасної конструкції | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50-70 |
| 3. Промислові будови з металевим каркасом та бетонним заповненням | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 |
| 4. Промислові будови з металевим каркасом та суцільним заповненням стін та даху | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 |
| 5. Багатоповерхові залізобетонні будови з великою площею засклення | 8-20 | 20-40 | 40-90 | 90-100 |
| 6. Будови зі складного залізобетону | 10-20 | 20-30 | - | 30-60 |
| 7. Одноповерхові будови з металевим каркасом і стіновим заповненням з листового металу | 5-7 | 7-10 | 10-15 | 15 |
| 8. Будови фідерної або трансформаторної підстанції з цегли або блоків | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 |
| 9. Складські цегляні будови | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 |
| 10. Адміністративні багатоповерхові будови з металевим або залізобетонним каркасом | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 |
| 11. Цегляні малоповерхові будинки (один-два поверхи) | 8-15 | 15-25 | 25-35 | 35-40 |
| II. Деякі види обладнання |  |  |  |  |
| 1. Верстати важкі | 25-40 | 40-60 | 60-70 | - |
| 2. Верстати середні | 15-25 | 25-35 | 35-45 | - |
| 3. Верстати легкі | 6-12 | - | 15-25 | - |
| 4. Крани і кранове обладнання | 20-30 | 30-50 | 50-70 | 70 |
| 5. Підйомно-транспортне обладнання | 20 | 50-60 | 60-80 | 80 |
| 6. Стрічкові конвеєри в галереї на залізобетонній естакаді | 5-6 | 6-10 | 10-20 | 20-40 |
| 7. Електродвигуни потужністю до 2 кВт, відкриті | 20-40 | 40-50 | - | 50-80 |
| 8. Ті самі, герметичні | 30-50 | 50-70 | - | 80-100 |
| 9. Електродвигуни потужністю від 2 до 10 кВт, відкриті | 30-50 | 50-70 | - | 80-90 |
| - ті самі, герметичні | 40-60 | 60-75 | - | 75-100 |
| 10. Електродвигуни потужністю 10 кВт і більше, відкриті | 50-60 | 60-80 | - | 80-120 |
| 11. Ті самі, герметичні | 60-70 | 70-80 | - | 80-120 |
| 12. Трансформатори від 100 до 1000 кВт | 20-30 | 30-50 | 50-60 | 60 |
| 13. Трансформатори блочні | 30-40 | 50-60 | - | - |
| 14. Генератори на кВт | 30-40 | 50-60 | - | - |
| 15. Відкритий розподільчий пристрій | 15-25 | 25-35 | - | - |
| 16. Контрольно-вимірювальна апаратура | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30 |
| 17. Магнітні за пускачі | 20-30 | 30-40 | 40-60 | - |
| 18. Стелажі | 10-25 | 25-35 | 35-50 | 50-70 |
| III. Комунально-енергетичні будови і мережі |  |  |  |  |
| 1. Газгольдери та наземні резервуари для хімічних речовин | 15-20 | 20-30 | 30-40 | 40 |
| 2. Підземні металеві та залізобетонні резервуари | 20-50 | 50-100 | 100-200 | 200 |
| 3. Частково заглиблені резервуари | 40-50 | 50-80 | 80-100 | 100 |
| 4. Наземні металеві резервуари та ємності | 30-40 | 40-70 | 70-90 | 90 |
| 5. Відкрито розміщене обладнання артезіанських свердловин | 70-110 | 110-130 | 130-170 | 170 |
| 6. Водонапірні башти | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60 |
| 7. Котельні регуляторні станції та інші будови і цегляні будинки, металеві вишки суцільної конструкції | 7-13 | 13-25 | 2-35 | 35-45 |
| 8. Металеві вишки суцільної конструкції | 20-30 | 30-50 | 50-70 | 70 |
| 9. Трансформаторні підстанції закритого типу | 30-40 | 40-60 | 60-70 | 70-80 |
| 10. Теплові електростанції | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-40 |
| 11. Кабельні підземні лінії | 200-300 | 300-600 | 600-1000 | 1500 |
| 12. Кабельні наземні лінії | 10-30 | 30-50 | 50-60 | 60 |
| 13. Повітряні лінії високої напруги | 25-30 | 30-50 | 50-70 | 70 |
| 14. Повітряні лінії низької напруги | 20-60 | 60-100 | 100-160 | 160 |
| 15. Повітряні лінії низької напруги на дерев'яних опорах | 20-40 | 40-60 | 60-100 | 100 |
| 16. Силові лінії електрифікованих залізниць | 30-50 | 50-70 | 70-120 | 120 |
| 17. Підземні сталеві трубопроводи на зварці діаметром до 350 мм | 600-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000 |
| 18. Ті самі діаметром понад 350 мм | 200-350 | 350-600 | 600-1000 | 1000 |
| 19. Підземні чавунні та керамічні трубопроводи на розтрубах, азбоцементні на муфтах | 200-600 | 600-1000 | 1000- 2000 | - |
| IV. Захисні споруди |  |  |  |  |
| 1. Сховища, які стоять окремо, розраховані на надлишковий тиск ударної хвилі 500 кПа | 500-600 | 600-700 | 700-900 | 900 |
| 2. Вбудовані сховища, що стоять окремо, розраховані на надлишковий тиск ударної хвилі 300 кПа | 300-400 | 400-500 | 550-650 | 650 |
| 3. Ті самі, розраховані на 200 кПа | 200-300 | 300-370 | 370-450 | 450 |
| 4. Ті самі, розраховані на 100 кПа | 100-140 | 140-180 | 180-220 | 220 |
| 5. Ті самі, розраховані на 50 кПа | 50-70 | 70-90 | 90-110 | 110 |
| 6. Протирадіаційні укриття (ПРУ), розраховані на 30 кПа | 30-40 | 40-60 | 60-90 | 90 |
| 7. Підвали без підсилення несучих конструкцій | 20-30 | 30-60 | 60-80 | 80 |
| V. Засоби транспорту, будівельна техніка, мости, загати, аеродроми |  |  |  |  |
| 1. Вантажні автомобілі і автоцистерни | 20-30 | 30-55 | 55-65 | 90-130 |
| 2. Легкові автомобілі | 10-20 | 20-30 | 30-55 | 50 |
| 3. Автобуси і спецавтомашини з кузовами автобусного типу | 15-20 | 20-45 | 45-55 | 60-80 |
| 4. Шосейні дороги з асфальтовим та бетонним покриттям | 120-300 | 300-1000 | 1000-2000 | 2000-4000 |
| 5. Залізничні колії | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 300-500 |
| 6. Металеві мости з довжиною прольоту 30- 40 м | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-300 |
| 7. Мости залізничні з прольотом 20 м | 50-60 | 60-110 | 110-130 | 200-300 |
| 8. Дерев'яні мости | 40-60 | 60-110 | 110-130 | 200-250 |

# Примітка.

Повне руйнування – руйнування і обвалення всіх елементів будинків, включаючи підвальних приміщень, ураження людей, що знаходяться в них. Ущерб складає більше 70% вартості основних виробничих фондів (більше 70% балансової вартості будинків, споруд, комунікацій), подальше їх використання не можливо. Відновлення можливо тільки в порядку нового будівництва.

Сильне руйнування – руйнування частини стін і перекриття верхніх поверхів, виникнення тріщин в стінах, деформація перекриття нижніх поверхів, ураження більшої кількості людей, що знаходилися в них. Ущерб складає від 30 до 70% вартості основних виробничих фондів (балансової вартості будинків, споруд і комунікацій), можливо обмежено використання потужностей, що збереглися. Відновлення можливо в порядку капітального ремонту.

Середнє руйнування – руйнування головним чином другорядних елементів (покрівлі, перегородок, віконних і дверних заповнень), виникнення тріщин в стінах. Перекриття, як правило, не обрушені, підвальні приміщення збереглися, ураження людей головним чином уламками конструкцій. Ущерб складає від 10 до 30% вартості основних виробничих фондів (балансової вартості будинків, споруд і комунікацій). Промислове обладнання, техніка, засоби транспорту відновлюються в порядку середнього ремонту, а будинки і споруди після капітального ремонту.

Слабке руйнування – руйнування віконних і дверних заповнень та перегородок. Можливо ураження людей уламками конструкцій. Підвали і нижні поверхи повністю збереглися і придатні для тимчасового використання після поточного ремонту будинків, споруд, обладнання і комунікацій. Ущерб складає до 10% вартості основних виробничих фондів (балансової вартості будинків і споруд). Відновлення можливе в порядку середнього або поточного ремонту.

Таблиця 2.2. Дія ударної хвилі на людину

| Величина надлишкового тиску, кПа | Види травм | Характер ураження |
| --- | --- | --- |
| >100 | Вкрай важкі | Одержувані травми дуже часто призводять до смертельного результату |
| 60-100 | Важкі | Сильна контузія всього організму, ушкодження внутрішніх органів і мозку, важкі переломи кінцівок. Можливі смертельні випадки. |
| 40-60 | Середньої важкості | Серйозні контузії, ушкодження органів слуху, кровотеча з носа і вух, сильні вивихи і переломи кінцівок. |
| 20-40 | Легкі | Легка загальна контузія організму, тимчасове ушкодження слуху, забиті місця і вивихи кінцівок. |

Завдання 2.1.  Побудувати зони, які утворюються при вибуху 125 т метану. Визначити, в якій зоні знаходиться ОГ, ступені руйнування будівлі та обладнання, якщо він розташований на відстані 200 м від епіцентру вибуху. На складі знаходяться: електродвигуни потужності від 1 до 7 кВт, контрольно-вимірювальна апаратура, стелажі. Будівля складу з легким металевим каркасом. Оцінити характер травм персоналу.

Вирішення

Під час вибуху газоповітряної суміші виділяють три зони:

1. Зона детонаційної хвилі з постійним значенням надлишкового тиску ΔРф1 = 1700 кПа і радіусом за (2.2):

r1=17,53125=87,5 м.

2. Зона дії продуктів вибуху з радіусом за (2.3):

r2=1,7⋅87,5=149 м.

Оскільки r2 = 149 < r = 200 м, то ОГ буде знаходитися в 3 зоні.

3. Зона повітряної ударної хвилі (ПУХ).

Оскільки:

ψ=0,2420087,5=0,549;

ψ=0,549<2,

тому значення надлишкового тиску в цій зоні за (2.5):

ΔPф3=70031+29,8⋅(0,549)3−1=162 кПа.

Радіус цієї зони дорівнює відстані до складу, тобто 200 м.

Будуємо розраховані зони (рис. 2.2):

Рис. 2.2. Зонування території при вибуху 125 т метану

Отже, склад знаходиться в зоні ПУХ з надлишковим тиском у фронті ударної хвилі 162 кПа.

Визначаємо ступені руйнувань споруд та обладнання цеху, а також травм персоналу. Як випливає з таблиці 2.1 склад повністю буде зруйновано, разом з усім обладнанням, персонал отримує вкрай важкі травми, що часто призводять до смертельного результату (табл. 2.2).

Індивідуальне завдання № 1

Розрахувати значення надлишкового тиску в районі механічного цеху у разі вибуху ємності з пропаном масою m, відстань від ємності до цеху дорівнює r, побудувати зони, які утворюються при вибуху, оцінити характер руйнувань будівель, споруд,   обладнання цеху, а також травм персоналу цеху. Основні складові частини механічного цеху наступні: виробничі будови — залізобетонні, складські цегляні споруди, середні та важкі верстати, крани і підйомно-транспортне обладнання, стрічкові конвеєри, блочні трансформатори, трансформаторні підстанції закритого типу, кабельні підземні лінії зв’язку, металеві мости з довжиною прольоту 30 м, залізничні колії, вантажні автомобілі та автоцистерни. Вихідні дані по варіантам наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Вихідні дані для індивідуального завдання № 1

| № вар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, т | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| r, м | 250 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 310 | 320 | 330 | 340 |
| № вар | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| m, т | 100 | 200 | 170 | 160 | 150 | 190 | 180 | 170 | 150 | 120 |
| r, м | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 250 | 230 | 300 | 330 | 340 |