Практичне завдання 3

Дослідження аспіраційної системи ливарного двору доменної печі

Розрахувати згідно індивідуальних данних потужність вентиляторів для аспірації ливарного двору.

Розрахункова схема аспіраційної системи ливарного двору ДП-2 (місткістю 1513м3, комбінат «Запоріжсталь»), розбита по ділянках, представлена на рис. 9.3.

Виконано розрахунок за заводськими даними:

1) Витрата газів:

- на першій ділянці при н. у., Q’оI= 70 тис. м3/год.;

- на другій ділянці при н. у., Q’оII= 210 тис. м3/год.;

- на третій ділянці сумарна витрата газу від хитного жолоба №1 зливу чавуну при н. у., QоIII= 280 тис. м3/год.;

- від скімеру головного жолобу №1 та льотки №1 випуску чавуну при н.у., Qо4=187,2 тис. м3/год.

2) Температура газу:

- на першій, другій і третій ділянці tг1 = tг2 = tг3 = 30оС;

- на четвертій і п’ятій ділянці, tг4 = tг5 = 20оС;

- від скімеру головного жолобу №1 та льотки №1 випуску чавуну, tг6 = 95оС;

- перед рукавним фільтром, tр.ф.=оС;

- на сьомій ділянці (перед димотягом), tг7 = 40оС;

- на восьмій ділянці (перед димовою трубою), tг8 = 35оС.

3) Барометричний тиск, В = 98 кПа.

4) Розрідження газів на вході в ділянку I, Рг. = -0,5 Па.

5) Опір рукавного фільтру, ΔРф = 2000 Па.

Розрахункова схема і отримані результати представлено на рис. 9.3

1 - хитний жолоб № 1 зливу чавуну; 2 - хитний жолоб № 1 зливу шлаку;  3 - скімер головного жолобу № 2 і льотка № 2 зливу шлаку; 4 - скімер головного жолобу № 1 і льотка № 1 зливу чавуну; 5 - рукавний фільтр; 6 -димотяг; 7 - димова труба tr=200C

Рисунок 9.3 - Схема аспіраційної системи ливарного двору доменного цеху

Для практичних занять кожному студенту надаються відповідні дані.