Практичне заняття №2

Тема: Біологічні основи утримання копитних

Мета:

- Сформувати у студентів знання про біологічні та екологічні особливості копитних тварин, що утримуються у напіввільних і штучних умовах.

- Ознайомитися з основними вимогами до утримання та розведення диких копитних у вольєрі.

- Навчитися проектувати мисливський вольєр з урахуванням біологічних потреб тварин, вимог безпеки та законодавства.

- Розробити план огородження та вибрати тип сітки та опор для зовнішньої та внутрішньої огорожі.

## Хід роботи:

### 1. Оцінка території та вибір місця для вольєра

- Визначити розташування ділянки:

  - неподалік джерела водопостачання;

  - на території, що не затоплюється талими або дощовими водами;

  - із зручним під’їздом для транспорту;

  - за можливості — на відкритих ділянках із невеликими острівцями деревно-чагарникової рослинності.

- Визначити площу вольєра та співвідношення пасовищ і деревно-чагарникових зон.

### 2. Проектування вольєра

- Намалювати схему вольєра, зазначивши:

  - розташування джерел води;

  - пасовища та кормові культури;

  - внутрішні перегородки для окремих загонів;

  - розташування воріт та під’їздів.

- Визначити потреби тварин у огорожах:

  - зовнішня огорожа для оленів, ланей, кабанів — висота 2,4–2,5 м;

### 3. Вибір типу огорожі та опор

- Для зовнішньої огорожі порівняти характеристики сіток (див. табл. 4.1):

  - «Tornado», «Козачка», «Лісова», «Геркулес»;

  - врахувати висоту, міцність дротів та розмір вічок.

- Вибрати тип опор:

  - дерев’яні (сосна, ялина, модрина, акація) чи металеві;

  - діаметр 15–20 см для дерев’яних, 60–100 мм для металевих.

- Розрахувати відстань між стовпами:

  - 3–3,5 м для сухого грунту (сітки «Tornado», «Nodimor», «Козачка»);

  - 4–6 м для болотистої місцевості.

### 6. Контроль і висновки

- Перевірити на схемі:

  - чи відповідає висота огорожі вимогам для обраних видів тварин;

  - чи достатня міцність матеріалів;

  - чи забезпечений доступ води та кормів;

  - чи враховані вимоги законодавства та екологічні норми.

- Скласти короткий звіт із зазначенням обраної конструкції огорож, типу сітки, матеріалів і висновків щодо безпеки утримання тварин у вольєрі. Підготувати проект вольєра, розроблений з урахуванням біологічних потреб диких копитних, технічних характеристик огорож та нормативних вимог.

### 7. Контрольні запитання

- Які основні біологічні особливості копитних потрібно враховувати при утриманні у неволі?

- Які фактори впливають на успішність розмноження у вольєрах?

- Як визначається оптимальна щільність поголів’я у штучних умовах?

- Які типові захворювання копитних виникають у неволі та як їх попередити?

- Яке господарське й природоохоронне значення має штучне розведення копитних?