Пісумкове практичне завдання «Аналіз коксу»

Визначити елементарний аналіз коксу і вміст в ньому нелеткого вуглецю. Дано:

- Технічний аналіз коксу, %: зола (А) – 9,5; сірка (S) – 1,7; леткі (V) – 1,0; волога (W) - 3,0.

- В органічній масі коксу кількість H2, N2 і O2 складає 1%.

- Аналіз золи, %: SiO2 – 43,0; Al2O3 – 23,0; Fe2O3 – 22,5; CaO – 6,1;

MgO – 1,36; P2O5 – 0,39;	SO3 – 3,32;	Mn3O4 – 0,33.

- Склад летких речовин коксу (по масі), %:

СО2 – 29,0; СО - 34,0; СН4 – 1,0; Н2 – 4,0;	N2 – 32,0

Рішення

- Кількість сірки у вигляді SO3 в золі коксу:

SO3

 A SO3 A  32  9,5 0, 0332  32  0,126%

80	80

- Кількість сірки в інших сполуках:

3

Sдр  SК  SSO

 1, 7  0,126  1,574%

- Кількість кожного компоненту в золі:

SO3  A SO3 A  9,5 0, 0332  0,3150

SiO2  9,5 0, 43  4, 085

Fe2O3  9,5 0, 225  2,1375

MgO  9,5 0, 0136  0,1292

P2O5  9,5 0, 0039  0, 0370

Al2O3  9,5 0, 23  2,185

CaO  9,5 0, 061  0,5795

Mn3O4  9,5 0, 0033  0, 0313

KA  9, 4995  9,5

- Кількість кожного компоненту в летких:

CO2 V  V CO2 V  1, 0 0, 29  0, 29

CO  1, 0 0,33  0,34

H2  1, 0 0, 04  0, 04

CH4  1, 0 0, 01  0, 01

N2  1, 0 0,32  0,32

KV

 1, 0

- Кількість нелеткого вуглецю:

Cнел  100  (Sдр  КА  KV   ОРГ )

Cнел  100  (1,574  9,5 1, 0 1, 0)  86,926%

- Елементарний аналіз коксу:

Cнел  86,926

S  1,574

SO3  0,315

SiO2  4, 085

Al2O3  2,185

Fe2O3  2,1375

CaO  0,5795

MgO  0,1292

Mn3O4  0, 0313

P2O5  0, 0370

CO2  0, 29

CO  0,34

CH4  0, 01

H2  0, 04

N2  0,32

(H2  N2  O2 )  1, 0

Варіанти завдання № 1

| Варіант | Технічний аналіз коксу |  |  |  | Зола коксу |  |  |  |  |  |  |  | Леткі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | S | V | W | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Fe2O3 | P2O5 | SO3 | Mn3O4 | СО | СО2 | СН4 | Н2 | N2 |
| 1 | 11,6 | 1,21 | 1,0 | 4,3 | 48,15 | 20,93 | 5,54 | 1,62 | 22,95 | 0,35 | 3,15 | 0,39 | 33,9 | 29,1 | 1,0 | 4,1 | 32 |
| 2 | 11,8 | 1,23 | 0,9 | 4,9 | 46,10 | 21,20 | 5,68 | 1,47 | 22,50 | 0,30 | 3,21 | 0,33 | 33,7 | 29,3 | 1,1 | 4,0 | 100 – (CO + CO2 + CH4 + H2) |
| 3 | 11,4 | 0,50 | 0,8 | 4,4 | 47,15 | 22,0 | 5,16 | 1,53 | 22,13 | 0,34 | 3,19 | 0,26 | 33,4 | 29,5 | 0,9 | 4,2 |  |
| 4 | 11,7 | 1,28 | 0,7 | 2,7 | 43,11 | 23,12 | 6,18 | 1,59 | 21,96 | 0,29 | 3,26 | 0,28 | 33,8 | 28,8 | 1,0 | 3,8 |  |
| 5 | 12,1 | 1,04 | 0,6 | 4,0 | 44,16 | 21,90 | 6,26 | 1,63 | 21,77 | 0,36 | 3,11 | 0,37 | 34,1 | 28,7 | 0,8 | 4,0 |  |
| 6 | 11,0 | 1,17 | 1,1 | 5,0 | 46,18 | 22,05 | 5,43 | 1,44 | 22,03 | 0,37 | 3,02 | 0,24 | 33,6 | 28,8 | 1,1 | 3,9 |  |
| 7 | 11,5 | 1,28 | 1,2 | 4,8 | 43,95 | 24,0 | 5,91 | 1,37 | 22,77 | 0,33 | 3,14 | 0,21 | 33,5 | 27,9 | 0,9 | 4,3 |  |
| 8 | 11,7 | 1,30 | 1,0 | 4,7 | 44,81 | 21,56 | 5,63 | 1,41 | 22,34 | 0,31 | 3,26 | 0,95 | 33,2 | 29,3 | 1,0 | 4,0 |  |
| 9 | 12,0 | 1,26 | 0,9 | 4,7 | 42,13 | 23,17 | 5,19 | 1,51 | 22,22 | 0,34 | 3,56 | 0,35 | 34,2 | 29,3 | 1,1 | 4,4 |  |
| 10 | 10,9 | 1,24 | 0,8 | 4,6 | 47,10 | 24,11 | 5,47 | 1,58 | 21,79 | 0,36 | 3,66 | 0,34 | 33,4 | 29,5 | 1,0 | 3,8 |  |
| 11 | 11,2 | 1,22 | 0,7 | 5,1 | 45,62 | 23,01 | 5,90 | 1,46 | 21,86 | 0,35 | 3,22 | 0,41 | 33,9 | 28,4 | 1,0 | 3,9 |  |
| 12 | 10,8 | 1,25 | 0,6 | 4,5 | 42,23 | 20,56 | 5,67 | 1,48 | 22,00 | 1,29 | 3,11 | 0,20 | 34,0 | 28,3 | 0,9 | 4,1 |  |
| 13 | 11,3 | 0,99 | 1,1 | 2,9 | 48,10 | 21,21 | 5,47 | 1,44 | 22,13 | 0,30 | 3,16 | 0,26 | 34,3 | 27,9 | 0,9 | 4,2 |  |
| 14 | 11,9 | 1,32 | 1,2 | 4,7 | 47,92 | 23,67 | 5,26 | 1,61 | 2,18 | 0,33 | 3,27 | 0,38 | 32,9 | 28,8 | 0,8 | 3,8 |  |
| 15 | 10,7 | 1,40 | 1,0 | 4,8 | 46,18 | 23,03 | 6,03 | 1,57 | 22,10 | 0,31 | 3,16 | 0,28 | 32,8 | 29,1 | 0,7 | 3,7 |  |
| 16 | 9,9 | 1,36 | 0,9 | 3,2 | 45,58 | 24,05 | 5,44 | 1,73 | 21,74 | 0,34 | 3,34 | 0,18 | 33,3 | 29,0 | 0,6 | 3,8 |  |
| 17 | 10,3 | 1,13 | 0,8 | 3,6 | 47,31 | 23,07 | 6,17 | 1,33 | 21,65 | 0,28 | 3,13 | 0,47 | 33,4 | 28,7 | 0,8 | 3,9 |  |
| 18 | 10,5 | 1,38 | 0,6 | 3,7 | 47,64 | 24,00 | 6,26 | 1,55 | 22,04 | 0,31 | 3,64 | 0,36 | 33,8 | 28,4 | 1,1 | 4,2 |  |
| 19 | 12,2 | 1,55 | 0,5 | 2,6 | 42,91 | 20,13 | 6,67 | 1,47 | 22,81 | 0,32 | 3,12 | 0,44 | 33,1 | 28,6 | 1,2 | 4,4 |  |
| 20 | 9,8 | 1,60 | 1,0 | 5,3 | 41,90 | 20,15 | 6,48 | 1,49 | 22,77 | 0,34 | 3,16 | 0,19 | 33,7 | 28,7 | 0,9 | 4,4 |  |