«Орієнтування у поході. Робота з картою і компасом. Рух за азимутом»

Частина І.

Завдання 1. Дайте письмові відповіді на питання:

1. Які способи орієнтування за місцевими ознаками ви знаєте? Наведіть приклади для лісового та гірського ландшафтів.

2. Поясніть різницю між магнітним, істинним та дирекційним азимутами. Чому виникає магнітне схилення?

3. Як визначити поправку напрямку (ПН) для вашої місцевості за топографічною картою? Наведіть формулу розрахунку.

4. Які помилки при русі за азимутом найчастіше призводять до збивання з маршруту? Як їх уникнути?

Частина ІІ.

Завдання 2. Використовуючи топографічну карту масштабу 1:25 000 (надається окремо):

1. Визначте прямокутні координати трьох точок: старту (А), проміжної (Б) та фінішу (В).

2. Розрахуйте відстань між точками А→Б та Б→В за допомогою поперечного масштабу.

3. Визначте абсолютні висоти всіх трьох точок та перевищення між ними.

4. Побудуйте профіль маршруту А→Б→В у масштабі 1:5 000 за висотою.

Завдання 3. На карті позначте:

- Ділянки з ухилом більше 15° (червоним кольором)

- Водні перешкоди, які потребують спеціального перетинання (синім)

- Орієнтири для контролю руху за азимутом (зеленими трикутниками)

Частина ІІІ.

Завдання 4. Розрахункові задачі:

1. Магнітне схилення для району походу становить +6° (східне), зближення меридіанів –2°. Визначте поправку напрямку. Якщо дирекційний кут на ціль = 125°, розрахуйте магнітний азимут для руху.

2. Туристична група рухалася за азимутом 45° 800 м, потім за азимутом 135° 600 м. Визначте дирекційний кут та відстань для повернення в початкову точку (розв'яжіть графічно та аналітично).

3. Під час руху за азимутом 210° група зустріла непрохідний урвищ. Опишіть алгоритм обходу перешкоди «за кутом» з поверненням на заданий азимут.

Завдання 5. Практичне моделювання:

- Намалюйте схему руху групи за азимутами: 30° (400 м) → 120° (300 м) → 210° (500 м) → 300° (350 м). Визначте, чи повернулася група в початкову точку. Якщо ні – розрахуйте кут і відстань для повернення.

Частина ІV. Ситуаційні задачі

Завдання 6. Розв'яжіть кейси:

1. Ситуація: Група втратила орієнтир у тумані в горах. Є карта, але немає компаса. Опишіть алгоритм дій керівника походу для визначення напрямку руху до найближчого населеного пункту.

2. Ситуація: Під час руху за азимутом 95° група відхилилася на 150 м на північ від маршруту (визначено за картою). Як виявити помилку на етапі? Як повернутися на маршрут без втрати часу?

3. Ситуація: На ділянці маршруту магнітний компас дає нестабільні покази (магнітні аномалії). Які резервні способи орієнтування варто застосувати? Складіть «план Б» для цієї ділянки.

Частина V. Підсумкове завдання

Завдання 7. Розробіть фрагмент інструкторської картки для проведення практичного тренінгу з орієнтування для початківців-туристів (група 10 осіб):

- Мета тренінгу (конкретні навички)

- Послідовність вправ (від простого до складного)

- Критерії оцінювання засвоєння навичок

- Типові помилки новачків та способи їх корекції

- Перелік обладнання та «мінімальний набір» для безпечного тренінгу

Форма звіту

Надайте результати у вигляді:

- Письмових відповідей на теоретичні питання

- Скан/фото робочої карти з усіма позначками та розрахунками

- Схеми руху за азимутами з поясненнями

- Текст інструкторської картки (обсяг 1–1.5 стор.)