# СЛАЙД 1

# Протоколи обміну даними в мікропроцесорних системах

## 1. Вступ

У мікропроцесорних системах (МПС) основним завданням є не лише обробка інформації, а й обмін даними між мікроконтролером, периферійними пристроями, датчиками, модулями пам’яті та іншими мікросхемами.

Цей обмін здійснюється за допомогою протоколів передачі даних, які визначають:

- спосіб з’єднання пристроїв;

- правила синхронізації;

- порядок передавання та приймання даних;

- формат повідомлень.

Протокол можна порівняти з «мовою спілкування» між двома пристроями.

## 2. Класифікація протоколів обміну

2.1. За способом обміну

- Паралельні протоколи

  - Дані передаються одночасно по декількох лініях (наприклад, байт з 8 біт передається одразу по 8 провідниках).

  - Характеризуються високою швидкістю, оскільки передається одразу багато біт.

  - Недоліки: велика кількість проводів, складність синхронізації, обмежена відстань передачі.

  - Приклади: старі шини передачі даних (LPT, IDE), внутрішні шини процесора.

- Послідовні протоколи

  - Дані передаються по одній лінії біт за бітом.

  - Передача повільніша порівняно з паралельною (на кожен біт потрібен тактовий імпульс), але є значно економнішою за кількістю проводів.

  - Дозволяє передавати інформацію на великі відстані.

  - Приклади: UART [ю-арт], I²C [ай-скве́рд-сі], SPI [ес-пі-ай], USB.

2.2. За синхронізацією

- Синхронні протоколи

  - Використовують спільний тактовий сигнал (CLK), який генерується ведучим пристроєм (Master).

  - Передавач і приймач працюють узгоджено за єдиним ритмом.

  - Переваги: вища швидкість, менша ймовірність помилок.

  - Недоліки: потрібна окрема лінія для передачі тактового сигналу.

  - Приклади: SPI [ес-пі-ай], I²C [ай-скве́рд-сі], CAN [сі-ей-ен].

- Асинхронні протоколи

  - Передача здійснюється без спільного тактового генератора.

  - Синхронізація відбувається за рахунок спеціальних стартових і стопових бітів у кожному кадрі.

  - Переваги: менша кількість ліній, простіше підключення.

  - Недоліки: менша швидкість і додаткові «службові» біти зменшують ефективність передачі.

  - Приклади: UART, RS-232, USB (у певних режимах).

2.3. За напрямком передачі

- Simplex [сімплекс] (однобічна передача)

  - Дані передаються тільки в одному напрямку: є передавач і приймач, які не міняються ролями.

  - Приклад: телевізійний сигнал, передавання даних із датчика в контролер без зворотного зв’язку.

- Half-duplex [халф-діуплекс] (напівдуплексний режим)

  - Передача може здійснюватися в обидві сторони, але почергово.

  - Пристрій або передає, або приймає, але не одночасно.

  - Приклад: радіостанції («натисни і говори»).

- Full-duplex (повнодуплексний режим)

  - Дані передаються одночасно в обох напрямках.

  - Потрібні дві окремі лінії (для передачі і прийому) або спеціальні алгоритми розділення сигналів.

  - Приклад: UART (TX і RX незалежні), телефонний зв’язок.

СЛАЙД 2

## 3. Основні протоколи обміну в мікропроцесорних системах

### 3.1. UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)

UART – це апаратний модуль (або мікросхема), який використовується для послідовного асинхронного обміну даними між двома пристроями.

Назва розшифровується як:

- Universal [юніве́рсал] – універсальний (може працювати з різними швидкостями та форматами даних),

- Asynchronous [ейси́нхронас] – асинхронний (не потребує окремого сигналу синхронізації, наприклад, тактового генератора),

- Receiver-Transmitter [рісі́вер – транзмі́тер] – приймач і передавач.

### Принцип роботи

- UART перетворює паралельні дані (наприклад, байт з пам’яті мікроконтролера) у послідовний потік бітів для передачі.

- На приймальній стороні інший UART виконує зворотне перетворення – з послідовного потоку формує байти.

Таким чином, два пристрої можуть обмінюватися інформацією через 2 дроти:

- TX (Transmit) [транзмі́тер]– передача;

- RX (Receive) [рісі́вер] – прийом.

Іноді додають ще:

- GND (спільна земля),

- RTS/CTS (для апаратного керування потоком – не завжди обов’язково).

## Характеристики UART

### 1. Асинхронність

Уявим, що двоє студентів домовились писати листи:

- Вони не мають спільного годинника, щоб одночасно відраховувати секунди.

- Тому замість цього вони домовились: кожен лист завжди починається зі слова “СТАРТ”, а закінчується словом “СТОП”.

- Це і є асинхронність: синхронізація відбувається завдяки спеціальним позначкам, а не годиннику.

### 2. Структура кадру передачі (frame)

Кадр – це як маленький пакет із повідомленням. Він має кілька частин:

- Start bit – "СТАРТ" (каже: “зараз буде нова буква”).

- Data bits – сама буква або число, записане у вигляді нулів та одиниць.

- Parity bit (опціонально) – як контрольна сума, щоб перевірити: “Чи не загубився лист під час передачі?”.

- Stop bit(s) – "СТОП" (каже: “буква закінчилася”).

### 3. Швидкість обміну (baud rate)

Це як швидкість читання чи розмови:

- Дехто читає повільно (9600 бод = 9600 біт за секунду).

- А дехто дуже швидко (115200 бод = 115200 біт за секунду).

Якщо студенти говорять із різною швидкістю – вони не зрозуміють один одного.

### 4. Дальність передачі

UART – це як розмова тихим голосом:

- Якщо сидиш поруч (кілька метрів) – все чути добре.

- Якщо намагаєшся кричати дуже далеко — вже чути погано й краще використати інші способи (RS-232 чи RS-485 – “гучномовці”).

Отже, UART – це як домовленість між двома студентами, які передають букви у вигляді нулів та одиниць:

- завжди починай зі "СТАРТ",

- передавай букву,

- можна додати перевірку,

- закінчуй "СТОП",

- говори з однаковою швидкістю,

- і не відходь занадто далеко.

### Приклад роботи

### Уяви, що двоє студентів обмінюються повідомленнями:

- Перший студент (передавач) – це TX (Transmitter).

- Другий студент (приймач) – це RX (Receiver).

Але вони домовилися:

- Починати розмову завжди зі слова "СТАРТ" (start bit).

- Потім вимовляти саме слово (набір бітів = байт).

- І закінчувати словом "СТОП" (stop bit).

### Приклад

Студент хоче передати букву I, яка у вигляді нулів та одиниць виглядає так:

01001001.

Він каже:

СТАРТ – 01001001 – СТОП

Приймач чує "СТАРТ", уважно слухає далі всі нулі й одиниці, а коли доходить до "СТОП" – розуміє, що слово закінчилось.

Таким чином, він отримує назад букву I.

### Чому це працює

- СТАРТ = сигнал: “Зараз буде нова літера”.

- Нулі й одиниці = сама літера або цифра.

- СТОП = сигнал: “Літера закінчилася”.

Отже, UART працює як домовленість між двома студентами: завжди починай із “СТАРТ”, потім кажи слово, і завершуй “СТОП”.

Тоді вони ніколи не переплутають повідомлення.

### Де використовується UART?

- Мікроконтролери (Arduino, ESP32, STM32 та ін.)

- GPS-модулі

- Bluetooth-модулі (HC-05, HC-06)

- GSM/GPRS-модеми

- Дебаг-порти для налагодження програм

СЛАЙД 3

На NodeMCU ESP32 (38 pin) є кілька апаратних UART (U0, U1, U2).

- Serial – використовується для моніторингу через USB (UART0).

- Serial1 та Serial2 – можна використовувати на довільних GPIO.

За замовчуванням:

- UART0 (Serial) → TX0 = GPIO1, RX0 = GPIO3 (USB-порт).

- UART1 (Serial1) → TX1 = GPIO10, RX1 = GPIO9 (але можна переназначити).

- UART2 (Serial2) → TX2 = GPIO17, RX2 = GPIO16 (також можна переназначити).

Найзручніше – самому вказати піни для TX та RX.

### Приклад: передача та прийом даних через UART2

Підключимо, наприклад:

- TX → GPIO17

- RX → GPIO16

// Використання UART на NodeMCU ESP32 (38 pin)

#define RXD2 16   // Пін для RX

#define TXD2 17   // Пін для TX

void setup() {

// Основний UART (через USB для монітора)

Serial.begin(115200);

// Другий UART (Serial2)

Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);

Serial.println("UART приклад запущено!");

}

void loop() {

// Надсилаємо дані через Serial2

Serial2.println("Привіт від ESP32 через UART2!");

// Якщо щось прийшло на Serial2 – вивести в монітор

if (Serial2.available()) {

String data = Serial2.readStringUntil('\n');

Serial.print("Отримано по UART2: ");

Serial.println(data);

}

delay(1000);

}

Висновок: UART – це простий і надійний спосіб послідовної асинхронної комунікації між пристроями, який не потребує складного апаратного забезпечення, але підходить переважно для відносно невеликих швидкостей і відстаней.

СЛАЙД 4

## 3.2. I²C [ай-скве́рд-сі]

I²C [ай-скве́рд-сі] – це протокол для обміну даними між електронними пристроями.

- Він синхронний, тобто всі пристрої працюють за одним годинником (SCL).

- Його придумала компанія Philips.

### Основні “лічильні дроти”

I²C [ай-скве́рд-сі] працює тільки через 2 дроти:

- SCL (Serial Clock) – “годинник”, який каже: “теперь дивись, зараз йде новий біт”.

- SDA (Serial Data) – самі дані, які передаються по черзі (0 або 1).

Уяви, що SCL – це диригент, а SDA – музикнти, які грають ноти за диригентом.

### Як працює I²C [ай-скве́рд-сі]

- На одній шині можуть бути багато пристроїв.

- Кожен пристрій має адресу, як будинок на вулиці.

- Майстер (Master) – керує обміном: каже, кому передавати дані.

- Слейв (Slave) – підлеглий: відповідає на запит майстра.

Наприклад:

- Мікроконтролер (Master) питає датчик світла (Slave): “Яка зараз освітленість?”

- Датчик відповідає потрібним числом через SDA, синхронно з SCL.

### Застосування

I²C [ай-скве́рд-сі] часто використовують для підключення:

- Датчиків: BH1750 (світло), MPU6050 (акселератор та гіроскоп).

- Дисплеїв: LCD з адаптером I²C.

- Пам’яті: EEPROM для зберігання даних.

Приклад I²C для NodeMCU ESP32 (38 pin):

#include <Wire.h>

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Запуск I²C на стандартних пінах ESP32: SDA=21, SCL=22

Wire.begin(21, 22);

Serial.println("I²C шина ініціалізована!");

}

void loop() {

// Просто повідомлення кожні 2 секунди

Serial.println("I²C працює...");

delay(2000);

}

Що робить цей код:

- Ініціалізує I²C на ESP32 (пін SDA = 21, пін SCL = 22).

- Виводить у серіал повідомлення, що все працює.

СЛАЙД 5

## 3.3. SPI [ес-пі-ай] – Serial Peripheral Interface

SPI – це синхронний протокол для обміну даними між мікроконтролером і периферійними пристроями.

- Розроблений компанією Motorola.

- Працює дуже швидко, набагато швидше за UART та I²C [ай-скве́рд-сі] (до десятків МГц).

### Основні дроти SPI [ес-пі-ай]

Для роботи SPI потрібно 4 дроти:

- MISO (Master In Slave Out) – дані від підлеглого (Slave) до головного (Master).

  - Уяви: підлеглий каже головному відповідь.

- MOSI (Master Out Slave In) – дані від головного (Master) до підлеглого (Slave).

  - Головний передає команду або інформацію підлеглому.

- SCK (Serial Clock) – тактовий сигнал.

  - Це як диригент оркестру: “тепер передаємо біт, тепер наступний біт”.

- SS/CS (Slave Select / Chip Select) – вибір підлеглого.

  - Головний каже: “Тепер спілкуємось саме з цим пристроєм”, бо на шину може бути підключено кілька пристроїв.

### Як працює SPI [ес-пі-ай]

Уяви, що майстер – викладач, а слейви – студенти:

- Викладач (Master) каже конкретному студенту (Slave) через SS/CS: “Ти відповідаєш зараз”.

- Викладач подає сигнал SCK — “по команді вперед!”

- Студент отримує команду через MOSI та відправляє відповідь через MISO.

- Можна передавати дуже швидко, бо синхронізація йде по годиннику (SCK).

### Застосування SPI

SPI використовується там, де потрібна швидка передача даних:

- Дисплеї TFT/OLED

- SD-карти

- Радіомодулі (наприклад, nRF24L01)

- Інші високошвидкісні периферійні пристрої

Отже: SPI = швидка розмова між головним і підлеглими пристроями, де:

- MOSI (Master Out Slave In)  = Master передає дані

- MISO  (Master In Slave Out) = Slave відповідає

- SCK (Serial Clock) = диригент задає ритм

- SS/CS (Slave Select / Chip Select) = вибір того, з ким зараз спілкуємось

СЛАЙД 6

У ESP32 є апаратна підтримка SPI (Serial Peripheral Interface).

На NodeMCU ESP32 (38 pin) за замовчуванням:

- VSPI (рекомендований ):

  - MOSI = GPIO23

  - MISO = GPIO19

  - SCK = GPIO18

  - CS = GPIO5 (можна вибрати будь-який вільний пін)

### Приклад найпростішого використання SPI (майстер пише байти)

#include <SPI.h>

#define CS_PIN 5   // Chip Select (можна змінити)

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Налаштовуємо SPI

SPI.begin(18, 19, 23, CS_PIN); // SCK=18, MISO=19, MOSI=23, CS=5

pinMode(CS_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(CS_PIN, HIGH); // CS у неактивному стані

Serial.println("SPI шина ініціалізована!");

}

void loop() {

byte dataToSend = 0x42;  // Дані для надсилання

digitalWrite(CS_PIN, LOW);     // Активуємо пристрій

SPI.transfer(dataToSend);      // Надсилаємо байт

digitalWrite(CS_PIN, HIGH);    // Деактивуємо пристрій

Serial.print("Надіслано байт: 0x");

Serial.println(dataToSend, HEX);

delay(1000);

}

Як працює:

- ESP32 виступає як SPI Master.

- Раз на секунду відправляє байт 0x42 на підключений SPI-пристрій.

- CS_PIN керує вибором підлеглого (Slave).

СЛАЙД 7

### 3.4. 1-Wire

1-Wire – це протокол обміну даними по одному дроту (насправді два дроти: дані і земля, але дані й живлення часто йдуть по одному проводі).

- Розроблений компанією Dallas Semiconductor.

- Призначений для простого підключення сенсорів і невеликих пристроїв.

### Основні характеристики

- Один провід для даних

  - Все, що потрібно для обміну – один сигналовий провід.

  - Часто живлення підключається тим самим проводом або через окремий GND.

- Майстер і підлеглі

  - Майстер (Master) керує обміном.

  - Підлеглі (Slave) відповідають на запити майстра.

- Унікальні адреси пристроїв

  - Кожен сенсор має свій унікальний код, щоб майстер міг спілкуватися з потрібним пристроєм на одній шині.

### Приклади застосування

- Датчики температури: DS18B20

- Пам’ять і ID-чіпи

- Інші невеликі сенсори для вбудованих систем

### Простий приклад

Уяви, що у тебе університет з одним коридором (1 провід):

- Викладач (Master) каже: “Хто тут є?”

- Кожен студент (Slave) піднімає руку зі своєю унікальною наліпкою (адресою).

- Викладач бачить, хто підняв руку, і питає конкретного студента: “Тепер ти передаєш мені дані”.

Висновок: 1-Wire – це простий і зручний спосіб підключити багато пристроїв по одному дроту, де майстер керує, а підлеглі відповідають по черзі.

СЛАЙД 8

На ESP32 також можна працювати з 1-Wire пристроями (наприклад, датчик температури DS18B20).

Для цього використовується бібліотека OneWire.

## Приклад 1-Wire (NodeMCU ESP32, 38 pin)

#include <OneWire.h>

// Пін для 1-Wire (можна вибрати будь-який вільний)

#define ONE_WIRE_BUS 4

// Створюємо об’єкт для роботи з 1-Wire

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial.println("1-Wire шина ініціалізована!");

}

void loop() {

byte i;

byte addr[8];

// Пошук пристроїв на шині

if (oneWire.search(addr)) {

Serial.print("Знайдено пристрій з адресою: ");

for (i = 0; i < 8; i++) {

Serial.print(addr[i], HEX);

if (i < 7) Serial.print(":");

}

Serial.println();

} else {

Serial.println("Пристроїв не знайдено");

oneWire.reset_search();

delay(250);

}

delay(1000);

}

Що робить цей код:

- Використовує GPIO4 як лінію 1-Wire (можна вибрати інший пін).

- Ініціалізує шину.

- Складає список підключених 1-Wire пристроїв і виводить їх унікальні адреси у серійний монітор.

Якщо ти підключиш датчик DS18B20, то адреса з’явиться у моніторі порту.

СЛАЙД 9

### 3.5. CAN (Controller Area Network)

CAN – це протокол обміну даними між електронними пристроями, який спочатку був створений для автомобілів, щоб всі електронні блоки могли швидко і надійно спілкуватися один з одним.

### Основні характеристики

- Дві лінії для передачі даних

  - CAN-H (High) і CAN-L (Low) – сигнали передаються по диференційному кабелю.

  - Це дозволяє бути стійким до електричних завад (шуму), що дуже важливо в автомобілі.

- Багатоточкове підключення

  - На одній шині CAN можна підключити багато пристроїв (ECU, датчики, контролери).

  - Кожен пристрій читає повідомлення, але відповідає тільки на ті, які йому потрібні.

- Передача за ідентифікаторами, а не адресами

  - Кожне повідомлення має ID (ідентифікатор), який показує, що це за тип даних.

  - Наприклад: датчик швидкості передає “ID=101”, датчик тиску “ID=102”.

  - Пристрої слухають шину і обробляють тільки повідомлення зі своїм ID.

- Висока швидкість і надійність

  - Швидкість до 1 Мбіт/с (в автомобілях достатньо для сенсорів та керування).

  - Система перевіряє повідомлення на помилки і повторює їх при потребі.

### Приклад роботи

Уяви, що у аудиторії всі студенти сидять за одним довгим столом (CAN-шина):

- Кожен студент має номер (ID).

- Викладач (або будь-хто) може сказати повідомлення всім одночасно: “ID 101 – дай температуру”, “ID 102 – дай тиск”.

- Студенти слухають повідомлення, але відповідає тільки той, у кого цей номер (ID).

- Завдяки двом проводам (CAN-H і CAN-L) шум у аудиторії не заважає передачі даних.

### Застосування

- Автомобілі: двигун, ABS, подушки безпеки, датчики швидкості.

  - Промислові контролери: заводська автоматика, роботи, сенсори.

ESP32 має вбудований CAN-контролер (TWAI). Для підключення до шини CAN потрібен CAN-трансивер (наприклад MCP2551 або SN65HVD230).

На NodeMCU ESP32 (38 pin) за замовчуванням CAN піни:

- TX = GPIO21

- RX = GPIO22

(Але можна переназначати).

СЛАЙД 10

## Приклад скетчу використання CAN (ESP32 як відправник)

#include <CAN.h>   // Вбудована бібліотека Arduino для ESP32

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Запуск CAN на швидкості 500 кбіт/с, піни TX=21, RX=22

if (!CAN.begin(500E3)) {

Serial.println("Помилка запуску CAN!");

while (1);

}

Serial.println("CAN-шина запущена!");

}

void loop() {

// Надсилаємо повідомлення з ідентифікатором 0x123

CAN.beginPacket(0x123);

CAN.write(0x11);   // перший байт

CAN.write(0x22);   // другий байт

CAN.write(0x33);   // третій байт

CAN.endPacket();

Serial.println("CAN повідомлення надіслано");

delay(1000);

}

СЛАЙД 11

## Приклад скетчу для прийому CAN

#include <CAN.h>

void setup() {

Serial.begin(115200);

if (!CAN.begin(500E3)) {

Serial.println("Помилка запуску CAN!");

while (1);

}

Serial.println("CAN-приймач запущений!");

}

void loop() {

int packetSize = CAN.parsePacket();

if (packetSize) {

Serial.print("Отримано повідомлення з ID 0x");

Serial.println(CAN.packetId(), HEX);

while (CAN.available()) {

Serial.print((char)CAN.read(), HEX);

Serial.print(" ");

}

Serial.println();

}

}

Пояснення:

- CAN.begin(500E3) → встановлює швидкість 500 кбіт/с.

- CAN.beginPacket(ID) → створює пакет із заданим ідентифікатором (стандартний 11-біт).

- CAN.write(byte) → додає дані в пакет.

- CAN.endPacket() → відправка.

- CAN.parsePacket() → перевіряє, чи прийшло повідомлення.

- CAN.read() → читає дані з пакету.

Для реальної роботи потрібен CAN-трансивер (MCP2551 або SN65HVD230) між ESP32 і шиною CAN (CANH, CANL).

Висновок: CAN – це надійний, швидкий і стійкий до шуму протокол, який дозволяє багатьом електронним пристроям у автомобілі або промисловій системі обмінюватися даними через дві лінії, використовуючи ідентифікатори повідомлень замість конкретних адрес.

СЛАЙД 12

3.6. Ethernet

Ethernet – це протокол і стандарт для підключення пристроїв до комп’ютерних мереж, який дозволяє обмінюватися даними між мікроконтролерами, комп’ютерами та іншими пристроями.

### Основні характеристики

- Пакетна передача даних

  - Дані передаються у вигляді пакетів, а не як один довгий потік.

  - Пакети містять адресу відправника, адресу отримувача та самі дані.

  - Працює з протоколами TCP/IP (надійна передача, перевірка помилок) або UDP (швидка передача без перевірки).

- Швидкість передачі

  - Стандартні швидкості:

    - 10 Мбіт/с (Ethernet)

    - 100 Мбіт/с (Fast Ethernet)

    - 1 Гбіт/с (Gigabit Ethernet)

    - і вище (10 Гбіт/с у сучасних мережах)

- Підключення мікроконтролерів

  - За допомогою Ethernet-модулів (наприклад, W5500, ENC28J60) мікроконтролери можуть підключатися до мережі.

  - Це дозволяє створювати IoT-пристрої, “розумний дім” або системи віддаленого керування.

### Простий приклад

Уяви, що Ethernet – це дорога, по якій їдуть машини з листами (пакетами даних):

- Кожна машина має адресу відправника і отримувача, щоб знати куди їхати.

- Можна їхати швидко або повільно, залежно від дороги (10 Мбіт/с чи 1 Гбіт/с).

- Дорога дозволяє багатьом машинам їздити одночасно, і вони не гублять листи.

### Застосування

- Розумний дім: керування світлом, вентиляцією, сигналізаціями.

- IoT-пристрої: сенсори, вимірювачі, дистанційне відстеження.

- Віддалене керування: роботи, дрони, промислова автоматика.

Висновок: Ethernet – це швидкий і надійний спосіб передавати дані у вигляді пакетів між пристроями в локальних або глобальних мережах, який використовується для IoT, “розумного дому” та віддаленого керування пристроями.

### 3.7. Бездротові протоколи (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, LoRa)

Бездротові протоколи дозволяють пристроям обмінюватися даними без проводів. Кожен протокол має свої переваги та призначення.

### 1. Wi-Fi

- Що це: високошвидкісний бездротовий інтернет.

- Дальність: зазвичай до 30–50 метрів у приміщенні.

- Швидкість: від 11 Мбіт/с (старі стандарти) до понад 1 Гбіт/с (нові стандарти).

- Особливості: працює в локальних мережах (домашніх або офісних).

- Застосування: підключення мікроконтролерів до інтернету, “розумний дім”, потокове відео, IoT.

СЛАЙД 13

У NodeMCU ESP32 (38 pin) є вбудований Wi-Fi, тому додатковий модуль не потрібен.

Все робиться через бібліотеку WiFi.h.

## Простий приклад Wi-Fi (підключення до мережі)

#include <WiFi.h>

// Вкажи свої дані Wi-Fi

const char* ssid     = "Твоя_WiFi_мережа";

const char* password = "Твій_пароль";

void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial.println("Запуск WiFi...");

// Підключення до мережі

WiFi.begin(ssid, password);

// Очікуємо підключення

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("");

Serial.println("WiFi підключено!");

Serial.print("IP адреса: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void loop() {

// Раз на 2 секунди показуємо статус

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

Serial.print("Підключено, IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

} else {

Serial.println("Немає підключення до WiFi!");

}

delay(2000);

}

Як працює:

- ESP32 підключається до вказаної Wi-Fi мережі.

- У серійному моніторі видно IP-адресу.

- Потім ESP32 можна використовувати для веб-сервера, MQTT, HTTP-запитів тощо.

### 2. Bluetooth

- Що це: бездротовий зв’язок на короткі відстані.

- Дальність: зазвичай 5–10 метрів (до 100 м у Bluetooth Class 1).

- Енергоспоживання: низьке, підходить для батарейок.

- Особливості: зручно для передачі невеликих обсягів даних між пристроями.

- Застосування: бездротові навушники, датчики, дистанційне керування, мікроконтролери для коротких дистанцій.

СЛАЙД 14

У NodeMCU ESP32 (38 pin) є вбудований Bluetooth:

- Classic Bluetooth (Serial Port Profile, SPP)

- Bluetooth Low Energy (BLE)

Найпростіший варіант - це Bluetooth Serial (SPP), який працює так само, як звичайний Serial, але по Bluetooth.

## Приклад: ESP32 Bluetooth Serial (SPP)

#include "BluetoothSerial.h"

BluetoothSerial SerialBT;

void setup() {

Serial.begin(115200);

SerialBT.begin("ESP32_BT"); // Ім’я модуля, яке буде видно на телефоні

Serial.println("Bluetooth запущено. Підключіться до 'ESP32_BT'");

}

void loop() {

// Якщо прийшли дані по Bluetooth  показати їх у Serial Monitor

if (SerialBT.available()) {

char incomingChar = SerialBT.read();

Serial.print("Отримано по Bluetooth: ");

Serial.println(incomingChar);

}

// Надсилаємо повідомлення по Bluetooth раз на 2 секунди

SerialBT.println("Привіт від ESP32 через Bluetooth!");

delay(2000);

}

Як протестувати:

- Завантаж код у ESP32.

- На телефоні включи Bluetooth і знайди пристрій ESP32_BT.

- Підключись через будь-яку програму-термінал (наприклад Serial Bluetooth Terminal на Android).

- Ти зможеш надсилати і отримувати дані так, ніби це звичайний послідовний порт.

### 3. ZigBee

- Що це: протокол для створення бездротових сенсорних мереж (Wireless Sensor Networks).

- Дальність: 10–100 метрів, залежно від середовища.

- Особливості: дуже низьке енергоспоживання, дозволяє підключати сотні пристроїв у мережі.

- Застосування: “розумний дім”, автоматизація офісів, датчики температури, освітлення, безпеки.

### 4. LoRa

- Що це: протокол для далекобійного зв’язку з низькою швидкістю передачі.

- Дальність: кілька кілометрів у місті, до 10–15 км на відкритій місцевості.

- Швидкість: невелика (десятки кілобіт за секунду).

- Особливості: низьке енергоспоживання, підходить для сенсорів, які передають невеликі пакети даних рідко.

- Застосування: датчики для сільського господарства, смарт-міста, моніторинг довкілля, IoT на великі відстані.

СЛАЙД 15

Висновок:

| Протокол | Дальність | Швидкість | Енергоспоживання | Застосування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi | коротка/середня | висока | середнє | Інтернет, “розумний дім” |
| Bluetooth | дуже коротка | середня | низьке | Короткі передачі, навушники, сенсори |
| ZigBee | коротка/середня | низька | дуже низьке | Сенсорні мережі, автоматизація |
| LoRa | довга | дуже низька | дуже низьке | Датчики на великі відстані, IoT |

## 5. Висновки

- Протоколи обміну даними забезпечують взаємодію мікропроцесора з периферією.

- Вибір протоколу залежить від:

  - кількості пристроїв;

  - швидкості передачі;

  - відстані;

  - енергоспоживання.

- UART, I²C та SPI – найбільш поширені для внутрішнього обміну.

- CAN, Ethernet, Wi-Fi – для складних мережевих і промислових систем.

- Бездротові протоколи відкривають можливості для IoT та «розумних» пристроїв.