Розширене трактування завдань будівельної експертизи щодо визначення закінченого будівництва охоплює комплекс технічних, економічних та правових аспектів. Головна мета ‒ встановити, чи є об'єкт цілісною функціональною одиницею, здатною виконувати своє призначення.

Нижче наведено розгорнутий опис основних блоків завдань:

1. Перевірка фізичної та конструктивної готовності

Це базовий етап, де експерт визначає фактичний стан «коробки» та оздоблення:

- Аналіз завершеності конструктивного циклу: чи завершені всі етапи від фундаменту до покрівлі згідно з проєктними рішеннями.

- Оцінка готовності огороджувальних конструкцій: встановлення вікон, дверей, заповнення прорізів, утеплення фасадів.

- Перевірка внутрішнього оздоблення: встановлення ступеня готовності підлог, стін, стель (відповідно до умов договору ‒ «під ключ» чи «під чистову обробку»).

- Оцінка благоустрою території: будівництво вважається закінченим лише за наявності під’їзних шляхів, тротуарів та систем водовідведення (якщо це передбачено проєктом).

2. Експертиза готовності інженерної інфраструктури

Будівля без комунікацій ‒ це лише конструкція, а не закінчене будівництво. Завдання експерта включають:

- Перевірка підключення до зовнішніх мереж: наявність договорів та фактичних точок під’єднання до електромереж, водопроводу, газопостачання та каналізації.

- Пусконалагоджувальні роботи: підтвердження того, що ліфти, системи вентиляції, опалення та пожежогасіння пройшли випробування і працюють у штатному режимі.

- Перевірка автономних систем: якщо об'єкт має власну котельню або свердловину, експерт перевіряє їхню відповідність потужностям об'єкта.

3. Документальна відповідність та правова готовність

Це перевірка відповідності «паперового» об'єкта «фізичному»:

- Зіставлення з проєктною документацією: виявлення відхилень від початкового проєкту (зміна планування, висотності, матеріалів стін).

- Аналіз виконавчої документації: перевірка наявності актів прихованих робіт, сертифікатів на матеріали та технічних паспортів на обладнання.

- Встановлення відповідності ДБН та ДСТУ: підтвердження, що об’єкт відповідає нормам інклюзивності (пандуси), енергоефективності та екологічної безпеки.

4. Економічні та оціночні завдання

У разі недобудови або спорів експерт вирішує такі питання:

- Розрахунок відсотка готовності: детальна калькуляція, де кожному етапу робіт присвоюється питома вага у загальній вартості будівництва.

- Визначення вартості «незавершування»: розрахунок суми, яку необхідно інвестувати в об'єкт для його повної здачі в експлуатацію.

- Оцінка збитків від простою: якщо будівництво було зупинене, експерт оцінює ступінь зносу конструкцій, які стояли просто неба без консервації.

5. Спеціальні завдання для судового розгляду

- Встановлення можливості експлуатації: чи безпечно перебувати в будівлі, враховуючи її поточний стан.

- Визначення можливості поділу: якщо об'єкт закінчений, чи можна його розділити на окремі самостійні частини (наприклад, у справах про поділ спадщини чи розірвання партнерства).

- Виявлення самовільних змін: чи не було в процесі будівництва добудовано площі, які не були передбачені дозволом на будівництво.

Резюме: Завершеним будівництвом для експерта є стан об'єкта, при якому він відповідає проєкту, нормам безпеки та функціональному призначенню, що підкріплено повним пакетом виконавчої документації.