Лабораторна робота №5

з дисципліни «Архітектура обчислювальних систем»

Тема роботи

Кеш-локальність при обході двовимірних масивів.
Порівняння обходу матриці по рядках та по стовпцях мовою асемблера.

Мета роботи

Метою лабораторної роботи є:

- навчитися працювати з двовимірними масивами на рівні адресної арифметики;

- зрозуміти різницю між обходом матриці по рядках та по стовпцях;

- закріпити використання вкладених циклів на асемблері;

- дослідити вплив порядку доступу до пам’яті на ефективність виконання;

- закріпити роботу з покажчиками та індексацією.

Короткі теоретичні відомості

У мовах C/C++ двовимірний масив зберігається у пам’яті по рядках (row-major order).

Адреса елемента:

data[i][j] = data[i * cols + j]

Це означає:

- елементи одного рядка розташовані поруч у пам’яті;

- елементи одного стовпця — рознесені.

Процесор працює з кеш-пам’яттю, яка завантажує дані блоками (cache line).
Тому порядок обходу масиву впливає на ефективність виконання.

Вимоги до реалізації

- Усі функції повинні бути реалізовані мовою асемблера;

- Мова C використовується лише для тестування;

- Матриця передається як int* data;

- Заборонено використовувати готові функції для обробки масивів;

- Обов’язково використовувати вкладені цикли.

Порядок виконання роботи

У лабораторній роботі є:

- 2 обов’язкові завдання (для всіх);

- 1 індивідуальне завдання (за варіантом).

Виконуються ВСІ три частини.

Завдання 1

Обхід матриці по рядках (АСЕМБЛЕР)

Реалізувати функцію:

int sum_rows(int* data, int rows, int cols);

Функція повинна:

- бути реалізована мовою асемблера;

- обчислювати суму всіх елементів;

- виконувати обхід:

  - зовнішній цикл — по рядках (i);

  - внутрішній цикл — по стовпцях (j);

- доступ до елемента:

data[i * cols + j]

Завдання 2

Обхід матриці по стовпцях (АСЕМБЛЕР)

Реалізувати функцію:

int sum_cols(int* data, int rows, int cols);

Функція повинна:

- бути реалізована мовою асемблера;

- обчислювати суму всіх елементів;

- виконувати обхід:

  - зовнішній цикл — по стовпцях (j);

  - внутрішній цикл — по рядках (i);

- доступ до елемента:

data[i * cols + j]

Інтеграція з C

extern int sum_rows(int* data, int rows, int cols);
extern int sum_cols(int* data, int rows, int cols);

Перевірка роботи

Необхідно:

- Створити матрицю N × M (наприклад 1000 × 1000);

- Заповнити її значеннями;

- Викликати sum_rows;

- Викликати sum_cols;

- Перевірити, що результати однакові;

- (Опційно) вивести час виконання.

Очікуваний результат

- обидві функції дають однакову суму;

- реалізація по рядках працює ефективніше;

- реалізація по стовпцях має більші накладні витрати.

Завдання 3 (індивідуальне)

Студент виконує одне завдання відповідно до варіанту.

Індивідуальні варіанти

- Реалізувати підрахунок кількості додатних елементів (по рядках).

- Реалізувати підрахунок кількості від’ємних елементів (по стовпцях).

- Знайти максимальний елемент матриці.

- Знайти мінімальний елемент матриці.

- Обчислити суму елементів головної діагоналі.

- Обчислити суму елементів побічної діагоналі.

- Реалізувати функцію множення всіх елементів на константу.

- Реалізувати функцію обнулення кожного другого елемента.

- Реалізувати функцію копіювання матриці.

- Реалізувати суму елементів тільки парних індексів.

Контрольні питання

- Як зберігається двовимірний масив у пам’яті?

- Що таке row-major order?

- Як обчислюється адреса data[i][j]?

- Чим відрізняється обхід по рядках від обходу по стовпцях?

- Що таке кеш-пам’ять?

- Що таке cache line?

- Чому послідовний доступ до пам’яті ефективніший?

- Чому обхід по стовпцях може бути повільнішим?

- Як вкладені цикли реалізуються в асемблері?

- Які помилки можливі при неправильній індексації?

Висновок

У висновку студент повинен:

- пояснити різницю між обходом по рядках та по стовпцях;

- описати реалізацію адресної арифметики;

- зробити висновок про вплив порядку доступу до пам’яті на ефективність виконання.