Лабораторна робота № 1

РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СКЛАДЕНИХ КРУГЛИХ ПЛАСТИН

Розглянемо круглу пластину дискретно-змінної товщини, осьовий переріз якої зображено на рис. 1. Нехай поставлена задача про визначення статичного деформування такої пластини, яка знаходиться під дією зовнішнього нормального навантаження інтенсивністю q (див. рис.1).

Рис.1

З огляду на осьову симетрію, розв’язок достатньо побудувати тільки вдовж радіуса пластини, яку будемо розглядати як складений об’єкт, що складається із круглої пластини радіуса R1 і кільцевої пластини, що заповнює область R1≤r≤R2. Круглу пластину і кільце, які утворюють такий складений об’єкт, умовимося називати секціями складеної пластини.

Вісесиметричний нормальний прогин W кожної з секцій такої пластини повинен задовольняти рівнянню Софі Жермен – Лагранжа

ΔΔW=F,						 (1)

де	Δ – оператор Лапласа (у вісесиметричному випадку)

Δ=d2dr2+1rddr,

F – права частина, що враховує поверхневе нормальне навантаження та фізичні характеристики об’єкта, при цьому

F=qD,		D=Eh3121−ν2,

D – циліндрична жорсткість, E – модуль Юнга, ν – коефіцієнт Пуассона, h – товщина секції.

Фундаментальною системою розв’язків відповідного однорідного рівняння (при F=0 в рівнянні (1)) в цьому випадку можуть бути системи функцій вигляду:

1) для круглої пластини радіуса R1:

W1=1,     W2=r2;

2) для кільця, що заповнює область R1≤r≤R2:

W1=1,     W2=lnr,     W3=r2,     W4=r2lnr.

Дійсно, знайдемо розв’язок рівняння (1) при F=0. З цією метою запишемо рівняння (1) у явному вигляді (при F=0) з врахуванням виразу для Δ

d2dr2+1rddrd2Wdr2+1rdWdr=0,

ddr1rdWdr=ddrr−1dWdr=−r−2dWdr+r−1d2Wdr2,

d4Wdr4+ddr−r−2dWdr+r−1d2Wdr2+1rd3Wdr3+1r−r−2dWdr+r−1d2Wdr2=0

(далі самостійно звести подібні члени)

d4Wdr4+2rd3Wdr3−1r2d2Wdr2+1r3dWdr=0.			1

Отримали рівняння Ейлера, для розв’язання якого слід використати підстановку r=et. При цьому:

dr=etdt	⇒	dtdr=e−t.

dWdr=dWdtdtdr=dWdte−t.

d2Wdr2=ddrdWdr=ddrdWdte−t=ddtdWdte−tdtdr=

=d2Wdt2e−t−dWdte−te−t=d2Wdt2e−2t−dWdte−2t.

(За аналогічною схемою отримати вирази для d3Wdr3, d4Wdr4, після цього все це підставити в рівняння 1).

d4Wdt4−4d3Wdt3+4d2Wdt2=0.

Отримали лінійне однорідне рівняння із сталими коефіцієнтами. З курсу диференціальних рівнянь відомо, що його розв’язок записується за виглядом коренів характеристичного рівняння

k4−4k3+4k2=0	⇒	k2k2−4k+4=0	⇒

⇒	1) k2=0 	⇒	k=0 – кратності 2;

2) k2−4k+4=0	⇒	k−22=0	⇒	k=2 – кратності 2;

Wt=C1+C2t+C3+C4te2t.

Повернемося до попередньої змінної r, враховуючи, що r=et t=lnr:

Wr=C1+C2lnr+C3r2+C4r2lnr,

що і треба було довести (див. фундаментальні системи розв’язків для круглої пластини і кільця).

Зауваження. Розв’язок круглої пластини радіуса R1 містить тільки функції W1=1,     W2=r2, оскільки вона має особливість: при r=0 функції W2=lnr,     W4=r2lnr обертаються на нескінченість. Тому константи при них поклали рівними нулю. Кільцева ж пластина такої особливості не має, тому її розв’язок зберіг всі чотири функції.

Частинний розв’язок, що враховує постійне навантаження, відповідного неоднорідного рівняння (при F≠0 в рівнянні (1)) може мати вигляд:

W0=r464F.

Для того, щоб переконатися в цьому, рівняння 1 (при ненульовій правій частині) запишемо у вигляді:

1rddrrddr1rddrrdWdr=F.

Проінтегруємо ліву і праву частини останнього рівняння попередньо помноживши обидві його частини на r

ddrrddr1rddrrdWdrdr=rFdr		⇒	rddr1rddrrdWdrdr=r22F

(оскільки відшукуємо частинний розв’язок, константу інтегрування поклали рівною нулю).

(процедуру повторити ще тричі)

Таким чином, загальні розв’язки неоднорідного рівняння (1) можуть бути записані у вигляді:

W1r=C1+C2r2+r464F1,

W2r=C3+C4lnr+C5r2+C6r2lnr+r464F2,		(2)

де	Wi=Wir – нормальний прогин i–ої секції i=1,2.

Для визначення сталих Cj (j=1,2,...,6) у формулах (2) скористаємося додатковими умовами. Наприклад, якщо межі складеної кільцевої пластини жорстко затиснені, то крайові умови мають вигляд:

W2|r=R2=0,	dW2dr|r=R2=0	 		(3)

У місцях контакту секцій одна з одною (при r=R1) слід сформулювати відповідні умови з’єднання. Вони мають вигляд:

W1|r=R1=W2|r=R1,           dW1dr|r=R1=dW2dr|r=R1,

M1|r=R1=M2|r=R1,          Q1|r=R1=Q2|r=R1,		(4)

де згинальні моменти Mi i поперечні сили Qi секцій пластини визначаються за формулами [2]:

Mir=−Ehi312(1−ν2)d2Widr2+νrdWidr,	Qir=−Ehi312(1−ν2)ddrΔWi,	 (5)

i=1,2.

Підставляючи (5) в (4), а потім (2) в (3), (4), отримаємо систему шести лінійних алгебраїчних рівнянь відносно невідомих Cj (j=1,2,...,6).

(отримати цю систему; попередньо отримати

dW1dr, dW2dr, M1, M2, Q1, Q2)

W2|r=R2=0  :	C3+C4lnR2+C5R22+C6R22lnR2+R2464F2=0,

dW2dr|r=R2=0:	C41R2+2C5R2+C62R2lnR2+R2+R2316F2=0,

W1|r=R1=W2|r=R1:

C1+C2R12+R1464F1=C3+C4lnR1+C5R12+C6R12lnR1+R1464F2,

dW1dr|r=R1=dW2dr|r=R1:

2C2R1+R1316F1=C41R1+2C5R1+C62R1lnR1+R1+R1316F2,

M1|r=R1=M2|r=R1:

Eh1312(1−ν2)C21+ν2+R12163+νF1=

=Eh2312(1−ν2)ν−1R12C4+C51+ν2+C63+2lnR1+2νlnR1+ν+R12163+νF2,

Q1|r=R1=Q2|r=R1:	Eh1312(1−ν2)R12F1=Eh2312(1−ν2)4R1C6+R12F2

Для розрахунків оберемо наступні значення вхідних параметрів:

R1=10 см;  R2=20см;  h1=1 см;  h2=2 см;  E=200кгсм2;  ν=0,25, q1=q2=1кгсм2  (Fi=qiDi,  Di=Ehi312(1−ν2),  i=1,2).