Лабораторна робота № 2

РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СКЛАДЕНИХ КІЛЬЦЕВИХ ПЛАСТИН

Розглянемо кільцеву пластину дискретно-змінної товщини, осьовий переріз котрої зображено на рис. 1. Нехай поставлена задача про визначення статичного деформування такої пластини, яка знаходиться під дією зовнішнього нормального навантаження інтенсивністю q (див. рис.1).

Рис.1

Цю пластину також будемо розглядати як складений об’єкт, що складається із двох кільцевих секції, що заповнюють області R1≤r≤R2 і R2≤r≤R3 відповідно.

Користуючись результатами попереднього розділу будемо мати наступні розв’язки:

W1r=C1+C2lnr+C3r2+C4r2lnr+r464F1,

W2r=C5+C6lnr+C7r2+C8r2lnr+r464F2,	(1)

де	Wk=Wkr – нормальний прогин k–ої кільцевої секції k=1,2.

Зауваження. Тут розв’язок W1r містить всі чотири фундаментальні функції, оскільки він особливості при r=0 не має.

Для визначення сталих Cj (j=1,2,...,8) у формулах (1), також сформулюємо додаткові умови.

Крайові умови жорсткого затиснення внутрішнього краю пластини:

W1|r=R1=0,	dW1dr|r=R1=0.	 		(2)

Крайові умови жорсткого затиснення зовнішнього краю пластини:

W2|r=R3=0,	dW2dr|r=R3=0.	 		(3)

У місцях контакту кільцевих секцій (при r=R2) також сформулюємо відповідні умови з’єднання. Вони мають вигляд:

W1|r=R2=W2|r=R2,           dW1dr|r=R2=dW2dr|r=R2,

M1|r=R2=M2|r=R2,          Q1|r=R2=Q2|r=R2,		(4)

де згинальні моменти Mi i поперечні сили Qi секцій визначаються за формулами (5) попереднього розділу.

Підставляючи (1) в  (2) – (4), з врахуванням формул (5) попереднього розділу, отримаємо систему восьми лінійних алгебраїчних рівнянь відносно невідомих Cj (j=1,2,...,8).

(отримати цю систему; попередньо отримати

dW1dr, dW2dr, M1, M2, Q1, Q2)

W1|r=R1=0  :	C1+C2lnR1+C3R12+C4R12lnR1+R1464F1=0,

dW1dr|r=R1=0:	C21R1+2C3R1+C42R1lnR1+R1+R1316F1=0,

W2|r=R3=0  :	C5+C6lnR3+C7R32+C8R32lnR3+R3464F2=0,

dW2dr|r=R3=0:	C61R3+2C7R3+C82R3lnR3+R3+R3316F2=0,

W1|r=R2=W2|r=R2:

C1+C2lnR2+C3R22+C4R22lnR2+R2464F1=

=C5+C6lnR2+C7R22+C8R22lnR2+R2464F2,

dW1dr|r=R2=dW2dr|r=R2:

C21R2+2C3R2+C42R2lnR2+R2+R2316F1=

=C61R2+2C7R2+C82R2lnR2+R2+R2316F2,

M1|r=R2=M2|r=R2:

Eh1312(1−ν2)ν−1R22C2+C31+ν2+C43+2lnR2+2νlnR2+ν+R22163+νF1=

=Eh2312(1−ν2)ν−1R22C6+C71+ν2+C83+2lnR2+2νlnR2+ν+R22163+νF2,

Q1|r=R2=Q2|r=R2:	Eh1312(1−ν2)4R2C4+R22F1=Eh2312(1−ν2)4R2C8+R22F2.

Для розрахунків оберемо наступні значення вхідних параметрів:

R1=5 см;  R2=10 см;  R3=20см;  h1=1 см;  h2=2 см;  E=200кгсм2;  ν=0,25,  q1=q2=1кгсм2  (Fi=qiDi,  Di=Ehi312(1−ν2),  i=1,2).