Комп’ютерне моделювання. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт для студентів денної та заочної форми навчання для напрямку «Металургія» / Укладач: Д.О. Кругляк – Запоріжжя, 2019. –  65 с.

Методичні вказівки містять базові теми та приклади для виконання контрольних робіт, список рекомендованої літератури для підготовки та завдання до цих робіт.

Укладачі: 				Д.О. Кругляк, доцент, к.т.н.

Відповідальний за випуск:	зав. кафедрою ОМТ

професор, д.т.н. Явтушенко О.В.

ЗМІСТ:

ВВЕДЕННЯ	4

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ О МАТЕРІАЛЬНІМ БАЛАНСІ	5

2. КОНТРОЛЬНИЙ ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ РОЗПОДІЛУ МЕТАЛУ ПО ПРОДУКТАХ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ	6

2.1 Формулювання завдання	6

2.2 Математична постановка завдання	6

2.3 Лістинг процедури метода Гаусса на мові QBasic	8

2.4 Лістинг процедури метода Гаусса на мові Object Pascal	10

2.5 Порядок роботи із програмою	12

2.6 Результати розрахунку і їхній аналіз	14

2.7 Висновки	15

3. Варіанти технологічних схем для розрахунку	16

ЛІТЕРАТУРА	40

# ВСТУП

Відповідно до регламентів вивчення дисципліни «Комп'ютерне моделювання» передбачається виконання студентами контрольної роботи.

Кожний студент повинен виконати завдання, що включає рішення постановочного й самостійного завдання.

Рішення постановочного завдання проводиться відповідно до нижче представленої методичної вказівки.

Інша частина завдання виконується студентом самостійно на підставі знання основ теорії й технології  досліджуваних дисциплін спеціальності «Обробки металів тиском».

Вибір завдань представляється всім  студентам самостійно  на підставі рекомендованих завдань і прикладів, представлених у відповідних посібниках [1-5], а  студентам - заочникам рекомендується завдання вибирати відповідно до їх виробництва й робочої професії, на підставі наявних на підприємстві робочих програм розрахунку й ведення технологічних процесів із застосуванням ЕОМ. Необхідно враховувати, що це завдання повинно (і) бути основою для виконання розрахунків при виконанні наступних курсових і дипломних проектів (робіт). Обрані завдання, їхня змістовна частина узгоджується з викладачем, і після твердження  виконуються у відповідності з наступними загальними вимогами.

Завдання повинне включати:

- змістовну постановку завдання;

- складання алгоритму;

- програму;

- контрольний розрахунок;

- налагодження програми відповідно до контрольних розрахунків;

- виконання розрахунку;

- аналіз отриманих результатів.

# 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ О МАТЕРІАЛЬНІМ БАЛАНСІ

У металургійних розрахунках важливим є складання матеріального балансу, що спрямований на рішення двох основних завдань:

Перше завдання - забезпечення узгодження проектованого й діючого виробництва з постачальниками сировини  й матеріалів, споживачами готової продукції, основний і попутної.

При цьому встановлюється:

- кількість всіх продуктів, споживаних у процесі виробництва;

- кількість і состав всіх продуктів, одержуваних у процесі виробництва у вигляді готової продукції або використовуваних у проектованому виробництві відходів.

Друге завдання - забезпечити самий процес проектування й роботи матеріалами, необхідними для розрахунку й роботи встаткування й оцінки якісних показників прийнятої схеми й діючого виробництва.

При цьому встановлюються:

- всі матеріальні потоки усередині проектованого виробництва;

- состав всіх проміжних продуктів виробництва, межі нагромадження домішок у цих продуктах і, отже, можливість забезпечення заданої якості кінцевої продукції.

Матеріальні баланси можуть бути двох основних типів - повні матеріальні баланси й матеріальні баланси по елементі або хімічній сполуці. У першому випадку баланс складається з точним визначенням кількості й состава всіх без винятку продуктів, що надходять у процес і виходять із нього. У другому випадку баланс складається тільки по одному основному корисному компоненті або з'єднанню, добування якого і є звичайним завданням виробництва.

Повний матеріальний баланс виробництва дозволяє одержати відповіді на всі питання, необхідні для вв'язування проектованого виробництва із суміжними виробництвами в частині кількості й состава всіх, споживаних і продуктів, що випускаються, а також для процесу проектування, зокрема для розрахунку встаткування. Однак витрати робочого часу  на складання повного матеріального балансу досить великі й можуть у десятки разів перевищувати витрати часу на складання балансу по елементі.

Баланс по елементі приймається для попередніх розрахунків, для аналізу втрат і визначення основних показників, зокрема, потребі в сировину й визначення його по виробництву в цілому.  Характерна риса балансу по елементі - його наочність. У ряді випадків, які будуть розглянуті, виконання розрахунку повного матеріального балансу неможливо без попереднього розрахунку по елементі. Це ставиться до всіх схем, що передбачають використання в процесі оборотних продуктів, тобто складних технологічних схем із циклами.

У цьому випадку розрахунок матеріального балансу доцільно виконувати із застосуванням обчислювальної техніки.

# 2. КОНТРОЛЬНИЙ ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ РОЗПОДІЛУ МЕТАЛУ ПО ПРОДУКТАХ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ

## 2.1 Формулювання завдання

У металургійний цех надходить вихідна сировина (матеріал). У ході технологічних процесів відбувається зміна цієї сировини (матеріалу) і перехід  у нові  види продукції. При цьому частина матеріалів може виходити з виробництва  у вигляді відходів безповоротних (механічні втрати) і зворотних, що переробляються на даному підприємстві або відправляються іншим споживачам. У випадку переробки матеріалів на підприємстві ці продукти беруть участь у циклічному процесі (на рис.1 - продукт X7).

Необхідно визначити необхідне кількості сировини (матеріалу) (X1), наскрізне добування металу (E5), основні джерела втрат (X4, X6,X8) і кількості продуктів, що повертаються, (X7).

Завдання. Один з варіантів технологічної схеми вибирається з пункту 3.

По виробничій програмі в цеху виробляється 1000 т продукту (X5) - наприклад, труб з нержавіючої сталі.

Технологічна схема контрольного приклада представлена на рис.1

X1                                  X7

1 операція

X2= 0.5             X3=0.4                   X4=0.1

2 операція                                     3 операція

X5 =0.9               X6=0.1                     X7=0.9         X8=0.1

Рис1. Схематичне відображення матеріального балансу

## 2.2 Математична постановка завдання

Для того, щоб вирішити систему матеріального балансу, необхідно поперше відобразити схему матеріального балансу у вигляді матемотичної системи лінійних рівнянь.

Становимо систему лінійних рівнянь. Кількість їх повинне бути дорівнювати кількості невідомих.

Слід зазначити необхідність складання трьох типів рівнянь.

Перша система рівнянь зв'язує невідомі вихідні продукти із вхідними.

1.	X2 + X3 + X4 = X1 + X7

2.	X5 + X6 = X2

3.	X7 + X8 =X3

Кількість таких рівнянь дорівнює кількості операцій, тобто -3.

Друга система рівнянь зв'язує невідомі вихідного продукту із вхідним коефіцієнтом їхнього розподілу

4.	X2 = 0.5 (X1 + X7)

5.	X3 = 0.4 (X1 +X7)

Кількість рівнянь від однієї операції, наприклад, першої, дорівнює кількості невідомих мінус одиниця (у даному прикладі, 3 - 1= 2). Вибір невідомі зв'язки не має принципового значення. Можна брати інші сполучення Х2, Х4 або Х3, Х4.  У другій і третій операції - Х6 і  Х8 відповідно.

6.	X5 = 0.9 X2

7.	X7 = 0.9 X3

Таким  чином, кількість цих рівнянь дорівнює: 8 - 3 -1 = 4 (рівняння 5-8).

Третя система рівнянь пов'язане із заданою продуктивністю:

8.	X5 = 1000

Дана величина (1000) обрана умовно для простоти наступних розрахунків і виводів.

Завдання. У самостійному вирішенні студентом контрольної роботи дану величину призначає викладач.

Стосовно до реального технологічного процесу доцільно провести розрахунок у двох варіантах  на реальну продуктивність, що надалі пов'язане з повним матеріальному балансом, і на відносну продуктивність 1000 т (кг, г) або 100 т (кг, г).

Представляємо цю систему рівнянь до рівності невідомих і вільних членів (перенесши невідомі члени ліворуч, а відомі та вільні члени праворуч).

1	X1 + X2 + X3 + X4 -X7=0

2.	X2 + X5 + X6                =0

3.	X3 +X7 + X8                 =0

4.	5X1 +X2  -.5X7             =0						(1)

5.	4X1 +X3  -.4X7             =0

6.	9X2 + X5                       =0

9.	X3 +X7                          = 0

8.	X5                                   = 1000

або, у матричній формі,  АХ  =  Y						(2)

де А  - матриця коефіцієнтів при невідомих членах системи рівнянь, Y – вектор – стовбець відомих членів, Х – вектор – рядок невідомих членів.

Для більш зручного використовування інформації треба внести відомі данні системи рівнянь до таблиці.

Таблиця 2.1 Матриця системи розрахунків невідомих і вільних членів рівнянь

| А | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | -.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.5 | 0 | 0 |
| 5 | -.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -.4 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | -.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | -.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |

Далі необхідно визначитись з методом вирішення системи лінійних рівнянь.

Як відомо існує декілька методів розв’язання таких рівнянь: матричний метод, метод Крамера, метод Гаусса – найпоширишені з цих методів.

Завдання. Вибір методу вирішення системи алгебраїчних рівнянь вирішується студентом.

Однак перші з два перелічених раніш методів використовують визначник матриці, який у свою чергу вирішується або за допомогою методу Гаусса, або за допомогою рекурсивного визначення мінорів матриці та алгебраїчних доповнень (даний метод важко реалізується зі застосуванням ЕОМ).

Тому для вирішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь  було вибрано метод Гаусса.

Суть методу Гаусса полягає в наступному.  Система рівнянь  (1) шляхом послідовного виключення невідомих приводиться до системи із трикутною матрицею, з якої потім визначаються значення невідомих. Якщо потім застосувати цей алгоритм для трикутної але заздалегінь транспнованої матриці, то можно отримати ліаганальну матрицю, де значення усіх елементів матриці крім тих, що розташовані на головній діагоналі, дорівнює нулю. І знаходження невідомих членів стає тревіальною справою.

Після вибору методу треба його відобразити за допомогою язика програмування на ЕОМ.

Завдання. Вибір язика програмування обгрунтовно вирішується студентом.

У цьому прикладі далі буде наведено декілька способів вирішення системи лінійних рівнянь за допомогою різних мов програмування. Студент повинен дотримуватись якоїсь одної мови програмування.

## 2.3 Лістинг процедури метода Гаусса на мові QBasic

100 REM метод Гаусса с выбором ведущего элемента

105 N%=8

110 DIM A (8,8), B(8)

120 FOR W1=1 TO 8

130 FOR W2=1 TO 8

140 A(W1,W2) = 0

150 NEXT W2

160 NEXT W1

170 FOR W1=1 TO 8

180 B(W1)=0

190 NEXT W1

200 B( 8 ) = 1000

210 A(1,1)= -1: A(1,2) =1 : A(1,3) =1 : A(1,7)= -1

220 A(2,2) = -1 :  A(2,5)=1: A(2,6)= 1

230 A(3,3)= -1 : A(3,7) = 1 : A (3,8) =1

240 A(4,1) = -.5 : A (4,2) =1 : A (4,7) = -.5

250 A(5,1) = -.4 : A( 5,3) =1: A(5,7) = -.4

260 A(6,2) = -.9: A(6,5)=1

270 A(7,3)= -.9 : A(7,7) = 1

280 A(8,5)= 1

660 GOSUB 1000

670 REM печать результатов

680 PRINT “имеет корни”

685 LPRINT “ имеет корни“

690 FOR I = 1 TO N%

700 PRINT “x” ; I ; “=”; B(I)

705 LPRINT “x” ; I ; “ = “ ; B(I)

710 NEXT I

720 PRINT

750 FOR I = 1 TO 8

755 E = B(I) * 100/ B (1)

760 PRINT “ E для X” : I ; “ = “ ; E

765 LPRINT “ E для X” ; I ; “ = “ ; E

770 NEXT I

800 END

1000 REM > SIMQ (A  ( , ) , B ( ) , N% ) : LOCAL I %, J % , K %, 10 % , D

1010 FOR I % = 1 TO N % -1

1020 I0 % = I %

1030 FOR  J% = I % + 1 TO N%

1040 IF ABS (A(J %, I %))> ABS (A(I0%, I %)) THEN I0 % = J %

1050 NEXT J %

1060 IF I0 % <> I % THEN FOR K% = I% TO N% : D= A(I%,K%) :

A( I%, K%) = A(I0%, K%) :

1070 FOR J % = I % + 1 TO N%

1080 D = A(J%, I%) / A(I%, I%)

1090 IF D<>0 THEN FOR K% = I % TO N % :

A(J%, K%) = A(J%,K%)=A(J%,K%) – D * A(I%,K%) : NEXT

1100 NEXT J %

1110 NEXT I%

1120 FOR I% = N% TO 1 STEP –1

1130 FOR K%=I%+1 TO N% : B(I%) = B(I%) – A(I%,K%)*B(K%) : NEXT K%

1140 B(I%) = B(I%) / A (I%,I%)

1150 NEXT I%

1160 RETURN

Зауваження. Якщо користуватись інтерпретатором Qbasic, то виникає декілька незручностей для модулювання ком’пютерної оболонки вирішення задач матеріального балансу. Поперше, як видно з лістінгу 2.3, за допомогою Qbasic не можливо створення універсальної програми, тобто кожну окрему задачу матеріального балансу треба створювати заново, а потім компілювати. Язик мовлення Qbasic не підтримує належним чином створення таких типів даних, як запис або структура, що не дозволяє програмі матеріального балансу розширюватись належним чином як для включення вирішення допоміжних параметрів матеріального балансу (наприклад вирішення питання домішок у виробничій схемі), так і для доречній реалізації цього методу матеріального балансу у реальному виробництві (з наданням операціям та діям реальної сутності).

Тому для вибору мови програмування ми можемо зупинитись на таких як: Object Pascal, C++, Java.

Але треба обговорити у середовище програмування. Як відомо метод Гаусса має один недолік, який повністю себе проявляє у розрідженних матрицях, а саме ділення на нуль. Тому якщо створювати программу за допомогою старих мов програмування, орієнтованих на Dos-системи, то питання вирішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь займе велику кількість часу. Тому необхідно створення інтерфейсноі частини, яка дозволить користувачеві вирішити систему лінійних рівнянь методом Гаусса як можна зручніше та доречніше. Тому оптимальним є написання цієї програми у 32-розрядному середовищі (наприклад середовище Windows). Такі мови як Delphi, Visual C++, Visual Basic дозволяють це зробити.

## 2.4 Лістинг процедури метода Гаусса на мові Object Pascal

procedure Tfmain.N8Click(Sender: TObject);

var i,j,k:byte;tmp:extended;

begin

for i:=1 to GCount.Value do

begin

if a[i,i]<>0 then

begin

tmp:=a[i,i];

for j:=1 to GCount.Value+1 do a[i,j]:=a[i,j]/tmp;

for j:=i+1 to GCount.Value do

begin

tmp:=-a[j,i]/a[i,i];

for k:=1 to GCount.Value+1 do

a[j,k]:=a[j,k]+a[i,k]*tmp;

end;

end

else begin

ShowMessage('Деление на ноль');

end;

end;

for i:=1 to GCount.Value+1 do for j:=1 to GCount.Value+2 do

StringGrid1.Cells[j-1,i]:=FormatFloat('0.00',a[i,j]);

end;

procedure Tfmain.N9Click(Sender: TObject);

var i,j,i1,j1,k:byte;tmp:extended;

begin

for i:=GCount.Value downto 1 do

begin

if a[i,i]<>0 then

begin

for j:=i-1 downto 1 do

begin

tmp:=-a[j,i]/a[i,i];

for k:=1 to GCount.Value+1 do

a[j,k]:=a[j,k]+a[i,k]*tmp;

for i1:=1 to GCount.Value+1 do for j1:=1 to GCount.Value+2 do

StringGrid1.Cells[j1-1,i1]:=FormatFloat('0.00',a[i1,j1]);

end;

end

else begin

ShowMessage('Деление на ноль');

end;

end;

for i:=1 to GCount.Value+1 do for j:=1 to GCount.Value+2 do

StringGrid1.Cells[j-1,i]:=FormatFloat('0.00',a[i,j]);

end;

Окремо треба відобразити перемінні, які теж відображаються на мові Object Pascal.

type

TOperation=record

name:string;

end;

TGood=record

name: string;

value,X,E:extended;

head:byte;

tale:byte;

end;

VOperation=array[1..100]of TOperation;

VGood=array[1..100]of TGood;

mas=array[1..100,1..100]of Extended;

vec=array[1..100]of Extended;

var

Goods:VGood;

dop:byte;

dopvalue:extended;

A,ACopy:mas;X,N,E:vec;

Завдання. Якщо студентом складена программа не у Windows середовищі (Borland Delphi, Visual C,Visual Basic наприклад) то треба відобразити програму повністю.

## 2.5 Порядок роботи із програмою

Завдання. У цьому розділі необхідно відобразити взаємодію користувача з програмою, за допомогою якої вирішується система алгебраїчних рівнянь. Якщо программу сворено з діалоговим інтерфесом у Windows середовищи, то студент повинен описати цей діалоговий інтерфейс

Наприклад для Qbasic:

Програма розрахунку складається із двох самостійних файлів:

GWBASIC.EXE - командний файл і

SIMQ                  - виконавчий файл.

Вхід у машину й виконавчий файл

Знаходимо директорію “SIMQ” – Enter

Відкривається екран ! Даємо команду клавішею F3 або  друкуємо “LOAD

Викликаємо simq 23 або інший файл simq 43 - Enter

Ok

Команда F1 або “LIST (Робимо прокручування програми з набором не більше 23 рядків)

“LIST 100 -200  Enter

Відкривається підпрограма

105

…....

200

Необхідно зробити заміни в певних рядках (операторах)-дивитеся «Лістинг програму» і дисплей- кількість рівнянь  - N”.

Увага! Після кожного зміненого параметра рядка команда Enter.

Оператори 105, 110, 120, 130, 200 B(   ) = Q ( продуктивність) - 1000.

Наступна команда F1

LIST 210 - 420  - (Це оператори уведення коефіцієнтів масиву А, наприклад А(1,1) = -1 і т.д. У цьому випадку проводимо виправлення в кожному рядку (оператор 210...). Якщо необхідні доповнення , то їх вносимо уведенням додаткових операторів 430 .... Якщо залишаються трохи операторів зайвими, те їх забирають після команди Enter,  командою Delete- наприклад, Delete 350-420 Enter.

Наступна команда прокручування - F1:

LIST 660 - 800:

Виправлення в операторі 750:

- FOR I=1 To ( N) Enter

Наступна команда прокручування:

F1 : List 1000- 1160 Enter

Наступна команда «Зберегти»: F4: “SAVE і дати свою назву, наприклад, SIMQ 8, Enter

Наступна команда F2: RUN

На екрані з'являється розрахунок у т (кг, г) продуктивності кожного продукту.

Команда F4: “Save

Опис діалогового інтерфейсу програми у 32- разрідному середовищі Windows.

Основний діалоговий інтерфейс зображен на рис 2.

З лівої сторони вікна розташовані вхідні дані завдання, де користувач повинен завдати кількість операцій матеріального балансу, назву цих операцій (за замовчуванням Операція i). Нижче розташована система введення даних про дії матеріального балансу (Xi): кількість дій, їхня назва (наприклад наклеп, окалення, відпал і т.д.), місце розташування у схемі матеріального баласну, та частка яку бере на себе кожна дія (значення Xi). Нижче цього вводиться значення кінцевої дії. Післе редагування кожного из наведених параметрів необхідно підтвердити ці зміни за допомогою кнопок з зеленимим галочками.

Праворуч у верхньому куті розташован список системи лінійних рівнянь, яку программа будує автоматично. Нижче побудована матриця, яка аналогічна наведеній у таблиці 2.1.

З меню файл можливо записати або відкрити раніше записаний файл, де зберігаються вхідні дані розрахунку за допомогою стандартний діалогів запису/відкриття документів.

У меню Дія необхідно послідовно кионання наступних операцій:

1. Побудувати СЛАУ – программа автоматично будує за вхідними даними систему алгебраїчних рівнянь.

2. Привести матрицю до треугольного виду.

Рис 2. Основне діалогове вікно програми

3. Привести матрицю до діагонального виду.

4. Знайти наскрізні добування.

Необхідно зауважити що обходження помилки ділення на нуль можливо за допомогою двох кнопок-стрілок, що знаходяться біля матриці коефіцієнтів, і можуть переставляти виділений рядок вижче або нижче.

Вихід з програми - за допомогою стандартного виходу у Windows.

## 2.6 Результати розрахунку і їхній аналіз

У прикладі:

Х1 = 1422,222                                                                           Е1= 100

Х2 = 1111,111                                                                           Е2=   78,125

Х3 =    888,889                                                                          Е3=   62,5

Х4 =    222,222                                                                          Е4=   15,625

Х5 = 1000                                                                                  Е5=   70,3125

Х6 =   111,1111                                                                         Е6=     7,8125

Х7 =   800                                                                                  Е7=   56,25

Х8 =     88,889                                                                           Е8=     6,25

Enter

Виводиться рахунок коефіцієнтів добування  (Е):

На технологічній схемі наносяться дані кількості одержуваних продуктів і добування у вихідні продукти.

Допускається на технологічній схемі зробити «округлення» результатів до другого знака після коми.

X1=1422,22 ;

Е1=   100                    X7=800

1 операція

X2= 111,11       X3= 888,89          X4= 222,22

Е2 =  78,12        Е3 =  62,5             Е4=    5,62

2 операція                                     3 операція

X5 =1000              X6= 111,11        X7= 800         X8= 88,89

Е5=     70,31          Е6=    7,81         Е7=56,25       Е8=   6,25

Рис 3. Схематичне відображення матеріального балансу з вирішеними коефіцієнтами

Завдання. Необхідно побудувати гістограму наскрізних добувань за допомогою впровадження об’єкту «Лист Microsoft Excel», та самостійно пояснити схему впровадження.

Рис 4. Гістограма наскрізних добувань

Таким чином, для виробництва 1000 т  продукції необхідно поставляти 1422, 22 т сировини, при наскрізному добуванні Е5=70.31 %.

Джерелами втрат є продукти Х4 =5,62%; Е6=7,81%; Е8=6,25%; при загальних втратах 422,22 т.

## 2.7 Висновки

Для зниження втрат матеріалу необхідно провести комплекс досліджень по їхньому зниженню.

Які на Ваш погляд необхідні заходи щодо зниження цих втрат.

# 3. Варіанти технологічних схем для розрахунку

Варіант  1

Х5                              Х1                                 Х13

1 операція

Х2= 0.005                 Х3 = 0.994                   Х4 = 0.001

2 операція

Х5= 0.003             Х6= 0.993                     Х7 = 0.004

3 операція

Х8 = 0.01                 Х9 = 0.98                    Х10 = 0.001

4 операція

Х11 = 0.015             Х12 = 0.8                     Х 13 = 0.185

Варіант 2

Х6                                                Х1

1 операція

Х2 = 0.092            Х3 = 0.17             Х4 = 0.7         Х5 =0.038

Х15

2 операція                                       5 операція

Х6=0.81                Х7=0.19                   Х10=0.001    Х11 = 0.999

Х12

3 операція      Х13                          6 операція

Х8 = 0.018     Х9 = 0.982                     Х14 = 0.992 Х15 = 0.008

4 операція                      7 операція         Х19

Х12 = 0.98           Х13 = 0.02               Х16 = 0.97           Х17= 0.03

7 операція

Х18 = 0.997    Х19 = 0.003

Варіант 3

Х1                                                                                Х5

1 операція

Х2 = 0.001                                 Х3 = 0.999

Х12                             2 операція

Х4= 0.992                                  Х5=0.008

3 операція

Х6 = 0.97                                   Х7 = 0.03

4 операція

Х8 = 0.997                                 Х9=0.003

5 операція

Х10 = 0.98                                  Х11 = 0.02

6 операція

Х12= 0.2                                         Х13 = 0.8

Варіант 4

Х1                                                                  Х11

Х7

1 операція

Х17        Х2 =0.99                      Х3=0.01

2 операція                                        3 операція

Х4 = 0.98       Х5 = 0.02              Х6 = 0.2           Х7 = 0.8

4 операція                                       5 операція

Х8 = 0.95      Х9 =0.05                 Х 10 =0.2       Х11 = 0.8

6 операція

Х 12 = 0,95    Х13=0.05

7 операція

Х14 = 0.99       Х15 = 0.01

8 операція                   Х19

Х16= 0.95         Х17= 0.05

9 операція

Х18=0.75               Х19= 0.25

Варіант 5

Х5                                    Х1

1 операція

Х2 = 0.98                 Х 3= 0.01                 Х4= 0.01

2 операція           Х14

Х10

Х5 = 0.1                                  Х6= 0.9

3 операція

Х7=0.9                      Х8 =0.1

4 операція

Х9 = 0.8                          Х10=0.2

5 операція

Х11=0.9                             Х12=0.1

6 операція

Х13=0.1                             Х14=0.9

Варіант 6

Х6                                        Х1

1 операція

Х2=0.092          Х3= 0.7             Х4=0.179          Х5= 0,029

2 операція                                   3 операція               Х11

Х6 = 0.81       Х7 =0.19                  Х8 = 0.018      Х9= 0.982

4 операція

Х10 = 0,98          Х11=0.02

5 операція

Х12=0.001                        Х13 =0.999

Варіант 7

Х1

1 операція

Х2 = 0.098                  Х3 = 0.902

2 операція

Х4 = 0.829                       Х5= 0.171

Х 13                                                                                               Х9

Х10

3 операція

Х6

4 операція

Х7 =0.85         Х8= 0.04                  Х9= 0.11

5 операція

Х10= 0.105          Х11= 0.88              Х 12= 0.015

6 операція

Х13= 0.067                   Х14= 0.933

Варіант 8

Х1

1 операція

Х2 = 0.008                        Х3 = 0.992

Х7

2 операція

Х4 =0.97                                 Х5 =0.03

3 операція

Х6= 0.997                                Х7= 0.03

Х11

4 операція

Х8 = 0.98                               Х9= 0.02

5 операція

Х10= 0.95                              Х11=0.05

Варіант 9

Х1                                            Х7

1 операція

Х11                       Х2 = 0.9                    Х3 =0.1

2 операція                           3 операція

Х4= 0.6          Х5= 0.4                Х6= 0.3     Х7= 0.7

4 операція

Х8= 0.05            Х9 = 0.95                        Х14

5 операція

Х10

6 операція

Х11= 0.2                    Х12= 0.8

7 операція

Х13= 0.9                  Х14= 0.1

Варіант 10

Х1                                 Х7

1 операція

Х2=0.95                           Х3=0.05

2 операція

Х4=0.97                              Х5 = 0.03

3 операція

Х14                   Х6 =0.94                 Х7 =0.06

4 операція

Х8=0.15                 Х9= 0.85

Х15                                                                       Х 17

5 операція

Х10 = 0.97                Х11=0.03

Х5

6 операція

Х12 = 0.6                  Х13=0.4

7 операція                                    8 операція

Х14= 0.97  Х15= 0.03              Х16= 0.94     Х17=0.06

Варіант 11

Х1                                         Х7

1 операція

Х2 = 0.8             Х3= 0.2

Х12

2 операція                            3 операція

Х4= 0.8          Х5= 0.2            Х6= 0.8          Х7= 0.2

4 операція

Х10

5 операція

Х8 = 0.8              Х9 = 0.2

6 операція

Х11

7 операція

Х12 = 0.8            Х13= 0.2

Варіант 12

Х10                                                Х1

1 операція

Х2=0.9                             Х3=0.1

2 операція

Х11                                                      Х4 =0.95              Х5=0.05

3 операція

Х6

4 операція

Х7 = 0.9                 Х8= 0.1

5 операція

Х9= 0.75                   Х10= 0.25

6 операція

Х11= 0.2                         Х12=0.8

Варіант 13

Х13                                       Х1

Х6

1 операція

Х2= 0.07                Х3=0.9                     Х4 = 0.09

Х9                               2 операція

Х5

3 операція

Х6=0.05                    Х7 = 0.93            Х8 = 0.02

4 операція

Х9= 0.05              Х10 = 0.95

5 операція

Х11=0.7                     Х12=0.3

6 операція

Х13= 0.5           Х14=0.45                Х15=0.05

Задача 14

Х7                                        Х1                                                Х 14

1 операція

Х2= 0.991                 Х3= 0.009

2 операція

Х4= 0.145          Х5= 0.005                Х6= 0.85

3 операція

Х7= 0.83                Х8= 0.17

4 операція

Х9= 0.933             Х10= 0.007

5 операція

Х11 = 0.995           Х12= 0.005

6 операція

Х13= 0.73                 Х14= 0.27

Задача 15

Х1

1 операція

Х2=0.99                      Х3=0.01

2 операція

Х4 = 0.02                       Х5=0.98

3 операція

Х6= 0.02                         Х7=0.98

4 операція

Х8= 0.99                          Х9=0.01

Х17

Х15

5 операція

Х 10=0.02          Х 11=0.97                 Х12=0.01

6 операція

Х13=0.01             Х14= 0.96                 Х15=0.03

Х10

Х6

7 операція

Х 16= 0.01         Х17=0.17                Х18 =0.82

Задача 16

Х1

1 операція

Х2= 0.999                     Х3=0.001

Х6                                                                                                       Х13

2 операція

Х4 = 0.15                           Х5 = 0.85

3 операція                                 4 операція

Х6=0.106        Х7=0.894             Х8=0.8              Х9=0.2

5 операція

Х10= 0.991            Х11=0.009

6 операція

Х12=0.8                      Х13 =0.2

Задача 17

Х1

1 операція

Х2= 0.97                      Х3=0.03

2 операція

Х4 = 0.085         Х5 = 0.905               Х6 = 0.01

3 операція

Х7= 0.025                       Х8 =0.975

4 операція      Х5

Х9 =0.01                          Х10 = 0.99

Х13

5 операція

Х11= 0.5                          Х12= 0.5

6 операція

Х13=0.02            Х14= 0.98

Варіант 18

Х1

1 операція

Х2= 0.7                         Х3= 0.3

Х7

2 операція

Х4 = 0.001                         Х5= 0.999

3 операція

Х6= 0.992                              Х7= 0.008

Х3

Х11

4 операція

Х8=0.97                                Х9=0.03

5 операція

Х10=0.997                              Х11= 0.003

Варіант 20

Х1                                            Х15

1 операція

Х2 = 0.99                      Х3=0.01

2 операція

Х4 =0.99                      Х5=0.01

3 операція

Х6 = 0.995                  Х7= 0.005

4 операція

Х8=0.96                       Х9=0.04

5 операція

Х10 =0.995               Х11= 0.005

7 операція

Х14=0.1         Х15= 0.9

6 операція

Х12=0.97           Х13 = 0.03

8 операція

Х16=0.01                Х17=0.085             Х18=0.905

Варіант 21

Х11                                                  Х1

Х8

1 операція

Х2 = 0.044         Х3 = 0.94            Х4 = 0.016

2 операція

Х5= 0.026          Х6 = 0.973         Х7 = 0.001

3 операція

Х8 = 0.031        Х9 = 0.963         Х10= 0.006

Х17

4 операція

Х11=0.001         Х12= 0.991        Х13= 0.008

5 операція

Х14= 0.025      Х15=0.97          Х16= 0.005

6 операція

Х17= 0.049       Х18= 0.005       Х19= 0.946

Варіант 22

Х1

1 операція

Х2=0.1                                           Х3=0.9

2 операція

Х4=0.6               Х5= 0.4

3 операція

Х6

Х11

4 операція

Х7=0.25                       Х8 = 0.75

5 операція

Х9=0.85                      Х10= 0.15

6 операція

Х11= 0.2                       Х12= 0.8

7 операція

Х13= 0.95                     Х14= 0.05

8 операція

Х15=0.04                        Х16=0.96

Варіант 23

Х1                                Х6

1 операція

Х2= 0.985                       Х3= 0.015  Х8 Х 10  Х 12Х 14Х16

2 операція                                        8 операція

Х4= 0.683               Х5= 0.317                             Х6

3 операція                                           4 операція

Х7= 0.994                 Х8 = 0.006            Х9 = 0.983       Х10= 0.017

5 операція                                               6 операція

Х11= 0.997                 Х12= 0.03             Х13= 0.999        Х14=0.001

7 операція

Х15= 0.999            Х16= 0.001

Варіант 24

Х1                                    Х7

1 операція

Х2 = 0.95                        Х3= 0.05

2 операція

Х4 = 0.97                        Х5= 0.03

3 операція

Х6 = 0.94                        Х7 = 0.06

Х14

4 операція

Х8 = 0.15              Х9 = 0.85

Х15

5 операція

Х10= 0.93              Х11= 0.07

Х5

6 операція

Х12 = 0.67            Х13= 0.33

7 операція                          8 операція

Х14= 0.995   Х15= 0.005     Х16= 0.1      Х17=0.9

Варіант 25

Х1

1 операція

Х2= 0.13        Х3 =0.17              Х4 =0.7

Х10                                         Х12

2 операція                               3 операція

Х5 = 0.025   Х6= 0.985             Х7= 0.002   Х8 = 0.998

4 операція                                5 операція

Х9 = 0.98      Х10 = 0.02            Х11= 0.993     Х12 = 0.007

Х15

6 операція

Х13 = 0.95             Х14= 0.05

7 операція

Х15= 0.01                Х16 = 0.99

# ЛІТЕРАТУРА

1. Миленин А.А. Математичне моделювання процесів обробки металів тиском: Навчальний посібник. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2002. - 60 с.

2.Решетник Г.И., Иващенко В.И. Алгоритмы и программы разветвляющихся и циклических процессов. /Методические указания и Варианты заданий к самостоятельной работе студентов. ЗИИ, 1990, с.

3. Колмогоров В.Л., Паршаков С.И., Буркин С.П. и др. Решение технологических задач ОМД на микро- ЭВМ. – М.: Металлургия, 1993, 320 с.

4. Щерба В.Н., Райберг Л.Х. Технология прессования металлов. Учебное пособие для вузов. - М.; Металлургия, 1995. – 336 с.

5.Кузьменко В.И., Балакин В.Ф. Решение на ЭВМ задач пластического деформирования: Справочник. - К.: Техника, 1990. – 136 с.

6. Светозарова Г.И., Мельников А.А., Козловский А.В. Практикум по программированию на языке Бейсик. М., Наука, 1988. -  368 с.