Завдання 1.3 ТЕЦ з початковими параметрами пари p1 = 13 МПа, t1 = 565 ºЗ і tп.в.= 230 ºС відпустила за рік 1,4106 МВтгод теплоти у вигляді води для опалення й побутових потреб і 0,7106 МВтгод у вигляді пари для технологічних потреб. 20% теплоти відпущено у вигляді води й 15%  - у вигляді пари, вироблюваного котлами низького тиску. Інша частина теплоти відпущена з відборів теплофікаційних турбін. Середній тиск пари у відборах для покриття комунальних навантажень 0,08 МПа,  для покриття технологічних навантажень 1МПа. За рік ТЕЦ виробляє 106 МВт електричної енергії. Визначити річну економію палива в комбінованій системі енергопостачання в порівнянні з виробітком такої ж кількості електроенергії на конденсаційній тепловій електростанції, що має початкові параметри p1= 13 МПа, t1 = 565 ºС і промперегрів при 3,5 МПа, 565 ºС і температуру живильної води tп.в.= 230ºС.

ККД районної котельні для комбінованої системи енергопостачання ηрк = 0,9; для роздільної системи ηрк = 0,8; внутрішній відносний ККД турбіни ηоі = 0,8; ККД котельні ηдо = 0,9; електромеханічний ККД турбогенератора ηэм = 0,98. Тиск пари в конденсаторі Рк = 4 кПа.

Рис. 1.16. Умовна схема комбінованої системи енергопостачання

Рішення завдання

Комбінована система. Теплофікація. Комунальний відбір.

Рис. 1.17. Процес розширення пари в проточній частині турбіни в комбінованій системі енергопостачання

Питома ентальпія пари перед турбіною при заданих параметрах tо, pо, кДж/кг

h1=3508

Питома ізоентропна ентальпія пари у відборі турбіни Pт = 0,08 МПа, кДж/кг

hтиз=2380

Ізоентропний теплоперепад від стану пари перед турбіною до тиску у відборі Pт = 0,08 МПа, кДж/кг

∆hтиз=h1-hтиз=3508-2380=1128

Питома ентальпія конденсату пара з відбору при Pт, кДж/кг

hкт1=391,72

Питома політропні ентальпія пари у відборі турбіни, кДж/кг

hт=h1-∆hтиз∙ηоі=3508-1128∙0,8=2606

Температура конденсату, ºС

tк1=93,51

Середня температура регенерації, ºС

tр1=0,5∙tп.в.+tк1=0,5∙230+93,51=162

Тиск регенерації, МПа

Рр1=0,65

Питома ізоентропна ентальпія пари в регенеративном відборі, кДж/кг

hртиз=2720

Ізоентропійний перепад від стану пари перед турбіною до регенеративного відбору, кДж/кг

∆hртиз=h1-hтиз=3508-2720=788

Питома політропна ентальпія пари в регенеративном відборі, кДж/кг

hрт=h1-∆hртиз∙ηоі=3508-788∙0,8=2878

Питома ентальпія живильної води при , кДж/кг

hп.в.=990,3

Питомий теплофікаційний виробіток електроенергії:

Э01=∆hтиз∙ηоі∙ηэмhт-hкт1=1128∙0,8∙0,982606-391,72=0,399

Відносне вироблення електроенергії регенеративним підігрівачем конденсату:

ет1=∆hртиз∆hтиз∙hп.в.-hкт1hрт-hп.в.=7881128∙990,3-391,722878-990,3=0,222

Питоме комбіноване вироблення електроенергії на базі теплового споживання:

Эт1=Э01∙1+ет1=0,399∙1+0,222=0,488

Промисловий відбір

Питома ізоентропна ентальпія пари у відборі турбіни Рп = 1 МПа, кДж/кг

hпиз=2804

Ізоентропний теплоперепад від стану перед турбіною до тиску у відборі, кДж/кг

∆hпиз=h1-hпиз=3508-2804=704

Питома політропна ентальпія пари в промисловому відборі турбіни, кДж/кг

hп=h1-∆hпиз∙ηоі=3508-704∙0,8=2945

Температура конденсату, ºС

tк2=179,88

Питома ентальпія конденсату пара з відбору, кДж/кг

hкт2=762,6

Середня температура регенерації, ºС

tр2=0,5∙tп.в.+tк2=0,5∙230+179,88=205

Тиск регенерації, МПа

Рр2=1,72

Питома ізоентропна ентальпія пари в регенеративном відборі, кДж/кг

hрпиз=2924

Ізоентропний теплоперепад від стану пари перед турбіною до регенеративного відбору, кДж/кг

∆hпиз=h1-hрпиз=3508-2924=584

Питома політропна ентальпія пари в регенеративном відборі, кДж/кг

hрп=h1-∆hрпиз∙ηоі=3508-584∙0,8=3041

Питомий теплофікаційний виробіток електроенергії:

Э02=∆hпиз∙ηоі∙ηэмhп-hкт2=704∙0,8∙0,982945-762,6=0,253

Відносне вироблення електроенергії регенеративним підігрівачем конденсату:

ет2=∆hрпиз∆hпиз∙hп.в.-hкт2hрп-hп.в.=584704∙990,3-762,63041-990,3=0,092

Питоме комбіноване вироблення електроенергії на базі теплового споживання:

Эт2=Э02∙1+ет2=0,253∙1+0,092=0,276

Річний відпуск теплоти на ТЕЦ з відборів різного тиску (задані у %), МВтгод:

для Рт = 0,08 МПа

Q1=100-20100∙1,4∙106=1,12∙106;

для Рп = 1 МПа

Q2=100-15100∙0,7∙106=0,595∙106

Річний виробіток електроенергії на ТЕЦ на базі теплофікації, МВт·год

Этгод=Эт1∙Q1+Эт2∙Q2=0,488∙1,12∙106+0,276∙0,595∙106=0,711∙106

Питома витрата умовного палива на теплофікаційний виробіток електроенергії на ТЕЦ, т.у.п./ (МВт·год)

bтэ=0,123ηк∙ηэм=0,1230,9∙0,98

Конденсаційний цикл

Річний виробіток електроенергії на ТЕЦ конденсаційним методом, МВт·год

Эт.к.год=Эгод-Этгод=106-0,711∙106=0,289∙106

Питома ізоентропна ентальпія пари в конденсаторі ТЕЦ Рк=0,004 МПа, кДж/кг

hткиз=2006

Ізоентропний теплоперепад від стану перед турбіною до тиску в конденсаторі, кДж/кг

∆hткиз=h1-hткиз=3508-2006=1502

Температура конденсату в конденсаторі при Рк=4 кПа, ºС

tк3=29

Питома ентальпія конденсату при tк3 = 29 ºС , кДж/кг

hпп1=122,41

Середня температура регенерації, ºС

tрк=0,5∙tп.в.+tк3=0,5∙230+29=130

Питома політропна ентальпія після конденсатора ТЕЦ, кДж/кг

hтк=h1-∆hткиз∙ηоі=3508-1502∙0,8=2306

Тиск в регенеративном відборі, МПа

Ррк=0,27

Питома ізоентропна ентальпія пари в регенеративном відборі конденсату з теплофікаційної установки, кДж/кг

hркиз=2568

Ізоентропний теплоперепад від стану пари перед турбіною до регенеративного відбору конденсату з теплофікаційної установки, кДж/кг

∆hркиз=h1-∆hркиз=3508-2568=940

Питома політропна ентальпія регенеративного відбору конденсату з теплофікаційної установки, кДж/кг

hрк=h1-∆hркиз∙ηоі=3508-940∙0,8=2756

Відносна кількість комбінованого вироблення електроенергії, одержуваної на базі підігріву потоку конденсату з конденсатора:

ет.к.=∆hркиз∆hткиз∙hп.в.-hп.п.hрк-hп.в.=9401502∙990,3-121,412756-990,3=0,308

Внутрішній абсолютний ККД конденсаційного вироблення на ТЕЦ без урахування регенерації:

ηіТ=∆hткиз∙ηоіh1-hп.п.=1502∙0,83508-121,41=0,355

Внутрішній абсолютний ККД конденсаційного вироблення на ТЕЦ з урахуванням регенерації:

ηіТрег=ηіТ∙1+ет.к.1+ηіТ∙ет.к.=0,355∙1+0,3081+0,355∙0,308=0,419

Питома витрата умовного палива на ТЕЦ на вироблення електроенергії по конденсаційному циклу, т.у.п./ (МВт·год)

bктэ=0,123ηк∙ηэм∙ηіТрег=0,1230,9∙0,98∙0,419=0,333

Річна витрата умовного палива на вироблення електроенергії на ТЕЦ, т.у.п.:

Втэ=bтэ∙Этгод+bктэ∙Эктгод=0,139∙0,711∙106+0,333∙0,289∙106=0,195∙106

Питома витрата палива на ТЕЦ на задоволення теплового навантаження, т.у.п./ (МВт год)

bтт=0,123ηк=0,1230,9=0,137

Річна витрата умовного палива на вироблення теплоти на ТЕЦ стосовно до 2-х потоків відпуску теплоти, т.у.п.:

Втт=bтт∙І+ІІ=0,137∙1,4∙106+0,7∙106=0,288∙106

Річна витрата умовного палива на ТЕЦ, т.у.п.:

Вт=Втэ+Втт=0,195∙106+0,288∙106=0,483∙106

Роздільна система теплопостачання

Рис 1.18. Процес розширення пари в проточній частині турбіни в роздільній системі енергопостачання

Початкова питома ентальпія пари при 13 МПа і 565 ºС, кДж/кг

h1=3508

Питома ізоентропна ентальпія початку промперегріву при Рпп  = 3,5 МПа, кДж/кг

hтпиз=3096

Ізоентропний теплоперепад від початкових параметрів пари до тиску в промперегрівачі, кДж/кг

∆h1из=h1-hппиз=3508-3096=412

Питома політропна ентальпія промперегріву, кДж/кг

hпп=h1-∆h1из∙ηоі=3508-412∙0,8=3178

Питома ентальпія при Рпп  = 3,5 МПа і t = 565 ºC, кДж/кг

h2=3600

Питома ізоентропна ентальпія при тиску в конденсаторі 4 кПа, кДж/кг

hкиз=2212

Ізоентропний теплоперепад від стану пари в промперегрівачі до тиску в конденсаторі, кДж/кг

∆h2из=h2-hкиз=3600-2212=1388

Питома політропна ентальпія в конденсаторі, кДж/кг

hк=h2-∆h2из∙ηоі=3600-1388∙0,8=2490

Приріст питомої ентальпії пари в проміжному промперегрівачі, кДж/кг

∆hппиз=h2-hпп=3600-3178=422

Теплоперепад від стану пари перед турбіною до промперегрівача, кДж/кг

∆hкпиз=∆h1из+∆h2из=412+1388=1800

Температура конденсату в конденсаторі при Рк  = 4 кПа, ºС

tк3=29

Питома ентальпія конденсату при tк3 = 29 ºC, кДж/кг

hпп1=121,41

Середня температура регенерації, 0С

tр=0,5∙tп.в.+tк3=0,5∙230+29=130

Тиск регенерації, МПа

РР=0,27

Питома ізоентропна ентальпія пари в регенеративном відборі, кДж/кг

Ізоентропний теплоперепад від параметрів промперегріва до регенеративного відбору, кДж/кг

∆hриз=h2-hриз=3600-2856=744

Питома політропна ентальпія пари в регенеративном відборі, кДж/кг

hр=h2-∆hриз∙ηоі=3600-744∙0,8=3005

Ізоентропний теплоперепад від стану пари перед турбіною до регенеративного відбору, кДж/кг

∆hрриз=∆h1из+∆hриз=412+744=1156

Внутрішній абсолютний ККД конденсаційної виробітки КЕС без урахування регенерації:

ηк=∆hкпиз∙ηоіh1+∆hпп-hпп1=1800∙0,83508+422-121,41=0,378

Відносне вироблення електроенергії на внутрішньому тепловому споживанні КЕС:

ет.к.=∆hрриз∆hкпиз∙hп.в.-hпп1hр-hп.в.=11561800∙990,3-121,413005-990,3=0,277

Внутрішній абсолютний ККД конденсаційного вироблення на ТЕС з урахуванням регенерації:

ηіКрег=ηіК∙1+ек1+ек∙ηіК=0,378∙1+0,2771+0,277+0,378=0,437

Питома витрата умовного палива на вироблення електроенергії на КЕС, т.у.п./(МВт год)

bрэ=0,123ηК∙ηэм∙ηіКрег=0,1230,9∙0,98∙0,437=0,319

Витрата палива на КЕС на вироблення електроенергії, т.у.п.

Врэ=bрэ∙Эгод=0,319∙106

Питома витрата умовного палива на вироблення теплоти в роздільній системі енергопостачання при ηрк1 = 0,8, т.у.п ./ (МВт·год)

bрт=0,123ηрк1=0,1230,8=0,154

Витрата палива на вироблення теплоти, т.у.п.

Врт=bрт∙Q=0,154∙2.1∙106=0.323∙106

Витрата палива в роздільній системі енергопостачання, т.у.п.

Вр=Врэ+Врт=0,319∙106+0,323∙106=0,642∙106

Річна економія умовного палива на вироблення електроенергії на ТЕЦ, т.у.п.

∆Вэ=Этгод∙bрэ-bтэ-Эктгод∙bктэ-bрэ=

=0,711∙106∙0,319-0,139-0,289∙106∙0,333-0,319=0,114∙106

Річна економія умовного палива на вироблення теплоти на ТЕЦ, т.у.п.

∆Вт=Врт-Втт=0,323∙106-0,288∙106=0,035∙106