Модуль1. Напівпровідникові діодні структури.

- Яке фізичне явище називається генерацією?

- Зникнення пари електрон-дірка в напівпровіднику

- Виникнення пари електрон-дірка в напівпровіднику

- Створення нейтрального атому

- Розрив ковалентних зв’язків

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Яке фізичне явище називається рекомбінацією?

- Створення збиткової концентрації в напівпровіднику

- Створення нейтрального атому

- Виникнення нерівноважних носіїв заряду

- Перехід електронів в заборонену зону

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Що називається базою діода?

- Відстань від p-n переходу до омічного контакту

- Область простіркового заряду

- p-n перехід

- Відстань від технологічного контакту до виводу

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

4. Як змінюється диференційований опір зі збільшенням сили струму?

- Збільшується

- Зменшується

- Не змінюється

- Спочатку збільшується, потім зменшується

- Спочатку зменшується, потім збільшується

- Тут немає правильної відповіді

5. Як змінюється диференційований опір з підвищенням температури?

- Збільшується

- Зменшується

- Не змінюється

- Спочатку збільшується, потім зменшується

- Спочатку зменшується, потім збільшується

- Тут немає правильної відповіді

6. Як змінюється диференційований опір зі збільшенням частоти?

- Збільшується

- Зменшується

- Не змінюється

- Спочатку збільшується, потім зменшується

- Спочатку зменшується, потім збільшується

- Тут немає правильної відповіді

7. Скільки методів використовується для визначення диференційованого опору?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

8. Як підключити вольтметр у електричне коло відносно діоду?

- Між діодом та амперметром

- Паралельно

- Послідовно

- Після амперметру

- Перед діодом

- Інша відповідь

9. Як побудувати графік вольт-амперної характеристики в напівлогарифмічному масштабі?

- По вісі абсцис відкладати lgU, по вісі ординат lgI

- По вісі абсцис U, по вісі ординат lgI

- По вісі абсцис відкладати lgU, по вісі ординат I

- По вісі абсцис відкладати lgI, по вісі ординат lgU

- По вісі абсцис відкладати U, по вісі ординат lgI

- По вісі абсцис відкладати U, по вісі ординат I

10. В яких одиницях вимірюється електрична ємність?

- Канделах

- Фарадах

- Теслах

- Кулонах

- Барах

- Інша відповідь

11. Як змінюється зі збільшенням площі p-n переходу бар'єрна ємність?

- Збільшується

- Зменшується

- Не змінюється

- Спочатку збільшується, потім зменшується

- Спочатку зменшується, потім збільшується

- Інша відповідь

12. Яка швидкодія у тунельного діода?

- 10^(-1)-10^(-2) с

- 10^(-2)-10^(-3) с

- 10^(-3)-10^(-5) с

- 10^(-4)-10^(-5) с

- 10^(-5)-10^(-6) с

- 10^(-6)-10^(-7) с

13. Як підключити діод в прямому напрямку?

- + на n область, - на p область

- - на n область, + на p область

- + на n область, + на p область

- - на n область, - на p область

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

14. Як підключити діод в зворотньому напрямку?

- + на n область, + на p область

- - на n область, - на p область

- + на n область, - на p область

- - на n область, + на p область

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

15.Які носії заряду називаються нерівноважними?

- Електрони в n-напівпровіднику

- Дірки в n-напівпровіднику

- Електрони і дірки створені під дією зовнішнього фактору

- Нейтральні атоми

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

16. За скількома ознаками визначають діоди з короткою та довгою базою?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 7

- 10

17. Скільки типів пробоїв виникає в діодах?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

18. Який тип пробою характерний для широкозонних напівпровідників?

- Тунельний

- Лавинний

- Тепловий

- Змикання p-n переходів

- Вторинний

- Інша відповідь

19. Що є причиною виникнення теплового пробою?

- Різке збільшення температури

- Різке збільшення прямої напруги

- Різке збільшення зворотньої напруги

- Різке збільшення струму

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

20. Як змінюється ОПЗ при підключенні діода в зворотньому напрямку?

- Зменшується

- Не змінюється

- Збільшується

- Спочатку збільшується потім зменшується

- Спочатку зменшується потім збільшується

- Немає правильної відповіді

Модуль 2 НВЧ діодні структури

- Який діапазон частот вважається НВЧ?

- Більше 300Мгц

- Менше 300Мгц

- Більше 100гц

- Менше 100гц

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Яка структура використовується для виготовлення діодів Ганна?

- Контакт 2-х напівпровідників

- Контакт метал-напівпровідник

- Однорідний напівпровідник

- Метал

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Яка структура використовується для виготовлення діодів Шоткі?

- Метал-метал

- Метал-напівпровідник

- Напівпровідник-напівпровідник

- Напівпровідник

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

4. Які причини виникнення домену в однорідних напівпровідниках n-Ga-As?

- Поява нерівноважних носіїв заряду

- Поява нейтральних атомів

- Поява електронів

- Поява долінної структури

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

5. Що створює домен в однорідних напівпровідниках n-Ga-As?

- Легкі електрони

- Важкі електрони

- Легкі та важкі електрони

- Важкі електрони та нейтральні атоми

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

6. Який вигляд має ВАХ діодів Ганна?

- S – образний

- N – образний

- Парабола

- Гіпербола

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

7. Яка частота генерації діодів Ганна?

- 300Мгц

- 1Ггц

- 300Кгц

- 30Ггц

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

8. Що являється джерелом легких та важких електронів?

- Анод

- Катод

- Амперметр

- Сітка

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

9. Як позначається маса легких та важких електронів?

- me*

- mo

- me

- mеф

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

10. В якому випадку в контакті метал n-напівпровідник створюється бар’єр Шоткі

- Аме < Анапівпровідник

- Аме = Анапівпровідник

- Аме > Анапівпровідник

- Аме <= Анапівпровідник

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

11. Чим відрізняється ідеальний контакт Шоткі від реального?

- p-n переходом

- Шаром окислу

- Розмірами

- Частотою

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

12. Де знаходяться пастки захвату в контактах Шоткі?

- В об’ємі контакту

- В металі

- В напівпровіднику

- На поверхні контакту

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

13. Який вигляд має ВАХ діода Шоткі?

- Лінійний

- Нелінійний

- N-образний

- S-образний

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

14. Чим відрізняється еквівалентна схема НВЧ –діода?

- RC-елемнтами

- R-елемнтами

- С-елемнтами

- LC-елементами

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

15. Як зі збільшенням температури змінюється потік електронів крізь потенційний бар’єр?

- Збільшується

- Зменшується

- Зменшується, потім збільшується

- Збільшується, потім зменшується

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

16. Як при збільшенні температури змінюється потенційний бар’єр металу у контакті Шоткі?

- Збільшується

- Не змінюється

- Зменшується

- Зменшується, потім збільшується

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

17. Від чого залежить гранична частота діода Шоткі?

- R -опору

- C-ємності

- L-індуктивності

- RC-опору  і ємності

- LC-індуктивності і ємності

- Інша відповідь

18. Від чого залежить опір бар’єру Шоткі?

- R -опору

- RC-опору  і ємності

- LC-індуктивності і ємності

- S - площі бар’єру

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

19. Що визначає  термоелектронну емісію?

- Наявність електронів у напівпровіднику

- Збільшення температури

- Зниження температури

- Вихід електрона із речовини за рахунок теплової енергії

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

20. Чи впливає  інжекція дірок із металевого контакту на струм діодів Шоткі?

- Не впливає

- Збільшується

- Зменшується

- Не змінюється

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

Модуль 3. Біполярні транзистори(БТ)

- Скільки існує режимів роботи біполярного транзистора?

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- Як змінюється струм емітера з підвищенням температури?

- Збільшується

- Зменшується

- Не змінюється

- Спочатку збільшується, потім зменшується

- Спочатку зменшується, потім збільшується

- Немає вірної відповіді

- Які види пробоїв характерні для біполярних транзисторів?

- Лавинний, змикання p-n переходів, вторинний

- Лавинний, тунельний, тепловий

- Тунельний, тепловий, змикання p-n переходів

- Тунельний, змикання p-n переходів, вторинний

- Лавинний, тунельний, вторинний

- Лавинний, змикання p-n переходів, тепловий, вторинний

- Скільки малосигнальних параметрів біполярного транзистора?

- 2

- 4

- 6

- 8

- 10

- 12

- Скількох шарова структура БТ?

- 1

- 2

- 3

- 4

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Скільки областей має база БТ?

- 1

- 2

- 3

- 4

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Як підключається БТ в режимі насичення?

- Обидва p-n переходи в прямому напрямку

- Обидва p-n переходи в зворотньому напрямку

- Емітерний p-n перехід в прямому напрямку, колекторний p-n перехід в зворотньому

- Емітерний p-n перехід в зворотньому напрямку, колекторний p-n перехід в прямому

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Як підключити БТ в режимі відсічки?

- Обидва p-n переходи в прямому напрямку

- Обидва p-n переходи в зворотньому напрямку

- Емітерний p-n перехід в прямому напрямку, колекторний p-n  перехід в зворотньому

- Емітерний p-n перехід в зворотньому напрямку, колекторний p-n перехід в прямому

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Скільки основних характеристик БТ?

- 2

- 3

- 4

- 5

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- При якому включенні p-n переходу виникає бар’єрна ємність?

- Зворотньому

- Прямому

- Зворотньому ,потім прямому

- Прямому ,потім зворотньому

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Скільки видів БТ за схемою включення?

- 1

- 2

- 3

- 4

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Які бувають БТ за типом електропровідності?

- n-p-n+, n-p-n

- n+-p-p, p-n-p

- n-p-n, p+-n-p

- n-p-n, p-n-p

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Як зобразив математичну модель БТ Еберс Молл?

- Два діоди – включені послідовно

- Два діоди – включені паралельно

- Один діод включений в прямому напрямку, один в зворотньому

- Два діоди включені в зворотньому напрямку

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Як визначається напруга між емітером і колектором(Uек)?

- Uек = Uеб+Uбк

- Uек = Uеб-Uбк

- Uек = Uеб+Uеб

- Uек = Uе+Uк

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Як визначається струм бази?

- Iб=Iе-Iк

- Iб=Iе+Iк

- Iб=Iк-Iе

- Iб=Uб/Rб

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Як визначається вхідний опір реального транзистора(h11)?

- h11=I2/I1

- h11=U1/U2

- h11=I2/U1

- h11=U1/I1

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- В якому діапазоні працюють низькочастотні БТ?

- Більше 3Мгц

- Менше 3Мгц

- Більше 10Мгц

- Менше 30Мгц

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Які БТ вважаються малопотужними (Р  розсіювання на колекторі)

- до 3Вт

- до 20Вт

- до 100Вт

- до 200Мт

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- В якому режимі працюють реальні БТ?

- Інверсному, короткого замикання

- Прямому, зворотньому

- Холостого ходу, прямому

- Короткого замикання, холостого ходу

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Які технологічні методи найбільш придатні для виготовлення БТ?

- Сплавні

- Дифузійні

- Планарні

- Конверсійні

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

Модуль 4. МОН та МДН-транзистори

- Які існують режими роботи МОН-транзистора?

- Насичення, відсічки

- Активний, відсічки

- Насичення, збіднення

- Збагачення, збіднення

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Які існують режими роботи МДН-транзистора?

- Збіднення

- Збагачення

- Насичення

- Відсічки

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Що є основою МОН-транзистора?

- Метал-окисел-напівпроводник

- Метал-діелектрик-напівпроводник

- Метал-напівпроводник-окисел

- Метал-напівпроводник-діелектрик

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Які існують режими роботи МОН-транзистора?

- Збіднення

- Збагачення

- Насичення

- Відсічки

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Що є основою МДН-транзистора?

- Метал-окисел-напівпроводник

- Метал-діелектрик-напівпроводник

- Метал-напівпроводник-окисел

- Метал-напівпроводник-діелектрик

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Які бувають МОН та МДН-транзистори за типом каналу?

- p-канальний, n-канальний

- p-канальний, наведеним каналам

- n-канальний, з вбудованим каналом

- наведеним каналам, вбудованим каналом

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Які електроди є виводами МОН-та-МДН-транзисторів?

- Емітер, база, колектор

- Витік, затвор, стік

- Емітер, затвор, стік

- Витік, стік, колектор

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Скільки видів каналу характерні для МДН- транзисторів?

- 1

- 2

- 3

- 4

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Скільки видів каналу характерні для МОН -транзисторів?

- 1

- 2

- 3

- 4

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Що є умовою сильної інверсії?

- |Ef-Ei|поверхні=|Ef-Ei|об’єм

- |Ef+Ei|поверхні=|Ef+Ei|об’єм

- |Ei-Ef|поверхні=|Ei-Ef|об’єм

- |Ei+Ef|поверхні=|Ei+Ef|об’єм

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Як визначається порогова напруга (φпор) МДН-транзистора?

- φпор = φ(ме)-φ(напівпровідника)

- φпор = φ(напівпровідника)-φ(ме)

- φпор = φ(ме-діелектрик)-φ(напівпровідника-діелектрика)

- φпор = φ(ме)-φ(діелектрика)

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Які характеристики у МОН та МДН -транзисторів?

- Вхідна, вихідна

- Вхідна, передавальна

- Вхідна, вихідна, передавальна

- Вхідна

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Який основний параметр МОН та МДН-транзисторів?

- σ - електропровідність

- Qi - заряд

- ε - діелектрична проникність

- Rвх – вхідний опір

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- В якому діапазоні частот працюють МОН та МДН – транзистори?

- Десятки ГГц

- Сотні ГГц

- Десятки Гц

- Одиниці МГц

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Якими одиницями вимірюється потужність МОН та МДН-транзисторів?

- Одиниці Вт

- Сотні Вт

- Десятки кВт

- Тисячі Вт

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Якими одиницями вимірюється опір МОН та МДН-транзисторів?

- Одиниці Ом

- Сотні кОм

- Десятки Ом

- Одиниці МОм

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Від чого залежить ємність каналу МОН та МДН-транзисторів?

- μ-рухливість носіїв заряду

- Uз-напруга затвору

- Uc-напруга стоку

- W, L – ширина та довжина каналу

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Яка характеристика є вихідною характеристикою МОН та МДН-транзисторів?

- Iс=f(Uвс)

- Iз=f(Uвз)

- Iи=f(Uвз)

- Iи=f(Uвс)

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Від чого залежить ширина каналу МОН та МДН-транзисторів?

- Uв

- Uз

- Uс

- Iс

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Які носії заряду створюють струм у МОН та МДН-транзисторів?

- Електрони або дірки

- Електрони і дірки

- Електрони або іонізовані атоми

- Дірки або іонізовані атоми

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Яка напруга називається пороговою у МОН та МДН-транзисторів?

- Подання Uс

- Подання Uз

- Напруга створення каналу

- Виникнення Iв

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

Модуль 5. Тиристорні структури та гетеро переходи

- Скількох шарова тиристорна структура?

- 2

- 3

- 4

- 6

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Скільки p-n переходів тиристорних структурах?

- 2

- 3

- 4

- 5

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Скільки баз у тиристорних структурах?

- 1

- 2

- 3

- 4

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Скільки емітерів у тиристорних структурах?

- 1

- 2

- 3

- 4

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Скільки колекторних p-n переходів?

- 1

- 2

- 3

- 4

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Скільки електродів має динистор?

- 1

- 2

- 4

- 5

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Які електроди має тринистор?

- А, Б, Е

- К, Б, Е

- А, К, управляючий

- К, Б

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Який вигляд має ВАХ тиристора?

- S-образний

- N-образний

- Гіперболічний

- Параболічний

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Скільки способів включення тиристорів?

- 1

- 2

- 3

- 4

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Скільки способів виключення тиристорів?

- 2

- 3

- 4

- 5

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Що являє собою симістор?

- Трьохшарова структура

- Чотирьохшарова структура

- 2 симетричних транзистори

- 2 симетричних тиристори

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Що являе собою гетероперехід?

- База-колектор-емітер

- Перехідний шар емітер-колектор

- Перехідний шар між двома напівпровідниками з різною шириною забороненої зони

- Перехідний шар між двома напівпровідниками з однаковою шириною забороненої зони

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Скільки комбінацій гетеро переходів можна створити з n та p – напівпровідниками

- 1

- 2

- 3

- 4

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Яку структуру називають класичним гетеро переходом?

- Ge-Ge

- Ge-GaAs

- Ge-Si

- Si-GaAs

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- В якому діапазоні працюють прилади на гетеро переходах?

- Н-ч

- В-ч

- НВч+в-ч

- Н-ч+в-ч

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Які особливості каналу польових транзисторів на гетеропереходах?

- Висока σ+μ

- Висока μ+висока σ

- Низька μ+висока σ

- Висока σ+ низька μ

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Склад яких матеріалів з гетеро переходами використовують для розробки польових транзисторів?

- n-Ge, p-Ge, n-GaAs

- p-Si, n-Si, GaAs

- AlSi, AlGe, n-Ge

- n-AlGaAs, n-GaAl, n-AlGaAs

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Які комбінації структур гетеро переходів вважають ідеальними?

- n1-p1, n1-n2

- p2-n2, p2-p1

- n1-n2, p1-n2

- p1-p2, n1-n2

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Які ε(діелектрична проникність) повинні бути у пар, що створюють гетеро переходи?

- ε1=ε2

- ε1>ε2

- ε1<ε2

- ε1>=ε2

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді

- Яка швидкодія приладів з гетеро переходами?

- Менше 1мкс

- Більше 1мкс

- Менше 1нс

- Більше1нс

- Інша відповідь

- Немає правильної відповіді