Тема: Основні джерела забруднення поверхневих вод.

План.

1. Поняття «джерела забруднення». Типи забруднення поверхневих водоймищ.

2. Основні забруднювачі поверхневих вод.

3. Фізико-хімічний аналіз природних вод.

4. Стан поверхневих вод в м. Запоріжжі.

Природні води являються розчинами, різними за складом  з широким діапазоном вмісту розчинених речовин. Формування складу природних вод проходить в результаті вилуження, випаровування, конденсації та іонного обміну, поглинання і виділення газів, життєдіяльності організмів і в результаті інших фізико-хімічних процесів взаємодії вод з породами, ґрунтами, газами та забруднювачами навколишнього середовища. Для санітарної оцінки чистоти питної води має важливе значення визначення ступеня забрудненості її залежно від розчинених органічних речовин тваринного і рослинного походження, кількості розчинених солей азотистої кислоти, вмісту заліза, солей кальцію і магнію.

Джерелами забруднення являються об'єкти, з яких здійснюється скидання або інше надходження у водоймища шкідливих речовин, які погіршують якість поверхневих вод, що обмежують їх використання, а також негативно впливають на стан дна і берегових водних об'єктів.

Забруднення водних об'єктів виникає при скидання шкідливих речовин в поверхневі водоймища, яке заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди здоров'ю населення, нормальному здійсненню господарської та іншої діяльності, стану навколишнього природного середовища, а також біологічному різноманіттю. Заходи попередження шкідливого впливу на водні об'єкти визначається водним законодавством України.

На території України практично всі водоймища схильні до антропогенного впливу. Якість води в більшості з них не відповідає нормативним вимогам. Багаторічні спостереження за динамікою якості поверхневих вод виявили тенденцію до зростання їх забруднення. Збільшується кількість випадків високого рівня забруднення води (більше 10 ГДК) та випадків екстремально високого забруднення водних об'єктів (понад 100 ГДК).

Під забрудненням водоймищ розуміється зниження їх біосферних функцій і економічного значення в результаті надходження в них шкідливих речовин.

Одним з видів забруднення водойм є теплове забруднення. Електростанції, промислові підприємства часто скидають підігріту воду у поверхневі водоймища. Це призводить до підвищення в ньому температури води. З підвищенням температури у водоймищі зменшується кількість кисню, збільшується токсичність забруднюючих воду домішок, порушується біологічна рівновага.

У забрудненій воді з підвищенням температури починають бурхливо розмножуватися хвороботворні мікроорганізми і віруси. Потрапивши в питну воду, вони можуть викликати спалахи різних захворювань.

У ряді регіонів важливим джерелом прісної води є підземні води. Раніше вони вважалися найбільш чистими. Але в даний час в результаті господарської діяльності людини багато джерел підземної води також піддаються забрудненню. Нерідко це забруднення настільки велике, що вода з них стала непридатною для пиття.

Людство споживає на свої потреби величезну кількість прісної води. Основними її споживачами є промисловість і сільське господарство. Найбільш водоємні галузі промисловості - гірничодобувна, металургійна, хімічна, нафтохімічна, паперово-но-паперова і харчова. На них витрачається до 70% всієї води, затрачуваної в промисловості. Головний же споживач прісної води - сільське господарство: на нього йде 60-80%о усієї прісної води

Обмежені запаси прісної води ще більше скорочуються через їх забруднювання. Головну небезпеку представляють стічні води (промислові, сільськогосподарські та побутові), оскільки значна частина води повертається у водні басейни у вигляді стічних вод.

Забруднення поверхневих і підземних вод можна розподілити на такі типи :

- механічне - підвищення вмісту механічних домішок, характерне в основному поверхневим видам забруднень;

- хімічне - наявність у воді органічних і неорганічних речовин токсичної і нетоксичного дії;

- бактеріальне та біологічне - наявність у воді різноманітних патогенних мікроорганізмів, грибів і водоростей;

- радіоактивне - присутність радіоактивних речовин в поверхневих або підземних водах;

- теплове - випуск у водоймища підігрітих вод теплових і атомних електростанцій.

Якість води більшості водних об'єктів не відповідає нормативним вимогам. Багаторічні спостереження за динамікою якості поверхневих вод виявляють тенденцію до збільшення числа створів з високим рівнем забруднення і числа випадків екстремально високого вмісту забруднюючих речовин у водних об'єктах.

Стан водних джерел і систем централізованого водопостачання не може гарантувати необхідної якості питної води, а в ряді регіонів цей стан досягає небезпечного рівня для здоров'я людини. Служби санітарно-епідеміологічного нагляду постійно відзначають високе забруднення поверхневих вод.

Близько 1/3 всієї маси забруднюючих речовин вноситься до водоймищ з поверхневим і зливовим стоком з територій санітарно невпорядкованих місць, об'єктів і сільськогосподарських угідь, що впливає на сезонне, в період весняного паводку, погіршення якості питної води. У зв'язку з цим проводиться гіперхлорування води, що, однак небезпечно для здоров'я населення у зв'язку з утворенням хлорорганічних сполук.

Одним з основних забруднювачів поверхневих вод є нафта і нафтопродукти. Нафта може потрапляти у воду в результаті природних її виходів в районах залягання. Але основні джерела забруднення пов'язані з людською діяльністю: нафтовидобутком, транспортуванням, переробкою та використанням нафти як палива і промислової сировини.

Серед продуктів промислового виробництва особливе місце по своєму негативному впливу на водне середовище і живі організми займають токсичні синтетичні речовини. Вони знаходять все більш широке застосування в промисловості, на транспорті, у комунально-побутовому господарстві. Концентрація цих сполук в стічних водах, як правило, становить 5-15 мг/л при ГДК - 0,1 мг/л. Ці речовини можуть утворювати у водоймах шар піни, особливо добре помітний на порогах, перекатах, шлюзах. Здатність до піноутворення у цих речовин проявляється вже при концентрації 1-2 мг/л.

Найбільш поширеними забруднюючими речовинами в поверхневих водах є феноли, сполуки кадмію, хрому, купруму, цинку, а в окремих регіонах країни - лігнін, анілін, метилмеркаптан, формальдегід та інші. Величезна кількість забруднюючих речовин вноситься в поверхневі води зі стічними водами підприємств чорної і кольорової металургії, хімічної, нафтохімічної, нафтової, газової, вугільної, лісової, целюлозно-паперової промисловості, підприємств сільського і комунального господарства, поверхневим стоком з прилеглих територій.

Невелику небезпеку для водного середовища з металів представляють меркурій, плюмбум та їх сполуки.

Розширене виробництво (без очисних споруд) та застосування отрутохімікатів на полях призводять до сильного забруднення водоймищ шкідливими сполуками. Забруднення водного середовища відбувається в результаті прямого занесення отрутохімікатів при обробці водоймищ для боротьби зі шкідниками, надходження у водоймища води, яка потрапляє з поверхні оброблених сільськогосподарських угідь, при скидання у водоймища відходів підприємств-виробників, а також в результаті втрат при транспортуванні, зберіганні і частково з атмосферними опадами.

Поряд з отрутохімікатами сільськогосподарські стоки містять значну кількість залишків добрив (азотних, фосфорних, калійних), що вносяться на поля. Крім того, великі кількості органічних сполук нітрогену та фосфору потрапляють зі стоками від тваринницьких ферм, а також з каналізаційними стоками. Підвищення ефективної концентрації поживних речовин у ґрунті призводить до порушення біологічної рівноваги у водоймищі.

Спочатку в такому водоймищі різко збільшується кількість мікроскопічних водоростей. Зі збільшенням кормової бази зростає кількість ракоподібних, риб та інших водних організмів. Потім відбувається відмирання величезної кількості організмів. Воно призводить до витрат всіх запасів кисню, що міститься у воді, і накопичення сірководню. Обстановка у водоймищі змінюється настільки, що воно стає непридатним для існування будь-яких форм організмів. Водоймище поступово «вмирає».

Зростання населення, розширення старих і виникнення нових міст значно, але збільшили надходження побутових стоків у поверхневі водоймища. Ці стоки сталі джерелом забруднення річок та озер хвороботворними бактеріями і гельмінтами. У ще більшому ступені забруднюють водоймища миючі синтетичні засоби, що широко використовуються в побуті. Вони знаходять широке застосування також в промисловості і сільському господарстві.

У багатьох водних об'єктах концентрації забруднюючих речовин перевищують ГДК, встановлені санітарними і рибоохоронними правилами.

Для оцінки якості природних вод зразки її піддають фізико-хімічному аналізу. Останній ділиться на фізичні і хімічні визначення.

Фізичні показники якості води. До них відносяться: температура, запах, смак, прозорість, каламутність, кольоровість, густина та інші.

Хімічні показники якості води. При визначенні хімічних показників даються відповіді на питання, вельми важливі для практичної оцінки її якості

а)	чи придатна вода для побутових і технічних потреб?

б)	чи немає в ній речовин, що викликають корозію металів і бетонна, або речовин, що приводять воду до спінювання або відкладення накипу?

Крім того, на підставі зіставлення результатів хімічного аналізу природної води з вимогами, що пред'являються до очищеної води, судять про те, яким процесам очищення слід піддавати природну воду для покращення її якості.

При повному санітарно-хімічному аналізі води проводять наступні визначення: 1)*зважені речовини, мг/л; 2)*сухий залишок, мг/л; 3)*прожарений залишок, мг/л; 4)*електропровідність, 5)*окисненість, мгО2/л; 6)*розчинений кисень, мг/л; 7)*біохімічне споживання кисню (БСК5), мг/л; О2; 8)*вільний хлор, мг/л; 9)*хлороємність, мг/л; 10)*активну реакцію середовища, рН; 11)*кислотність, мг-екв/л; 12)*лужність, мг-екв/л; 13)*йони  Са2+, Mg2+, Мn2+, А13+, Nа+, К+, С1-, SO42-, РO43-, F-, I-, мг/л; 15)*азотовмісні речовини: азот амонійних солей (NН4+), нітрити і нітрати, мг/л; 15)*твердість води, мг-екв/л; 16)*вуглекислоту, мг/л; а) спільну; б) вільну (СО2), в)*гідрокарбонатну (НСОз-); г)*карбонатну; д) рівноважну; е)*агресивну; 17) кремнієвий ангідрид; 18) поверхнево-активні речовини; 19) сірководень; 20) йони важких металів.

Повний санітарно-хімічний аналіз дозволяє отримати докладну характеристику води, проте в повному аналізі немає потреби, і тому обмежуються визначеннями, відміченими зірочками.

Зважені речовини. Зваженими речовинами називаються крупні частки, що затримуються паперовими фільтрами. Вони характеризують забрудненість води глиною, піском, різними силікатними породами і ін. Цими домішками забруднені поверхневі води - води відкритих водоймищ. Кількість зважених речовин у воді залежить від умов охорони джерела і пори року. Як правило, при таненні снігу і випаданні рясних дощів великі кількості суспензії змиваються у відкриті водоймища. Підземні води містять менше зважених речовин; від них вони звільняються при проникненні через грунт.

Сухий залишок характеризує солевміст і кількість колоїдно-розчинених у воді речовин.

Прожарений залишок - нелеткі домішки води. Як правило, підземні води багатші вмістом мінеральних речовин, ніж поверхневі. Ними вони збагачуються при проходженні через засолене середовище.

Окисненістю називається загальний вміст у воді відновників (неорганічних і органічних), що реагують з сильними окиснювачами. Окисненість визначається числом міліграм кисню, що йде на окиснення домішок, що містяться в 1л води.

Розрізняють загальну і часткову окисненість. Загальну окисненість називають інколи ХСК, що означає хімічне споживання кисню.

Загальну окисненість визначають йодатним методом, при якому враховуються всі органічні речовини, що містяться у воді. При окисненні їх весь вуглець згорає до СО2, азот перетворюється на нітратну, сірка - в сульфатну, фосфор - у фосфорну кислоту.

Часткову окисненість визначають по реакції з калій перманганатом КМnО4.

У природних водах окисненість води обумовлена присутністю гумінових речовин, сірководню, сульфітів, заліза (II) та ін.

Різке підвищення окисненості води свідчить про забруднення джерела і вимагає застосування відповідних заходів для її очищення.

Раптове підвищення окисненості води, як правило, є наслідком забруднення її побутовими стоками. Тому величина окисненості - важлива гігієнічна характеристика води.

Загальна лужність води. Під загальною лужністю води маються на увазі всі йони гідроксиду, здатні зв'язуватися з іонами гідрогену. Причиною появи лужності в природній воді є гідроліз солей, утворених слабкими кислотами і сильними основами, що проходить за схемою: А-+НОН=НА+ОН-. При введенні у воду йонів гідрогену ця рівновага зміщується вправо і гідроліз солі доходить до кінця. Кількість міліграм-еквівалентів кислоти, витрачена на нейтралізацію гідроксильних йонів, що містяться в одному літрі води, називається її загальною лужністю. Лужність природних вод залежить в основному від присутності в ній карбонатів і гідрокарбонатів.

Твердість води. Під загальною твердістю води розуміється сумарний вміст в ній йонів Са2+ і Mg2+ , виражене в мг-екв/л. Загальна твердість визначається комплексонометричним методом.

Активна реакція середовища. рН більшості природних вод близький до нейтральної (6,8-7,3). Сталість рН природних вод забезпечується наявністю в ній буферних сумішей. Зміна значення рН свідчить про забруднення води продуктами розпаду органічних сполук, стоками хімічних заводів та інших підприємств.

Нітрогенвмісні речовини (амонійні солі, нітрити і нітрати) утворюються у воді головним чином в результаті розкладання білкових сполук, що потрапляють у водоймище із стічними побутовими і промисловими водами. Рідше у воді зустрічається амонійний азот мінерального походження, що утворився в результаті відновлення неорганічних азотистих сполук. Якщо причиною утворення аміаку є гниття білків, то такі води не придатні для пиття.

По наявності нітрогенвмісних речовин у воді можна судити про забрудненості її побутовими стоками. Якщо забруднення сталося недавно, то весь нітроген як правило, знаходиться у вигляді аміаку. Якщо поряд з йоном NН4+ є нітрит, то це означає, що з моменту зараження минув деякий час. А якщо весь азот представлений нітратами, то з моменту зараження минуло багато часу і вода водоймища в місці відбору проб самоочищалася .

Хлорвмісні речовини. Внаслідок великої розчинності хлоридів йон хлору присутній майже у всіх водах. Найбільшу розчинність мають магній хлорид  (545 г/л) та натрій хлорид  (360 г/л).

Наявність великих кількостей хлоридів у воді може бути викликане вимиванням солей з ґрунту або попаданням у воду господарсько-побутових стоків. Якщо у водоймище потрапили стічні води, то поряд з підвищенням в ній йонів хлору спостерігається присутність аміаку, нітриту, підвищуються окисненість, хлороємність та інші показники, що свідчать про це забруднення.

Сульфат-йони. Поряд з йонами хлору зустрічаються в природних водах сульфат - йони. Потрапляють вони у воду при розчиненні осадових порід, до складу яких входить гіпс. Інколи сульфат - йони утворюються в результаті окиснення сірководню, їх джерелом може також бути забруднення води промисловими стоками.

У річках і прісних озерах вміст сульфат - іона не перевищує 100 мг/л.

Присутність сульфатів у воді у великих кількостях небажано, оскільки натрій сульфат Nа2SO4 порушує діяльність шлунково-кишкового тракту, а кальцій сульфат СаS04 і магній сульфат МgSO4 обумовлюють сульфатну твердість води. Вода, що містить великі кількості хлоридів і сульфатів, має корозійну активність.

Йони феруму та мангану зустрічаються в природних водах у вигляді гідрокарбонатів, сульфатів, хлоридів, фосфатів, а залізо також і в гуміновому комплексі.

Великі концентрації феруму зустрічаються в залізистих мінеральних водах, там вміст його досягає до 100 мг/л. У звичайних природних водах кількість феруму не перевищує декількох міліграм на літр.

Присутність солей феруму і мангану у воді додає їй неприємний болотистий присмак, робить її не придатною для пиття, промислових і господарських цілей. Солі феруму забарвлюють воду в бурий колір. Такою водою не можна користуватися для прання, вона залишає на білизні іржаві плями.

Особливо вимогливі до якості води виробництва, що виготовляють фотоплівку, кіноплівку, папір, шовк і інше. У воді для цих виробництв не повинно бути навіть слідів феруму.

Розчинений кисень. Розчинні у воді гази впливають на корозійні властивості по відношенню до металу і бетону. Кисень потрапляє у воду з повітря, а також може утворитися в результаті життєдіяльності зелених рослин, що населяють близькі до поверхні шари води.

Концентрація кисню у воді залежить також від температури і забрудненості води. Максимально можлива концентрація кисню у воді при розчиненні в ній повітря при температурі 0°С 14,56 мг/л.

Різке зниження концентрації кисню у воді в порівнянні з нормальним вмістом його свідчить про забруднення води відновниками.

Біохімічним споживанням кисню (БСК) називається кількість кисню в міліграмах на літр, що йде на окиснення домішок води при протіканні в ній біохімічних процесів. БСК характеризує забрудненість води органічними речовинами, доступними для адаптованих до них мікроорганізмів. В цьому випадку кисень витрачається на процеси, пов'язані з їх життєдіяльністю.

Сірководень Н2S потрапляє у воду в результаті мікробіологічного розкладання білкових речовин, відновлення гіпсових порід або з сульфідів (за рахунок реакції гідролізу). Максимальний вміст сірководню не перевищує декілька десятих міліграма в літрі. Присутність його у воді згубно діє на риб, а вода набуває неприємного тухлого запаху. Сірководень у воді різко знижує вміст розчиненого в ній кисню.

Йодиди і фториди. При виборі води для господарсько-питного водопостачання слід перевіряти воду на вміст йодидів і фторидів. Недостача цих солей в питній воді приводить до важких захворювань. Добовий раціон йодидів – З00 мкг.

Людський організм дуже чутливий до наявності в раціоні фторидів. Присутність фтору в кістковій тканині, в зубній емалі людини указує, що він необхідний організму. Статистичними даними встановлено, що мала концентрація фтору в питній воді (до 0,7мг/л) веде до карієсу зубів, велика ж концентрація (вище 1,5 мг/л) приводить до розвитку флюорозу. Отже, оптимальна доза фторидів лежить у вузьких межах - від 0,7 до 1,5 мг/л. При недостачі фторидів в питній воді їх штучно додають.

Йони важких металів (РЬ, Сu, та ін.), сполуки яких зазвичай отруйні речовини, потрапляють у воду з промисловими стоками і каналізаційними стоками населених місць. Отруйні речовини можуть потрапити у воду і при навмисному зараженні. Сполуки арсену і отруйні циани потрапляють у водоймище із стоками від шкіряних, фарбувальних, металообробних заводів і фабрик.

Синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР). Поверхнево-активними речовинами називаються такі сполуки, які знижують поверхневу енергію. Ці речовини адсорбуються в поверхневому шарі в більшій концентрації, ніж усередині рідини. Зі всіх поверхнево-активних речовин особливе значення мають ті, які здатні утворювати міцелярні колоїди. До них відносяться органічні сполуки з відкритим ланцюгом, що містять від 10 до 20 атомів карбону; до складу їх молекул входять також гідрофобні радикали і гідрофільні групи, для яких характерний оптимальний баланс гідрофільних і гідрофобних властивостей.

Залежно від властивостей функціональних груп СПАР діляться на йоногенні і нейоногенні сполуки. До йоногених СПАР відносяться солі жирних, алкілсульфатних, алкілфосфорних кислот, алкіламонійні основи, які практично повністю дисоціюють в молекулярному стані на йони.

Велике використання на практиці знайшли синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР), які використовуються у вигляді реагентів флотації, стабілізаторів систем, миючих речовин та інше.

Миюча дія речовин - складний колоїдно-хімічний процес, що включає пониження поверхневої енергії, диспергування, колоїдний захист.

Миючі засоби - це СПАР особливого типу. Поряд з сильною поверхневою активністю і змочуючою здатністю їм властива висока стабілізуюча властивість по відношенню до гідрофобних часток забруднень. Миюча дія складається з двох стадій: змочування поверхні, що приводить до переходу часток-забруднень в об'єм рідини, і їх стабілізації, що запобігає взаємному злипанню і повторному осадженню часток на поверхню.

В результаті вживання в побуті і промисловості СПАР разом стічними водами потрапляють у водоймище та на очисні споруди. Присутність СПАР у водоймищі затрудняє аерацію, створює плівки і гальмує процеси самоочищення природних вод від забруднень. Стічні води з підвищеним вмістом СПАР знижують ефект очищення первинних відстійників, затримують біохімічні процеси на біологічних окиснювачах і сприяють утворенню піни. Тому СНІП рекомендує допустимі концентрації СПАР гілкових для йоногенних не більш 20мг/л, а для нейоногенних не більш 50мг/л за умови їх біологічної мінералізації на спорудах відповідно на 80 і 90% («м'які» СПАР). За наявності в стічних водах суміші йоногенних і нейоногенних СПАР концентрація їх не повинна перевищувати 20 мг/л. Синтетичні поверхнево-активні речовини, що не піддаються біологічному очищенню («жорсткі»), до скидання в каналізацію не допускаються .

Використана література

1. Мацієвська О.А. Українські та європейські показники якості питної води. Ринок інсталяцій. –К..2001.

2. Троянський О.І. Моніторинг якості води.- Житомир: Волинь, 2004.- 192с.

3. Физико- химические методы анализа./ под ред. Алексовского В.Б. – Л., Химия, 1988.

4. Федосеєв І.А., Плахотник А.Ф. Человек и гидросфера. –М., Наука, 1985.

5. Новіков Ю.В., Сайфутдинов М.М., Вода и жизнь на земле.- М., наука, 1981.