Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 16 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 12грн., из кирпича – 15 грн. Количество возводимых наружных стен составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 200 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 8000.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			1700				1750

- среднемесячная зарплата		320грн				350грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство четырех предприятий по производству панелей вместо 18 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 15грн., из кирпича – 19 грн. Количество возводимых наружных стен составляет 8 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 10 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 600 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 80 тыс. грн. Определить эффективность строительства четырех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоотдачу  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 200 тыс. грн., при этом  годовой съем продукции  – 8000грн.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1400тыс.			1600тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			1700				1750

- среднемесячная зарплата		300грн				350грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	350тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		900 тыс.грн			1500 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 17 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 20грн., из кирпича – 35 грн. Количество возводимых наружных стен составляет 10 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 3 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 200 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 40 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 300 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 10000.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 500 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1600 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1800тыс.			2000тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			1700				1750

- среднемесячная зарплата		320грн				350грн

- срок рабочего периода (дн.)	61				61

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			1500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	350тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1000 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 16 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 12грн., из кирпича – 15 грн. Количество возводимых наружных стен составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоотдачу  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 600 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 8000.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 500 тыс. грн., а цена новой технологической линии 900 тыс грн., производственная мощность 2000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			1700				1750

- среднемесячная зарплата		320грн				350грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 12 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 22грн., из кирпича – 25 грн. Количество возводимых наружных стен составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоотдачу  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 500 тыс. грн., при этом годовой объем  строительно-монтажных работ – 8000 грн.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	2000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			700				750

- среднемесячная зарплата		420грн				550грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 16 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 12грн., из кирпича – 15 грн. Количество возводимых наружных стен составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 200 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 8000.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			1700				1750

- среднемесячная зарплата		620грн				750грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 14 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 62грн., из кирпича – 75 грн. Количество возводимых наружных стен составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 200 тыс. грн., при этом годовой  объем  строительной продукции  – 8000 грн.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			1700				1750

- среднемесячная зарплата		420грн				550грн

- срок рабочего периода (дн.)	61				62

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 16 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 12грн., из кирпича – 15 грн. Количество возводимых наружных стен составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 500 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 8000.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			800				950

- среднемесячная зарплата		420грн				550грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 16 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 12грн., из кирпича – 15 грн. Количество возводимых наружных стен составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 200 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 8000.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			1700				1750

- среднемесячная зарплата		320грн				350грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 16 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 62грн., из кирпича – 85 грн. Количество возводимых наружных стенсоставляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 600 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 8000.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			1700				1750

- среднемесячная зарплата		620грн				750грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 13 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 62грн., из кирпича – 85 грн. Количество возводимых наружных составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 900 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 8000.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			800				950

- среднемесячная зарплата		420грн				550грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 16 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 72грн., из кирпича – 85 грн. Количество возводимых наружных составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 200 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 8600.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 560 тыс. грн., а цена новой технологической линии 900 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			1700				1750

- среднемесячная зарплата		320грн				450грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 16 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 72грн., из кирпича – 85 грн. Количество возводимых наружных составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 200 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 8000.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 500 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			00				1050

- среднемесячная зарплата		420грн				550грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 16 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 62грн., из кирпича – 75 грн. Количество возводимых наружных составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 300 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 8000.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 450 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			800				550

- среднемесячная зарплата		320грн				550грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 16 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 42грн., из кирпича – 35 грн. Количество возводимых наружных составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 40 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 200 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 9000.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			1700				1750

- среднемесячная зарплата		420грн				550грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	450тыс.грн.			500тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 16 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 32грн., из кирпича – 45 грн. Количество возводимых наружных составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоотдача  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 200 тыс. грн., при этом  годовой объем  строительно-монтажных работ – 9000 грн.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			1700				1750

- среднемесячная зарплата		320грн				550грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	550тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 16 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 32грн., из кирпича – 45 грн. Количество возводимых наружных составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 300 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 7500.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			800				850

- среднемесячная зарплата		480грн				550грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	450тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 16 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 42грн., из кирпича – 45 грн. Количество возводимых наружных составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 300 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 9000.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			1700				1750

- среднемесячная зарплата		420грн				450грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	450тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 16 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 32грн., из кирпича – 45 грн. Количество возводимых наружных составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий –6 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 40 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 200 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 9000.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			900				1050

- среднемесячная зарплата		420грн				450грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 16 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 12грн., из кирпича – 15 грн. Количество возводимых наружных составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоотдача  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 100 тыс. грн., при этом годовой объем  строительно-монтажных работ – 700.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			1700				1750

- среднемесячная зарплата		520грн				550грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 16 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 32грн., из кирпича – 45 грн. Количество возводимых наружных стен составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 500 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 40 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 500 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 9000.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 2200 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			1700				1750

- среднемесячная зарплата		520грн				650грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			400тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 14 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 32грн., из кирпича – 45 грн. Количество возводимых наружных составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 7 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоотдача  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 200 тыс. грн., при этом годовой  объем  строительно-монтажных работ – 7000 грн.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 700 тыс грн., производственная мощность 1200 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			1700				1750

- среднемесячная зарплата		320грн				450грн

- срок рабочего периода (дн.)	61				61

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 14 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 42грн., из кирпича – 150грн. Количество возводимых наружных стен составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 7 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 200 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 7000.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 300 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 2000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			700				750

- среднемесячная зарплата		420грн				650грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 16 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 12грн., из кирпича – 15 грн. Количество возводимых наружных составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 5 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 200 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 8000.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			1700				1750

- среднемесячная зарплата		320грн				350грн

- срок рабочего периода (дн.)	92				92

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн

Задача№1

Намечается строительство трех предприятий по производству панелей вместо 14 небольших кирпичных заводов. Прямые затраты на возведение 1м2 наружной стены из панелей составляют 32грн., из кирпича – 40 грн. Количество возводимых наружных составляет 7 млн. м2. Сметная стоимость новых предприятий – 8 млн. грн., балансовая стоимость закрываемых предприятий 400 тыс.грн., стоимость ликвидной части закрываемых предприятий – 30 тыс. грн. Определить эффективность строительства трех новых предприятий.

Задача №2.

Определить фондоемкость  строительного производства, если известно что общая стоимость основных фондов составляет 400 тыс. грн., при этом объем  строительно-монтажных работ – 9000.

Задача №3.

Определить удельные приведенные затраты после внедрения новых технологических решений при условии, что эксплуатационные затраты составляют – 400 тыс. грн., а цена новой технологической линии 800 тыс грн., производственная мощность 1000 тыс. условных единиц.

Задача №4.

Определить экономию заработной платы  после внедрения инновационных мероприятий:

до				после

- производственная мощность 	1300тыс.			1500тыс

условных единиц.

- кол-во рабочих			700				750

- среднемесячная зарплата		420грн				450грн

- срок рабочего периода (дн.)	61				61

Задача№5.

Определить экономический эффект от внедрения инновационных мероприятий по производству стеновых панелей:

до				после

- производственная мощность 	1000тыс.			2500тыс

условных единиц.

- эксплуатационные затраты	250тыс.грн.			600тыс.грн.

- капитальные вложения		800 тыс.грн			1200 тыс.грн