# Математическое моделирование 1 семестр Лабораторная работа №3

«Математические модели статики»

Вариант 1

4.7 (119). Однородная балка весом 60 кГ и длиной 4 м опирается одним концом на гладкий пол, а промежуточной точкой В — нa столб высотой 3 м, образуя с вертикалью угол 30о. Балка удерживается в таком положении веревкой АС, протянутой по полу. Пренебрегая трением, определить натяжение веревки Т и реакции RВ столба и RС пола.

Ответ: Т=15 кГ; RВ=17,3 кГ; RС=51,3 кГ.

4.32 Определить реакции опор А, В, С и шарнира D составной балки, изображенной на чертеже вместе с нагрузкой.

Ответ:ХА=–2,8т,YA=–4,4т YB=22,2т, YC=5т, XD=0, YD=±5m.

8.19 (260). Однородная прямоугольная крышка весом Р= 40н удерживается приоткрытой на 60° над горизонтом противовесом Q. Определить, пренебрегая трением на блоке D, вес Q и реакции шарниров А и В, если блок D укреплен на одной вертикали с А и AD==AC.

Ответ: Q==10,4н; ХА=10 н, ZA=17,3н; XB=0; ZB=20н.

9.10(292). Найти центр тяжести двутаврового профиля, размеры которого указаны на чертеже.

Ответ: хс=9 см,

9.26 (308). Найти предельную высоту h цилиндра, при которой тело, состоящее из цилиндра и полушара одинаковой плотности и одинакового радиуса г, теряет устойчивость в положении равновесия, когда оно опирается поверхностью полушара на гладкую горизонтальную плоскость.

Центр тяжести всего тела должен совпадать с центром полушара. Расстояние центра тяжести однородного полушара от его основания равно 38r.

Ответ: h=r2

# Математическое моделирование 1 семестр Лабораторная работа №3

«Математические модели статики»

## Вариант 2

4.8(120). Однородная балка АВ весом 20 кГ опирается на гладкий горизонтальный пол в точке В под углом 60о и, кроме того, поддерживается двумя опорами С и D. Определить реакции опор в точках В, С и D, если длина АВ=3 м, СВ=0,5 м, BD=1 м.

Ответ: RВ=20кГ; RС=30кГ; RD=30кГ.

4.33. Определить реакции опор А,В,С и шарнира D составной балки, изображенной на чертеже вместе с нагрузкой.

Ответ: :ХА=+3т, YA=13,8т, YB=-6,6т, YC=10т, XD=0, YD=±5m.

8.20 (261). Однородная прямоугольная крышка ABCD ящика может вращаться вокруг горизонтальной оси АВ на петлях в точках А и В. Горизонтальная веревка СЕ, параллельная Ах, удерживает крышку под углом DAx=30°. Определить реакции в петлях, если вес крышки 2 кГ.

Ответ: ХА=0; ZA=1кГ, XB=1,73кГ, ZB=1кГ.

9.11 (293). Найти координаты центра тяжести однородной пластинки, изображен-ной на чертеже, зная, что АН=2см, НG=1,5см, АВ=3см, BC=10см, EF=4см, ED=2см.

Ответ: х=51013см, у=11013см

9.27(309). Найти предельную высоту h конуса, при которой тело, состоящее из конуса и полушара одинаковой плотности и радиуса r, теряет устойчивость в положении равновесия, когда оно опирается поверхностью полушара на гладкую горизонтальную плоскость.

Центр тяжести всего тела должен совпадать с центром полушара. Расстояние центра тяжести однородного полушара от его основания равно 38r.

Ответ:h=r3