Лабораторне заняття № 3

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ХЛОРОВМІСНИХ СПОЛУК.

Мета: навчитися визначати в різних пробах грунтів хлоровмісні сполуки, у тому числі хлоровмісні пестициди.

Матеріали: досліджувані зразки грунту; сито з діаметром отворів 0,5-1 мм; колба конічна з притертим корком, об'ємом 250 мл; струшувач; фарфорова чашка; паперові фільтри; мідний дріт; спиртові пальники; пробірки; папір хроматографічний або пластини "Сілуфол"; камера для хроматографії; н-гексан; азотнокисле срібло (1% розчин); стандартні розчини досліджуваних препаратів.

Принцип методу: метод грунтується на екстракції препарату з досліджуваної проби органічним розчинником (н-гексан). За допомогою якісних реакцій встановлюється наявність хлорорганічних сполук і проводиться їх подальше хроматографування в тонкому шарі окислу алюмінію. Рухливим розчинником служить н-гексан. Плями визначуваних препаратів проявляються після обприскування пластинок розчином аміаку і срібла в ацетоні при опроміненні ультрафіолетовим світлом.

Кількісне визначення проводять шляхом візуального порівняння або шляхом виміру площ плям проб і стандартних розчинів.

Хід роботи:

- Екстракція хлорорганічних сполук з грунту.

Для аналізу беруть середню пробу грунту у кількості 50-100 г, заздалегідь висушену на повітрі і просіяну через сито діаметром 0,5-1 мм. Наважку грунту вносять в склянку з притертим корком і заливають н-гексаном так, щоб шар грунту був повністю покритий розчинником.

Грунт з розчинником енергійно струшують впродовж 30 хвилин на апараті струшування або вручну, після чого фільтрують через паперовий фільтр у фарфорову чашку діаметром 10 см. Грунт промивають 2-3 рази гексаном, збираючи увесь фільтрат в чашку.

2. Якісні реакції на хлорорганічні сполуки:

а) прожарте мідний дріт в полум'ї пальника, потім завантажте в досліджуваний розчин і знову піднесіть в полум'я. Якщо полум'я забарвлюється в зелений колір, то це свідчить про наявність хлорвмісних сполук;

б) у пробірку відберіть 2 мл досліджуваного фільтрату і додайте 2-3 краплі 1 %-вого розчину азотнокислого срібла. Якщо випаде білий осад, то це свідчить про наявність хлоровмісних сполук.

3. Кількісне визначення хлорорганічних сполук.

Фільтрат, що залишився, випарюють на повітрі під витяжною шафою насухо. Далі висушену пробу досліджують для ідентифікації хлорорганічних сполук методом тонкошарової хроматографії. Для цього перед початком аналізу у висушену пробу заливають 0.1-0,5 мл гексану і розчиняють висушений осад, отримуючи робочий розчин.

На хроматографічний папір на відстані 1,5 см від краю за допомогою медичного шприца або пастерівської піпетки, наносять досліджувану пробу в одну точку, так щоб діаметр плями не перевищував 1 см.

Осад з чашки з екстрактом 3 рази змивають невеликими (0,2 мл) порціями гексану, які потім наносять на пластинку в центр першої плями. Справа і зліва від проби на відстані 2 см наносять стандартні розчини досліджуваних препаратів, що містять 1 і 10 мкг (0,001 і 0,01 мг) препарату. Пластинку з нанесеними розчинами поміщають в камеру для хроматографування, на дно якої заздалегідь був налитий гексан, за 30 хвилин до початку хроматографування. Край пластинки з нанесеними розчинами може бути занурений в рухливий розчинник не більше ніж на 0,5 см.

Після того, як фронт розчинника підніметься на 10 см, пластинку винімають з камери і залишають на декілька хвилин для випарювання розчинника. Далі пластинку обприскують проявляючим розчином і впродовж 10-15 хвилин опромінюють УФ-промінями. Пластинку слід розташовувати на відстані 20 см від джерела світла. За наявності хлорорганічних пестицидів на пластинці проявляються плями сіро-чорного кольору.

Кількісне визначення проводять шляхом порівняння розміру плями проби з розміром плями стан дартних розчинів. Розрахунок результатів аналізу роблять за формулою:

А* 1000

X=__________,

В

де X – вміст хлорорганічних пестицидів в аналізованій пробі, мг/кг; А – кількість пестициду, знайдена шляхом візуального порівняння проби із стандартними раствораші шляхом виміру площі плям, мг; В – маса наважки, мг.